# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

TABELA nr 2. Szafka skrytkowa

PRODUCENT:	.......................................................

NAZWA / TYP:	.......................................................

| L.p. | - Parametry techniczne wymagane | - parametry techniczne oferowane – należy podać |
| --- | --- | --- |
|  | Szafka schowkowa dla 24 osób – dwadzieścia cztery skrytki lub dla 18 osób – osiemnaście skrytek. Podział szafki 4x6 (cztery skrytki w poziomie, sześć w pionie) lub 3x6 (trzy skrytki w poziomie, sześć w pionie) |  |
|  | Szafka o wymiarach: - szerokość szafki dla 24 osób: 1200 mm, - szerokość szafki dla 18 osób: 900 mm, - głębokość: 500 mm, - wysokość korpusu: 1850 mm, - wysokość cokołu: 100 mm. Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 15 mm |  |
|  | Korpus szafki wykonany z blachy stalowej węglowej DC01 lub równoważny, płytko tłoczonej, obrabianej chemicznie poprzez fosforanowanie żelazawe o grubości nie mniejszej niż 0,8 mm. Typ jakości blachy DC01 / DIN-EN 10130/10131 |  |
|  | Korpus malowany proszkowo farbą posiadającą atest higieniczny. Stosowny dokument należy dołączyć do oferty |  |
|  | Korpus lakierowany na kolor wg palety RAL – minimum kolory RAL7035 – jasnoszary, RAL7021 – czarno-szary, RAL7016 – antracyt, RAL1015 – beżowy, RAL5010 – ciemnoniebieski, RAL5012 – jasnoniebieski. Do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji |  |
|  | Drzwi metalowe osadzone na zawiasach kołkowych, niewidocznych od zewnątrz szafy |  |
|  | Fronty gładkie bez perforacji. Na rogach drzwi powinny znajdować się zintegrowane tłumiki dźwięku zamykania drzwi |  |
|  | Drzwi malowane proszkowo farbą posiadającą atest higieniczny. Stosowny dokument należy dołączyć do oferty |  |
|  | Drzwi lakierowane na kolor wg palety RAL – minimum kolory RAL7035 – jasnoszary, RAL7021 – czarno-szary, RAL7016 – antracyt, RAL9006 – aluminium, RAL5010 – ciemnoniebieski, RAL5012 – jasnoniebieski, RAL6011 – zielony, RAL1023 – żółty, RAL2000 – pomarańczowy, RAL3000 – czerwony, RAL3003 – rubinowy. Do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji |  |
|  | Każdy front zamykany zamkiem cylindrycznym z min. 2 kluczykami. Wokół zamka tworzywowy szyld wraz z numerem – numeracja zgodnie z formularzem asortymentowo - cenowym |  |
|  | Dno każdego schowka gładkie, łatwe do utrzymania w czystości |  |
|  | Szafka posadowiona na cokole o wysokości 100 mm integralnie związanym z szafką, przyspawanym. Nie dopuszcza się cokołu dokręcanego |  |
|  | Szafka powinna być produkowana w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001 lub równoważnej, ISO 14001 lub równoważnej oraz ISO 50001 lub równoważnej potwierdzone certyfikatami wystawionymi przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Stosowne dokumenty należy dołączyć do oferty. |  |

UWAGA:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania

Formularz należy podpisać

kwalifikowanym podpisem elektronicznym

osób/-y uprawnionych/-ej