# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

TABELA nr 3. Regał płytowy z pojemnikami

PRODUCENT:	.......................................................

NAZWA / TYP:	.......................................................

| L.p. | - Parametry techniczne wymagane | - parametry techniczne oferowane – należy podać |
| --- | --- | --- |
|  | Regał o wymiarach około 700x500x1950 mm podzielony na 4 przestrzenie o wysokości min. 420 mm każda |  |
|  | Regał o wymiarach około 700x500x1060 mm podzielony na dwie przestrzenie o wysokości min. 420 mm każda |  |
|  | Regał wykonany w całości z trójstronnej płyty laminowanej obustronnie o grubościach 18 i 25 mm, w klasie higieny E1 |  |
|  | Wszystkie widoczne wąskie krawędzie płyt mają być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który powinien trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury – taka technologia powinna gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą |  |
|  | Obrzeża płyt powinny być zabezpieczone doklejką ABS o grubości min. 2 mm |  |
|  | Wieniec górny i dolny regału powinny być wykonane z płyty o grubości min. 25 mm |  |
|  | Korpus, półki oraz plecy regału powinny być wykonane z płyty o grubości min. 18 mm |  |
|  | Plecy wpuszczane pomiędzy korpus i wieńce – nie dopuszcza się pleców nabijanych |  |
|  | Regały wyposażone w półki montowane na stałe – bez możliwości regulacji, odległość między półkami min. 420 mm |  |
|  | Regał posadowiony na metalowych stopkach o wysokości min. 150 mm, stopki z regulacją poziomu od wewnątrz szafy – stopki lakierowane proszkowo |  |
|  | Wymaga się przedstawienia Atestu Higienicznego na gotowy wyrób. Nie dopuszcza się przedstawienia atestów na elementy składowe mebla. Stosowny dokument należy przedstawić na etapie składania oferty |  |
|  | Wraz z ofertą należy przedstawić dokumenty potwierdzające użycie technologii PUR: badanie/sprawozdanie z badań określające odporność na odrywanie doklejki ABS wg norm PN – EN 319:1999 oraz PN – EN 311:2004 oraz badanie potwierdzające odporność doklejki na działanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń |  |
|  | Regały produkowane w oparciu o standardy produkcji określone w normach ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001 potwierdzone certyfikatem wystawionym przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Stosowny dokument należy dołączyć na etapie składania oferty |  |
|  | Regały wyposażone w pojemniki do przechowywania – liczba pojemników według formularza asortymentowo – cenowego |  |
|  | Pojemnik o wymiarach zewnętrznych: - wysokość: 390 mm, - długość: 660 mm, - szerokość: 440 mm, Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 20 mm |  |
|  | Pojemnik o wymiarach użytkowych: - wysokość: 375 mm, - długość: 580 mm, - szerokość: 385 mm. Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 20 mm |  |
|  | Pojemniki wykonane z przeźroczystego polipropylenu |  |
|  | Każdy pojemnik musi posiadać pokrywkę zamykaną klipsem – nie dopuszcza się pokrywek bez klipsa zamykającego |  |
|  | Pojemniki odporne na uderzenia |  |
|  | Pojemniki z możliwością mycia w temperaturze do 80 stopni |  |
|  | Pojemniki z możliwością sztaplowania |  |

UWAGA:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania

Formularz należy podpisać

kwalifikowanym podpisem elektronicznym

osób/-y uprawnionych/-ej