# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

TABELA nr 1.  Szafka szatniowa 12 skrytek

PRODUCENT:	.......................................................

NAZWA / TYP:	.......................................................

| L.p. | - Parametry techniczne wymagane | - parametry techniczne oferowane – należy podać |
| --- | --- | --- |
|  | Szafka szatniowa dla 12 osób – 12 skrytek. Podział szafki w układzie 3 kolumny po 4 skrytki |  |
|  | Szafka o wymiarach: - szerokość szafki: 900 mm - głębokość: 500 mm - wysokość korpusu: 1700 mm - wysokość cokołu: 100 mm. Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 15 mm |  |
|  | Korpus szafki wykonany z blachy stalowej węglowej DC01 lub równoważny, płytko tłoczonej, obrabianej chemicznie poprzez fosforanowanie żelazawe o grubości nie mniejszej niż 0,8 mm. Typ jakości blachy DC01 / DIN-EN 10130/10131 |  |
|  | Korpus malowany proszkowo farbą posiadającą atest higieniczny. Stosowny dokument należy dołączyć do oferty |  |
|  | Korpus lakierowany na kolor wg palety RAL – minimum kolory RAL7035 – jasnoszary, RAL7021 – czarno-szary, RAL7016 – antracyt, RAL1015 – beżowy, RAL5010 – ciemnoniebieski, RAL5012 – jasnoniebieski. Do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji |  |
|  | Drzwi metalowe osadzone na zawiasach kołkowych, niewidocznych od zewnątrz szafy |  |
|  | Wymaga się, aby każde drzwi posiadały wentylację w postaci perforacji umieszczonej w ich dolnej i górnej części. Nad górną perforacją powinna znajdować się wytłoczona ramka na samoprzylepny numer. Tak umiejscowione otwory wentylacyjne powinny umożliwiać swobodną cyrkulację powietrza wewnątrz komory. |  |
|  | Drzwi malowane proszkowo farbą posiadającą atest higieniczny. Stosowny dokument należy dołączyć do oferty. |  |
|  | Drzwi lakierowane na kolor wg palety RAL – minimum kolory RAL7035 – jasnoszary, RAL7021 – czarno-szary, RAL7016 – antracyt, RAL9006 – aluminium, RAL5010 – ciemnoniebieski, RAL5012 – jasnoniebieski, RAL6011 – zielony, RAL1023 – żółty, RAL2000 – pomarańczowy, RAL3000 – czerwony, RAL3003 – rubinowy. Do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji |  |
|  | Każde drzwi muszą być zamykane zamkiem kluczowym, wokół zamka powinien znajdować się tworzywowy szyld z numerkiem – numeracja według formularza asortymentowo - cenowego |  |
|  | Dno każdej skrytki powinno być gładkie, łatwe w czyszczeniu |  |
|  | Szafka posadowiona na cokole o wysokości 100 mm integralnie związanym z szafką, przyspawanym. Nie dopuszcza się cokołu dokręcanego. |  |
|  | Szafka powinna posiadać Certyfikat TUV GS – sprawdzone bezpiecznego użytkowania lub równoważny. Stosowny dokument należy dołączyć do oferty |  |
|  | Szafka powinna być produkowana w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001 lub równoważnej, ISO 14001 lub równoważnej oraz ISO 50001 lub równoważnej potwierdzone certyfikatami wystawionymi przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Stosowne dokumenty należy dołączyć do oferty. |  |

UWAGA:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania

Formularz należy podpisać

kwalifikowanym podpisem elektronicznym

osób/-y uprawnionych/-ej