Załącznik nr 1.1 do SWZ

Nr sprawy: 0801-ILZ-1.260.14.2024

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU

LUBUSKIEGO URZĘDU CELNO - SKARBOWEGO W GORZOWIE WLKP.”

INWESTOR:

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE

KODY CPV

45000000-7 	Roboty budowlane

45111300-1 	Roboty rozbiórkowe

45232460-4    Roboty sanitarne

45310000-3 	Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0    Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45330000-9    Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6    Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45410000-4    Tynkowanie

45421000-4  	Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0    Pokrywanie podłóg i ścian

45431000-7    Kładzenie płytek

45442100-8  	Roboty malarskie

45421131-1    Instalowanie drzwi

45450000-6  	Roboty wykończeniowe, pozostałe

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac remontowych pomieszczeń w niskiej części budynku Lubuskiego  Urzędu Celno - Skarbowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kazimierza Wlk. 65.

2. Zakres prac

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

A. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, w tym m.in.:

  - Demontaż grzejników – 10,0 szt,

  - Demontaż umywalek porcelanowych  z bateriami– 2,0 szt,

  - Demontaż muszli ustępowych – 2,0 szt,

  - Demontaż płyty drewnianej z wieszakami (2,0 m x 1,7 m) – 2,0 szt,

  - Demontaż szafek ubraniowych drewnianych – 12,0 szt,

  - Demontaż brodzika – 2,0 szt,

  - Demontaż opraw oświetleniowych sufitowych – 8,0 szt,

  - Demontaż opraw oświetleniowych ściennych – 9,0 szt,

  - Demontaż włączników światła – 8,0 szt,

  - Demontaż gniazdek wtykowych  - 8,0 szt,

  - Rozebranie istniejących posadzki z wykładziny PCV – ok. 69,0 m2,

  - Rozebranie istniejących posadzek z płytek gresowych – ok. 24,0 m2,

  - Rozebranie okładzin ceramicznych na ścianach – ok. 51,0 m2,

  - Skucie nierówności na posadzkach – ok. 24,0 m2

  - Skucie nierówności na ścianach – ok. 51,0 m2

  - Skucie odparzonego tynku na ścianach i sufitach – ok. 160,0 m2,

  - Demontaż skrzydeł drzwiowych – 4 szt

  - Zabezpieczenie na okres remontu skrzydeł drzwiowych – 4 szt,

  - Demontaż kratek wentylacyjnych – 6,0  szt,

  - Demontaż brodzików  wraz z bateriami - 2 szt,

  - Demontaż istniejących opraw oświetleniowych – 17,0 szt,

  - Demontaż grzejników 10,0 szt,

  - Zabezpieczenie okien i pozostałych drzwi – ok. 16,0 m2,

  - Osuszanie pomieszczeń – 6,0 pom.

B. Roboty budowlano-instalacyjne i wykończeniowe, w tym m. in:

  - Obniżenie lub montaż na wysokość 50 cm od posadzki zaworów czerpalnych poboru wody wraz z wężykiem – 2 szt ,

  - Montaż zaworów odcinających wodę na toalety – 2 szt,

  - Montaż zaworów odcinających wodę na grzejniki  10,0 szt,

  - Wykonanie podejść odpływowych  do brodzików i umywalek – 4,0 kmpl.

  - Przerobienie instalacji elektrycznej pod oświetlenie ścienne i sufitowe,

  - Montaż skrzydeł drzwiowych uprzednio zdemontowanych – 4 szt,

  - Montaż kratek odpływowych – 2 szt.,

  - Odgrzybianie ścian i stropów szczotkami stalowymi – ok. 160,0 m2,

  - Odgrzybianie ścian i stropów metodą smarowania – ok 160,0 m2,

  - Gruntowanie ścian i sufitów przed nałożeniem tynków – ok 160,0 m2

  - Uzupełnienie tynków w miejsce skutych ok. 160,0 m2,

  - Przygotowanie starych tynków pod malowanie z poszpachlowaniem nierówności – ok. 180,0 m2,

  - Gruntowanie ścian i sufitów pod gładzie gipsowe – ok. 330,0 m2,

  - Gładzie gipsowe sufitów – ok. 85,0 m2,

  - Gładzie gipsowe ścian – ok 245,0 m2,

  - Gruntowanie ścian i sufitów pod malowanie – ok. 330,0 m2,

  - Malowanie ścian i sufitów farbą lateksową – ok. 330,00 m2,

  - Oblicowanie ścian płytkami ceramicznymi o wymiarze min. 40x30 cm do wysokości 2,20 m – ok. 56,0 m2,

  - Gruntowanie podłoża pod warstwę wyrównującą posadzki – ok. 85,0 m2

  - Warstwa niwelująco wyrównująca posadzki – ok 85,0 m2,

  - Izolacja posadzki folią w płynie – ok. 25,0 m2,

  - Wykonanie posadzki z płytek ceramicznych o wymiarze min. 40x40 cm – ok. 85,00 m2,

  - Montaż umywalek wraz z szafką i baterią stojącą –   2 szt.,

  - Montaż brodzika wraz z baterią natryskową – 2,0 szt,

  - Montaż drzwi rozsuwanych  do brodzika – 2,0 szt

  - Montaż muszli ustępowych kompaktowych– 2 szt.,

  - Montaż wentylatorów wyciągowych w kanałach wentylacyjnych – 2 szt,

  - Montaż kratek wentylacyjnych zwykłych – 4,0 szt,

  - Montaż nowych grzejników płytowych z automatycznymi odpowietrznikami – 10,0 szt.,

  - Malowanie niezabudowanych instalacji,

  - Montaż opraw oświetleniowych LED sufitowych  - 14,0 szt,

  - Montaż opraw oświetleniowych LED ściennych  - 2,0 szt,

  - Montaż pojemników chromowanych na mydło w płynie – 2 szt.,

  - Montaż pojemników chromowanych na ręczniki papierowe – 2 szt.,

  - Montaż pojemników chromowanych na papier toaletowy – 2 szt.,

  - Montaż luster nad umywalkami o wymiarach ok. 40 cm x 60 cm – 2,0 szt,

  - Montaż odbojników drzwiowych – 5 szt.,

  - Montaż nowych gniazd elektrycznych – 12,0 szt., oraz włączników oświetlenia – 6,0 szt. wraz z ich podłączeniem,

  - Montaż oznaczeń toalet na drzwiach (toaleta damska/toaleta męska) – 2 szt.,

  - Pierwszy pomiar skuteczności zerowania – 6,0 pom,

  - Następny pomiar skuteczności zerowania – 12,0 pom,

  - Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.

UWAGA!

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy. Wykonawca dokona wyceny ofert na podstawie dokumentów stanowiących Opis Przedmiotu Zamówienia.

3. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

Specyfikacja materiałów:

3.1 Ściany

- Płytki ceramiczne (gat. I)- wg  PN-EN 14411:2007 , PN-EN ISO 10545-1 i PN-EN ISO 10545-2 lub odpowiednich aprobat technicznych

- Kleje – wg PN-EN 12004:2008 lub odpowiednich aprobat technicznych,

- Zaprawy do spoinowania – wg odpowiednich aprobat technicznych,

Przed podpisaniem umowy na wykonanie prac Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia minimum 3 wzorników płytek w odcieniach szarości dostępnych w zaproponowanej cenie, z których Zamawiający dokona wyboru i aranżacji w pomieszczeniu.

3.2 Podłogi

- Płytki ceramiczne - wg  PN-EN 14411:2007, PN-EN ISO10545-1

(gat. I) i PN-EN ISO 10545-2 lub odpowiednich aprobat technicznych

- Kleje (do gresu) – wg PN-EN 12004:2008 lub odpowiednich aprobat technicznych

- Zaprawy do spoinowania – wg odpowiednich aprobat technicznych.

Przed podpisaniem umowy na wykonanie prac Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia minimum 3 wzorników płytek w odcieniach szarości dostępnych w zaproponowanej cenie, z których Zamawiający dokona wyboru i aranżacji w pomieszczeniu.

3.3 Drzwi

Przed podpisaniem umowy na wykonanie prac Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia wzorników oferowanych w danej grupie cenowej kolorów drzwi oraz wzorników oferowanych modeli klamek, z których Zamawiający dokona wyboru.

3.4. Armatura sanitarna:

- Umywalki ceramiczne białe wraz baterią umywalkową i syfonem,

- Grzejnik łazienkowy powinien spełniać określone przepisami wymogi ciepła zawarte w „PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory. Część 1: Wymagania i warunki techniczne” oraz w „PN-EN 442-2:2015-02 Grzejniki i konwektory. Część 2: Moc cieplna i metody badań”.

Przed podpisaniem umowy na wykonanie prac Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia aranżacji dostępnych w zaproponowanej cenie, z których Zamawiający dokona wyboru.

3.5. Instalacje elektryczne

- przewody YDY 3x1,5mm2,

- oprawy LED, kinkiety LED,

- osprzęt elektroinstalacyjny, puszki, łączniki, gniazda elektryczne.

4. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania,  za zgodność z wytycznymi określonymi w opisie przedmiotu zamówienia. Wszystkie elementy niezawarte w opisie przedmiotu zamówienia wykonywane będą zgodnie z ustaleniami z przedstawicielem Zamawiającego oraz z zasadami wiedzy technicznej.

4.1 Roboty demontażowe:

- demontaż skrzydeł drzwiowych,

- demontaż armatury sanitarnej,

- demontaż umywalek i muszli ustępowych,

- demontaż kratek odpływowych,

- demontaż kratek wentylacyjnych,

- demontaż gniazd i włączników  elektrycznych,

- demontaż grzejników.

4.2  Roboty rozbiórkowe

- skucie odparzonego tynku,

- skucie płytek ściennych ceramicznych,

- skucie posadzek z płytek ceramicznych,

- wywóz gruzu i materiałów rozbiórkowych.

Materiały z rozbiórki muszą być usuwane na bieżąco i składowane w zamówionych kontenerach na odpady budowlane lub w inny sposób lecz nie mogą być składowane luzem na terenie obiektu lub w jego otoczeniu.

4.3. Położenie okładzin ściennych z płytek ceramicznych szkliwionych

4.3.1 Skucie starych płytek

Odpady z rozbiórki należy usunąć do zamówionych kontenerów i wywieźć na wysypisko.

4.3.2 Przygotowanie podłoża

Podłoże betonowe powinno być czyste, odpylone, pozbawione resztek starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku nierówności podłoże wyrównać poprzez szlifowanie lub uzupełnienie ubytków.

W przypadku ścian z elementów drobnowymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka + narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro. Powierzchnia tynku powinna być czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich. Dopuszcza się wyrównanie ścian płytami gipsowo-kartonowymi.

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących, na podłożach: pokrytych starymi powłokami malarskimi, z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gładziach z nich wykonanych.

4.3.3 Wykonanie robót

- płytki ceramiczne przed przyklejeniem należy posegregować wg wymiarów, gatunków i odcieni,

- następnie wyznaczyć na ścianie linię poziomą, od której będą układane płytki oraz przygotować zaprawę klejącą zgodnie z instrukcją producenta,

- zaprawę klejącą rozprowadzić po ścianie pacą ząbkowaną ustawioną pod kątem ok. 50°. Klej powinien być nałożony równomiernie i pokryć całą powierzchnię ściany. Powierzchnia z nałożoną zaprawą klejącą powinna pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu max. 15 minut.,

- układamy płytki warstwami poziomymi, począwszy od wyznaczonej na ścianie linii. W celu ustabilizowania płytki i utrzymaniu oczekiwanej szerokości spoiny należy zastosować wkładki dystansowe,

- nadmiar kleju usunąć ze spoiny,

- po związaniu kleju usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania.

4.4. Położenie płytek podłogowych

4.4.1 Skucie starych płytek

Odpady z rozbiórki należy usunąć do zamówionych kontenerów i wywieźć na wysypisko.

4.4.2 Przygotowanie podłoży

Podstawowe wymagania dla podkładów:

- podkład powinien zostać wykonany jako wylewka wyrównująca pozwalająca po położeniu płytek podłogowych uzyskać powierzchnię równą do powierzchni korytarza, bez progów.

- powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć, i ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona,

- podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub zgodną z zaprojektowanym spadkiem.

4.4.3 Wykonanie robót (wg PN-75/B-10121)

- posadzkę z płytek można wykonywać jedynie na prawidłowo wykonanym podkładzie,

- wykonanie posadzek powinno być zgodne z opisem przedmiotu zamówienia określającym rodzaj płytek, klej stosowany do układania płytek, grubość warstwy kleju stosowanego pod płytki, szerokość spoin itp.,

- w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek układanych na klejach na bazie cementu, w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna być niższa niż 5 °C,

- posadzka powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub klejem należy usuwać niezwłocznie  w trakcie wykonywania posadzki,

- powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem do kratki kanalizacyjnej,

- spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie proste,

- płytki powinny być związane z podkładem warstwą kleju na całej swej powierzchni,

- po wykonaniu fragmentu wykładziny należy usunąć nadmiar kleju ze spoin między płytkami, w celu utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe,

- w miejscach przylegania do ścian posadzka powinna być zlicowana ze ścianą,

- po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do fugowania na menisk wklęsły. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypełnić odpowiednio elastyczną masą dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki. Masa i wkładki powinny mieć aktualną aprobatę techniczną.

4.5. Montaż armatury sanitarnej

- Zawór czerpalny poboru wody wraz z wężykiem należy zamontować na wysokość umożliwiającą nabranie wody do wiadra – ok. 50 cm od powierzchni .

4.6. Instalacja elektryczna

4.6.1. Oświetlenie wewnętrzne

W  pomieszczeniach oprawy oświetleniowe montować płyt kasetonowych. Rozmieszczenie opraw w pomieszczeniach wykonać zgodnie z wskazaniami Zamawiającego. Montaż i podłączenie wykonać zgodnie z otrzymana od producenta dokumentacją DTR. Wszystkie oprawy załączane będą za pomocą łączników umieszczonych w puszkach instalacyjnych podtynkowych. Do załączania opraw zastosowano łączniki pojedyncze. Należy uwzględnić czasowe wyłączniki światła.

5. Informacje o terenie budowy

5.1. Organizacja robót budowlanych

Prace prowadzone będą w czynnym budynku Lubuskiego Urzędu Celno -  Skarbowego                   w Gorzowie Wlkp. - wyposażonym we wszelkie media.

W celu wykonania prac remontowych Zamawiający udostępni Wykonawcy nieodpłatnie wodę oraz energię elektryczną.

Przez cały okres prowadzonych prac Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania na terenie robót porządku oraz zobowiązany będzie do utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac remontowych.

Wszelkie materiały pochodzące z demontażu oraz odpady należy złożyć w miejscu uzgodnionym wcześniej z Zamawiającym, a następnie wywieźć na składowisko odpadów.

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób nadzorujących i wykonujących prace remontowe.

5.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Przewidywany do wykonania zakres prac nie narusza interesów osób trzecich. W trakcie prowadzenia robót nie przewiduje się wejścia na teren działek sąsiednich.

5.3. Ochrona środowiska

Wykonywane prace remontowe nie mają ujemnego wpływu na środowisko naturalne.

5.4. Warunki bezpieczeństwa pracy

Prace należy prowadzić zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, pod nadzorem osób uprawnionych do nadzorowania prac.

Załoga wykonawcy powinna przed rozpoczęciem pracy być przeszkolona przez wykonawcę

w zakresie prowadzonych prac.

Pracownicy wykonawcy mają posiadać aktualne badania lekarskie.

Wykonawca powinien posiadać specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Ze względu na charakter obiektu szczególną uwagę należy zwrócić na:

- strefy niebezpieczne, w których istnieje źródło zagrożenia np. przy skuwaniu, demontażach teren robót należy zabezpieczyć i oznakować,

- przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być zabezpieczone i oznakowane,

- pracownicy powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej: rękawice, okulary ochronne, kamizelki,

- stan techniczny narzędzi pracy i sprzętu należy sprawdzać bezpośrednio przed ich użyciem.

Prace demontażowe, przy wykonywaniu których pojawi się duże natężenie hałasu powinny być wykonywane po godzinach pracy urzędu lub w dni ustawowo wolne od pracy po wcześniejszym uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego. Pozostałe prace muszą być wykonywane w godzinach pracy urzędu pod warunkiem zachowania odpowiednich przepisów i zasad bezpieczeństwa i ostrożności uwzględniając w pierwszej kolejności bezpieczeństwo pracowników i osób przebywających na terenie urzędu.

W czasie prowadzonych prac należy zapewnić odpowiednią przepustowość korytarzy, zabronione jest zastawianie korytarzy w sposób uniemożliwiający komunikację.

6. Informacje dodatkowe

- Wskazane jest aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej niezbędnej do prawidłowej wyceny prac remontowych i realizacji zamówienia.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uzyskanie wszelkich niezbędnych informacji, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na cenę oferty i  realizację robót.

- Wykonawca jest zobowiązany wykonać remont pomieszczeń w terminie 90 dni od daty zawarcia umowy.

- Ze względu na pracę w czynnym obiekcie należy zagwarantować bezpieczne i bezkolizyjne użytkowanie obiektu oraz utrzymywać w czystości miejsca prowadzonych robót.

- Przez cały okres prowadzonych prac montażowych Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania na terenie prac porządku oraz zobowiązany będzie do utylizacji we własnym zakresie i na własny koszt odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r. poz. 54).

- Wszystkie zastosowane materiały do montażu powinny być fabrycznie nowe, oznakowane symbolem CE i posiadać odpowiednie certyfikaty oraz być wolne od jakichkolwiek wad i usterek.

- Na terenie urzędu możliwe jest wydzielenie miejsca dla potrzeb składowania materiałów. Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie materiałów przed zniszczeniem i kradzieżą.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację prac budowlanych  a w przypadku uszkodzenia w trakcie prac części obiektu jest zobowiązany do przywrócenia stanu pierwotnego i usunięcia wszelkich powstałych usterek na swój koszt.

- Realizacja prac budowlanych będzie się odbywać na podstawie harmonogramu opracowanego przez Wykonawcę i uzgodnionego z Zamawiającym.

7. Gwarancja

Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udzieli 5 lat gwarancji jakości na roboty budowlane i zamontowane urządzenia elektryczne, urządzenia sanitarne, elementy stolarki drzwiowej oraz płytki ceramiczne liczonej od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

8. Odbiór przedmiotu zamówienia

- Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać odbioru wszystkich wyrobów budowlanych pod kątem certyfikatów i oznakowania. Wyroby uszkodzone lub niedopuszczone do stosowania należy wycofać z zastosowania.

- Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać do odbiorów jakościowych wszystkie roboty zanikowe lub ulegające zakryciu.

- Po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wraz ze zgłoszeniem o gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich dokumentów niezbędnych do oceny prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia oraz dopełnienia wszystkich innych czynności wymaganych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w szczególności wszystkie dokumenty certyfikowane na zamontowane wyroby oraz wbudowane materiały.

- Zamawiający przystąpi do czynności odbioru w terminie 5 dni roboczych od daty zawiadomienia o gotowości do odbioru.

- Zamawiający wymaga załączenia do protokołu odbioru dokumentów potwierdzających utylizację lub prawidłowe zagospodarowanie odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

Odbiorowi podlegać będą poszczególne etapy robót:

- Roboty rozbiórkowe

Sprawdzeniu podlega teren budowy po pracach rozbiórkowych.

- Roboty posadzkarskie, glazura ścienna i podłogowa

Kontrola jakości materiałów:

- przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i gatunku z zamówieniem,

- wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta właściwym oznaczeniem materiału i dostarczeniem świadectwa lub deklaracji zgodności materiału z odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzającym dopuszczenie materiału do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polską Normą, aprobatą techniczną).

- materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość, nie mogą być dopuszczone do stosowania,

- nie dopuszcza się do stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają  wymaganiom przedmiotowych norm,

- nie należy stosować materiałów przeterminowanych.

- Roboty sanitarne

Kontrolę  należy  przeprowadzić w kolejnych fazach robót,  poczynając  od  sprawdzenia  materiałów przez sprawdzenie prawidłowości wykonania, kończąc na próbach  działania przyborów sanitarnych.

- Instalacje elektryczne

Kontrola jakości wykonanych robót dotyczy zgodności rozmieszczenia wszystkich elementów instalacji elektrycznej, ponadto sprawdzeniu podlega rodzaj zastosowanych materiałów i ich właściwości, sposób ich wbudowania oraz prawidłowe funkcjonowanie.

9.  Wykaz przepisów związanych z przedmiotem zamówienia w szczególności:

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022  r., poz. 1225),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2023 r., poz. 822),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 682, ze zm.).

10.  Załączniki

- Rysunek – stan istniejący.