ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zamawiający: Gmina Kępno

ul. Ratuszowa 1

63-600 Kępno

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa wiaty. Zamówienie to będzie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa dwutorowego zjazdu linowego dla dzieci w małym parku przy szpitalu w Kępnie” w ramach Budżetu Obywatelskiego

Zakup oraz montaż urządzenia dwutorowego zjazdu linowego.

Parametry techniczne urządzenia:

| Wymiary | 3208 x 651 cm |
| --- | --- |
| Strefa bezpieczeństwa | 3250 x 600 cm |
| Wysokość całkowita | 375 cm |
| Wysokość swobodnego upadku | 185 cm |
| Wysokość podestu | 80 cm |
| Produkt zgodny z EN 1176-1:2017 |  |

- Wykonanie strefy bezpieczeństwa o wymiarach 3250x600cm wypełnionej piaskiem o wielkości ziaren 0,2mm do 2mm. Grubość strefy bezpieczeństwa 35cm.

- Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 całkowicie odporna na warunki atmosferyczne

- Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT. 1 - stal; 2 - piaskowanie; 3 - fosforowanie żelazowe; 4- podkład cynkowy; 5 – farba proszkowa poliestrowa

- Płyty ścianek z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odporny na wilgoć i UV.

- Płyty ścianek i podestów z kolorowego tworzywa HPL o grubości 13 mm (czarna płyta HPL o grubości 8 mm), najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV.

- Antypoślizgowa płyta podestowa hpl hexa o grubości 10 mm w kolorze antracytowym cechująca się maksymalną odpornością na czynniki środowiskowe i wysokiej klasy odpornością

- Lina o średnicy 10 mm – plecionka wykonana z cynkowanych drutów stalowych na ścieranie

- Wózek wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w hamulec zapobiegający przesuwaniu się bez użytkownika. Siedzisko wykonane z miękkiej gumy, wewnątrz zbrojone stalową blachą. Zawieszone na galwanizowanym łańcuchu osłoniętym gumową powłoką..

- Elastyczne siedzisko w postaci zbrojonego pasa pokrytego miękką gumą, zawieszone na łańcuchach fi.6 mm ze stali nierdzewnej.

- Zamontowanie regulaminu korzystania z urządzenia

Dokumentacja fotograficzna przedstawiająca urządzenia

Termin realizacji zamówienia: do 31 sierpnia 2019r.

Termin płatności – przelewem w terminie 21 dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia.

III. Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Szczegółowy wykaz robót do wykonania – wg dokumentacji projektowej oraz przedmiaru

- Termin realizacji zamówienia: do 31 sierpnia 2019r.

- Okres gwarancji: 3 lata

- Termin płatności: 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury potwierdzonej protokołem odbioru.

IV. Forma złożenia oferty:

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 16.07.2019. do godziny 9:00 w formie: platforma zakupowa

V. Dodatkowych informacji udziela Robert Kula, Wydział Rozwoju tel. 627825863

- Zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Gminy Kępno do złożenia zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków zapytania oraz jego odwołanie.

- Złożenie oferty przez Oferenta nie zobowiązuje Gminy Kępno do podpisania z nim umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Roboty należy realizować na podstawie ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r.  poz. 1409 z późn. zm.),