Załącznik nr 1.4 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ –28/2020

Zadanie nr 4 - Urereterorenoskop kompaktowy

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

- Przedmiot zamówienia – URERETERORENOSKOP KOMPAKTOWY –  1  szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| LP | PARAMETR (WARUNEK KONIECZNY) | OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH* (należy dokładnie opisać oferowane parametry oraz podać ewentualne zakresy) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ureterorenoskop kompaktowy, średnica redukowana 8/9,8 Fr, długość robocza 430 mm, długość całkowita 600 mm, kąt patrzenia 12 st, kanał roboczy 5,2x6,2 Fr , możliwość wprowadzenia jednego narzędzia 5 FR lub dwóch narzędzi 3Fr, kraniki regulacji przepływu wykonane z plastiku, do samodzielnej wymiany w warunkach sterylnych - 1 szt. Uwaga: Zamawiający uwzględnia opcję wymiany – oddania w rozliczeniu zużytej optyki |  |
| 2 | Zapasowe kraniki plastikowe – 10 szt |  |
| 3 | Zapasowe membrany – 10 szt |  |
| 4 | Zapasowe uszczelki instrumentowe – 10 szt |  |
| 5 | Pojemnik z tworzywa do sterylizacji ureterorenoskopów kompaktowych, z matą typu jeż – 1 szt` |  |
| 6 | Światłowód, średnica wiązki 2,5mm, długość 2,3m – 1 szt |  |
| 7 | Kleszczyki do URS rozkładane , dwuczęściowe, możliwość zakupu samej części roboczej i samodzielnego złożenia z rękojeścią. Połączenie wkładu roboczego z rękojeścią typu „click”. Kleszczyki 360 st. obrotowe (pierścień obrotowy na części roboczej), z kanałem do płukania Wkład roboczy typ „aligator”, śr. 5 Fr, dł.rob. 550 mm, półsztywny – 2 szt |  |

| 8 | Kleszczyki do URS rozkładane , dwuczęściowe, możliwość zakupu samej części roboczej i samodzielnego złożenia z rękojeścią. Połączenie wkładu roboczego z rękojeścią typu „click”. Kleszczyki 360 st. obrotowe (pierścień obrotowy na części roboczej), z kanałem do płukania Wkład roboczy typ „ząb myszy”, śr. 5 Fr, dł.rob. 550 mm, półsztywny – 2 szt |  |
| --- | --- | --- |
| 9 | Rękojeść typu „click z blokadą antyprzeciążeniową do wkładow opisanego wyżej – 2 szt |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis  osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)