PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Prace utrzymaniowe dróg powiatowych na terenie działania Powiatowej Służby Drogowej                        w Olsztynie.

2) Rodzaj zamówienia: roboty utrzymaniowe.

3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty utrzymaniowe dróg powiatowych  na terenie działania Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie polegające na ścince poboczy i odtworzeniu rowów odwadniających.

Prace utrzymaniowe obejmują:

ZADANIE NR 1

Prace utrzymaniowe dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego Nr 1                    w Olsztynku   Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie.

- ścinkę poboczy w ilości  20 000m2

- odtworzenie rowów odwadniających 1700 mb

Ścinka  poboczy

DP 1468N  Butryny – Purda- Prejłowo → 10 000 m2

DP 1437N  Olsztynek - Waplewo → 10 000 m2

Otworzenie rowów:

DP 1433N  Pawłowo - Gąsiorowo → 1200 mb

DP 1437  Olsztynek – Waplewo → 500 mb

ZADANIE NR 2

Prace utrzymaniowe dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego Nr 2                   w Barczewie Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie.

- ścinkę poboczy w ilości 27 000 m2

- odtworzenie rowu odwadniającego 1 500 mb

Ścinka poboczy
DP 1475N Derc – Kronowo → 15 000 m2

DP 1436N Kruzy - Górowo → 12 000 m2

Odtworzenie rowów odwadniających
DP 1475N Derc - Kronowo → 1 500 mb

ZADANIE NR 3

Prace utrzymaniowe dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego Nr 3                     w Dobrym Mieście Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie.

- ścinkę poboczy w ilości 15 000 m2

- odtworzenie rowu odwadniającego 1500 mb

Ścinka poboczy
DP 1401N Dąbrówka Wlk. - Łumpia  → 10 000 m2

DP 1432N Frączki - Derc → 5 000 m2

Odtworzenie rowów odwadniających

DP 1401N Dąbrówka Wlk. - Łumpia  → 1000 mb

DP 1432N Frączki - Derc → 500 mb

I. Ścinka zawyżonych poboczy

1. Wykonawca przystępujący do ścinki poboczy gruntowych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- samobieżnej frezarki/ścinarki do poboczy lub koparki

- ścinarek poboczy,

- ładowarek czołowych i chwytakowych do załadunku gruntu,

-szczotek mechanicznych.

Wykonawca wykonując ścinanie poboczy może użyć też innych maszyn zapewniających prawidłowe wykonanie prac.

2. Ścinanie zawyżonych poboczy należy przeprowadzić od krawędzi pobocza do krawędzi nawierzchni, zgodnie ze spadkiem poprzecznym  6 %÷8%. Ścinkę poboczy należy wykonać na odcinkach  dróg objętych remontem na średniej szerokości ±1,0 m i średniej grubości ± 5÷15 cm.

3. Do wykonania robót Wykonawca zapewni dowolne środki transportowe (np. samochody skrzyniowe, samochody samowyładowcze lub ciągniki z przyczepami). Preferuje się stosowanie środków transportowych samowyładowczych.

4. Po wykonaniu robót, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia gruntu ze skarp, jeśli w trakcie robót grunt został tam przesunięty.

5. Jednostką obmiarową wykonanych robót na poboczach jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych robót.

II. Odtworzenie rowów odwadniających

1. Do wykonania robót należy używać:

- koparki o szerokości łyżki dostosowanej do szerokości dna rowu,

- równiarki samojezdne lub przyczepne, ścinarka do poboczy,

-samochody samowyładowcze,

-specjalistyczny sprzęt mechaniczny do odtworzenia rowów,

-inny sprzęt mechaniczny gwarantujący spełnienie wymagań zamówienia oraz zaakceptowany przez osobę nadzorującą.

Użycie poszczególnych typów sprzętu jest uzależnione od możliwości w terenie.

2.Transport urobku może odbywać się środkami transportowymi określonymi w pkt.1. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

3.Przez odtworzenie rowu Zamawiający rozumie przywrócenie istniejącemu urządzeniu odwadniającemu pierwotne parametry, zapewniające swobodny spływ wody z rowu przy założeniu  średniego urobku  0,5m3/1mb i średniej grubości ± 20cm, ścięciu trawy  i krzaków w obrębie rowu.

3.Roboty należy wykonać mechanicznie przy użyciu zaakceptowanego przez osobę nadzorującą tj. Kierownika odpowiedniego Obwodu Drogowego Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie.  Głębokość udrażnianego, odtwarzanego rowu będzie wynosić od 0,30 m do 1,20 m, licząc jako różnicę poziomów dna i niższej krawędzi górnej rowu. W przypadku udrażnianego, konserwowanego rowu grubość namułu do oczyszczenia wynosi 20 – 50 cm. W przypadku odtwarzanego rowu (zasypanego i zanikającego), ilość urobku ziemi do usunięcia i wywiezienia wynosi 0,95 – 1,80 m3 z 1 mb odtwarzanego rowu. Szerokość dna rowu 40 cm, pochylenia skarpy                                             i przeciwskarpy 1:1,5 (wyjątkowo – gdy ze względu na brak miejsca w pasie drogowym nie jest możliwe uzyskanie nachylenia skarp 1:1,5; dopuszcza się zwiększenie nachylenia do 1:1                      po uzyskaniu akceptacji osoby nadzorującej). Dno rowu powinno mieć spadek podłużny zapewniający spływ wód opadowych. Najmniejszy dopuszczalny spadek podłużny rowu powinien wynosić 0,2%, w wyjątkowych sytuacjach na odcinkach nie przekraczających 200 m – 0,1%. Skarpy i dno rowu powinny być odpowiednio wyplantowane i wyprofilowane, a część urobku ziemi powstającego przy udrażnianiu, konserwacji i odtwarzaniu istniejącego rowu należy wykorzystać na miejscu do uzupełniania poboczy, tak aby uzyskana szerokość pobocza wyniosła minimum                 75 cm, a pozostałą część odwieźć na odkład i rozplantować . Spadek poprzeczny pobocza należy wyprofilować w kierunku rowu tak by mieścił się w przedziale od 6 – 8 %.

III. Załadunek, transport i składowanie odpadów oraz urobku

Urobek i odpady należy jak najszybciej wywieźć z miejsca ww. prac. Załadunku na środki transportowe należy dokonać ręcznie lub mechanicznie. Miejsce i sposób ewentualnego przeładunku, transportu, rozładunku i składowania urobku i odpadów powinien spełniać wymogi ochrony środowiska i przepisy sanitarne. Koszty wywozu urobku, odpadów poniesie Wykonawca. Wyszukanie miejsca wywozu urobku, odpadów jest obowiązkiem Wykonawcy.

Główny kod CPV: 45233142-6

Kryterium wyboru oferty:

60 – cena

40- termin realizacji 30-90 dni

Informacje pozostałe:

Nadzór  nad wykonywanymi robotami budowlanymi pełnić będzie Kierownik odpowiedniego obwodu drogowego.

Przed pisemnym zgłoszeniem odbioru robót wykonawca dostarcza następujące dokumenty:

- kosztorys powykonawczy zatwierdzony przez osobę nadzorującą.

: