Krzymów, 08.03.2022 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa sprawy: Wykonanie konserwacji wież widokowych.

Informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości i nie zostanie zakończone wyborem oferty.

Gmina Krzymów zaprasza do złożenia wyceny prac konserwacyjnych, którymi będą objęte dwie wieże widokowe, znajdujące się na terenie Gminy Krzymów:

- Wieża widokowa na Złotej Górze: konstrukcja drewniano-stalowa (przeważająca ilość elementów drewnianych),  wysokość ok. 30m, rok budowy 2014.

- Wieża widokowa w miejscowości Paprotnia: konstrukcja stalowo-drewniana (przeważająca ilość elementów stalowych), wysokość ok. 25m, rok budowy 2015.

Zakres prac obejmować będzie:

•  Sprawdzenie, dokręcenie i zabezpieczenie przed korozją wszystkich połączeń śrubowych.

• Sprawdzenie i dokręcenie wszystkich elementów drewnianych – ze szczególnym zwróceniem uwagi na elementy używane najczęściej i gwarantujące bezpieczeństwo odwiedzających obiekt -  schody, podesty, barierki ochronne, elementy konstrukcyjne, itd.

•  Ewentualna wymiana elementów drewnianych – wymagających wymiany ze względu na zły stan techniczny.

•  Konserwacja środkiem konserwującym do drewna np. DREWNOCHRON impregnat Extra Powłokotwórczy lub innym o porównywalnych parametrach, wszystkich powierzchni drewnianych wieży – przy czym elementy dostępne należy konserwować bezpośrednio przez nanoszenie środka pędzlami, natomiast przy elementach trudnodostępnych dopuszczamy wykonanie konserwacji metodą natryskową. Uwaga – kolor środka konserwującego zostanie ustalony ze zleceniodawcą – Gminą Krzymów.

•	Zleceniobiorca zapewnia we własnym zakresie sprzęt niezbędny do wykonania usługi – przede wszystkim klucze do sprawdzenia/skręcenia połączeń konstrukcyjnych, wkręty i śruby do  połączeń elementów drewnianych, podnośnik koszowy i inne.

Sugerujemy jako zleceniodawca – przed złożeniem wyceny – oględziny wież widokowych wraz 
z przedstawicielem Urzędu Gminy w Krzymowie. Oferta powinna zawierać nazwę i rodzaj środka, który zostanie użyty do wykonania konserwacji.

W załączeniu znajdują się zdjęcia poglądowe wież.

Dokładnych informacji dot. przedmiotu zamówienia udziela Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Komunalnych Pan Jacek Popielarz tel. 63 241 37 82, 512 565 011.

Jacek Popielarz