Oświetlenie sceny:

1.  Urządzenia inteligentne typu wasch w ilości - 12szt spełniające następujące parametry:

tryb mieszania kolorów RGBW, moc 37x 15w i natężeniu oświetlenia minimum: 9.580 lx w odległości 5 m. Zmotoryzowany zoom 8–63 stopni, efekt lampy halogenowej w bieli: 2700 K i 3.200 K (przesunięcie ku czerwieni i opóźnienie termiczne), Protokoły: DMX-512, RDM, ArtNet, MA Net, MA Net2.

2. Urządzenia inteligentne (ruchome głowy) typu Hybrydowego beam/spot w ilości - 10szt spełniające następujące parametry: moc lampy wyładowczej minimum 330W i mocy strumienia świetlnego 12.000lm. Zoom: 3° - 36° + Focus, system mieszania barw z trybem sterowania CMY(tylko i wyłącznie),  ośmio ścienny obrotowy pryzmat, liniowy filtr frost i układ 4 ramek profilowych, indywidualne ustawianie każdej ramki. Obsługa protokołów: DMX-512, RDM, Art-Net.

3. Oświetlacz typu blinder min. 4 x 100w led – 4szt

4. Maszyny do dymu typu hazer – 2szt + wentylatory (średnica 50cm) - 2szt

5. Statywy Wind-up min. wysokość 4m – 4szt

6. Konstrukcja aluminiowa 2 x 10m

7. Podstawy typu Moving head tower 150cm - 4szt

8. Sterownik oświetlenia:  dwa dotykowe ekrany + możliwość podłączenia dodatkowego zewnętrznego ekranu wielodotykowego za pośrednictwem DisplayPort 1.2. Minimum 15szt zmotoryzowanych faderów 60mm i 35szt enkoderów obrotowych z podświetleniem RGB,  wyjścia: 3 x etherCON/RJ45, 6 x wyjście DMX512-A

System nagłośnieniowy:

-dwudrożny system liniowy, składający się z minimum 3szt kolumn na stronę, opartych na przetwornikach LF 1 x 15” i HF 1 x 3” pasmo przenoszenia od 45 Hz-20 Khz. Skuteczność pojedynczego modułu nie może być mniejsza niż 143dB. Możliwość skalowania konta propagacji poziomej. Kolumny niskotonowe w ilości minimum - 4szt oparte na przetworniku LF x 21”,  skuteczności nie mniejszej niż 137dB, dolna granica częstotliwości 31Hz.

System monitorowy:

- 6 x tor monitorowy

- 6 szt kolumn typu wedge takiej samej marki opartych na przetwornikach LF 1x 12” HF 1x 3” pasmo przenoszenia od 60Hz – 20KHz, skuteczność nie mniejsza niż 136 dB, zasilanie jednakowymi końcówkami mocy!!! (nie akceptujemy plastikowych monitorów typu Mackie, QSC, JBL Eon/PRX itp.) dopuszczamy możliwość obsługi monitorów za pomocą iPada.

Mikser cyfrowy 96KHz + StageBox Audio 96KHz:

-uznanej Marki (nie Behringer, Alto, Presonus itp.) powinna spełniać następujące warunki:

-min. 48 kanałów wejściowych na scenie

-min. 16 wysyłek typu Aux na scenie

-min. 8 wysyłek stereo AES na scenie

-min. 25 tłumików / 6 warstw

Mikrofony,peryferia:

- bezprzewodowe klasy Shure ULX-D, wkładka SM 58 beta – 8szt

- standardowy zestaw mikrofonów do nagłośnienia perkusji: Stopa, werbel, 1x Hithat, 3x tom, 1x tomFlor, 2x Ohr

- mikrofony instrumentalne – 8szt (sm 57, E906 itp.)

- mikrofony instrumentalne pojemnościowe klips – 4szt ( Dpa 4099, Atm 350, Shure 98H/C )

- mikrofony pojemnościowe – 6szt

- mikrofony vocal – 6szt (SM58 lub podobnej klasy)

- di-box aktywny – 6szt

- di-box pasywny – 6szt

- odtwarzacz CD/ USB - 1szt

- statywy mikrofonowe duże solidne  – 12szt

- statywy małe – 6szt

Odpowiednia ilość okablowania XLR  i zasilania 230v

Pełna obsługa techniczna od początku do końca trwania wydarzenia.