Charakterystyka opału i harmonogram dostaw

Przedmiotem zamówienia są dostawy zrębki drzewnej do kotłowni PUK Spółka z o.o.

Dostawa paliwa tj. zrębek drzewnych w ilości 14000 mp (metrów przestrzennych).

Jakość zrębki musi zapewniać jej dłuższe przechowywanie (np. zrębka potartaczna).

Średnie parametry zrębki drzewnej:

- wilgotność w masie surowej do 40% (M40)

- wartość opałowa minimum 10 GJ/t tj. 2,6 GJ/mp

- wielkość do 50 mm (P45)

- zawartość popiołu poniżej 1% (A1.0)

Nie dopuszcza się zrębki produkowanej w rębakach bijakowych (konstrukcja paleniska nie jest przystosowana do tego typu zrębki).

Nie dopuszcza się zawartości części niepalnych takich jak: ziemia, piasek, kamienie, śnieg, i inne.

- Termin realizacji sukcesywnie wg poniższego harmonogramu (dostawy co najmniej jeden raz w tygodniu)

| Miesiąc | Zrębki drzewne (mp) | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Październik 2021 r. Listopad 2021 r. Grudzień 2021 r. Styczeń 2022 r. Luty 2022 r. Marzec 2022 r. Kwiecień 2022 r. Maj 2022 r. Czerwiec 2022 r. | 650 1850 2000 2200 2200 1900 1800 700 700 | Ilości w poszczególnych miesiącach mogą się zmieniać w zależności od zużycia zrębki. |
| Łączna ilość | 14 000 mp |  |

- Samochody dostawcze ze zrębką muszą być przystosowane do rozładunku w istniejącym zabudowanym magazynie paliwa – samochody z ruchomą podłogą.

| ………….……………………………. miejscowość, data |  |
| --- | --- |