S Z C Z E G Ó Ł O W A

S P E C Y F I K A C J A     T E C H N I C Z N A

D - 08 . 02 . 02

CHODNIK  Z  BRUKOWEJ  KOSTKI   BETONOWEJ

1.  W S T Ę P.

1.1.  Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej .

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem chodnika,  utwardzenia placu z brukowej kostki betonowej wibroprasowanej.

1.2.  Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy           i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3.  Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru  nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej chodników, placów , zjazdów. Kostka ułożona na podsypce cementowo-piaskowej przy realizacji zadania:

„Utwardzenie terenu przy budynku Przedszkola w Olesznie”

  - Określenia podstawowe.

Betonowa kostka brukowa - element o różnych kształtach i grubościach wytwarzany  z betonu metoda wibroprasowaną. Dostępne na rynku są kostki o różnej barwie. Wybór kształtu, grubości i kolor kostki określa Zamawiający.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonanie robót, za należytą jakość i zgodność z ilością określoną w przedmiarze ( dokumentacji ) .

- M A T E R I A Ł Y.

2.1. Materiały do wykonania robót.

Betonowa kostka brukowa.

Warunkiem dopuszczenia do wbudowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest przedłożenie przez Wykonawcę robót aprobaty technicznej wydanej przez uprawnioną jednostkę.

Wbudowywana kostka spełniać musi wymagania określone niżej :

- struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć plam i ubytków.

- powierzchnia górna kostki powinna być równa i szorstka, krawędzie równe                i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm ( dopuszczalne tylko                w powierzchniach bocznych )

- cechy  fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych ( podane w aprobacie technicznej ) nie powinny odbiegać od określonych  niżej :

a) wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, Mpa, co najmniej

- średnia z sześciu kostek                             - 60

- najmniejsza pojedyńczej kostki                   - 50

b) nasiąkliwość wodą w % nie więcej niż             - 5

c) odporność na zamrażanie po 50 cyklach zamrażania

- pęknięcia próbki 		                      - brak

- strata masy w % nie więcej niż                   - 5

- obniżenie wytrzymałości na ściskanie

w stosunku do wytrzymałości próbek

nie zamrażanych w % nie więcej niż           - 20

d) ścieralność na tarczy Bochmego w mm,

nie więcej niż                                                  - 4

- tolerancje  wymiarowe dopuszczalne

a) na długości    	+ - 3 mm

b) na szerokości	+ - 3 mm

c) na grubości 	+ - 5 mm

Przy utwardzaniu powierzchni chodników stosowane są kostki grubości 6 cm .

Przy utwardzeniu placu, wjazdów i w miejscach gdzie dopuszczony będzie ruch  pojazdów ciężarowych kostki grubości 8 cm . Kolor kostki do wbudowania określa Zamawiający.

Piasek.

Do wykonania podsypki, zasypki - wypełnienia szczelin, oraz w-wy odsączającej w przypadku układania kostki bez zastosowania warstwy podbudowy, stosować należy piasek średnoziarnisty lub gruboziarnisty spełniający wymagania normy „Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek”.

Rodzaj podsypki i grubość określa zamawiający w przedmiarze robót

- S P R Z Ę T.

Układanie kostki w zależności od powierzchni, układu przemiennego koloru kostki             ( wzoru ) można wykonywać ręcznie bądź przy zastosowaniu mechanicznych urządzeń układających.

Mechaniczne urządzenia układające można zastosować wówczas gdy :

-    powierzchnie do ułożenia są duże

- układane kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor

Do zagęszczenia nawierzchni z kostki stosuje się wibratory płytowe przy czym  płyta metalowa wibratora musi posiadać osłonę z tworzywa sztucznego ( np. taśmy gumowej ), która zabezpiecza powierzchnię kostki przed uszkodzeniem.

4.   T R A N S P O R T .

Do przewożenia materiałów potrzebnych do wykonania nawierzchni z kostki stosować można dowolne, sprawne środki transportowe. Kostkę przewozić należy na paletach producenta, zabezpieczonych w sposób uniemożliwiający uszkodzenie kostki. Załadunek i rozładunek palet z kostką -mechaniczny.

5.  W Y K O N A N I E    R O B Ó T.

  - Ogólne zasady wykonania robót.

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej obejmuje następujący zakres prac :

- wytyczenie projektowanej nawierzchni w planie i profilu

- wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem, a także wywiezieniem

nadmiaru gruntu

- wykonanie podbudowy ( w przypadku przewidywanego przejazdu samochodów

ciężarowych ), warstwy odsączającej bądź podsypki przy gruntach przepuszczalnych

z należytym zagęszczeniem.

- ułożeniem nawierzchni z kostki

- uporządkowaniem terenu po prowadzonych robotach.

  - Koryto pod nawierzchnię z kostki.

Koryto na projektowaną głębokość, w zależności od ilości robót wykonane może być ręcznie lub mechanicznie  przy użyciu maszyn jak spycharka, koparka, równiarka. Głębokość koryta- określona przez Zamawiającego w przedmiarze. Wykonane koryto musi być wyprofilowane i zagęszczone ( wymagany wskaźnik zagęszczenia nie mniejszy niż 0,97 ), posiadać wymagane spadki podłużny i poprzeczne.

5.3.  Podbudowa pod układaną nawierzchnię z kostki.

Kostka brukowa w zależności od przewidywanych obciążeń może być układana  na podbudowie ( wzmocnionym podłożu ) warstwie odsączającej, podsypce. Podbudowa pod kostkę ( z chudego betonu bądź kruszywa łamanego ) o określonej grubości wykonana być musi zgodnie z przedmiarem i w tym przypadku układana będzie kostka grubości 6 cm .

5.4.  Układanie kostki.

Rodzaj kostki ( grubość oraz kolor ) Zamawiający określił w przedmiarze robót.

Kostkę układać należy zawsze na podłożu z piasku w taki sposób aby :

- szczeliny między kostkami wynosiły 2 do 3 mm

- nie zagęszczona kostka winna być ułożona ok. 1,5 cm powyżej założonej niwelety

( ze względu na osiadanie podczas zagęszczenia )

- na ułożoną powierzchnię kostki w celu wypełnienia szczelin winien być równomiernie rozsypywany suchy piasek, a w razie konieczności dodatkowo rozprowadzany szczotkami dla osiągnięcia pełnego wypełnienia przestrzeni między ułożoną kostką.

Nadmiar piasku musi być usunięty z powierzchni ułożonej nawierzchni z kostki         i dopiero wówczas można przystąpić do zagęszczania ( ubijania ) nawierzchni.

Do ubijania - zagęszczenia stosować należy wibratory płytowe ( jak w pcie 3 ).

Zagęszczenie należy prowadzić zawsze od krawędzi w kierunku środka                     i jednocześnie w kierunku poprzecznym.

Do zagęszczenia nawierzchni z kostki betonowej nie można stosować walca.       Po zakończeniu zagęszczenia sprawdzić należy czy nie zachodzi konieczność  uzupełnienia szczelin piaskiem, jeśli konieczne jest uzupełnienie należy to wykonać  w sposób omówiony wyżej.

Wykonana nawierzchnia po uporządkowaniu terenu w miejscu robót przekazywana jest do użytkowania.

6.    K O N T R O L A  J A K O Ś C I  R O B Ó T.

Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca powinien wykazać skąd zamierza pobierać - nabywać materiały i produkty do wykonania robót.

6.1.  Odbierający roboty sprawdzić winien przede wszystkim czy Wykonawca posiada atest bądź świadectwo jakości dla wbudowanej kostki. Świadectwo ( atest ) powinno potwierdzać, że odebrana kostka spełnia wymogi określone pcie 2.2.1.

  - W trakcie trwania robót odbierający na bieżąco powinien sprawdzać prawidłowość prowadzonych robót a w szczególności :

- prawidłowość wykonania koryta z dopuszczalnymi tolerancjami

a) głębokość koryta o szer. do 3 mb          -    + - 1 cm

o szer. powyżej 3 mb -    + - 2 cm

b) szerokość koryta  -      + - 5 cm .

- sprawdzenie grubości podbudowy, równości, spadków

- sprawdzenie  grubości w-wy odsączającej, spadków

- sprawdzenie grubości wykonanej podsypki

- sprawdzenie prawidłowości układania kostki obejmującej pomiar szerokości spoin, prawidłowego zamulenia szczelin piaskiem, zagęszczenia.

6.3.  Sprawdzenie prawidłowości wykonanej nawierzchni.

W czasie odbioru cech geometrycznych wykonanej nawierzchni z kostki brukowej należy sprawdzić :

-   sprawdzenie równości wykonanej nawierzchni łatą 4-ro metrową.

Częstotliwość pomiaru co najmniej jeden pomiar na 150 - 300m2  ułożonej nawierzchni, jednak nie rzadziej jak raz na 50 mb chodnika.

Dopuszczalny prześwit nie może przekraczać 10 mm .

-  sprawdzenie profilu podłużnego w przypadku prowadzenia robót w oparciu o projekt budowlany nie rzadziej niż co 10 mb . Odchylenia od wymaganych rzędnych w punktach załamania nie mogą przekraczać 30 mm .

-  sprawdzenie przekroju poprzecznego przeprowadzić należy z częstotliwością jak równość podłużną, a odchylenia od zakładanego spadku nie może być większa jak    5 mm .

7.   O B M I A R   R O B Ó T.

Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej nawierzchni z kostki betonowej. Ilość wykonanych robót winna być zgodna z przyjętą w przedmiarze.

8.   O D B I Ó R  R O B Ó T.

Odbiór robót dokonywany jest przez pracownika wyznaczonego przez Zamawiającego

Odbiór robót wykonywany jest w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę atesty bądź świadectwa jakości wbudowanych materiałów, oraz pomiary geometryczne pod warunkiem, że nie są przekroczone dopuszczalne  odchylenia określone w punkcie 6.3. , a ilość wykonanych robót zgodna jest z założoną w umowie.

9.   P O D S T A W A   P Ł A T N O Ś C I.

Płatność za 1 m2 wykonanej nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe  i przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiałów,

- wykonanie podsypki,

- ułożenie kostki wraz z wypełnieniem szczelin i zagęszczeniem,

- przeprowadzenie badań, pomiarów kontrolnych, uporządkowania terenu po robotach.

10. P R Z E P I S Y   Z W I Ą Z A N E .

1. PN-B-04111 	Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy

Bochmego.

2. PN-B-06250	Beton zwykły

3. PN-B-06712	Kruszywa mineralne.

4. PN-B-19701	Cement. Cement powszechnego użytku.