SZCZEGÓŁOWA 

 S P E C Y F I K A C J A    T E C H N I C Z N A

## D - 04 . 01 . 01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM

PODŁOŻA

1.  W S T Ę P.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument   przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu koryta w gruncie rodzimym pod podbudowę na chodnikach i zjazdach na posesje przy realizacji zadania:

„Utwardzenie terenu przy budynku Przedszkola w Olesznie”

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.

- M A T E R I A Ł Y.

Nie występują.

3.  S P R Z Ę T.

3.1. Sprzęt do wykonania robót.

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- równiarki przy wykonywaniu koryta na całej szerokości jezdni

- koparki, koparko – ładowarki

- środki transportowe

- inny sprzęt akceptowany przez Zamawiającego

4.  T R A N S P O R T .

Przy wykonaniu koryta zachodzi konieczność przewozu ziemi. Użyć można dowolnych      ( najlepiej samowyładowcze ) środków transportowych sprawnych technicznie.

5.  W Y K O N A N I E  R O B Ó T.

5.1. Warunki przystąpienia do robót.

Do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża, Wykonawca powinien przystąpić przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem pierwszej warstwy podbudowy ( w-wa odsączająca, bądź dolna warstwa podbudowy ). Po wykonanym, wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany.

5.2. Wykonanie koryta.

a) na całej szerokości.

Przed przystąpieniem do wykonania koryta Wykonawca musi dokonać wyznaczenia osi jezdni i krawędzi koryta ( zwracając uwagę na to, że podbudowa zawsze wykonana być musi o ok. 10-15 cm szersza od przyszłej nawierzchni. Powyższe nie dotyczy jezdni ulicy w krawężnikach).

Na palikach w odstępach co 10 mb oznaczone winny być rzędne aby w każdym czasie możliwe było określenie, czy koryto wykonane jest na wymaganą głębokość. Grunt z koryta odkładany jest na pobocze, a w przypadku nadmiaru należy odwieźć.

b) na poszerzeniu istniejącej podbudowy ( nawierzchni ).

Koryto w zależności od szerokości wykonane winno być koparką, a gdy jest to niemożliwe  - ręcznie.

Odspojony grunt przeznaczony winien być na uzupełnienie pobocza - rozplantowany  i zagęszczony.

W przypadku, gdy nie zachodzi konieczność uzupełnienia pobocza - grunt należy odwieźć.

Przy wykonaniu koryta zwracać należy uwagę aby głębokość wykopu była zgodna     z założoną w przedmiarze.

5.3. Profilowanie i zagęszczenie podłoża.

Przed przystąpieniem do profilowania podłoża winno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.

W czasie profilowania podłoża zwracać uwagę na to, że rzędne przy profilowaniu winny być o około 5 cm wyższe niż  rzędne założone w projekcie.

Ewentualne zaniżenia bądź zawyżenia podłoża winny być zlikwidowane w czasie profilowania, wystąpić może konieczność dowozu bądź odwozu gruntu.

Bezpośrednio po wyprofilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia.

Wymagany wskaźnik zagęszczenia zawsze przy optymalnej wilgotności podłoża nie może być niższy jak :

- górna warstwa podłoża głębokości 20 cm    - 1,0

- warstwa podłoża na głębokości 20 - 50 cm  - 0,97

Wyprofilowane i zagęszczone koryto powinno być wyłączone z ruchu pojazdów, a Wykonawca bezzwłocznie przystąpić powinien do wbudowania materiałów „ od czoła” pierwszej warstwy podbudowy przewidzianej w projekcie. W przypadku gdyby w czasie od zakończenia zagęszczenia do wbudowania warstw podbudowy wystąpiły obfite opady - nastąpiło nadmierne zawilgocenie podłoża, wbudowanie materiału dolnej warstwy podbudowy nastąpić może dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

6.  K O N T R O L A   J A K O Ś C I.

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych  wyprofilowanego i zagęszczonego koryta, a także dopuszczalne odchylenia zamieszczono poniżej.

| Lp | Wyszczególnienie badań i pomiarów | Minimalna częstotliwość Badań i pomiarów | Dopuszczalne odstępstwa ( tolerancje ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szerokość koryta | 10 razy na 1 km | +10 cm , - 5 cm |
| 2. | Równość podłużna | co 20 mb na każdym pasie ruchu | Nierówność do 20 mm |
| 3. | Równość poprzeczna | 10 razy na 1 km | Nierówność do 20 mm |
| 4. | Spadki poprzeczne | 10 razy na 1 km | + - 0,5 % |
| 5. | Rzędne wysokościowe | co 100 mb | +1 cm , -2 cm |
| 6. | Ukształtowanie osi w planie | co 100 mb | + - 5 cm |
| 7. | Zagęszczenie gruntu w podłożu | w 2-ch punktach na dziennej działce roboczej nie rzadziej niż raz na 600 m2 | - górna 20 cm w-wa podłoża - 1,0 - w-wa na głębokości 20-50 cm - 0,97 |

Niezależnie od wyżej wymienionych pomiarów   -  ich częstotliwość - koniecznie do wykonania są dodatkowe pomiary spadków poprzecznych, szerokości i ukształtowania osi drogi w punktach głównych łuków poziomych. Wszystkie powierzchnie podłoża, które wykażą odchylenia cech geometrycznych ponad określone wyżej powinny być poprawione.

7.  O B M I A R   R O B Ó T.

Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanego koryta głębokości określonej                  w projekcie bądź przedmiarze

.

8.  O D B I Ó R   R O B Ó T.

Roboty podlegają odbiorowi po sprawdzeniu, że:

- ilość wykonanych robót jest zgodna z założoną w projekcie, przedmiarze.

- pod warunkiem, że wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały  wynik pozytywny.

9.  P O D S T A W A    P Ł A T N O Ś C I.

Podstawą płatności jest potwierdzenie odbioru robót przez wyznaczonego do odbioru przedstawiciela Zamawiającego.

Cena jednostkowa - wykonanie 1 m2 koryta obejmuje :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze ( przy poszerzeniach , oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót ).

- odspajanie gruntu i przemieszczenie na pobocze.

- wykop koryta ze złożeniem, rozplantowaniem i zagęszczeniem ( względnie  odwóz ) przy wykonaniu koryta dla poszerzenia.

- profilowanie i zagęszczenie dna koryta lub podłoża

- przeprowadzenie pomiarów geometrycznych, ukształtowania podłoża, oraz badań wskaźnika zagęszczenia.

10.  P R Z E P I S Y   Z W I Ą Z A N E.

Normy :

1. PN-B-04481            Grunty budowlane. Badania gruntów.

2. PN-B-11111:1996   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności.

3. BN-68/8931-04       Drogi samochodowe. Pomiar równości.

4. BN-77/8931-12       Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.