SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.01.02.04     Rozbiórka elementów dróg, ulic i placów

1.  WSTĘP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST), są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót,  związanych z rozbiórką elementów dróg, ulic i placów.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST), stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu

i  realizacji robót drogowych. przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach, ulicach 
    i placach.

1.3 Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, stanowią wymagania dotyczące rozbiórki elementów dróg na zadaniu:

„Utwardzenie terenu przy budynku Przedszkola w Olesznie”

Szczegółowy zakres robót – zgodnie z przedmiarem.

1.4 Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe, są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami

i definicjami.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót, jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.  MATERIAŁY

Nie występują

3.  SPRZĘT

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ulic i placów,  należy stosować następujący sprzęt:

- sprężarka powietrza spalinowa przewoźna,

- młot pneumatyczny,

- ładowarki,

-      samochody ciężarowe,

-      narzędzia.

-     zrywarki,

-     piły mechaniczne,

-     koparki.

4.  TRANSPORT

Do wywozu materiałów z rozbiórki, proponuje się samochody samowyładowcze oraz samochody z dźwigami do załadunku i rozładunku materiałów składowanych na paletach.

5.  WYKONANIE ROBÓT

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie przedmiarem, SST lub wskazanych przez Zamawiającego.

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony przez Zamawiającego.

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń, ułożone na paletach, zabezpieczone na czas transportu i przewiezione w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Pozostałe materiały z rozbiórki nie nadające się do powtórnego wykorzystania Wykonawca powinien usunąć z terenu budowy.

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów chodników znajdujące się w miejscach, gdzie będą wykonane wykopy, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.

Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Sprawdzenie jakości robót, polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

7.  OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robot związanych z rozbiórką elementów jest:

-     dla nawierzchni– metr kwadratowy (m2)

-    dla krawężnika i obrzeża – metr bieżący (m)

-  dla ławy   – (m3 ).

Obmiar powinien być dokonany na budowie, w obecności Zamawiającego.

Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robót, niewykazanych w dokumentacji przetargowej, z wyjątkiem zaakceptowanych na piśmie przez Zamawiającego. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upoważnienia Zamawiającego, nie mogą stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę.

W przypadku wystąpienia dodatkowych robót rozbiórkowych, nieujętych w kontrakcie, należy wystąpić do

Zamawiającego  z wnioskiem o ich akceptację. Akceptację należy uzyskać przed rozpoczęciem ich wykonania.

8   ODBIÓR ROBÓT

8.1 Odbiór robót

Odbioru robót związanych z rozbiórką elementów, dokonuje Zamawiającego, po zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę.

Odbiorowi podlegają wykonane rozbiórki elementów chodnika.

8.2  Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe, uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją przetargową, jeśli zostały spełnione wymagania określone w punkcie 5 i 6 niniejszej SST.

8.3  Roboty poprawkowe

Roboty poprawkowe, Wykonawca wykona na koszt własny, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych, wg punktu 7, zgodnie z obmiarem po

odbiorze robót i obejmuje:

Cena wykonania robót obejmuje:

- a) dla rozbiórki warstw nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,

- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na paletach,

- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,

- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;

b)dla rozbiórki krawężników, obrzeży :

- odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. ław,

- załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki,

- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;

- PRZEPISY ZWIĄZANE

## Normy

| 1. | PN-D-95017 | Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-D-96000 | Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia |
| 3. | PN-D-96002 | Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia |
| 4. | PN-H-74219 | Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania |
| 5. | PN-H-74220 | Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia |
| 6. | PN-H-93401 | Stal walcowana. Kątowniki równoramienne |
| 7. | PN-H-93402 | Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco |
| 8. | BN-87/5028-12 | Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i kwadratowym |
| 9. | BN-77/8931-12 | Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. |