Chojnice, dnia  04.06.2024 r.

BI.271.8.2024

Gmina Miejskia Chojnice udziela odpowiedzi na postawione zapytania dotyczące opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2024/BZP 00332573/01 z dnia 21.05.2024 r.  postępowania w trybie podstawowym na: „Rozbudowa drogi gminnej – ul. Obrońców Chojnic w Chojnicach”

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi gminnej – 
ul. Obrońców Chojnic w Chojnicach”, nie należy wyceniać budowy kanału technologiczno
wraz z siecią na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościerską do toalety przy targowisku
miejskim.

Odpowiedź:

Potwierdzam.

Pytanie 2

Prosimy o informację czy materiał rozbiórkowy, należy do Zamawiającego 
czy do Wykonawcy? W przypadku konieczności przekazania materiału rozbiórkowego Zamawiającemu prosimy o jednoznaczne wskazanie asortymentu jaki należy przekazać
oraz miejsce odwozu w/w materiału.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami §3 ust. 2 pkt 16 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ materiał drogowy, który można odzyskać, należy przewieźć na miejsce wskazane 
przez Wydział Gospodarki Komunalnej w granicach administracyjnych miasta Chojnice.

Wobec powyższego Zamawiający informuje, iż materiał drogowy, który należy odzyskać
i przekazać stanowi: destrukt powstały po sfrezowaniu nawierzchni bitumicznej oraz 400 m2 kostki polbruk (materiał należy ułożyć na paletach i zabezpieczyć folią). Zamawiający będzie 
na bieżąco wskazywał miejsce odwozu materiału na terenie miasta Chojnice.

Pytanie 3

Wg załączonego przedmiaru nawierzchnię należy wykonać z SMA 8, natomiast wg
dokumentacji z AC11S. Prosimy o wskazanie rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej,
jaką należy wbudować na w/w inwestycji.

Odpowiedź:

Nawierzchnię należy wykonać z SMA8. Przekazuję szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych D-05.03.13 dla zastosowanej nawierzchni z SMA8.

Pytanie 4

Wg załączonego przedmiaru podbudowę, należy wykonać z AC22P, natomiast wg dokumentacji z AC16W. Prosimy o wskazanie rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej, jaką należy wbudować na w/w inwestycji.

Odpowiedź:

Podbudowę należy wykonać z AC22P.

Pytanie 5

W opisie do projektu w konstrukcji jezdni na warstwie ulepszonego podłoża z gruntu
stabilizowanego cementem, należy wykonać warstwę mrozoochronną - brak takiej
pozycji załączonym przedmiarze. Prosimy o informację, czy taką warstwę należy
wycenić.

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 6

Podobna sytuacja występuje w konstrukcji nawierzchni wyspy centralnej i pierścienia
ronda oraz zatok autobusowych. Prosimy o informację czy w ofercie uwzględnić taką
warstwę

Odpowiedź:

W wycenie należy uwzględnić wykonanie warstwy mrozoochronnej.

Pytanie 7

Wg opisu do projektu warstwę ulepszonego podłoża pod nawierzchnię drogi manewrowej
i zjazdów, należy wykonać z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5,0MPa. Natomiast
w przedmiarze występuje Rm=2,5MPa. Prosimy o wskazanie właściwej stabilizacji.

Odpowiedź:

Należy wycenić warstwę gruntu stabilizowanego cementem Rm= 5,0 MPa.

Pytanie 8

Podobna sytuacja występuje w miejscu nawierzchni stanowisk postojowych, drogi 
dla pieszych oraz drogi dla rowerów. Wg opisu do projektu warstwę ulepszonego podłoża należy wykonać z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5,0MPa. Natomiast w przedmiarze występuje Rm=2,5MPa. Prosimy o wskazanie właściwej stabilizacji.
Odpowiedź:

Należy wycenić warstwę gruntu stabilizowanego cementem Rm= 5,0 MPa.

Pytanie 9

Załączony przedmiar nie uwzględnia warstwy mrozoochronnej dla konstrukcji nawierzchni
wysp rozdzielających. Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie należy uwzględnić warstwę mrozoochronną.

Odpowiedź:

W wycenie należy uwzględnić wykonanie warstwy mrozoochronnej.

Pytanie 10

Prosimy o potwierdzenie, że w wycenie trawników oraz nasadzeń, należy uwzględnić:
Następujące zapisy projektowe
Prace związane z pielęgnacją trawnika obejmują:
a) areację (wertykulację) – 1 x w sezonie – wiosną w kolejnym sezonie po założeniu trawnika,
b) nawożenie – 2x w sezonie (wiosna, jesień – zastosowanie nawozu właściwego dla sezonu agrotechnicznego)
c) koszenie trawy – w miarę potrzeb (min. 2 razy w miesiącu), utrzymywanie wysokości
trawnika nie większej niż 5 cm.
Pielęgnacja nasadzonych drzew obejmuje:
a) pielęgnacja co najmniej trzy lata od momentu posadzenia, wskazane jest prowadzenie
jej przez Wykonawcę prac w całym okresie trwałości projektu finansowanego ze środków
zewnętrznych,
b) w okresie pielęgnacji należy: systematycznie podlewać rośliny w okresie wegetacji (od
maja do września - co ok. 2 tygodnie), nawozić co najmniej raz w sezonie wegetacyjnym
(wiosną) nawozami o przedłużonym działaniu, usuwać odrosty, odchwaszczać misy
wokół drzew co najmniej raz w miesiącu w okresie wegetacji (od maja do września),
uzupełniać paliki i poprawić wiązania na bieżąco, poprawiać misy wokół drzew i
uzupełniać korą wiosną każdego roku,
c) w okresie pielęgnacji wymagana wymiana roślin nieprawidłowo rozwijających się,
zasychających i suchych niezwłocznie po stwierdzeniu tego faktu, najpóźniej w ciągu 14
dni od zgłoszenia takiej konieczności wykonawcy nasadzeń przez inspektora WGK lub
w terminach określonych umową,
d) usunięcie palików i wiązań po okresie 3 letniej pielęgnacji, pozostawić paliki
w uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu i akceptacji inspektora Wydziału Ochrony
Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

Odpowiedź:

Wykonawca winien uwzględnić w wycenie wymieniony wyżej zakres prac w okresie roku od daty odbioru końcowego inwestycji.

Burmistrz

dr Arseniusz  Finster