# 115 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

84-150 HEL  UL. BOCZNA 10

# 115 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

84-150 HEL  UL. BOCZNA 10

# 115 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

84-150 HEL  UL. BOCZNA 10

# 115 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

84-150 HEL  UL. BOCZNA 10

Z A T W I E R D Z A M KOMENDANT 115 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ ……………………………………. …………..2024 r.

SPECYFIKACJA 
warunków zamówienia

dla postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na

DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Znak sprawy nr 6/TP/2024/D

HEL

2024

Spis treści

I.	NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.	3

II.	ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA	3

III.	TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA	3

IV.	INFORMACJA CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI	3

V.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.	3

VI.	PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE.	4

VII.	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.	4

VIII.	PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY	4

IX.	INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ	4

X.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ	6

XI.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY	6

XII.	SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT	8

XIII.	TERMIN OTWARCIA OFERT	9

XIV.	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY	9

XV.	OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT	10

XVI.	INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY	11

XVII.	PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA	12

XVIII.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU	12

XIX.	OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE)	12

XX.	INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/KONSORCJA)	13

XXI.	INFORMACJA O PODWYKONAWSTWIE	13

XXII.	OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH	13

XXIII.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM	13

XXIV.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY	13

XXV.	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ	13

XXVI.	DODATKOWE INFORMACJE	14

XXVII.	KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH						14

XXVIII.WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ	15

# NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

### 115 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

### SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

ul. Boczna 10, 84-150 HEL

tel.: (058) 690 42 60

e-mail: przetargi@szpitalhel.pl

www.szpitalhel.pl

# ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/portal.szpitalhel

# TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm. z) zwanej dalej także „Pzp”.

- Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy Pzp.

# INFORMACJA CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA NEGOCJACJI

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego do 115 Szpitala Wojskowego SP ZOZ w Helu w podziale na 2 pakiety:

Pakiet 1 – Sprzęt medyczny dla ZRM

Pakiet 2 – Doposażenie gabinetu stomatologicznego

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry i warunki graniczne opisano w załączniku nr 2 do SWZ.

- Oferowany przez Wykonawcę sprzęt w ramach poszczególnych pakietów musi:

- być dopuszczony do obrotu i do używania na rynek polski, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974),

- spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ, w tym warunki określone w załączniku nr 2 do SWZ. Niespełnienie choćby jednego z warunków granicznych określonych w załączniku nr 2 SWZ spowoduje odrzucenie oferty,

- być fabrycznie nowy, kompletny, w pełni sprawny, musi odpowiadać standardom jakościowym i technicznym, wynikającym z funkcji i przeznaczenia, musi być wolny od wad materiałowych, konstrukcyjnych, fizycznych i prawnych, nie może być obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich, nie może być prototypem,

- posiadać niezbędne instrukcje i dokumentację w języku polskim.

- Okres gwarancji – minimum 24 miesiące.

- W zakresie poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, w których w opisie przedmiotu zamówienia użyto zapisów wskazujących na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie produktu, Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, spełniających poniższe wymagania w zakresie równoważności:

- Wszystkie podane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia parametry techniczne są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaproponować produkt o parametrach techniczno-jakościowych i użytkowych nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, przy zachowaniu minimalnej wymaganej jakości i funkcjonalności sprzętu.

- W przypadkach, w których Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie typu, znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający nie wskazuje na konkretny wyrób czy producenta. Nazwy własne są przykładowe, określają jedynie klasę produktu i służą ustaleniu standardu przedmiotu zamówienia.

Wykonawcy w takim przypadku zobowiązani są do zaoferowania produktu określonego w opisie przedmiotu zamówienia lub równoważnego o parametrach nie gorszych (tzn. co najmniej równych lub wyższych) od wskazanych przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że oferowane produkty są równoważne w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego oraz że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia, spoczywa na Wykonawcy.

- Jeżeli Zamawiający wymaga złożenia certyfikatów wydanych przez określoną jednostkę oceniającą zgodność, Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność.

CPV: 33100000-1

# PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE.

- W celu potwierdzenia zgodności, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego Wykonawca składa wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe:

Dla Pakietu 1, 2

- deklaracja lub certyfikat zgodności wystawiony przez uprawniony podmiot na potwierdzenie, że oferowany produkt jest wyrobem medycznym (jeśli oryginalna dokumentacja jest w innym języku niż polski, to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski),

- karty katalogowe lub ulotki lub instrukcje użytkowania lub foldery i tp. zaoferowanego wyrobu. Dokumenty muszą potwierdzać spełnienie wszystkich wymaganych parametrów technicznych (jeśli oryginalna dokumentacja jest w innym języku niż polski, to Wykonawca dostarczy wraz z oryginałem tłumaczenie na język polski),

Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta, potwierdzającego spełnienie parametrów technicznych nie wyszczególnionych w katalogach firmowych.

dla Pakietu 1 – poz. 2 Komplet noszy transportowych

- certyfikat zgodności wystawiony przez niezależną badawczą jednostkę notyfikowaną, potwierdzający zgodności z wymogami normy PN EN 1789 i PN EN 1865,

- atest zgodności z normą PN-EN 1789 oraz PN-EN 1865 na oferowany system transportowy (nosze, transporter, mocowanie)  wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną.

dla Pakietu 2 – poz. 1 Mikrosilnik do zabiegów endodontycznych

- Aktualny certyfikat producenta potwierdzający posiadanie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 13485:2016

- Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

# TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

2 m-ce od daty podpisania umowy.

# PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie Zamówienia, na warunkach określonych w załączniku nr 4 do SWZ.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

# INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

- Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Dorota KOS.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/portal.szpitalhel

- W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie:

- przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;

- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych;

- przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień publicznych;

- przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;

- przesyłania odwołania/inne

odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację  za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: przetargi@szpitalhel.pl

- Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

- Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

- Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:

- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

- komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,

- włączona obsługa JavaScript,

- zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

- Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,

- Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

- Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

  - akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,

  - zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). 
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

# TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 21.08.2024 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

- Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

# OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

- Oferta powinna być:

  - sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,

  - złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,

  - podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

- Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.

- W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.

- Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę. Sposób dokonywania wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu.

- Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.

- Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku  załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.

- Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.

- Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

- Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf

- W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń:

  - .zip

  - .7Z

- Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

- Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB.

- W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

- Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.

- Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

- Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.

- Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

- Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.

- Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.

- Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

- Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty.

- Oferta musi zawierać:

- wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1 do SWZ),

- wypełniony formularz techniczno-cenowy (załącznik nr 2 do SWZ),

- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (zał. nr 3 do SWZ),

- przedmiotowe środki dowodowe określone w Rozdziale VI,

- pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik.

- Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

# SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/portal.szpitalhel w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 23.07.2024 r. godz. 10:00

- Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

- Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia  wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

- Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2  Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

- Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

# TERMIN OTWARCIA OFERT

- Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj.                                   23.07.2024 r. godz. 10:15.

- Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

- Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji ,,Komunikaty” .

Uwaga! Zgodnie z Ustawą PZP Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line, a ma jedynie takie uprawnienie.

# OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia w Formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SWZ) wyliczoną na podstawie Formularza techniczno-cenowego (zał. nr 2 do SWZ).

- Cena oferty brutto musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, (np. transport, montaż, szkolenie pracowników, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, opłata wynikająca z polskiego prawa celnego i podatkowego, itp.).

- Cena oferty powinna być podana w złotych polskich, liczbą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie, o której mowa w ust. 1, wykonawca ma obowiązek:

1)	poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;

2)	wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

3)	wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

4)	wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

- Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.

# OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.

- Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

- W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

# INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim  wymaganiom przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych, SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

- Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich, Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do dostarczenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana.

# PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

- w art. 108 ust. 1 Pzp

- w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, (Dz. U. 2022 poz. 835), zwana dalej „UOBN”.

Zgodnie z art. art. 7 ust. 1 UOBN z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza Wykonawcę:

- wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN;

- którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN;

- którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN.

- Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Pzp.

- Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postepowania o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawców na podst. art. 109 ustawy Pzp.

# WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postepowaniu.

# OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE)

- W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych.

- Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym przez zamawiającego (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ). Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert.

# INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/KONSORCJA)

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XIX pkt. 2 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia.

# INFORMACJA O PODWYKONAWSTWIE

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).

- Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

- Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

# OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie nie mniejszym niż jeden pakiet:

Pakiet 1 – Sprzęt medyczny dla ZRM.

Pakiet 2 – Doposażenie gabinetu stomatologicznego.

Wykonawca musi złożyć ofertę na wszystkie pozycje w zakresie danego Pakietu.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy .

# POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

- Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

- Odwołanie przysługuje na:

1)	niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2)	zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.

- Odwołanie wnosi się w terminie:

1)	5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2)	10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

- Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

- Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

- Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

# DODATKOWE INFORMACJE

- Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.

- Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

- Zamawiający nie wymaga odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.

# KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 115 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Boczna 10, 84-150 Hel;

- dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: 115 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej przy ul. Boczna 10,               84-150 Hel, e-mail: iod@szpitalhel.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

# WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ

Załącznik nr 1 		Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 		Szczegółowy opis/Formularz techniczno-cenowy.

Załącznik nr 3 		Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 4		Projekt  umowy.

OPRACOWAŁA:

……………………………….

Załącznik nr 1 do SWZ

OFERTA

Przedmiot zamówienia: dostawa sprzętu medycznego (spr. nr 6/TP/2024/D).

115 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SP ZOZ HEL

ul. Boczna 10, 84-150 HEL

W celu ułatwienia wprowadzania danych do formularzy prosimy o wypełnienie następujących danych:

Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego, zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ podajemy:

Pełna nazwa Wykonawcy, adres:

KRS nr

PESEL (w przypadku osób prowadzących  działalność w oparciu o wpis do CEIDG)

NIP

REGON

Województwo

Adres e-mail (na które Zamawiający ma przesyłać korespondencję)

Osoba  upoważniona do kontaktów:

|  | tel. |
| --- | --- |

Osoba odpowiedzialna za realizację umowy:

|  | e-mail: | tel.: |
| --- | --- | --- |

Oferujemy następującą cenę za przedmiot zamówienia:

Pakiet 1 – Sprzęt medyczny dla ZRM *

| wartość brutto (zł) | stawka podatku VAT (%) |
| --- | --- |

Pakiet 2 – Doposażenie gabinetu stomatologicznego *

| wartość brutto (zł) | stawka podatku VAT (%) |
| --- | --- |

* Wykonawca wykreśla lub usuwa ten pakiet, na który nie składa oferty

Powyższe uwzględnia wszelkie koszty niezbędne do realizacji oferty, które zostaną poniesione przez Wykonawcę.

Oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się ze Specyfikacją warunków zamówienia i akceptujemy wszystkie warunki w niej zawarte.,

- uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty,

- akceptujemy wskazany w Specyfikacji warunków zamówienia czas związania ofertą,

- zapoznaliśmy się z Projektem umowy, określonymi w Załączniku nr 4 do SWZ.

Oświadczam, że:

- zamówienie wykonam samodzielnie*

- część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom (określić zakres):*

Podwykonawcy/ów/:

Oświadczam, że przedsiębiorstwo które reprezentuję jest*:

- mikroprzedsiębiorstwem

- małym przedsiębiorstwem

- średnim przedsiębiorstwem

- jednoosobowa działalność gospodarcza

- osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

- inny rodzaj

*niewłaściwe usunąć

W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do:

Podpisania umowy na warunkach zawartych w załączniku nr 4 do Specyfikacji warunków zamówienia – projekt umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Wskazujemy następujące osoby do umieszczenia w umowie, jako reprezentacja Wykonawcy, zgodnie z wpisem w CEiDG/w Krajowym Rejestrze Sądowym /udzielonym pełnomocnictwem*:

| Imię i Nazwisko | stanowisko/funkcja |
| --- | --- |

*niewłaściwe usunąć

„Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*”

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

1.…….

2.…….

3.…….

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Załącznik nr 2 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

FORMULARZ TECHNICZNO-CENOWY

Pakiet 1 – Sprzęt medyczny dla ZRM

| Lp. | Nazwa | Ilość | Producent | Typ/model | Cena jedn. netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Defibrylator z uchwytem do karetki | 1 |  |  |  |  |  |
|  | - Torba | 1 |  |  |  |  |  |
|  | - Modem 4G do transmisji w defibrylatorze | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Komplet noszy transportowych | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Głowica USG serca | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

1. Defibrylator z uchwytem do karetki, torba, modem 4G

| #### Lp. | ## OPIS/PARAMETRY WYMAGANE | Parametr wymagany | ## Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji 2024 r. | TAK |  |  |
|  | Aparat przenośny. | TAK |  |  |
|  | Torba z paskiem na ramię do aparatu | TAK |  |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe z baterii bez efektu pamięci i z zasilacza 230V AC. | TAK |  |  |
|  | Ładowanie akumulatorów z sieci 230 V AC. | TAK |  |  |
|  | Zasilacz wbudowany, lub jako moduł zewnętrzny. | TAK |  |  |
|  | Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze - min. 180 minut monitorowania lub min. 200 defibrylacji x 200J. | TAK |  |  |
|  | Ciężar defibrylatora poniżej 11 kg. | TAK |  |  |
|  | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia. | TAK |  |  |
|  | Norma IP min 44. | TAK |  |  |
|  | Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna. | TAK |  |  |
|  | Defibrylacja w trybie ręcznym i AED. | TAK |  |  |
|  | Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii min od 5 do 360 J. | TAK Podać |  |  |
|  | Dostępne poziomy energii zewnętrznej – min 20. | TAK Podać |  |  |
|  | Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta. | TAK Podać |  |  |
|  | Defibrylacja przez łyżki twarde mocowane w obudowie defibrylatora i elektrody naklejane transparentne w RTG, w wyposażeniu łyżki dziecięce. | TAK |  |  |
|  | Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie. | TAK |  |  |
|  | Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie. | TAK |  |  |
|  | Częstość stymulacji min. 40-150 impulsów/minutę | TAK |  |  |
|  | Regulacja prądu stymulacji min. 0-150 mA. | TAK |  |  |
|  | Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG. | TAK |  |  |
|  | Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Alarmy częstości akcji serca. | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiaru tętna od 20-300 u/min | TAK |  |  |
|  | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. Od 0,125 do 4cm/Mv, minimum 7 poziomów wzmocnienia. | PODAĆ |  |  |
|  | Prezentacja zapisu EKG – minimum 3 kanały na ekranie. | PODAĆ |  |  |
|  | Ekran kolorowy o przekątnej min 8”. | PODAĆ |  |  |
|  | Wydruk EKG na papierze o szerokości min 70mm. | PODAĆ |  |  |
|  | Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych. | TAK |  |  |
|  | Transmisja danych przez modem do stacji odbiorczych. | TAK |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia nieinwazyjnego NIBP | TAK |  |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar stężenia SpO2. | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł EtCO2. | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru temperatury. | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł IBP. | TAK |  |  |
|  | Na wyposażeniu min: - elektrody pediatryczne 2 szt., - dodatkowa bateria - uchwyt karetkowy | TAK PODAĆ |  |  |
|  | Defibrylator w pełni kompatybilny z systemem teletransmisji danych Lifenet – modem w zestawie | TAK |  |  |
| WYMAGANIA GWARANCYJNE I SERWISOWE |  |  |  |  |
|  | Norma EN 60601-2-4:2011 (lub równoważna) | TAK |  |  |
|  | Wszystkie wymagane przez producenta przeglądy okresowe i związana z nimi wymiana materiałów zużywalnych – w okresie gwarancji nieodpłatnie. | TAK |  |  |
|  | Ilość przeglądów w ramach ceny dostawy w okresie gwarancji, zgodnie z zaleceniami producenta, wykonana bez wcześniejszego zlecenia Zamawiającego. | TAK | Ilość przeglądów w roku …..., w odstępach równomiernych |  |
|  | Przegląd końcowy przed upływem końca gwarancji w ramach ceny dostawy. | TAK |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji (podjęcie naprawy) max. 48 godziny, licząc od przyjęcia zgłoszenia w przypadku naprawy dłużej niż 5 dni – urządzenie lub podzespół zastępczy | TAK |  |  |
|  | Trzecia naprawa gwarancyjna tego samego elementu lub podzespołu zobowiązuje Wykonawcę do wymiany tego elementu lub podzespołu na nowy. | TAK |  |  |
|  | Czas trwania serwisu pogwarancyjnego i dostaw części zamiennych od daty przekazania urządzenia do eksploatacji (w latach) | min. 10 lat |  |  |
|  | Gwarancja | min. 24 m-ce |  |  |
| INNE |  |  |  |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z dostawą) | TAK |  |  |
|  | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK |  |  |
|  | Szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego urządzenia | TAK |  |  |

- Komplet noszy transportowych

| #### Lp. | ## OPIS/PARAMETRY WYMAGANE | Parametr wymagany | ## Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji 2024 r. | Tak |  |
|  | NOSZE GŁÓWNE |  |  |
|  | Potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha, | Tak, podać |  |
|  | Płynna regulacja nachylenia oparcia pod plecami do kąta 90°, z możliwością regulacji oparcia pod głową pacjenta w trzech płaszczyznach tzn. na wznak , z odgięciem głowy do tyłu, przygięciem głowy do przodu. | Tak, podać |  |
|  | Wysuwane przednie i tylne rączki do przenoszenia. | Tak |  |
|  | Pasy zabezpieczające o regulowanej długości mocowane bezpośrednio do ramy noszy. | Tak |  |
|  | Możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy, | Tak, podać |  |
|  | Materac z tworzywa sztucznego nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące, | Tak |  |
|  | Składane oparcia boczne, | Tak |  |
|  | Uprząż pediatryczna dla pacjentów w zakresie min. od 5kg do 45kg | Tak |  |
|  | Nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi. | Tak |  |
|  | Waga noszy max 23 kg zgodnie z PN EN 1865 | Tak |  |
|  | Obciążenie dopuszczalne min 250 kg | Tak |  |
|  | TRANSPORTER DO NOSZY GŁÓWNYCH: |  |  |
|  | Systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami, | Tak |  |
|  | Możliwość zapięcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy, | Tak |  |
|  | Wielostopniowa regulacja wysokości minimum w 7 poziomach, | Tak |  |
|  | Wyposażony w min. 4 kółka jezdne o średnicy min 15 cm, obrotowe/skrętne w zakresie o 360 stopni, min. 2 kółka wyposażone w hamulce | Tak |  |
|  | Możliwość zablokowania dwóch kół do jazdy na wprost, | Tak |  |
|  | Możliwość odblokowania kółek do jazdy na wprost realizowana przez fabrycznie zamontowany system pozwalający na prowadzenie transportera bokiem przez jedną osobę z dowolnego miejsca na obwodzie transportera | Tak |  |
|  | Blokada przed złożeniem widelca przedniego w momencie gdy kółka najazdowe nie opierają się na stole medycznym | Tak |  |
|  | System niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę. | Tak |  |
|  | Blokada przed mimowolnym opadnięciem transporta w dół (przy przypadkowym wciśnięciu dźwigni zwalniającej) | Tak |  |
|  | Obciążenie dopuszczalne co najmniej 230 kg + waga noszy | Tak |  |
|  | Transporter noszy musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie go z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie go środkami antykorozyjnymi, odporny na środki dezynfekujące. | Tak |  |
|  | Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na minimum trzech poziomach pochylenia, | Tak |  |
|  | System mocowania transportera do lawety ambulansu | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi zestawu transportowego umieszczona w widocznym miejscu, | Tak |  |
|  | Waga transportera do 28 kg. – zgodnie z wymogami PN EN 1865, potwierdzenie zgodności z wymogami normy PN EN 1789 i PN EN 1865 odpowiednim certyfikatem wystawionym przez niezależną badawczą jednostkę notyfikowaną zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC – załączyć do oferty | Tak (podać wagę) |  |
|  | deklaracja zgodności CE -załączyć do oferty, -atest zgodności z normą PN-EN 1789 oraz PN-EN 1865 na oferowany system transportowy (nosze, transporter, mocowanie) wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną - załączyć do oferty. | Tak |  |
| WYMAGANIA GWARANCYJNE I SERWISOWE |  |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta urządzenia na terenie Polski | TAK |  |
|  | Wszystkie wymagane przez producenta przeglądy okresowe i związana z nimi wymiana materiałów zużywalnych – w okresie gwarancji nieodpłatnie. | TAK |  |
|  | Ilość przeglądów w ramach ceny dostawy w okresie gwarancji, zgodnie z zaleceniami producenta, wykonana bez wcześniejszego zlecenia Zamawiającego. | TAK | Ilość przeglądów w roku …..., w odstępach równomiernych |
|  | Przegląd końcowy przed upływem końca gwarancji w ramach ceny dostawy. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji (podjęcie naprawy) max. 48 godziny, licząc od przyjęcia zgłoszenia w przypadku naprawy dłużej niż 5 dni – urządzenie lub podzespół zastępczy | TAK |  |
|  | Trzecia naprawa gwarancyjna tego samego elementu lub podzespołu zobowiązuje Wykonawcę do wymiany tego elementu lub podzespołu na nowy. | TAK |  |
|  | Czas trwania serwisu pogwarancyjnego i dostaw części zamiennych od daty przekazania urządzenia do eksploatacji (w latach) | min. 10 lat |  |
|  | Gwarancja | min. 24 m-ce |  |
| INNE |  |  |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z dostawą) | TAK |  |
|  | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego urządzenia | TAK |  |

- Głowica USG  serca

| - Lp. | - OPIS/PARAMETRY WYMAGANE | Parametr wymagany | - Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji 2024 r. | Tak |  |
|  | Głowica 3Sc-RS kompatybilna z systemem znajdującym się w szpitalu. | Tak |  |
|  | Nazwa systemu: VIVID IQ s/n 6017666WX0 |  |  |
|  | Szerokopasmowa sonda phased array w technologii single cristal | Tak, podać |  |
|  | Aplikacje: Kardiologia dla dorosłych i dzieci, transkranialne, jama brzuszna, nerki, naczynia wieńcowe | Tak, podać |  |
|  | Pasmo: 1.3 – 4,0 MHz | Tak |  |
|  | Wielkość powierzchni czynnej: 18 x 24 mm | Tak |  |
|  | Kąt obrazowania do 120° | Tak, podać |  |
|  | Głębokość pola: 30cm | Tak |  |
| WYMAGANIA GWARANCYJNE I SERWISOWE |  |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta urządzenia na terenie Polski | TAK |  |
|  | Wszystkie wymagane przez producenta przeglądy okresowe i związana z nimi wymiana materiałów zużywalnych – w okresie gwarancji nieodpłatnie. | TAK |  |
|  | Ilość przeglądów w ramach ceny dostawy w okresie gwarancji, zgodnie z zaleceniami producenta, wykonana bez wcześniejszego zlecenia Zamawiającego. | TAK | Ilość przeglądów w roku …..., w odstępach równomiernych |
|  | Przegląd końcowy przed upływem końca gwarancji w ramach ceny dostawy. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji (podjęcie naprawy) max. 48 godziny, licząc od przyjęcia zgłoszenia w przypadku naprawy dłużej niż 5 dni – urządzenie lub podzespół zastępczy | TAK |  |
|  | Trzecia naprawa gwarancyjna tego samego elementu lub podzespołu zobowiązuje Wykonawcę do wymiany tego elementu lub podzespołu na nowy. | TAK |  |
|  | Czas trwania serwisu pogwarancyjnego i dostaw części zamiennych od daty przekazania urządzenia do eksploatacji (w latach) | min. 10 lat |  |
|  | Gwarancja | min. 24 m-ce |  |
| INNE |  |  |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z dostawą) | TAK |  |
|  | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego urządzenia | TAK |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

- Oświadczamy, że oferowany przez nas wyżej wyspecyfikowany zestaw jest kompletny i będzie gotowy do pracy bez dodatkowych nakładów i bez konieczności zakupu  dodatkowego wyposażenia  (zawiera wszystkie kable i łączniki potrzebne do uruchomienia wszystkich wyspecyfikowanych powyżej funkcji).

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

| Lp. | Nazwa | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Adres | tel./fax |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Defibrylator z uchwytem do karetki, torba, modem |  |  |  |
| 2. | Komplet noszy transportowych |  |  |  |
| 3. | Głowica USG serca |  |  |  |

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

FORMULARZ TECHNICZNO-CENOWY

Pakiet 2 – Doposażenie gabinetu stomatologicznego

| Lp. | Nazwa | Ilość | Producent | Typ/model | Cena jedn. netto PLN | VAT % | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Mikrosilnik do zabiegów endodontycznych | 1 |  |  |  |  |  |
|  | - Zestaw startowy pilników | 2 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

- Mikrosilnik do zabiegów endodontycznych

| #### Lp. | ## OPIS/PARAMETRY WYMAGANE | Parametr wymagany | ## Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji 2024 r. | TAK |  |
|  | ## Mikrosilnik z wbudowanym endometrem i kątnicą 6:1 | TAK |  |
|  | ## Mikrosilnik z zintegrowanym lokalizatorem wierzchołka do mechanicznego opracowania kanałów korzeniowych w trybie ruchu reciprokalnego oraz ruchu obrotowego ciągłego. | TAK |  |
|  | Możliwość pomiaru długości kanału, również w trakcie leczenia. | TAK |  |
|  | Program dla opracowywania trudnych kanałów z użyciem systemów narzędzi NiTi | TAK |  |
|  | Prędkość regulowana do 2 tyś. obr/min | TAK |  |
|  | Regulowana głośność sygnałów dzwiękowych | TAK |  |
|  | Możliwość ustawień min. 15 programów własnych | TAK |  |
|  | Automatyczne zwalnianie obrotów silnika i zatrzymanie przy osiągnięciu apexu. | TAK |  |
|  | Położenie pilnika w kanale widoczne na diodach LED wyświetlacza. | TAK |  |
|  | Pilniki niklowo tytanowe z zastosowaniem opatentowanej technologii GOLD | TAK |  |
|  | Zestaw startowy pilników GOLD długości 25 mm (F1, F2, F3, S1, S2, SX) – 1 blister | TAK |  |
|  | Zestaw startowy pilników GOLD długości 31 mm (F1, F2, F3, S1, S2, SX) – 1 blister | TAK |  |
|  | Wykonawca na potwierdzenie jakości oferowanych wyrobów dostarcza certyfikat potwierdzający posiadanie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 13485:2016. | TAK |  |
| WYMAGANIA GWARANCYJNE I SERWISOWE |  |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta urządzenia na terenie Polski | TAK |  |
|  | Wszystkie wymagane przez producenta przeglądy okresowe i związana z nimi wymiana materiałów zużywalnych – w okresie gwarancji nieodpłatnie. | TAK |  |
|  | Ilość przeglądów w ramach ceny dostawy w okresie gwarancji, zgodnie z zaleceniami producenta, wykonana bez wcześniejszego zlecenia Zamawiającego. | TAK | Ilość przeglądów w roku …..., w odstępach równomiernych |
|  | Przegląd końcowy przed upływem końca gwarancji w ramach ceny dostawy. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji (podjęcie naprawy) max. 48 godziny, licząc od przyjęcia zgłoszenia w przypadku naprawy dłużej niż 5 dni – urządzenie lub podzespół zastępczy | TAK |  |
|  | Trzecia naprawa gwarancyjna tego samego elementu lub podzespołu zobowiązuje Wykonawcę do wymiany tego elementu lub podzespołu na nowy. | TAK |  |
|  | Czas trwania serwisu pogwarancyjnego i dostaw części zamiennych od daty przekazania urządzenia do eksploatacji (w latach) | min. 10 lat |  |
|  | Gwarancja | min. 24 m-ce |  |
| INNE |  |  |  |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z dostawą) | TAK |  |
|  | Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego urządzenia | TAK |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

- Oświadczamy, że oferowany przez nas wyżej wyspecyfikowany zestaw jest kompletny i będzie gotowy do pracy bez dodatkowych nakładów i bez konieczności zakupu  dodatkowego wyposażenia  (zawiera wszystkie kable i łączniki potrzebne do uruchomienia wszystkich wyspecyfikowanych powyżej funkcji).

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

| Lp. | Nazwa | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Adres | tel./fax |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mikrosilnik do zabiegów endodontycznych |  |  |  |

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Załącznik nr 3 do SWZ

Wykonawca:

………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

115 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

SP ZOZ HEL

ul. Boczna 10, 84-150 HEL

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

- [UWAGA: zastosować, gdy zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, a wykonawca korzysta z procedury samooczyszczenia, o której mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp]

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze i zapobiegawcze:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Załącznik nr 4 do SWZ

PROJEKT UMOWY

UMOWA NR ……../2024

zawarta w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym  na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych                           (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) w dniu ………….2024 r. w Helu pomiędzy:

115 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Helu (adres: ul. Boczna 10, 84–150 Hel), wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000047400, NIP: 587-14-77-653, REGON: 190066394, KRS 0000047400, reprezentowanym przez:

kmdr Rafała KONIECZYŃSKIEGO – Komendanta Szpitala

w dalszej części Umowy zwanym „Zamawiającym”

a

……………………………………………….. z siedzibą w …………………….., (adres: ……………………………….. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w….. ……Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………………………………. ,  NIP: …………………….. REGON: ………………….., reprezentowaną przez:

………………………. – …………………..

w dalszej części Umowy zwanym „Wykonawcą”

łącznie zwanymi Stronami, a osobno Stroną

o następującej treści:

§ 1.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt medyczny w zakresie Pakietu nr …… Zamawiającemu, wykonać niezbędne prace instalacyjne oraz przeprowadzić szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji ww. sprzętu medycznego (przedmiot umowy).

- Szczegółowy opis przedmiot zamówienia określono w załączniku nr 1 do umowy, który stanowi jej integralną część.

§ 2.

- Wykonawca za zrealizowanie przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie w wysokości ………………brutto, słownie ………………………………………………………………….

- Podana powyżej cena jest ceną całkowitą, obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, które Wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z wykonaniem zamówienia.

- Podstawą zapłaty będzie protokół zdawczo – odbiorczy z dostawy i odbioru sprzętu wraz z protokołem przeszkolenia personelu w zakresie eksploatacji, podpisany przez upoważnionego pracownika Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązuje się uregulować płatność z tytułu dostawy przedmiotu umowy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie do 30 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

§ 3.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt medyczny stanowiący przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko w terminie do 2 m-cy od daty podpisania umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić zamawiającego o planowanym terminie dostawy z co najmniej 2 – dniowym wyprzedzeniem.

- Uruchomienie przedmiotu umowy wraz z przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi i eksploatacji nastąpi w 115 Szpitalu Wojskowym SP ZOZ w Helu i zostanie potwierdzone protokołem szkolenia podpisanym przez przedstawicieli Stron.

- Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu w zakresie obsługi i eksploatacji w terminie 3 dni od dostawy przedmiotu umowy.

§ 4.

Wykonawca oświadcza, że dostarczy sprzęt medyczny stanowiący przedmiot umowy fabrycznie nowy, kompletny, oznakowany, posiadający niezbędne instrukcje, gwarancje i dokumentację w języku polskim oraz spełniający wymagania określone w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 974).

§ 5.

- Wykonawca udziela ……. miesięcznej gwarancji jakości, licząc od daty dostawy przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym.

- Niezależnie od udzielonej gwarancji Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi na zasadach ogólnych.

- W czasie trwania okresu gwarancyjnego Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądów okresowych w ilościach i terminach wskazanych przez producenta sprzętu medycznego.

- Usługi gwarancyjne świadczy na w imieniu i na rzecz Wykonawcy autoryzowany serwis: …………………………………………………………………...

………………………………….……………………...…..(nazwa, adres, nr telefonu, faksu)

- Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji w szczególności koszty serwisu gwarancyjnego, dojazdów, robocizny, części zamiennych użytych do naprawy ponosi Wykonawca.

- W przypadku awarii, Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do usunięcia usterki w ciągu 48 godzin, licząc od przyjęcia zgłoszenia, w przypadku naprawy dłuższej niż 5 dni Wykonawca zapewni urządzenie lub podzespół zastępczy.

- Wykonawca jest zobowiązany udostępnić Zamawiającemu (użytkownikowi), nieograniczoną możliwość zgłaszania awarii drogą telefoniczną, faksową lub elektroniczną przez 24 h/dobę, które Wykonawca przyjmie.

- Okres niesprawności dostarczonego urządzenia przedłuża okres gwarancji o ten okres.

- Trzecia naprawa gwarancyjna tego samego elementu lub podzespołu zobowiązuje Wykonawcę do wymiany tego elementu lub podzespołu na nowy.

- Po okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia odpłatny serwis obejmujący naprawy i sprzedaż części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat od dnia przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji.

- W razie zwłoki Wykonawcy w spełnieniu zobowiązań określonych w § 5 Umowy przekraczających 24 godziny Zamawiający może zlecić zastępcze wykonanie zobowiązania na koszt Wykonawcy. Nie stoi to na przeszkodzie naliczeniu kar umownych do chwili wykonania zobowiązania.

§ 6.

- W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub jakościowych, Zamawiający w terminie 7 dni przedstawi przedmiot umowy do reklamacji.

- Przekroczenie terminu określonego w § 6 ust. 1 Umowy nie powoduje wygaśnięcia roszczeń z tytułu rękojmi.

- Wykonawca rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania.

§ 7.

- Strony ustalają, że osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są następujące osoby:

  - ze strony Zamawiającego:

…………………………………. nr tel. ……………………….

e-mail: ……………………………………….

  - Ze strony Wykonawcy:

…………………………………. nr tel. ……………………….

e-mail: ……………………………………….

- W razie zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy każda ze stron zobowiązuje się powiadomić o tych zmianach drugą stronę na piśmie.

- Zmiany wywołują skutek z chwilą poinformowania o niej drugą stronę.

§ 8.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

- zwłoki Wykonawcy w dostawie i instalacji sprzętu medycznego określonego w §1 Umowy lub w przeprowadzeniu szkolenia, o którym mowa w § 3 Umowy, w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 3 niniejszej umowy, jednakże nie większej niż 20% wartości umowy określonej w § 2 ust. 1.

- zwłoki przystąpienia do usunięciu awarii, o której mowa w § 5 ust. 6 Umowy, w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy określonej w § 2 ust. 1 Umowy za każdy godzinę zwłoki, jednakże nie większą niż 20 % wartości umowy określonej w § 2 ust. 1 Umowy.

- Termin zapłaty kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 1 lit. a) i b) Umowy wynosi 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy pisemnego wezwania do zapłaty wystawionego przez zamawiającego.

- Niezależnie od prawa do dochodzenia kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym w tym odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych.

- Kary umowne podlegają łączeniu. W razie łączenia dwóch lub większej ilości kar umownych maksymalna wysokość poszczególnych kar jest liczona co do każdej z kar osobno.

§ 9.

- Zamawiający może odstąpić od umowy jeśli wykonawca jest w zwłoce w wykonaniu dostawy i instalacji sprzętu medycznego przekraczającej dwa tygodnie przy uwzględnieniu § 9 ust. 2 Umowy.

- Zamawiający przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na wykonanie zobowiązania nie krótszy niż tydzień.

§ 10.

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w poszanowaniu art. 454-455 ustawy Pzp i wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiającego nie wolno przenosić żadnych praw ani obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych.

- W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy lub pozostającego w związku z umową, strony zobowiązują się do jego rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu.

- Jeżeli spór nie zostanie rozwiązany w terminie 30 dni po złożeniu wniosku o przeprowadzenie mediacji lub w innym terminie uzgodnionym pisemnie przez strony, każda ze stron może poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla Zamawiającego.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp może odstąpić od umowy w terminie 30 dni, od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 11.

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Załącznik nr 1 do umowy - Formularz techniczno-cenowy.

Z A M A W I A J Ą C Y 	                                                                     W Y K O N A W C A