| JEDNOSTKA PROJEKTOWA BIURO PROJEKTÓW | USŁUGI PROJEKTOWE HANNA SZUSTECKA 96-500 Sochaczew, ul. Porzeczkowa 20 tel.(046) 862-42-10 tel. Kom. 600-033-443 mail. uphs@o2.pl ; NIP 837-116-52-02 |
| --- | --- |

KOSZTORYS INWESTORSKI

| NAZWA ZADANIA/ INWESTCJI |  | : | UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W GMINIE STARE BABICE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZWA OPRACOWANIA |  | : | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI ZIELONKI WIEŚ – TEREN POSCALENIOWY ROBOTY DODATKOWE – STUDNIE I ODGAŁĘZIENIA |  |  |  |
| NAZWA OBIEKTU |  | : | SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z ODRZUTAMI DO GRANIC EWID. DZIAŁEK KATEGORIA OBIEKTU - XXVI |  |  |  |
| ADRES BUDOWY |  | : | OBRĘB EWIDENCYJNY: 00031 ZIELONKI WIEŚ JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : GMINA: STARE BABICE POWIAT: WARSZAWSKI ZACHODNI WOJ.: MAZOWIECKIE DZ. NR EWID.: obr. ew. Zielonki Wieś – dz. nr ew. 613, 614, 615, 617, 618 |  |  |  |
| INWESTOR |  | : | GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE "EKO BABICE" Sp. z o.o. 05-082 STARE BABICE, UL. KUTRZEBY 36 |  |  |  |
| STADIUM PROJ. |  | : | PROJEKT BUDOWLANY |  |  |  |
| ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. CZĘŚĆ OPISOWA II CZĘŚĆ RYSUNKOWA III. OŚWIADCZENIA - |  |  |  | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I. CZĘŚĆ OPISOWA II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA ZAŁĄCZNIKI |  |  |
| FUNKCJA | IMIĘ I NAZWISKO |  |  | NR UPR. | PIECZĄTKA I PODPIS | EGZ. NR |
| Projektował | Projektant inż. Hanna Szustecka |  |  | Nr 57/90/Sk-ce |  | 1 |
| Sporządził | Projektant inż. Hanna Szustecka |  |  | Nr 57/90/Sk-ce |  |  |
| DATA: maj 2024 r |  |  |  |  |  |  |

1 ) STRONA TYTUŁOWA

KOSZTORYS INWESTORSKI

|  | NAZWA OPRACOWANIA | : | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI ZIELONKI WIEŚ – TEREN POSCALENIOWY - ZADANIE 57a - – ROBOTY DODATKOWE – STUDNIE I ODGAŁĘZIENIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ADRES BUDOWY | : | OBRĘB EWIDENCYJNY: 00031 ZIELONKI WIEŚ JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : GMINA: STARE BABICE POWIAT: WARSZAWSKI ZACHODNI WOJ.: MAZOWIECKIE DZ. NR EWID.: obr. ew. Zielonki Wieś – dz. nr ew. 613, 614, 615, 616, 617, 618 |  |  |  |  |
|  | INWESTOR | : | GPK EKO-BABICE |  |  |  |  |
|  | ADRES INWESTORA | : | 05-082 STARE BABICE, UL. KUTRZEBY 36 |  |  |  |  |
|  | BRANŻA | : | SANITARNA |  |  |  |  |
|  | OPRACOWAŁ | : | inż. HANNA SZUSTECKA |  |  |  |  |
|  | Wspólny słownik zamówień | : | CPV 45231300 – 8 - Roboty Budowlane w Zakresie Budowy Wodociągów i Rurociągów Do Odprowadzania Ścieków |  |  |  |  |
|  | DATA | : | Maj 2024 rok |  |  |  |  |

|  | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R, S) |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |
| Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |
| Vat [V] 23% od (R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)) |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |

2 ) OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Przedmiotem opracowania/inwestycji jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej

w miejscowości Zielonki Wieś- teren poscaleniowy  –gmina Stare Babice, powiat warszawski-zachodni, województwo mazowieckie, dz.nr ew.:  obr. ew. Zielonki Wieś  – dz. nr ew. 613, 614, 615 ,616,  617, 618

Projektuje się budowę kanałów głównych grawitacyjnych o średnicy Ø200 mm i odrzutów bocznych do granicy ewidencyjnych działek prywatnych o średnicy Ø160 z rur i kształtek litych PVC-U kielichowych, SN 8,  firmy Wavin lub równoważnych, łączonych na uszczelki Forscheda  lub równoważne, kanału tłocznego z rur PE SDR 17, śr 110 mm Wavin lub równoważne łączonych doczołowo wraz z strefową przepompownią ścieków.

Przedmiotem niniejszego kosztorysu są roboty dodatkowe to jest wykonanie dodatkowych studzni z tworzyw sztucznych śr 425 mm oraz dodatkowych odrzutów bocznych do posesji.

| Zakres kosztorysu : |  |
| --- | --- |
| Odrzuty z rur PVC-U lite,z wydłużonym kielichem, SN 8, śr Ø 160 mm | - 165,0 mb |
| Studnia z tworzyw sztucznych Ø 425 | - 27 szt. |

Projektowane roboty budowlane będą polegać na:

- wytyczeniu trasy odrzutów  sieci kanalizacji sanitarnej,

- wykonaniu odkrywek istniejącego uzbrojenia ewentualne wykonanie rozbiórki istn. nawierzchni utwardzonych w niezbędnym zakresie (np. istn. wjazdy),

- wykonaniu wykopów,

- odwodnieniu wykopów ,

- ułożeniu odrzutów kanalizacji sanitarnej w wykopach (w przedmiotowym zakresie) w wykopach wraz z ułożeniem taśmy ostrzegawczej) i elementów towarzyszących,

- wykonaniu studni śr 425 mm,

- zasypywaniu wykopów wraz z zagęszczeniem gruntu,

- przywróceniu terenu do należytego stanu (dokonanie wymiany gruntu  w niezbędnym zakresie , zagęszczenie i odtworzenie nawierzchni).

Projektuje się studnie kanalizacyjne:

- niewłazowe rewizyjne o średnicy Ø425, typu Tegra 425  firmy Wavin lub równoważne zgodnie ze STWiORB - z trzonową rurą karbowaną o średnicy Ø425, zgodnie z normą PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewłazowe), dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI „Instal”, dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM, odporność chemiczna tworzywowych elementów składowych (PE,PP,) zgodnie z ISO/TR 10358, odporność chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620.

Wszystkie studnie z tworzywa z nastawnymi kielichami

Studnie rewizyjne z tworzywa sztucznego należy wykonać z nastawnymi kielichami.

Dla studni Ø425 stosować włazy żeliwne do D400/425, okrągłe do rury teleskopowej.

Rury PCV należy układać na podsypce i w obsypce o uziarnieniu poniżej 2 mm (piaski drobnoziarniste). Grubość podsypki – min 0,20 m – zagęszczona mechanicznie.

3 )  PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki Wieś - teren poscaleniowy - dodatkowe studnie i odgałęzienia |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Wstawienie dodatkowych trójników i studni |  |  |  |
| 1.1 |  | Roboty ziemne Wspólny słownik zamówień : Kod CPV - 45111200-0 Nr Specyfikacji Technicznej ST – 03 Roboty ziemne |  |  |  |
| 1.1.1 | KNNR 1 0307-04 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV Założenia : Wykopy Ręczne 20% Ilość studni - 27 szt - śr 425 mm Srednia głębokość : h = 2,8 m | m3 |  |  |
|  |  | (1.5*1.5*2.5*27)*0.2 | m3 | 30.375 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.375 |
| 1.1.2 | KNNR 1 0212-02 | Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. III Założenia : Wykopy Ręczne 80% Ilość studni - 27 szt - śr 425 mm Srednia głębokość : h = 2,8 m | m3 |  |  |
|  |  | (1.5*1.5*2.5*27)*0.8 | m3 | 121.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 121.500 |
| 1.1.3 | KNNR 1 0206-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.- wywóz ziemi z wykopów | m3 |  |  |
|  |  | 30.375+121.5 | m3 | 151.875 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 151.875 |
| 1.1.4 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) | m3 |  |  |
|  |  | 10*151.875 | m3 | 1518.750 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1518.750 |
| 1.1.5 | KNNR 1 0315-05 | Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką | m2 |  |  |
|  |  | 1.5*4*2.8*27 | m2 | 453.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 453.600 |
| 1.1.6 | KNNR 1 0206-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - podsypka | m3 |  |  |
|  |  | (1.5*1.5*0.25*27) | m3 | 15.188 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.188 |
| 1.1.7 | KNNR 1 0206-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.- dowóz piasku na wymianę | m3 |  |  |
|  |  | (1.5*1.5*2.8*27) - 15.19 - 10.72 | m3 | 144.190 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 144.190 |
| 1.1.8 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) | m3 |  |  |
|  |  | 10*144.19 | m3 | 1441.900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1441.900 |
| 1.1.9 | KNNR 1 0318-06 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m Zasypywanie Ręczne 20% | m3 |  |  |
|  |  | 30.375 | m3 | 30.375 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.375 |
| 1.1.10 | KNNR 1 0214-04 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II - zasypywanie całości wykopów , bez powierzchni zajmowanej przez studnie 1.Założenia : Zasypywanie Mechaniczne 80% | m3 |  |  |
|  |  | ((1.5*1.5*2.8*27) - 15.19 - 10.72)*0.9 | m3 | 129.771 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 129.771 |
| 1.2 |  | Roboty montażowe Wspólny słownik zamówień : Kod CPV - 45232440-8 Kod CPV - 45232400-6 Kod CPV - 4413000-0 Nr Specyfikacji Technicznej ST – 04 Roboty montażowe |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Roboty montażowe - studnie Wspólny słownik zamówień : Kod CPV - 45232440-8 Kod CPV - 45232400-6 Nr Specyfikacji Technicznej ST – 04 Roboty montażowe |  |  |  |
| 1.2.1.1 | KNNR 4 1321-03 | Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm - trójniki śr 200/160 | szt |  |  |
|  |  | 5 | szt | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 1.2.2 |  | Roboty montażowe - studnie Wspólny słownik zamówień : Kod CPV - 4413000-0 Nr Specyfikacji Technicznej ST – 04 Roboty montażowe |  |  |  |
| 1.2.2.1 | KNNR 4 1411-02 | Podłoża pod studnie | m3 |  |  |
|  |  | (0.8*0.8*0.2*27) | m3 | 3.456 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.456 |
| 1.2.2.2 | KNNR 4 1417-02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe PP , Tegra Wavin o śr 425 mm z nastawnymi kielichami lub równoważne z włazami z zeliwa sferoidalnego ,klasy D400 do rur teleskopowych | szt |  |  |
|  |  | 27 | szt | 27.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 27.000 |
| 2 |  | Dodatkwe odrzuty sieci sanitarnej - PVC 160 |  |  |  |
| 2.1 |  | Roboty ziemne Wspólny słownik zamówień : Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne Kod CPV - 45111200-0 Nr Specyfikacji Technicznej ST – 03 Roboty ziemne |  |  |  |
| 2.1.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.Wytyczenie wraz z inwentaryzacją Rury kanalizacyjne : PVC śr. 160 mm 165 m | km |  |  |
|  |  | 0.165 | km | 0.165 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.165 |
| 2.1.2 | KNNR 1 0307-04 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV - wykopy wąskoprzestrzenne ręczne ZAŁOŻENIA : wąskoprzestrzenne całość wykopów ręczne : 20 % całości wykopów DŁUGOŚĆ : PVC śr. 160 mm 165 m Średnia głębokość 2,3 m szerokość wykopu wąskoprzestrzennego 1,00 m | m3 |  |  |
|  |  | 165*1.0*2.3 *0.2 | m3 | 75.900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 75.900 |
| 2.1.3 | KNNR 1 0202-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - wykopy wąskoprzestrzenne i wywóz ziemi z wykopów ZAŁOŻENIA : wąskoprzestrzenne całość wykopów mechaniczne: 80 % całości wykopów DŁUGOŚĆ : PVC śr. 160 mm 165m Średnia głębokość 2,3 m , szerokość wykopu wąskoprzestrzennego 1,00 m | m3 |  |  |
|  |  | 165*1.0*2.3 *0.8 | m3 | 303.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 303.600 |
| 2.1.4 | KNNR 1 0206-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.- wywóz ziemi z wykopów | m3 |  |  |
|  |  | 75.9+303.6 | m3 | 379.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 379.500 |
| 2.1.5 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) | m3 |  |  |
|  |  | 10*379.5 | m3 | 3795.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3795.000 |
| 2.1.6 | KNNR 1 0313-01 | Pełne umocenienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV- szalunek wykopów wąskoprzestrzennych | m2 |  |  |
|  |  | 165*2.3*2 | m2 | 759.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 759.000 |
| 2.1.7 | KNNR 1 0205-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - dowóz podsypki | m3 |  |  |
|  |  | 165*1.0 *0.15 | m3 | 24.750 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.750 |
| 2.1.8 | KNR-W 2-18 0901-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. |  |  |
|  |  | 13 | kpl. | 13.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.000 |
| 2.1.9 | KNR-W 2-18 0902-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu ciężkiego o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. |  |  |
|  |  | 13 | kpl. | 13.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.000 |
| 2.1.10 | KNR-W 2-18 0903-01 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. |  |  |
|  |  | 15 | kpl. | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 2.1.11 | KNR-W 2-18 0903-06 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpiętości elementu 4.0 m | kpl. |  |  |
|  |  | 15 | kpl. | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 2.1.12 | KNNR 1 0205-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - dowóz piasku na wymianę | m3 |  |  |
|  |  | (165*1.0*2.3) - 24.75 - 3.32 | m3 | 351.430 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 351.430 |
| 2.1.13 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - dodatek za przywiezienie | m3 |  |  |
|  |  | 10*334.93 | m3 | 3349.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3349.300 |
| 2.1.14 | KNNR 1 0318-04 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. IV - zasypywanie ręczne wykopów wąskoprzestrzenych | m3 |  |  |
|  |  | 165*1.0*2.3 *0.2 | m3 | 75.900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 75.900 |
| 2.1.15 | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - zasypywanie wszystkich wykopów do 3m minus obiętość rur | m3 |  |  |
|  |  | ((165*1.0*2.3) - 24.75 - 3.32)*0.8 | m3 | 281.144 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 281.144 |
| 2.2 |  | Roboty montażowe - Dodatkowe odrzuty PVC 160 Wspólny słownik zamówień : Kod CPV - 45232440-8 Kod CPV - 45232400-6 Kod CPV - 4413000-0 Nr Specyfikacji Technicznej ST – 04 Roboty montażowe |  |  |  |
| 2.2.1 | KNNR 4 1411-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 |  |  |
|  |  | 165*1.0 *0.15 | m3 | 24.750 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.750 |
| 2.2.2 | KNNR 4 1308-02 | Kanały z rur litych SN8 PVC Wavin lub równoważne łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m |  |  |
|  |  | 165 | m | 165.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 165.000 |
| 2.2.3 | KNNR 4 1321-02 | Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - korki | szt |  |  |
|  | analogia | 29 | szt | 29.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 29.000 |
| 2.2.4 | KNNR 4 1610-02 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 160 mm | odc. -1 prób. |  |  |
|  | analogia | 29 | odc. -1 prób. | 29.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 29.000 |
| 2.2.5 | KNNR 4 1612-02 | Jednokrotne płukanie sieci kanal. o śr. nominalnej 160 mm | odc.200m |  |  |
|  | analogia | 29 | odc.200m | 29.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 29.000 |
| 2.3 |  | Roboty nawierzchniowe i wykańczające Wspólny słownik zamówień : Kod CPV - 45233223-8 Nr Specyfikacji Technicznej ST – 05 -Roboty drogowe |  |  |  |
| 2.3.1 | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m |  |  |
|  |  | 20 | m | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 2.3.2 | KNNR 6 0803-05 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej | m2 |  |  |
|  |  | 20 | m2 | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 2.3.3 | KNNR 6 0801-02 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie | m2 |  |  |
|  |  | 20 | m2 | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 2.3.4 | KNNR 6 0112-01 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm | m2 |  |  |
|  |  | 20 | m2 | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 2.3.5 | KNNR 6 0302-04 | Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 |  |  |
|  |  | 20 | m2 | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 2.3.6 | KNNR 6 0403-04 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m |  |  |
|  |  | 20 | m | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 2.3.7 | KNNR 1 0502-01 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; | m2 |  |  |
|  |  | 42 | m2 | 42.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 42.000 |
| 2.3.8 | KNNR 1 0507-01 | Humusowanie - terenu płaskiego i obsianie trawą przy grubości warstwy humusu 5 cm. | m2 |  |  |
|  | analogia | 22 | m2 | 22.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22.000 |
| 3 |  | Odwodnienie wykopów Wspólny słownik zamówień : Kod CPV - 45111240-2 Nr Specyfikacji Technicznej ST – 03 - Roboty ziemne |  |  |  |
| 3.1 | KNNR 1 0605-07 | Igłofiltry o średnicy do 50 mm montowane w uprzednio wpłukanej rurze obsadowej z obsypką do głębokości 4 m. | szt. |  |  |
|  |  | 110 | szt. | 110.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 110.000 |
| 3.2 | KNNR 1 0603-01 | Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z otworów o śr. 150-500 mm | godz. |  |  |
|  |  | 110 | godz. | 110.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 110.000 |
| 3.3 | KNNR 1 0612-01 | Rurociągi żeliwne kołnierzowe (tymczasowe) z rur o śr.nom. 80-100 mm. | m |  |  |
|  |  | 100 | m | 100.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 100.000 |
| 4 |  | Roboty dodatkowe Wspólny słownik zamówień : Kod CPV - 45000000-7 Kod CPV - 45233223-8 Nr Specyfikacji Technicznej ST – 03 - Roboty ziemne ST - 05 - Roboty drogowe |  |  |  |
| 4.1 | KNNR 1 0501-01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III | m2 |  |  |
|  |  | 80*2.5 | m2 | 200.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 200.000 |
| 4.2 | KNNR 1 0504-02 | Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.III | m3 |  |  |
|  |  | 60 | m3 | 60.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.000 |
| 4.3 | KNNR 1 0504-05 | Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów; grunt kat.III; dodatek za każde 0,2 m3 objętości na dł. 1 m w zakresie 0,6-2,0 m3 | m3 |  |  |
|  |  | 3*60 | m3 | 180.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 180.000 |
| 4.4 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 |  |  |
|  |  | 90*3 | m2 | 270.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 270.000 |
| 4.5 | KNNR 1 0113-02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm | m2 |  |  |
|  |  | 90*3*2 | m2 | 540.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 540.000 |
| 4.6 | KNNR 1 0502-01 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat.I-III | m2 |  |  |
|  |  | 270 | m2 | 270.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 270.000 |