Załącznik nr 8.21 do SWZ

Nr postępowania: 12/2022.

Zestawienie parametrów i wymagań granicznych

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn.:

„Wykonanie i montaż zabudowy meblowej w pomieszczeniach Izby Przyjęć SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”

Przedmiot: Szafka podblatowa zlewozmywakowa – 1 szt. …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

Nazwa i typ: …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

Producent:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

Rok produkcji: 2022

| Lp. | PARAMETRY I WYMAGANIA GRANICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szafka wykonana ze stali nierdzewnej dwudrzwiowa, blat zagłębiony z komorą zlewową i baterią z wyciąganą wylewką. | TAK |  |
|  | Szafa wykonana z podwójnej blachy w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym odpornym na wilgoć (nie dopuszcza się wypełnień tekturowych). | TAK, opisać |  |
|  | Grubość ścianek bocznych min. 28 mm. Ścianka zewnętrzna o grubości blachy min. 1 mm, ścianka wewnętrzna o grubości min. 0,8 mm. Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne korpusu, gładkie, nie zawierające ostrych krawędzi. | TAK, opisać |  |
|  | Tylna ściana oraz dno korpusu wykonane w technologii wygłuszającej (brak pustego, metalicznego odgłosu przy otwieraniu i zamykaniu drzwi) | TAK, opisać |  |
|  | Gładkie ściany wewnętrzne szafy konstrukcyjnie wyposażone w specjalistyczne rastry umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia montowanych wewnątrz półek max. co 25 mm. Nie dopuszcza się rastrów wystających ponad płaszczyznę ścianki bocznej oraz jako dodatkowo montowany element szafki. | TAK, opisać |  |
|  | Szafa wyposażona w regulowane nóżki lub czterostronny cokół trwale zespawany z korpusem, wyposażony w regulatory umożliwiające wypoziomowanie mebla. | TAK, opisać |  |
|  | Drzwi szafy wykonane ze stali nierdzewnej z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym odpornym na wilgoć (nie dopuszcza się wypełnień tekturowych). Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Konstrukcja frontów musi zapewniać ich szczelne i ciche zamykanie. | TAK, opisać |  |
|  | Drzwi przeszklone wyposażone w szyby wykonane ze szkła bezpiecznego. | TAK, opisać |  |
|  | Drzwi wyposażone w jednoczęściowe uszczelki, konstrukcyjnie związane z frontami wykonane z trwałego elastycznego silikonu w kolorze jasnym (nie dopuszcza się uszczelek w kolorze czarnym oraz uszczelek gumowych). Uszczelki z materiału odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV. Uszczelki na całym obwodzie frontów szafek. Nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych, mocowanych punktowo lub mocowanych na powierzchni zewnętrznej frontów szafek. | TAK, opisać |  |
|  | Konstrukcja frontów szaf wykonana w taki sposób aby zawias nie powodował przerw w uszczelce. | TAK, opisać |  |
|  | Zawiasy do drzwi umożliwiające regulację elementów frontowych w min. trzech płaszczyznach, umożliwiające otwarcie drzwi o kąt co najmniej 160°. Zawiasy z systemem cichego domykania. | TAK, opisać |  |
|  | Blat wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, wygłuszony, zagłębiony wyposażony min. w jedną komorę zlewozmywakową. Zlew/y tworzące z blatem jedną całość. Blaty wyoblone bez ostrych krawędzi. | TAK |  |
|  | Atest higieniczny. | TAK |  |
|  | Wytwórca posiadający wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485:2016 | TAK |  |
|  | Wymiary całkowite szafy Szer. Gł. Wys.800x600x900 mm (+/-20 mm) | TAK, podać |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne – niespełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

............................................

podpis

Technologia wykonania poszczególnych mebli i zabudów – zgodnie z opisem poniżej:

Wymogi techniczne dla mebli ze stali nierdzewnej kwasoodpornej

- Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. W celu potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów Wykonawca przedstawi na każde żądanie Zamawiającego:

  - atest higieniczny potwierdzający, iż przedmiot oferty może być stosowany w placówkach służby zdrowia (dotyczy wyrobów gotowych);

  - deklarację  zgodności producenta potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami wybranych Polskich Norm w zakresie stateczności i wytrzymałości konstrukcji oraz bezpieczeństwa użytkowania oraz zgodności z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów z załączonym certyfikatem ISO 9001 dla producenta dotyczącym dystrybucji i serwisowania wyrobów medycznych wraz z wyposażeniem i certyfikatem ISO 13485 – potwierdzającym wdrożenie i utrzymywanie  systemów zarządzania jakością wyrobów w zakresie objętym certyfikacją.

- W celu zagwarantowania zgodności wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zamawianego sprzętu i mebli medycznych, należy podać i wskazać w załączonym katalogu  typ/model katalogowy dla poszczególnych wyrobów będących przedmiotem zamówienia, potwierdzając że oferowane wyroby są przedmiotem  oferty Wykonawcy. Dla wyrobów standardowych katalogi potwierdzające iż oferowane wyroby są przedmiotem oferty a dla wyrobów niestandardowych opracowane rysunki lub foldery.

- Korpusy mebli w całości wykonane ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. Korpusy wykonane z podwójnej blachy w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym, zapewniające odpowiednią trwałość i stabilność. Powierzchnie gładkie, nie zawierające ostrych krawędzi. Możliwość  lakierowania korpusów farbami proszkowymi Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie dostarczonych próbek wg oznaczenia RAL.

- Meble posadowione na nóżkach  lub cokole trwale zespawanym z korpusem, wyposażonym w regulatory umożliwiające wypoziomowanie mebla. Nóżki integralnie związane z konstrukcją nośną  mebla o wysokości 120 do 150 mm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie; cofnięte względem tyłu zabudowy, umożliwiając dostosowanie zabudowy do ściany w przypadku występowania zaoblenia podłoga-ściana (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek).

- Ściany wewnętrzne korpusów szafek wyposażone w  rastry umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia montowanych wewnątrz elementów takich jak półki, ramy koszy i kuwet  max co 40 mm. Nie dopuszcza się rastrów jako dodatkowo montowanych elementów wyposażenia szafek.

- Prowadnice szufladowe typu kulkowego z funkcją  samo domykania typu mechanicznego i systemem tłumienia odgłosu końcowego domknięcia.  Szuflady  typu skrzynkowego w całości wykonane ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9. Szuflada  na całym obwodzie  wyposażona w technologicznie konstruowane gniazda  lub szczeliny ( również w elemencie frontowym ) umożliwiające  zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i poprzecznych  pozwalających na podział wewnętrzny szuflady  zgodnie z bieżącą potrzebą Zamawiającego. Wkłady w komplecie z szufladami. Szuflady o zróżnicowanej  szerokości i głębokości z możliwością    dostosowania do różnych  indywidualnych potrzeb Użytkownika. Wymiary zastosowanych szuflad  określa specyfikacja asortymentowa.

- Blaty robocze do wyboru przez Zamawiającego szczegółowo określone w zestawieniu asortymentowo ilościowym o niżej podanym standardzie z certyfikatem bakteriostatyczności lub równoważnym.

  - blaty robocze ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 wypełnione materiałem wygłuszającym z  tylnym rantem przyściennym o wysokości 40 mm;

  - blaty robocze o gr. min 32 mm mineralne z Corianu lub równoważne, tj. blaty z materiału kompozytowego o nieporowatej powierzchni zapewniającej wysoką higieniczność, materiał blatów odporny na  uderzenia i zarysowanie, obojętny chemicznie, oferujący wybór koloru z  szerokiej palety barw..

- Miejsca wbudowanych zlewów i umywalek wypolerowane, gładkie bez  zagłębień. Wszystkie szafki stojące, występujące w zestawach przyściennych wyposażone w blaty robocze ciągłe na całej długości zabudowy. Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione. Rodzaj blatu, umywalek lub zlewów określa specyfikacja asortymentowo-techniczna

- Drzwi , fronty szuflad  wykonane z podwójnej blachy z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Konstrukcja frontów zapewnia szczelne i ciche zamykanie (bez metalicznego odgłosu), wyposażone w trwałe uszczelki, konstrukcyjnie związane z elementami frontu z możliwością wymiany w przypadku uszkodzenia. Uszczelki wykonane z tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych. Nie dopuszcza się uszczelek  przyklejanych powierzchniowo. Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej w kształcie litery U. W zależności od potrzeb drzwi przeszklone - wykonane ze szkła  bezpiecznego.  W zależności od wysokości frontu – możliwość montażu zamka – w szafkach do 90 cm – zamek jednopunktowy patentowy , -w szafach powyżej 90 cm – zamek baskwilowy 3 punktowy. Montaż zamków wykonany w sposób profesjonalny ( poprawne zamykanie skrzydeł drzwiowych , z poprawną likwidacją luzów i zbyt dużych szczelin) , zamki kompletne wraz z niezbędnymi akcesoriami. Zastosowanie oraz rodzaj zamka określa specyfikacja asortymentowo-techniczna.

- Kuwety i kosze zamocowane na ramach nośnych wysuwanych na teleskopowych prowadnicach kulkowych  montowanych bezpośrednio w rastrach ścian wewnętrznych mebla, wyposażone w zdejmowaną ramą nośną ze stali nierdzewnej z osadzonym koszem lub kuwetą. Rodzaj i wymiary koszy i kuwet określa  specyfikacja asortymentowo- techniczna.

  - kuwety monolityczne z tworzywa ABS odpornego na działanie środków dezynfekcyjno-myjących,  wyposażone w podziałki umożliwiające podział wewnętrzny przestrzeni wsadowej. Podziałki wykonane w wersji przeźroczystej  wg potrzeb Użytkownika przedstawionej w specyfikacji  asortymentowej ilościowej . Elementy podziałowe  w komplecie z kuwetami;

  - kosze ze stali kwasoodpornej  wyposażone w podziałki umożliwiające podział wewnętrzny przestrzeni wsadowej. Elementy podziałowe  w komplecie z koszami.

Zunifikowane wymiary i system mocowania koszy oraz kuwet gwarantujący dowolną konfigurację wyposażenia w meblach posiadających tą samą funkcję (takich jak szafy wysokie, szafki niskie, wózki zabiegowe, wózki transportowe, regały magazynowe)

- Półki w szafkach ze skokową regulacją wysokości położenia. Regulacja za pomocą rastrów z wytłoczonymi gniazdami w bokach szaf max co 40 mm, na wspornikach metalowych  wyposażone w silikonowe wibroizolatory  wygłuszające półkę.

- Zawiasy do drzwi nierdzewne, wysokiej  jakości, pozwalające na regulację elementów  frontowych we wszystkich kierunkach, wyposażone w mechanizm samo domykania i tłumienia odgłosu końcowego domknięcia.

- Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe) wymiary  są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli umożliwia wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca, jest zobowiązany do sporządzenia szczegółowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie +/- 5% lub podane w specyfikacji.

- Meble kompatybilne z systemem do dezynfekcji ciągłej przy użyciu technologii NCC – dostarczyć certyfikat kompatybilności wystawiony przez Producenta.

Cena ofertowa zawiera koszt projektu zabudowy, koszt wytworzenia mebli, transportu, montażu oraz koszt wszystkich materiałów pomocniczych do montażu.