Załącznik nr 8.18 do SWZ

Nr postępowania: 12/2022.

Zestawienie parametrów i wymagań granicznych

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn.:

„Wykonanie i montaż zabudowy meblowej w pomieszczeniach Izby Przyjęć SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”

Przedmiot: Szafa dwudrzwiowa – 1 szt. …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

Nazwa i typ:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

Producent:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

Rok produkcji: 2022

| Lp. | PARAMETRY I WYMAGANIA GRANICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szafa medyczna dwudrzwiowa, przeszklona. Całości wykonana z blach ocynkowanych malowanych farbami proszkowymi wzbogaconymi substancjami czynnymi z jonami srebra - naturalnym środkiem antybakteryjnym. | TAK, opisać |  |
|  | Szafa wyposażona w min. 5 przestawnych półek. | TAK, podać |  |
|  | Szafa wykonana z podwójnej blachy ocynkowanej w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym odpornym na wilgoć (nie dopuszcza się wypełnień tekturowych). | TAK, opisać |  |
|  | Grubość ścianek bocznych korpusu min. 28 mm. Ścianka zewnętrzna z blachy o grubości min. 1 mm, ścianka wewnętrzna z blachy o grubości min. 0,8 mm. Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne korpusu, gładkie, nie zawierające ostrych krawędzi. | TAK, opisać |  |
|  | Tylna ściana oraz dno korpusu wykonane w technologii wygłuszającej (brak pustego, metalicznego odgłosu przy otwieraniu i zamykaniu drzwi) | TAK, opisać |  |
|  | Gładkie ściany wewnętrzne szafy konstrukcyjnie wyposażone w specjalistyczne rastry umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia montowanych wewnątrz półek max. co 25 mm. Nie dopuszcza się rastrów wystających ponad płaszczyznę ścianki bocznej oraz jako dodatkowo montowany element szafy. | TAK, opisać |  |
|  | Szafa wyposażona w regulowane nóżki lub czterostronny cokół trwale zespawany z korpusem, wyposażony w regulatory umożliwiające wypoziomowanie mebla. | TAK, podać |  |
|  | Korpus szafy może posiadać tzw. okapnik (górny cokół wykończeniowy) wykonany z podwójnej blachy w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym, wysokości 28 mm. Ze względów higienicznych okapnik wysunięty zewnętrznie w stosunku do ramy korpusu w taki sposób aby tworzył zlicowaną powierzchnię z zewnętrzną powierzchnią frontów mebli. | TAK, opisać |  |
|  | Drzwi szafy wykonane z podwójnej blachy ocynkowanej malowanej farbami proszkowymi z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym odpornym na wilgoć (nie dopuszcza się wypełnień tekturowych). Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Konstrukcja frontów musi zapewniać ich szczelne i ciche zamykanie. W zależności od potrzeb drzwi przeszklone wyposażone w szyby wykonane ze szkła bezpiecznego. | TAK, podać |  |
|  | Na ściankach frontowych, pod uchwytem, wykonane owalne przetłoczenie - wgłębienie ułatwiające chwytanie. | TAK, opisać |  |
|  | Drzwi wyposażone w jednoczęściowe uszczelki, konstrukcyjnie związane z frontami wykonane z trwałego elastycznego silikonu w kolorze jasnym (nie dopuszcza się uszczelek w kolorze czarnym oraz uszczelek gumowych). Uszczelki z materiału odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV. Uszczelki na całym obwodzie frontów szafek. Nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych, mocowanych punktowo lub mocowanych na powierzchni zewnętrznej frontów szafek. | TAK, opisać |  |
|  | Konstrukcja frontów szaf i szafek wykonana w taki sposób aby zawias nie powodował przerw w uszczelce. | TAK, opisać |  |
|  | Zawiasy do drzwi umożliwiające regulację elementów frontowych w min. trzech płaszczyznach, umożliwiające otwarcie drzwi o kąt co najmniej 160°. Zawiasy z systemem cichego domykania. | TAK, opisać |  |
|  | Szafa zamykana na klucz. | TAK |  |
|  | Atest higieniczny | TAK, załączyć do oferty |  |
|  | Wytwórca posiadający wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485:2016 | TAK, załączyć do oferty |  |
|  | Wymiary (szer. x gł. x wys.): 800 x 400-450 x 2100 mm (+/-100mm) Wymiary do uzgodnienia na etapie realizacji | TAK, podać |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne – niespełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

............................................

podpis