Załącznik nr 8.13 do SWZ

Nr postępowania: 12/2022.

Zestawienie parametrów i wymagań granicznych

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn.:

„Wykonanie i montaż zabudowy meblowej w pomieszczeniach Izby Przyjęć SP ZOZ MSWiA w Szczecinie”

Przedmiot: Meble medyczne …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

Nazwa i typ: …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

Producent:

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

Rok produkcji: 2022

| LP. | PARAMETRY I WYMAGANIA GRANICZNE |  | WYMAGANIA TAK/ NIE |  | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KONSTRUKCJA |  |  |  |  |
| 1.1 | Drzwi szafek i fronty szuflad o grubości min. 22 mm wykonane z podwójnej blachy ocynkowanej malowanej farbami proszkowymi wzbogaconymi substancjami czynnymi z jonami srebra - naturalnym środkiem antybakteryjnym. Drzwi szafek i fronty szuflad z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym odpornym na wilgoć (nie dopuszcza się wypełnień tekturowych). Lub: Szafki wykonane w technologii stelaża aluminiowego z wypełnieniem z płyty meblowej o gr. 18 mm, fronty pełne lub przeszklone zamykane zamkiem. Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Konstrukcja frontów musi zapewniać ich szczelne i ciche zamykanie. Na ściankach frontowych, pod uchwytem, wykonane owalne przetłoczenie - wgłębienie ułatwiające chwytanie. W zależności od potrzeb drzwi przeszklone wyposażone w szyby wykonane ze szkła bezpiecznego. Drzwi i fronty szuflad wyposażone w jednoczęściowe uszczelki, konstrukcyjnie związane z frontami wykonane z trwałego elastycznego silikonu w kolorze jasnym (nie dopuszcza się uszczelek w kolorze czarnym oraz uszczelek gumowych). Uszczelki z materiału odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV. Uszczelki na całym obwodzie frontów szafek. Nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych lub mocowanych na powierzchni wewnętrznej frontów szafek. Konstrukcja frontów szafek wykonana w taki sposób aby zawias nie powodował przerw w uszczelce. |  | TAK, opisać |  |  |
| 1.2 | Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w kształcie litery „C”, wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetnej. Uchwyt umożliwiający wygodny pochwyt o wymiarach całkowitych: 135 x 28 x 25 mm (+/- 5 mm). |  | TAK, opisać |  |  |
| 1.3 | Wysokiej jakości zawiasy do drzwi umożliwiające regulację elementów frontowych w min. trzech płaszczyznach, umożliwiające otwarcie drzwi o kąt co najmniej 160°. Zawiasy z systemem cichego domykania. |  | TAK, opisać |  |  |
| 1.4 | Szuflady typu METABOX, osadzone na prowadnicach kulkowych, z funkcją samo domykania, blokadą skrajnego niekontrolowanego wysuwu i amortyzacją domknięcia. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb użytkownika. |  | TAK, opisać |  |  |
| 1.5 | Półki ze skokową regulacją wysokości położenia max. co 25 mm mocowane na wytłaczanych wspornikach w kształcie litery „L” wykonane ze stopu aluminium. Opcjonalnie wsporniki wyposażone w silikonowe nakładki zabezpieczające półkę przed wypadnięciem. Nie dopuszcza się mocowania półek na wspornikach – kołkach drewnianych lub wykonanych z tworzywa sztucznego. Półki w całości wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. Min. 18 mm na bazie płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 660kg/m3. Wszystkie krawędzie płyty zabezpieczone okleiną o grubości min. 2 mm. |  | TAK, opisać |  |  |
| 1.6 | Blat roboczy o grubości min. 30 mm wykonany z materiału typu Corian lub równoważnego, tj. blaty z materiału kompozytowego o nieporowatej powierzchni, z rowkiem antyzaciekowym, zapewniające wysoką higieniczność. Rowek 3-4 mm, wyfrezowany od spodniej strony na całej jego długości blatu (ok.0,4 cm od krawędzi). W przypadku gdy rowek znajdzie się w części płycinowej trwale pokryty warstwą silikonu, stanowiącą zabezpieczenie przeciw wilgociowe. Blat wykonany ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9, z wygłuszeniem. W przypadku blatu ze zlewem lub umywalką, blat zagłębiony. Umywalki i zlewy tworzące z blatem jedną całość. Blaty wyoblone bez ostrych krawędzi. Blaty robocze o grubości min. 28 mm, oklejane laminatem wysokociśnieniowym HPL o grubości min. 0,6 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyższonej odporności chemicznej. Rodzaj blatów zlewów i umywalek określa specyfikacja szczegółowa. Miejsca, wbudowania zlewów i umywalek w blaty gładkie, bez zagłębień i ostrych krawędzi, zabezpieczone przed zawilgoceniem. Zlewy, umywalki i baterie po stronie Dostawcy. |  | TAK, opisać |  |  |
| 1.7 | Korpusy szaf i szafek podblatowych na regulowanych nóżkach lub posiadające czterostronny cokół trwale zespolony z korpusem mebla. Cokół w całości wykonany z blach ocynkowanych malowanych farbami proszkowymi wzbogaconymi substancjami czynnymi z jonami srebra, o wysokości min. 100 mm cofnięty o min. 50 mm w stosunku do przedniej dolnej krawędzi korpusów, wyposażony w regulatory wysokości umożliwiające wypoziomowanie mebla. |  | TAK, opisać |  |  |
| 1.8 | Korpusy szaf oraz szafek górnych – wiszących mogą posiadać tzw. okapnik (górny cokół wykończeniowy) wykonany z podwójnej blachy w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Okapnik o wysokości 28 mm. Okapnik wysunięty zewnętrznie w stosunku do ramy korpusu w taki sposób aby tworzył zlicowaną powierzchnię z zewnętrzną powierzchnią frontów mebli. |  | TAK, opisać |  |  |
| 1.9 | Korpusy szaf i szafek wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. min. 18 mm, na bazie płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 660kg/m3. Dotyczy to również tylnych ścian mebli ( nie dopuszcza się tylnych ścianek mebla wykonanych ze sklejek oraz płyt pilśniowych). Ściany wewnętrzne szaf i szafek wyposażone w metalowe rastry do montażu wsporników do półek . ram koszy i kuwet. Wsporniki w rastrach umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia montowanych elementów takich jak półki, ramy koszy i kuwet. Rozstaw wsporników w rastrach maksymalnie co 25 mm. Wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz szafek – półki, dolne półki, przegrody muszą stanowić gładkie i łatwe do utrzymania czystości powierzchnie, pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych profili i mocujących, takich jak śruby i wkręty. |  | TAK, opisać |  |  |
| 2 | KOLORYSTYKA: |  |  |  |  |
| 2.1 | Kolory wymagane: turkusowy, jaśminowy i szary. Ponadto gama kolorystyczna pozwalająca na indywidualny dobór, zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza - uzgodniona z Zamawiającym po wyborze wykonawcy. |  | TAK, podać |  |  |
| 2.2 | Kolorystyka ustalana na etapie realizacji. |  | TAK, podać |  |  |
| 3 | WYKOŃCZENIE |  |  |  |  |
| 3.1 | W przypadku montowania cokołów – muszą być one szczelnie silikonowane. Kolor silikonu dopasowany do koloru cokołów. |  | TAK, opisać |  |  |
| 3.2 | Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione, wykończone odpowiednio dobraną listwą (dotyczy zabudów). |  | TAK, opisać |  |  |
| 4. | Meble posiadające atest higieniczny. |  | TAK, opisać |  |  |
| 5. | Wytwórca posiada wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485:2016 |  | TAK |  |  |
| 6. | Konstrukcja mebli powinna umożliwiać wykonanie zabudowy „pod wymiar” z bezwzględnym zachowaniem technologii wykonania. Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe wg pomieszczeń) wymiary są wymiarami wyjściowymi. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie +/- 5% lub jak podano w specyfikacji. |  | TAK, opisać |  |  |
| WYPOSAŻENIE MEBLOWE Z PODZIAŁEM NA POMIESZCZENIA |  |  |  |  |  |
|  |  | Pom. 0/09_Sala chorych |  |  |  |
|  |  | Szafka zlewozmywakowa -1 szt. Szafka jednokomorowa dwudrzwiowa, drzwi pełne. Wymiary: 800x580x870 mm (+/-30mm) |  | TAK, opisać |  |
|  |  | Szafka podblatowa jednodrzwiowa z szufladami – 1 szt. Szafka dwukomorowa jednodrzwiowa. 1x drzwi pełne zamykane na klucz 4 x szuflada o pełnym wysuwie, skrzynia szuflady stalowa lakierowana proszkowo, zamek centralny Wymiary: 1000x580x870mm (+/-30mm) |  | TAK, opisać |  |
|  |  | Szafka podblatowa z 4 szufladami – 1 szt. 2 x szuflada na cała szerokość szafki, szuflada stalowa, o pełnym wysuwie. Szuflady zamykane zamkiem centralnym 2 x szuflada głęboka o pełnym wysuwie, przeznaczona na płyny infuzyjne (układ: szuflady zamontowane w jednym rzędzie). Wymiary: 1200x570xx870mm (+/-30mm) |  | TAK, opisać |  |
|  |  | Szafka podblatowa jednodrzwiowa – 1 szt Szafka jednokomorowa wyposażona min. w 1 przestawną półkę 1x drzwi pełne zamykane na klucz Wymiary: 600x580x870mm (+/-30mm) |  | TAK, opisać |  |
|  |  | Szafka wisząca jednodrzwiowa– 1 szt Szafka jednokomorowa, jednodrzwiowa, drzwi pełne, zamykana na klucz Szafka wyposażona w min. 2 przestawne półki Wymiary: 600x300x720mm (+/-20mm) |  | TAK, opisać |  |
|  |  | Szafka wisząca dwudrzwiowa– 1 szt Szafka jednokomorowa, dwudrzwiowa, drzwi pełne, zamykana na klucz Szafka wyposażona w min. 2 przestawne półki Wymiary: 800x300x720mm (+/-20mm) |  | TAK, opisać |  |
|  |  | Szafka wisząca dwudrzwiowa– 2 szt Szafka jednokomorowa, dwudrzwiowa, drzwi pełne, zamykana na klucz Szafka wyposażona w min. 2 przestawne półki Wymiary: 1000x300x720mm (+/-20mm) |  | TAK, opisać |  |
|  |  | Blat na szafki dolne typu corian |  |  |  |
|  |  | Pom. 0/11_Sala chorych |  |  |  |
|  |  | Szafka zlewozmywakowa -1 szt. Szafka jednokomorowa dwudrzwiowa, drzwi pełne. Wymiary: 800x580x870 mm (+/-30mm) |  | TAK, opisać |  |
|  |  | Szafka podblatowa z 4 szufladami – 1 szt. 2 x szuflada na cała szerokość szafki, szuflada stalowa, o pełnym wysuwie. Szuflady zamykane zamkiem centralnym 2 x szuflada głęboka o pełnym wysuwie, przeznaczona na płyny infuzyjne (układ: szuflady zamontowane w jednym rzędzie). Wymiary: 1000x570xx870mm (+/-30mm) |  | TAK, opisać |  |
|  |  | Lodówka medyczna – 1 szt Lodówka na leki z min. dwoma półkami (regulowane położenie prowadnic) Pojemność komory - 70L (użytkowa min.55L) Zakres temperatury pracy 0…+15 Regulacja temperatury co 0,1 Sygnalizacja odstępstwa od zadanej temperatury – powiadomienie SMS-em Materiał komory – stal nierdzewna Materiał obudowy – blacha malowana proszkowo Zamknięcie na kluczyk Sygnalizacja otwartych drzwi Oświetlenie wewnętrzne LED Funkcja automatycznego odszraniania Wyświetlacz kolorowy min. 4,3” + ekran dotykowy Port USB – zapisywanie rejestru zdarzeń Rejestr danych min. 10 000 Możliwość obsługi w rękawiczkach lateksowych Wymiary: 570x600x870mm (+/30mm) |  | TAK, opisać |  |
|  |  | Szafka wisząca dwudrzwiowa– 2 szt Szafka jednokomorowa, dwudrzwiowa, drzwi pełne, zamykana na klucz Szafka wyposażona w min. 2 przestawne półki Wymiary: 800x300x720mm (+/-20mm) |  | TAK, opisać |  |
|  |  | Szafa lekarska dwudrzwiowa – 1 szt. Szafa jednokomorowa dwudrzwiowa, drzwi pełne, zamykane na klucz. Szafa wyposażona w min. 5 przestawnych półek Wymiary: 800x580x2100 mm (+/20mm) |  | TAK, opisać |  |
|  |  | Blat na szafki dolne typu corian |  | TAK, opisać |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne – niespełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

............................................

podpis

Technologia wykonania poszczególnych mebli i zabudów – zgodnie z opisem poniżej:

Wymogi techniczne dla mebli o konstrukcji aluminiowej z wypełnieniem  z płyty meblowej

- Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. W celu potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów Wykonawca przedstawi na każde żądanie Zamawiającego:

  - atest higieniczny potwierdzający, iż przedmiot oferty może być stosowany w placówkach służby zdrowia (dotyczy wyrobów gotowych);

  - deklarację  zgodności producenta potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami wybranych Polskich Norm w zakresie wytrzymałości konstrukcji i bezpieczeństwa użytkowania oraz zgodności z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów z załączonym certyfikatem ISO 9001 dla producenta dotyczącym dystrybucji i serwisowania wyrobów medycznych wraz z wyposażeniem i certyfikatem ISO 13485 potwierdzającym wdrożenie i utrzymywanie  systemów zarządzania jakością wyrobów w zakresie objętym certyfikacją.

- Meble  o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z aluminium. Poszczególne szafki stanowią samonośne konstrukcje szkieletowe  z profili aluminiowych łączonych za pomocą złączy z tworzywa ABS (wyklucza się mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów innych niż profile aluminiowe). Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie a następnie lakierowane farbami proszkowymi.  Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie dostarczonych próbek wg oznaczenia RAL.

- Wypełnienie konstrukcji z wykonane z płyty  meblowej dwustronnie melaminowanej  o gr. 18 mm, na bazie płyty wiórowej o gęstości  nie mniejszej  niż 660 kg/m3 oznaczonej klasą higieniczności E1.  Struktura powierzchni i  kolorystyka do uzgodnienia przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników.

- Meble posadowione na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną  mebla o wysokości 120 do 150 mm wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie  ( wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek).

- Blaty biurek i stołów wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości minimum 28 mm melaminowanej, pokrytej laminatem HPL, odpornym na wysoką temperaturę i zarysowania lub  z materiału kompozytowego o nieporowatej powierzchni zapewniającej wysoką higieniczność, materiał blatów odporny na  uderzenia i zarysowanie, obojętny chemicznie, oferujący wybór koloru z  szerokiej palety barw, rodzaj blatu określa specyfikacja asortymentowo-techniczna).

- Krawędzie blatu oklejone obrzeżem ABS o grubości minimum 2 mm w kolorze płyty, bez ostrych krawędzi. Biurka wyposażone w wysuwane półki na klawiaturę oraz przelotki na kable – ilość oraz umiejscowienie określa specyfikacja asortymentowo-techniczna.

- Blaty robocze do wyboru przez Zamawiającego szczegółowo określone w zestawieniu asortymentowo ilościowym o niżej podanym standardzie z certyfikatem bakteriostatyczności lub równoważnym.

  - blaty robocze o grubości min. 28 mm  oklejane laminatem wysokociśnieniowym typu HPL o grubości min. 0,8 mm o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz  podwyższonej odporności chemicznej. Odporne na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjno-myjące;

  - blaty robocze o gr. min 32 mm mineralne z Corianu lub równoważne, tj. blaty z materiału kompozytowego o nieporowatej powierzchni zapewniającej wysoką higieniczność, materiał blatów odporny na  uderzenia i zarysowanie, obojętny chemicznie, oferujący wybór koloru z  szerokiej palety barw.

- Miejsca wbudowanych  zlewów i umywalek z materiału kompozytowego lub ze stali kwasoodpornej wypolerowane, gładkie bez  zagłębień i ostrych krawędzi.

Zlewy/umywalki osadzone w blatach i dodatkowo uszczelnione bezbarwnym antygrzybicznym silikonem. Wycięcia w blatach  zabezpieczone przez wilgocią za pomocą okleiny lub silikonu. W komplecie ze zlewami /umywalkami baterie – materiał wykonania umywalek/zlewów oraz rodzaj baterii określa specyfikacja asortymentowo- techniczna.

Wszystkie szafki stojące, występujące w zestawach przyściennych wyposażone w blaty robocze ciągłe na całej długości zabudowy. Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione odpowiednią  listwą z  tworzywa. Rodzaj blatu określa specyfikacja asortymentowo-techniczna.

- Krawędzie  frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte przez profil aluminiowy muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o gr. 2,0 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie.

- Drzwi wykonane z płyty meblowej laminowanej  odznaczające się zwiększoną odpornością na środki dezynfekcyjno-myjące lub oszklone wykonane ze szkła osadzonego w ramie metalowej Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej w kształcie litery U. W zależności od wysokości frontu – możliwość montażu zamka – w szafkach do 90 cm – zamek jednopunktowy patentowy , -w szafach powyżej 90 cm – zamek baskwilowy 3 punktowy. Montaż zamków wykonany w sposób profesjonalny ( poprawne zamykanie skrzydeł drzwiowych , w poprawną likwidacją luzów i zbyt dużych szczelin) , zamki kompletne wraz z niezbędnymi akcesoriami. Zastosowanie oraz rodzaj zamka określa specyfikacja asortymentowo-techniczna.

- Szuflady zastosowane w meblach typu skrzynkowego z blachy stalowej ocynkowanej i lakierowanej farbami proszkowymi. Ilość szuflad, wymiary użytkowe określa specyfikacja asortymentowo –techniczna. Możliwość wyposażenia szuflady na całym obwodzie w technologicznie konstruowane gniazda lub szczeliny ( również w elemencie frontowym ) umożliwiające zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i poprzecznych pozwalających na podział wewnętrzny szuflady  zgodnie z bieżącą potrzebą Zamawiającego. Szuflady osadzone na prowadnicach kulkowych z domykaniem typu mechanicznego  i tłumieniem domknięcia. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych  indywidualnych potrzeb Użytkownika.

Możliwość zastosowania w szafkach z szufladami, zarówno mobilnych jak i stacjonarnych,   zamka patentowego centralnego z kluczem łamanym. Zastosowanie zamka określa specyfikacja asortymentowo-techniczna.

Zawiasy do drzwi wysokiej jakości (wytrzymałość min. 80 tyś. Cykli otwarcie- zamkniecie) , pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach. wyposażone w mechanizm samo domykania zintegrowany w puszcze zawiasu. Zawiasy typu Clip Top z powłoką galwanizowaną.

Półki w szafkach z regulacją skokową  max co 40 mm na wspornikach metalowych z ogranicznikiem  powodującym unieruchomienie półki.  Półki płycinowe oklejane laminatem lub  ze stali ocynkowanej lakierowanej farbami proszkowymi. Rodzaj zastosowanych półek  określa specyfikacja asortymentowo-techniczna.  Wsporniki półek osadzone  w metalowych rastrach z wytłoczonymi gniazdami. Rastrowane listwy mocowane do boków  szaf i szafek. Wyklucza się mocowanie półki na kołkach metalowych lub z tworzywa osadzonych bezpośrednio w boku szafy. Wsporniki wyposażone w gumowe wibroizolatory.

Meble kompatybilne z systemem do dezynfekcji ciągłej przy użyciu technologii NCC – dostarczyć certyfikat kompatybilności wystawiony przez Producenta.

Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe) wymiary  są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli  umożliwia wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Wykonawca, jest zobowiązany do sporządzenia szczegółowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie +/- 5% lub opisane w specyfikacji.

Cena ofertowa zawiera koszt projektu zabudowy, koszt wytworzenia mebli,  transportu, montażu oraz koszt wszystkich materiałów pomocniczych do montażu.