# NR EGZ.

# PROJEKT TECHNICZNY

| Inwestor: |  | Gmina Miejska Giżycko Al. 1 Maja 14 11-500 Giżycko |
| --- | --- | --- |
| Jednostka projektowa: | USŁUGI INŻYNIERSKIE Kamil Szymborski 12-200 Pisz, ul. Łabędzia 15 tel. 507 266 969; e-mail: szymborskipisz@tlen.pl NIP: 849-153-59-95 |  |
| Nazwa zamierzenia budowlanego | Budowa drogi wewnętrznej – część ul. Turystycznej w Giżycku |  |
| Adres obiektu budowlanego | województwo warmińsko - mazurskie powiat giżycki, gmina Giżycko, |  |
| Kategoria obiektu | XXV |  |
| Identyfikatory działek ewidencyjnych | 280601_1.0001.361/1 280601_1.0001.357/2 |  |
| Branża: | drogowa |  |

| ZESPÓŁ AUTORSKI | IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ I NUMER UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | ZAKRES OPRACOWANIA | DATA OPRACOWANIA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektant | mgr inż. Kamil Szymborski | do projektowania bez ograniczeń w spec. inżynieryjnej drogowej nr ewid. upr. WAM/0011/POOD/16 | branża drogowa |  |  |
| Projektant sprawdzający | mgr inż. Bartosz Wojtkowski | do projektowania bez ograniczeń w spec. inżynieryjnej drogowej nr ewid. upr. WAM/0057/PWBD/19 | branża drogowa |  |  |

Spis treści

OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO	3

1.	Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowalnego	3

2.	Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu budowlanego	3

3.	Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej	4

KOPIE UPRAWNIEŃ I OŚWIADCZENIA	5

TABELE ROBÓT	13

Tabela humusu	14

Tabela robót ziemnych	15

CZĘŚĆ RYSUNKOWA:

| Rys. 1 | Plan orientacyjny, skala 1: 10 000 | str. 16 |
| --- | --- | --- |
| Rys. 2. | Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500 | str. 17 |
| Rys. 3. | Profil podłużny, skala 1:50/500 | str. 18 |
| Rys. 4. | Przekroje konstrukcyjne, skala 1:50 | str. 19 |
| Rys. 5.1-5.2 | Przekroje poprzeczne | str. 20 |

OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

- Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowalnego

Inwestycja budowy odcinka drogi gminnej polegać będzie na:

•	budowę drogi o nawierzchni mineralnej o długości 124,10 m i szerokości jezdni 5,0 m;

•	obustronnych poboczy z kruszywa szerokości 0,75 m;

•	budowie rowów przydrożnych;

•	budowie oświetlenia drogowego

Na całym odcinku drogi zaprojektowano konstrukcję nawierzchni dostosowaną na obciążenie ruchem kategorii KR1. Uwzględniając warunki gruntowo - wodne  oraz przewidywane obciążenie ruchem przyjęto następującą  konstrukcję

- dla nawierzchni jezdni:

- nawierzchnia mineralna frakcji 0/11 mm gr. 4 cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego frakcji 0/31,5 mm kategorii kruszywa C50/30 gr. 25 cm

- warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa stab. cem. o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

- dla najazdu wyokrąglającego

- kostka kamienna gr. 6/8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego frakcji 0/31,5 mm kategorii kruszywa C50/30 gr. 25 cm

- warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa stab. cem. o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

- dla placu do zawracania

- nawierzchnia mineralna frakcji 0/11 mm gr. 4 cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego frakcji 0/31,5 mm kategorii kruszywa C50/30 gr. 25 cm

- warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa stab. cem. O Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

- pobocza z mieszanki kruszywa niezwiązanego frakcji 0/31,5 kategorii C50/30 gr. 15 cm

- Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu budowlanego

Na podstawie przeprowadzonych badań gruntów w październiku 2022 r. (wykonano 3 otwory geotechniczne na głębokość 2,0 – 4,0 m) stwierdzono, iż w miejscu posadowienia projektowanej drogi projektowanej budowy drogi do głębokości 4,0 m występują głownie grunty zalegające poziomo w postaci:

- nasypów niebudowlanych

- piasków drobnych

- gleby , humusu

Na podstawie wykonanych otworów  nie stwierdzono występowania zwierciadła wód gruntowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 ,poz. 463) wraz z późniejszymi zmianami, warunki należy uznać za proste. Projektowaną inwestycję zaliczono do I kategorii geotechnicznej.

W załączeniu do projektu znajduje się opinia geotechniczna.

- Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej

Parametry projektowanej do przebudowy drogi, umożliwiają ruch pojazdów pożarniczych. Do budowy drogi używa się materiałów nie stwarzających zagrożenia pożarowego.

KOPIE UPRAWNIEŃ I OŚWIADCZENIA

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu oraz projekt techniczny dla zadania:

„Budowa drogi wewnętrznej – część ul. Turystycznej w Giżycku”

sporządzony w dniu 28.12.2022 r. dla:

Gminy Miejskiej Giżycko,

ul. Al. 1 Maja 14,

11-500 Giżycko

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Jednocześnie informuję, że:

- W OPRACOWANIU PROJEKTU BRAŁ UDZIAŁ:

| Imię i nazwisko | Numer uprawnień lub numer decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych | podpis |
| --- | --- | --- |
| mgr inż. Kamil Szymborski | spec. inżynieryjna drogowa nr ewid. upr. WAM/0011/POOD/16 |  |

- SPRAWDZENIA PROJEKTU DOKONAŁ:

| Imię i nazwisko | Numer uprawnień lub numer decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych | podpis |
| --- | --- | --- |
| mgr inż. Bartosz Wojtkowski | spec. inżynieryjna drogowa nr ewid. upr. WAM/0057/PWBD/19 |  |

TABELE ROBÓT

Tabela humusu

-----------------------------------------------------------------------------------------------

PIKIETAŻ             SZEROKOŚCI            ODLEGŁOŚĆ               POWIERZCHNIA

HUM.ISTN.[mb] HUM.PROJ.[mb]     [m]         HUM.ISTN.[m2]    HUM.PROJ.[m2]

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0+000,00         7,05        3,26

12,38          162,58          103,49

0+012,38        19,22       13,46

5,53           99,35           67,89

0+017,91        16,71       11,09

19,02          327,06          220,01

0+036,93        17,68       12,04

8,67          144,08           91,75

0+045,60        15,56        9,12

7,19          116,86           69,28

0+052,79        16,95       10,15

4,14           75,11           46,68

0+056,93        19,34       12,40

4,78          100,30           68,40

0+061,71        22,62       16,22

5,70          136,34          101,05

0+067,41        25,21       19,24

3,78           85,87           62,23

0+071,19        20,22       13,69

7,53          135,39           84,06

0+078,72        15,74        8,64

6,73           98,57           50,05

0+085,45        13,55        6,24

4,74           63,78           29,81

0+090,19        13,36        6,34

10,17          106,09           60,18

0+100,36         7,50        5,49

2,48           13,74            7,40

0+102,84         3,58        0,47

7,81           72,92            9,19

0+110,65        15,09        1,88

13,45          134,38           17,48

0+124,10         4,89        0,72

-----------------------------------------------------------------------------------------------

SUMY : HUMUS ISTNIEJĄCY[m2] =   1872,43  PROJEKTOWANY[m2] =   1088,94

Tabela robót ziemnych

---------------------------------------------------------------------------------------------

POWIERZCHNIE[m2]  ODLEGŁOŚĆ    OBJĘTOŚCI[m3]     ZUŻYCIE

PIKIETAŻ     NASYP     WYKOP     [m]       NASYP     WYKOP   NA MIEJSCU  NADMIAR(*) BILANS

---------------------------------------------------------------------------------------------

0+000,00     2,76      3,12                                                          0,00

12,38     18,58    188,94     18,58     170,37

0+012,38     0,24     27,40                                                        170,37

5,53      1,38    116,91      1,38     115,52

0+017,91     0,26     14,88                                                        285,89

19,02      4,93    261,63      4,93     256,71

0+036,93     0,26     12,63                                                        542,59

8,67      2,61     87,60      2,61      84,99

0+045,60     0,34      7,57                                                        627,58

7,19      2,19     69,23      2,19      67,04

0+052,79     0,27     11,68                                                        694,62

4,14      1,05     68,26      1,05      67,21

0+056,93     0,24     21,29                                                        761,83

4,78      1,11    156,14      1,11     155,03

0+061,71     0,23     44,04                                                        916,86

5,70      1,29    299,20      1,29     297,91

0+067,41     0,23     60,95                                                       1214,76

3,78      0,91    166,58      0,91     165,67

0+071,19     0,25     27,19                                                       1380,43

7,53      1,95    127,61      1,95     125,66

0+078,72     0,27      6,71                                                       1506,09

6,73      2,25     30,60      2,25      28,35

0+085,45     0,40      2,39                                                       1534,44

4,74      1,73     11,99      1,73      10,26

0+090,19     0,33      2,67                                                       1544,70

10,17      3,26     28,24      3,26      24,98

0+100,36     0,31      2,88                                                       1569,67

2,48      0,69      5,65      0,69       4,96

0+102,84     0,24      1,68                                                       1574,63

7,81     21,44     13,46     13,46      -7,98

0+110,65     5,24      1,77                                                       1566,65

13,45     42,70     27,45     27,45     -15,25

0+124,10     1,10      2,31                                                       1551,40

---------------------------------------------------------------------------------------------

RAZEM                                   108,07   1659,47     84,84