CZĘŚĆ I

- Zestaw zabawowy statek

Opis: Zestaw zabawowy składający  się z: 2 wież, 2 mostków, 2 zjeżdżalni jednotorowych, zjeżdżalni tubowej, tunelu z przeplotnią lin, wspinaczki drabinkowej, ścianki wspinaczkowej, przejścia tunelowego rurowego, zjazdu strażackiego, dziobu statku, rufy statku, Wiek użytkowników 3-12 lat. Powierzchnia strefy bezpieczeństwa powinna mieć  przestrzeń minimalną: 105-110 m2

Parametry: wysokość zestawu: 600-650 m2.

Materiały :

Zjeżdżalnie, daszki, tunele, panele zabawowe i edukacyjne: POLIETYLEN NISKIEJ GĘSTOŚCI LLDPE z dodatkiem stabilizatorów UV.

Dzioby statku, panele wejściowe i wyjściowe z tworzywa HDPE

Podesty, schody, platformy: STAL z warstwą tworzywa antypoślizgowego o grubości minimum 4mm

Słupy konstrukcyjne, poręcze, barierki: STAL CYNKOWANA

Elementy złączne: STAL NIERDZEWNA

Materiały tworzywowe LLDPE posiadać mają potwierdzenie zgodności z normą PN-EN 71-3, powierzchnie przeznaczone do ruchu (podesty, schody, mostki) powinni być w klasie co najmniej R9 wg DIN 51130:2014-02 potwierdzonych raportem z badań niezależnej jednostki z akredytacją PCA, zestaw posiadać ma atest higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.

- Huśtawka wahadłowa dwustanowiskowa

Opis: Dwustanowiskowa huśtawka na słupach betonowych, jedno siedzisko zwykłe, jedno siedzisko opona

Parametry:

Wysokość urządzenia : 2-2,5 metra

Strefa bezpieczeństwa: max 4,00 x 10,00 metrów

Materiały:

Słupy: betonowe

Konstrukcja: ocynkowana, malowana proszkowo

CZĘŚĆ II

- Zestaw zabawowy

Opis:  Zestaw zabawowy składający się co najmniej 1 wieży, 1 zjeżdżalni, 1 ścianki wspinaczkowej z HDPE. Elementy złączne zestawu pownny być wykonane ze stali nierdzewnej. Elementy zabawowe ocynkowane i malowane proszkowe. Dachy, bariery ochronne wykonane z płyty HDPE.

Parametry:

Wysokość 2,5-4,5 metra

Szerokość 3-8 metrów

Długość 3-8 metrów

Materiały:

Dachy i barierki: płyta HDPE

Elementy złączne: stal nierdzewna

Elementy mocowań: ocynkowane, malowane proszkowo

- Huśtawka wahadłowa dwustanowiskowa

Opis: Dwustanowiskowa huśtawka na słupach betonowych, jedno siedzisko zwykłe, jedno siedzisko opona

Parametry:

Wysokość urządzenia : 2-2,5 metra

Strefa bezpieczeństwa: max 4,00 x 10,00 metrów

Materiały:

Słupy: betonowe

Konstrukcja: ocynkowana, malowana proszkowo

CZĘŚĆ III

- Domek ze wspinaczką

Opis: Zestaw zabawowy- domek ze wspinaczką (wspinaczka w formie zadaszenia, oraz boki z okienkiem i siedzisko wewnątrz z płyty HDPE

Parametry:

Wysokość urządzenia: 1,00-2,00 metry

Strefa bezpieczeństwa: max 6 x 6 metrów

Materiały: Konstrukcja urządzenia wykonana ze stali i płyty HDPE

- Zestaw do zabawy w piasku

Opis:  Zestaw do zabawy w piasku, elementy konstrukcyjne wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, wiaderko, co najmniej 4 siedziska

Parametry:

wysokość urządzenia: 1,5-2,5 metra

Strefa bezpieczeństwa : max 5x5 metrów

Materiały:

Siedziska: płyta HDPE

Elementy konstrukcyjne: stal ocynkowana malowana proszkowo

- Linarium

Opis: Linarium wykonane z lin polipropylenowych, słup nośny i rama ze stali

Parametry:

wysokość urządzenia 2,5-3 metrów

Strefa bezpieczeństwa: max 5x5 metrów

Grupa wiekowa:

Huśtawka wagowa metalowa

Opis: Huśtawka wagowa metalowa.  Kategoria wiekowa użytkowników 3-12

Parametry:

Wysokość: 0,8m-1,5m

Długość: 2,5m- 4m

Wysokość upadku: 0,8m-1,5 m

- Ławka metalowa z oparciem x 3

Opis: Ławka metalowa z drewnianym oparciem

Parametry:

Długość  1.50-2,5 m

Szerokość  0.5m -1 m

Wysokość : 0,8m- 1,5 m

- Karuzela tarczowa z siedziskami

Opis: Metalowa Huśtawka tarczowa z siedziskami.

Długość 1.3m -2 m

Szerokość 1.3m -2 m

Wysokość 0.5 m-1 m

- Trampolina montowana w gruncie

Opis: Trampolina wkopana w ziemię. Pole memrany nie mniej niż 0,75m-0,75m.

Szerokość: 1m-2m

Długość : 1m-2m

- Urządzenie fitness : biegacz

- Urządzenie fitness: twister +stepper na słupie

Opis: Twister + słup + stepper. Dwa różne stanowiska do ćwiczeń.

Długość: 1m-2m

Szerokość 0,5m-1,5 m

Wysokość 1,2 m-2 m

- Urządzenie fitness: wioślarz

Długość 1.2 m-1,5m

Szerokość 0.5 m- 1,5m

Wysokość 1m - 2m