D-07.05.01. BARIEROPORĘCZĘ

1. WSTĘP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

montażowych barieroporęczy związanych z realizacją zadań w zakresie remontów dróg i chodników  na terenie miasta Krakowa.

2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i montażem barieroporęczy wzmocnionej, z rury Ø 60 z rozstawem słupków co 1,5 m i wysokości względem podłoża od 1,10m do 1,20 m.

1.4. Określenia podstawowe.

Barieroporęcz - bariera ochronna stalowa spawana z elementem rurowym pochwytu zabezpieczająca przed upadkiem ze schodów, zamocowana w sposób trwały w gruncie,  w stopniach, w belce spocznikowej albo w spocznikach.

Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z

SST i poleceniami Inspektora.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogólne".

2. MATERIAŁY.

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów.

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST D-00.00.00. "wymagania ogólne".

2.2. Materiały do wykonania barieroporęczy ochronnej.

Materiały do wykonania poręczy powinny odpowiadać wymaganiom następujących norm:

a) rury stalowe bez szwu na poręcze i słupki - PN-H-74219 [15], PN-H-74220 [16],

b) kątowniki - PN-H-93401 [19], PN-H-93402 [20],

c) inne kształtowniki: PN-H-93403 [21], PN-H-93406 [22], PN-H-93407 [23].

Materiały na balustrady powinny być ocynkowane lub zabezpieczone przed korozją w sposób zaakceptowany przez Inspektora.

d) kotwy

3. SPRZĘT.

3.1. Ogólne warunki stosowania sprzętu.

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne".

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań

jakościowych robót zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

Montaż barier wykonuje się ręcznie.

4. TRANSPORT.

4.1. Warunki ogólne transportu.

Ogólne warunki transportu podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogólne".

4.2. Transport elementów barieroporęczy.

Transport elementów barieroporęczy stalowej może się odbywać dowolnymi środkami

transportu. Elementy te nie powinny wystawać poza gabaryt środka transportu. Pasy

profilowe należy przewozić na paletach w wiązkach lub opakowaniach specjalnych. Elementy montażowe i połączeniowe zaleca się przewozić w pojemnikach handlowych producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne".

5.2. Sposób montażu barieroporęczy.

Barieroporęcz należy zamocować w gruncie lub do stopni / spoczników w sposób zapewniający pełną stabilność i bezpieczeństwo w trakcie użytkowania.

W przypadku wykonywania złącz spawanych elementów balustrady powinny one odpowiadać wymaganiom PN-M-69011 [24].

5.3. Zabezpieczenie przed korozją.

Elementy barieroporęczy są zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ogniowe cynkowanie w

wytwórni lub przy pomocy warstwy farby antykorozyjnej oraz pomalowane na kolor zaakceptowany wcześniej przez inspektora.

Wszystkie łączniki używane do montażu muszą być nierdzewne lub cynkowane.

Po zmontowaniu barieroporęczy i wykonaniu nawierzchni wokół kotew należy podstawy

słupków i śruby z nakrętkami pokryć powłoką antykorozyjną w celu ochrony przed korozją

śrub i nakrętek.

Grubość powłoki cynkowej nie powinna być mniejsza niż 75 mm.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

Odbiorowi podlegają:

- zamocowanie i ustawienie barieroporęczy w terenie

- ustawienie słupków barieroporęczy wraz montażem wszystkich pozostałych

elementów oraz odbiór wszystkich elementów barieroporęczy wraz z odbiorem powłoki

cynkowej zabezpieczenia antykorozyjnego.

7. OBMIAR ROBÓT.

Jednostką obmiaru jest 1 mb wykonanej i zainstalowanej barieroporoczy o parametrach określonych w pkt. 1.3.

8. ODBIÓR ROBÓT.

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

Na podstawie wyników odbiorów wg pkt. 6 należy sporządzić protokół odbioru ostatecznego.

Jeśli wszystkie pomiary dały wyniki dodatnie, wykonane ustawienie barieroporęczy należy

uznać za zgodne SST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z SST i zgłosić je do ponownego odbioru.

9. PŁATNO__.

Płatność za 1 m zmontowanej bariery ochronnej należy przyjmować zgodnie z obmiarem i

oceną jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań.

Cena jednostkowa uwzględnia:

- prace pomiarowe.

- zakup i transport materiałów dla zapewnienia niezbędnych czynników produkcji.

- wykonanie elementu / elementów barieroporęczy wraz z wykończeniem (pomalowaniem)

- załadunek, transport na obiekt, rozładunek elementu / elementów barieroporęczy

- oznakowanie i przygotowanie miejsca robót

- ustawienie i trwałe zamontowanie barieroporęczy w miejscu przeznaczenia

- roboty wykończeniowe uzupełnienie zabezpieczenia antykorozyjnego

- dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne śrub i nakrętek

- oczyszczenie terenu budowy po zakończeniu robót

Odpady i ubytki materiałowe są uwzględnione w cenie jednostkowej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

1. PN-88/H-84020. Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego stosowania.

Gatunki.

2. PN-88/M-69433. Spawalnictwo. Elektrody otulone do spawania stali niskowęglowych i

stali o podwyższonej wytrzymałości.

3. PN-81/H-84023. Stal określonego zastosowania. Gatunki.

4. BN-89/1076-02. Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe

na konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania.

5. "Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych" wydane przez GDDP, Warszawa,

maj 1994 r.

6. "Katalog drogowych barier ochronnych" - opracowanie "Transprojektu" Warszawa,

styczeń 1993 r.