db projekt

Konrad Gądek                                                            Egz.

ul. Jana Pawła II

28-200 STASZÓW

Tel. 505 148 991

Remont drogi leśnej nr inw. 220/49 położonej 
na terenie leśnictwa Strużki.

Obiekt: DROGA LEŚNA

Gmina: Rytwiany

Powiat: STASZOWSKI

Województwo: ŚWIĘTOKRZYSKIE

Inwestor:

Nadleśnictwo Staszów

ul. Oględowska 4

28-200 STASZÓW

Branża: DROGOWA

Opracowali:

mgr inż. Konrad Gądek

.......................................

Data opracowania –  Styczeń 2023r.

OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI:

1	PRZEDMIOT PROJEKTU	3

2	PODSTAWA OPRACOWANIA	3

3	ZAKRES I CEL OPRACOWANIA	4

4	OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO	5

5	DOCELOWE PARAMETRY TECHNICZNE	5

6	UKSZTAŁTOWANIE SYTUACYJNE	5

6.1	OPIS TRASY I NIWELETY	5

6.2	SKRZYŻOWANIA	5

6.3	ZJAZDY INDYWIDUALNE DO POSESJI	6

7	UKSZTAŁTOWANIE WYSOKOŚCIOWE	6

8	PRZEKROJE TYPOWE	6

9	ODWODNIENIE	6

10	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	6

11	UZBROJENIE TERENU	6

12	OCHRONA  ŚRODOWISKA	7

13	NAWIERZCHNIE DROGOWE	7

13.1	Kategoria obciążenia ruchem	7

13.2	Rozwiązanie projektowe	7

# PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu drogi leśnej 220/49 położonej 
na terenie leśnictwa Strużki. Droga przewidziana do remontu jest drogą wewnątrzzakładową (wewnętrzną) o następujących podstawowych parametrach:

- długość odcinka drogi objętego remontem wynosi 3,764km.

- Szerokość jezdni wynosi 3,50m

- Szerokość poboczy utwardzonych materiałem kamiennym – 2x0,75m

# PODSTAWA OPRACOWANIA

- Drogi leśne – poradnik techniczny

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, DU Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku, poz. 430,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Dz.U. Nr 202, poz.2072,

- Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych Warszawa 2001, Część I.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie

szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. nr 58,

poz. 405 z r. 2006) .

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 . w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego

(Dz. U. nr 130 z 2004 r.).

- Ustalenia z Inwestorem.

# ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest, sporządzenie projektu projekt remontu drogi leśnej 220/49 położonej na terenie leśnictwa Stużki. Całość prac wykonana zostanie na działce inwestora – Nadleśnictwa Staszów.

Remont drogi nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko. Zachowane zostały parametry zniszczonej drogi. Przy remoncie nawierzchni nie będą remontowane istniejące ani wykonywane nowe elementy towarzyszące (np.: rowy, przepusty). Celem zadania jest wykonanie naprawy istniejącej konstrukcji jezdni.

Zakres robót przewidzianych do wykonania:

- Uzupełnienie górnej warstwy podbudowy z kruszywem łamanym śr. gr. 5cm.

- Wykonanie warstwy ścieralne z grysu 2-8mm podwójnie skropionego emulsją asfaltową.

Lokalizacja miejsc przewidzianych do remont z załączniku.

UWAGA! Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi i BHP.

# OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Pod względem ukształtowania wysokościowego teren objęty opracowaniem jest terenem falistym. W stanie istniejącym przedmiotowa droga posiada nawierzchnie bitumiczną – podwójne skropienie emulsją bitumiczną. Rozpatrywana droga spełnia role drogi leśnej wewnątrzzakładowej, odbywa się nią ruch samochodów ciężarowych i sprzętu związanego 
z prowadzeniem gospodarki leśnej.

# DOCELOWE PARAMETRY TECHNICZNE

- Droga gminna jednojezdniowa, jednokierunkowa:

  - Długość:				3,764,00m

  - Klasa:					droga wewnętrzna

  - Prędkość projektowa: 		Vp=30km/h

  - Przekrój: 		drogowy szer. 3,50m

  - Nawierzchnia: 				bitumiczna

podwójne skropienie emulsją asfaltową

  - Nośność drogi:				100kN, nacisk na oś 80kN

  - Szerokość poboczy:			0,75 – utwardzone, spadek 6%

# UKSZTAŁTOWANIE SYTUACYJNE

Ukształtowanie sytuacyjne nie ulegnie zmianie.

## OPIS TRASY I NIWELETY

W ramach projektowanego remontu drogi przewiduje się przywrócenie wartości użytkowej drogi , co nie będzie miało wpływu na przebieg trasy czy tez niwelety jezdni.

## SKRZYŻOWANIA

Położenie sytuacyjne skrzyżowań występujących w ciągu przedmiotowej leśnej pozostanie bez zmian.

# UKSZTAŁTOWANIE WYSOKOŚCIOWE

W ramach projektowanego remontu drogi przewiduje się wykonanie uzupełniania ubytków i uszczelnienie konstrukcji nawierzchni, co nie będzie miało wpływu na przebieg trasy czy tez niwelety jezdni.

# PRZEKROJE TYPOWE

Pochylenie poprzeczne jezdni 3%. Pochylenie poprzeczne poboczy wynosi 6%.

# ODWODNIENIE

Odwodnienie na całym odcinku zostało zaprojektowane, jako powierzchniowe, dzięki zastosowaniu odpowiednich pochyleń podłużnych i poprzecznych oraz urządzeń odwadniających – rowów i przepustów.

# ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Nie przewiduje się prowadzenia istotnych robót rozbiórkowych.

# UZBROJENIE TERENU

W obrębie drogi oraz jej sąsiedztwie nie występują żadne sieci uzbrojenia terenu.

# OCHRONA  ŚRODOWISKA

Remont wskazanej nawierzchni drogi leśnej w zakresie wpływu na środowisko i zdrowie ludzi nie tylko nie pogorszy istniejących już warunków i nie wpłynie negatywnie na komponenty środowiska, lecz w dłuższej perspektywie czasowej znacząco poprawi stan lokalnego środowiska naturalnego poprzez zdecydowaną redukcję liczby awarii pojazdów na tej drodze, lokalnych wycieków olejów, płynów samochodowych oraz substancji chemicznych z uszkodzonych opryskiwaczy. Dodatkowo remont nawierzchni drogi wpłynie na obniżenie spalania paliw oraz zmniejszy się hałas i drgania spowodowane najeżdżaniem przez pojazdy na nierówności.

Remont drogi, nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji                       o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z póź. zm.)

# NAWIERZCHNIE DROGOWE

## Kategoria obciążenia ruchem

Nośność drogi: 100kN, nacisk na oś 80kN

## Rozwiązanie projektowe

Opierając się na powyższych przesłankach zaprojektowano remont konstrukcji jezdni polegający na wykonaniu:

- Profilowania jezdni w miejscach gdzie górna warstwa ścieralna uległa zniszczeniu.

- Nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm gr. 5cm

- Podwójnym skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową z użyciem grysów 2-8mm

- ZAŁĄCZNIK 1: Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Strona tytułowa projektu wykonawczego zawiera informacje wymienione w §2.2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego podany jest w opisie technicznym Kolejność realizacji poszczególnych obiektów zostanie określona przez Wykonawcę robót. Generalnie w pierwszej kolejności należy wykonać profilowanie a następnie przystąpić do wykonania konstrukcji jezdni.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Istniejące obiekty budowlane to: droga, zjazdy i skrzyżowania, przepust, uzbrojenie terenu (sieć wodociągowa).

Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Elementem zagospodarowania działki lub terenu, który może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi jest ruch drogowy odbywający się po drodze.

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające ich skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

Podczas realizacji robót budowlanych będą występowały typowe dla wielobranżowych inwestycji drogowych rodzaje zagrożeń wynikające min. z wykonywania robót ziemnych, z wykonywania robót bitumicznych, z użyciem sprzętu zmechanizowanego. Skala zagrożeń jest ograniczona do placu budowy (zagrożenie lokalne).

Miejsce i czas wystąpienia zagrożeń: każdorazowo podczas wykonywania robót budowlanych w obszarze i w czasie wykonywania.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić instruktaż pracowników w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. Instruktaż powinien określać: zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń, zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Nie przewiduje się wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.

LOKALIZACJA

Staszów, 23.01.2023.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że projekt budowlany: „Remont drogi leśnej nr inw. 220/49 położonej 
na terenie leśnictwa Strużki” został sporządzony zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: