Opis przedmiotu zamówienia.

Zadanie pn. „Wykonanie przeglądu cięgien kotwiących pomost do podpór oraz elementów systemu podwieszenia konstrukcji Mostu Solidarności w Płocku ”.

Zadanie polega na wykonaniu:

- Przeglądu elementów systemu podwieszenia konstrukcji mostu oraz tłumików drgań want Mostu Solidarności w Płocku

- Kontrola stanu technicznego  cięgien kotwiących pomost do podpór P1, P2, P5 i P6 Mostu Solidarności w Płocku

- Kontrola stanu technicznego łożysk elastomerowych na podporach P1, P2, P5, P6 Mostu Solidarności

Przegląd elementów systemu podwieszenia konstrukcji mostu oraz tłumików drgań want Mostu Solidarności w Płocku obejmuje inspekcję m.in.:

  - Rur dolnego zakotwienia

  - Tłumików drgań want

  - Zewnętrznych części dolnych zakotwień

  - Wewnętrznych części dolnych zakotwień

  - Zewnętrznych części górnych zakotwień

  - Wewnętrznych części górnych zakotwień

  - Elementów górnych zakotwień na zewnątrz pylonów

Należy dokonać przeglądu 25% spośród wszystkich ww. elementów systemu podwieszenia konstrukcji mostu tj. 14 szt. każdego z elementów. Zamawiający wyznacza do wykonania przeglądu podwieszenia elementy: W22L, W22U, W23L, W23U, W24L, W24U, W25L, W25U, W26L, W26U, W27L, W27U, W28L, W28U.

Przegląd należy wykonać zgodnie z Instrukcją eksploatacji i konserwacji want podwieszających konstrukcję mostu głównego oraz tłumików drgań want z 2005r., którą Zamawiający udostępni Wykonawcy zadania.

Z wykonanego przeglądu należy sporządzić dokumentację zgodnie z Instrukcją eksploatacji i konserwacji want podwieszających konstrukcję mostu głównego oraz tłumików drgań want wraz z wyszczególnieniem koniecznych do wykonania  prac konserwacyjno – naprawczych oraz zaleceniami dot. dalszej eksploatacji systemu podwieszenia konstrukcji mostu. Sporządzoną dokumentację należy przekazać Zamawiającemu w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej.

W przypadku stwierdzenia luzów w dokręceniu śrub Wykonawca zadania ma obowiązek dokręcić śruby podczas prowadzenia przeglądu.

W przypadku wystąpienia braku nakrętek bądź podkładek w elementach poddawanych przeglądowi, Wykonawca zadania ma obowiązek je uzupełnić.

W razie konieczności wykonania dodatkowych iniekcji woskowych, Wykonawca  zadania jest zobowiązany do jej wykonania w ramach przeprowadzonego przeglądu.

W przypadku uszkodzenia lub przerwania ciągłości materiału uszczelniającego styk rur antywandalistycznych z pozostałymi elementami zakotwienia, Wykonawca zadania ma obowiązek uzupełnić uszczelniacz (kit poliuretanowy) podczas wykonywania przeglądu.

W sytuacji uszkodzenia zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych podczas wykonywania przeglądu, Wykonawca zadania ma obowiązek naprawić uszkodzenia celem uzyskania ciągłości istniejącego systemu zabezpieczenia antykorozyjnego.

Kontrola stanu technicznego cięgien kotwiących pomost do podpór P1, P2, P5 i P6 Mostu Solidarności w Płocku obejmuje m.in.:

- Ocenę stanu technicznego zakotwień i elementów osłonowych cięgien

- Pomiar sił naciągu wyrywkowych splotów (1szt./kabel) w temperaturze zbliżonej do 10 ºC

- Sprawdzenie odwodnienia kanałów kablowych

- Sprawdzenie obecności wody w osłonach cięgien

Należy dokonać kontroli stanu technicznego wszystkich cięgien kotwiących pomost do podpór P1 (4 szt.), P2 (8 szt.), P5 (8 szt.), P6 (4 szt.).

Podczas kontroli sił w cięgnach należy sprawdzić stan (i w razie konieczności dokonać wymiany): uszczelek pomiędzy czapkami a płytami oporowymi, do których są one mocowane; śrub mocujących czapki oraz płyty dociskające szczęki; sprężyn dociskających szczęki; szczęk kotwiących sploty w głowicach.

W sytuacji, gdy podczas przeglądu okaże się, że ilość preparatu iniekcyjnego w pokrywach zakotwień jest niewystarczająca, Wykonawca zadania powinien go uzupełnić do wymaganego poziomu.

W przypadku, gdy Wykonawca zadania zauważy pojawienie się na smarze pokrywającym sploty cięgien niespotykane naloty lub osady, pobierze ich próbkę i przekaże Zamawiającemu celem wykonania analizy (sprawdzenia) charakteru powstałego nalotu/osadu.

O wszystkich zauważonych nieprawidłowościach i niepokojących zjawiskach Wykonawca zadania poinformuje Zamawiającego bez zbędnej zwłoki.

Przegląd należy wykonać zgodnie z Instrukcją monitorowania pracy i wymiany cięgien w moście przez rz. Wisłę w Płocku z 2005r., którą Zamawiający udostępni Wykonawcy zadania.

Z wykonanego przeglądu należy sporządzić dokumentację zgodnie z Instrukcją monitorowania pracy i wymiany cięgien w moście przez rz. Wisłę w Płocku wraz z wyszczególnieniem koniecznych do wykonania prac konserwacyjno – naprawczych oraz zaleceniami dot. dalszej eksploatacji cięgien kotwiących pomost do podpór. Sporządzoną dokumentację należy przekazać Zamawiającemu w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (na nośniku pen-drive).

Kontrola stanu technicznego łożysk elastomerowych na podporach P1, P2, P5, P6 Mostu Solidarności obejmuje m. in.:

- oględziny elementów łożysk

- sprawdzenie stanu technicznego podlewek

- sprawdzenie stanu technicznego wkładki neoprenowej

- sprawdzenie stanu technicznego płyty ślizgowej oraz powłoki PTFE

- sprawdzenie wzajemnego ułożenia elementów

- ocena zużycia elementów obciążonych

Należy dokonać kontroli stanu technicznego wszystkich łożysk elastomerowych na podporach: P1 (2 szt.), P2 (4 szt.), P5 (4 szt.), P6 ( 2 szt.).

Kontrolę stanu technicznego łożysk elastomerowych należy wykonać w oparciu o doświadczenie i wiedzę Wykonawcy przeglądu oraz zgodnie z Instrukcją eksploatacji i konserwacji łożysk elastomerowych LASTOFLON-BLOCK z 2005r., którą Zamawiający udostępni Wykonawcy zadania.

Jeśli Wykonawca przeglądu podczas wykonywania kontroli na obiekcie mostowym zauważy uszkodzenia, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników ruchu lub zagrożenie bezpiecznego użytkowania konstrukcji i które bezzwłocznie powinny zostać naprawione, powiadomi o tym fakcie Zamawiającego w dniu ujawnienia uszkodzenia (nieprawidłowości).

Przed przystąpieniem do wykonania przeglądu, Wykonawca sporządzi i przekaże do Miejskiego  Zarządu Dróg w Płocku projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia przeglądu, zaopiniowany przez Komendę Miejską Policji i Miejski Zarząd Dróg w Płocku oraz zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Płocka. Koszty wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu  i oznakowania robót ponosi Wykonawca, powinny zatem zostać one wliczone w cenę oferty.

Wykonawca zadania powinien w cenę ofertową wliczyć również koszt dostawy i pracy sprzętu niezbędnego do wykonania przeglądu, za co nie otrzyma dodatkowego wynagrodzenia.

Za szkody powstałe w wyniku prowadzenia przeglądu odpowiada Wykonawca, który jest zobowiązany do ich usunięcia.

Wykonawca podczas robót na obiektach mostowych odpowiada za ochronę instalacji znajdujących się na w/w obiektach.

Podczas wykonywania przeglądu Wykonawca zadania będzie przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawcy przeglądu przebywający na obiekcie mostowym muszą być wyposażeni w niezbędną odzież ochronną i ostrzegawczą oraz posiadać aktualne wymagane badania lekarskie.

Wykonawca będzie prowadził prace zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi oraz aktualną wiedzą techniczną.

Przed przystąpieniem do przeglądu Wykonawca zadania poinformuje Zamawiającego o planowanym terminie wykonania przeglądu.

Zamawiający ma prawo uczestniczyć w przeglądzie w charakterze obserwatora.

Okres realizacji zadania: do 25 tygodni od dnia podpisania umowy.

Sporządziła: Agata Kozłowska

09.04.2024r.