OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Wstęp.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego przeznaczonego dla kotłowni Komisariatu Policji w Dobrodzieniu ul. Edyty 
Stein 5b, 46 – 380 Dobrodzień w ilości 2300 litrów;

- Materiały.

Olej napędowy grzewczy będący przedmiotem zamówienia musi spełniać wymagania określone przez Polską normę PN-C-96024, oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.01.2007 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, 
w których będą stosowane ciężkie oleje  opałowe (Dz.U. z 2007 r. Nr 4 poz. 30) oraz musi posiadać parametry techniczne:

- Wartość opałowa – min. 42,6 MJ/kg;

- Gęstość w temp. 15℃ - max. 860 kg/m³;

- Temperatura zapłonu – min. 56℃;

- Lepkość kinematyczna w temp. 20℃ max. 6,0 mm²/s

- Zawartość siarki – max. 0,10% (m/m);

- Temperatura płynięcia – max. - 20℃;

- Zawartość zanieczyszczeń stałych – max. 24 mg-kg;

- Zawartość wody – max. 200 mg/kg;

- Barwa - czerwona

Podana w pkt. 1 ilość oleju jest wielkością szacunkową i jest zależna od aktualnej ceny 1 litra oleju napędowego grzewczego.

- Sprzęt.

Olej napędowy grzewczy należy dostarczyć cysterną samochodowa, zgodnie 
z wymaganiami  normy PN-91/C/04024, wyposażonymi w końcówki wlewowe 
z zalegalizowanym urządzeniem „odmierzaczem” w jednostkach miary – litr.

- Transport.

Olej napędowy grzewczy należy dostarczyć z zachowaniem wszystkich obowiązujących przepisów regulujących przewóz materiałów niebezpiecznych według RID/ADR.

- Wykonanie dostawy

Wykonanie dostawy oleju napędowego grzewczego w dniach 21-29 maja 2020 r. 
w godz. 9.00 – 14.00 do zbiorników kotłowni Komisariatu Policji w Dobrodzieniu
ul. Edyty Stein 5b po wcześniejszym ustaleniu terminu z Zamawiającym.

Wymaga się, aby dostawa odbywała się na koszt Wykonawcy.

- Kontrola jakości.

Wymaga się, aby każdorazowo wraz z dostawą Wykonawca przedłożył świadectwo jakości na dostarczoną partię oleju. W przypadku wątpliwości, co do jakości dostarczonego oleju – zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania w obecności osoby, która dostarczyła produkt, próbki oleju i skierowanie jej do badania 
do wybranego przez siebie laboratorium na koszt Wykonawcy.

W sytuacji, gdy badania stwierdzą niezgodność z parametrami i właściwościami określonymi w dostarczonym świadectwie jakości Wykonawca zobowiązany jest 
do bezpłatnej wymiany całej wadliwej dostawy oleju napędowego grzewczego 
na wolny od wad w terminie 24 godzin od momentu złożenia pisemnego wniosku przez Zamawiającego.

W przypadku wystąpienia awarii urządzeń grzewczych spowodowanych złą jakością dostarczonego oleju napędowego grzewczego Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami usunięcia awarii oraz kosztami poniesionych strat w wyniku awarii.

- Podstawa płatności.

Faktura VAT wystawiona zostanie przez Wykonawcę za dostarczony olej napędowy grzewczy w oparciu o ilość litrów dostarczonego i odebranego oleju napędowego grzewczego.

Fakturę należy wystawić na adres:

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, 45 – 077 Opole, ul. Korfantego 2, 
NIP 754-000-35-37.

Należność Wykonawcy płatna będzie z konta Zamawiającego przelewem na konto wskazane w fakturze w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do faktury dołączyć świadectwo jakości dostarczonego oleju napędowego grzewczego.