Ogólna charakterystyka urządzenia

- Obudowa wolnostojąca – typu tower

- Wyjściowy współczynnik mocy 0,9

- „Zimny start” – uruchomienie bez napięcia sieci

- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciw głębokiemu rozładowaniu

- Automatyczne ładowanie baterii w trybie sieciowym

- Automatyczna regulacja pracy wentylatora w zależności od obciążenia

- Automatyczny powrót do pracy przy powrocie zasilania dla rozładowanych akumulatorów

- Możliwość podłączenia dodatkowych modułów bateryjnych wydłużających czas podtrzymania

Minimalne parametry techniczne

MOC ZNAMIONOWA (pozorna/czynna): 2000VA/1800W 

WEJŚCIE
Napięcie wejściowe: 230VAC ± 25%

Częstotliwość napięcia wejściowego: 50 ± 10% 

WYJŚCIE
Napięcie wyjściowe: 230Vac ± 10%
Częstotliwość napięcia wyjściowego: 50 ± 10%
Kształt napięcia wyjściowego:

tryb sieciowy: czysty sinus,

tryb bateryjny: czysty sinus
Czas przełączenia na UPS:

typowo -	 2-7 ms,

maksymalnie - 8 ms
Przyłącza wyjściowe (liczba i typ gniazd) : 2 x IEC 320 C13 (10 A) z ochroną przepięciową,

BATERIA
Czas podtrzymania odpowiednio dla obciążenia:  100%/74%/50% - 2 min / 5min / 8min

ZABEZPIECZENIA
Pełna ochrona Przeciwzwarciowa, przed głębokim rozładowaniem i przeciążeniowa

WYPOSAŻENIE DODATKOWE: 2 x kabel sieciowy do PC z wtykiem UPS

GWARANCJA NA ZASILACZ: 36 miesięcy

GWARANCJA NA BATERIE: 36 miesięcy