Załącznik nr 2 do SWZ

Część nr 1

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- SYSTEM AUTOMATYCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRÓB, Z WYPOSAŻENIEM - 1 kpl

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem,  dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem

do Laboratorium Metabolomiki i Proteomiki w Centrum Badań Klinicznych

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

| Nazwa i adres Wykonawcy: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ/Model/ (jeśli dotyczy) |  | Producent - pełna nazwa | Kraj producenta | Rok produkcji |
| UWAGA! Wykonawca jest zobowiązany wpisać do ww. tabeli nazwę i oznaczenia urządzenia (typ/model, pełną nazwę i kraj producenta) w sposób zgodny z oznaczeniami, które znajdą się w materiałach informacyjnych. |  |  |  |  |
| Lp. | Wymagania techniczne, użytkowe i FUNKCJONALNE |  |  |  |
|  | System fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, rok produkcji 2024. |  |  |  |
|  | Urządzenie wolnostojące, musi mieć możliwość wykorzystania elementów składowych stacji (wież autoindżektora) jako autosamplera do chromatografów gazowych. |  |  |  |
|  | Urządzenie posiada: - Możliwość automatycznego dodawania odczynników i standardów wewnętrznych. - Możliwość ekstrakcji ciecz/ciecz w skali mikro. - Możliwość ogrzewania próbek w zakresie do 80ºC. - Możliwość chłodzenia próbek za pomocą systemu Peltiera do 5ºC. - Możliwość mieszania/wytrząsania próbek. - Możliwość wykorzystania strzykawek o pojemności – od 1 do 500 µL. |  |  |  |
|  | Moduł Termostatowania Tacy Autosamplera - do wbudowania w posiadany i użytkowany przez Użytkownika chromatograf gazowy model 7890 B Agilent, wraz ze statywami do przechowywania próbek. Termostatowanie w zakresie co najmniej: 5-60°C. |  |  |  |
|  | Urządzenie posiada stację roboczą wraz z oprogramowaniem sterującym umożliwiającym: kontrolę procesów derywatyzacji, rozcieńczania próbek i tworzenia krzywych kalibracyjnych. Stacja robocza typu PC o następujących minimalnych parametrach i właściwościach: - Procesor nie gorszy niż 4-rdzeniowy. - Dysk SSD min. 500GB. - RAM min. 16 GB. - Karta LAN. - System operacyjny min. 64-bitowy. - Monitor LCD min. 27”. |  |  |  |
|  | Dodatkowa stacja robocza typu PC (do archiwizacji danych o wykonanych przebiegach procesu przygotowania próbek), o minimalnych parametrach i właściwościach: - Procesor nie gorszy niż 4-rdzeniowy. - Dysk SSD min. 500 GB. - RAM min. 16GB. - Karta LAN. - System operacyjny min. 64-bitowy. - Monitor LCD min. 27”. |  |  |  |
|  | W komplecie oprogramowanie (kompatybilne z systemem przygotowania próbek) do posiadanego i użytkowanego przez Użytkownika zestawu GCMS 7890 B Agilent wraz ze stacją roboczą umożliwiającą płynne i stabilne działanie powyższego oprogramowania. Stacja robocza typu PC o następujących mini-malnych parametrach i właściwościach: - Procesor nie gorszy niż 6-rdzeniowy. - Dysk SSD min. 500GB. - RAM min. 16 GB. - Karta LAN. - System operacyjny min. 64-bitowy. - Monitor LCD min. 27”. |  |  |  |

| Lp. | WYMAGANIA OGÓLNE |
| --- | --- |
|  | Oferowany przedmiot zamówienia kompletny, po zainstalowaniu i uruchomieniu gotowy do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Zakupy materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych, w tym wyrobów medycznych jednorazowego użytku, nie są zakupami inwestycyjnymi. |
|  | Przedmiot zamówienia dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, atesty, deklaracje, certyfikaty (jeśli dotyczy) itp. oraz spełniający wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu, na każde żądanie, dokumentów potwierdzających spełnienie w/w wymogów. |
|  | Dokumenty składające się na ofertę. - Materiały informacyjne (np. prospekty i/lub foldery i/lub inne dokumenty informacyjne) oferowanego sytemu. UWAGI: - Materiały informacyjne, nie muszą potwierdzać wszystkich funkcji i/lub parametrów technicznych wymaganych w tabeli opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 2 do SWZ), z zastrzeżeniem, że materiały informacyjne muszą zawierać potwierdzenie funkcji i/lub parametrów ocenianych w „Tabeli Oceny Technicznej“. W sytuacji, gdy Zamawiający będzie miał wątpliwości co do prawdziwości parametrów zaoferowanego przedmiotu zamówienia może wystąpić do Wykonawcy z prośbą o wyjaśnienia lub dostarczenie dodatkowych materiałów informacyjnych potwierdzających parametry wymagane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. - Materiały informacyjne: prospekty, karty katalogowe, foldery, itp. powinny mieć charakter powszechny i ogólnodostępny i nie stanowić materiałów wytworzonych na potrzeby niniejszego postępowania. Opis oferowanych produktów w materiałach informacyjnych nie może polegać na skopio-waniu treści opisu z tabeli opisu przedmiotu zamówienia. Kopiowanie przez Wykonawcę treści opisu przedmiotu zamówienia z granicznymi i gwarantowanymi parametrami technicznymi bez przedstawienia opisu wynikającego z parametrów i cech wyrobu oferowanego, będzie traktowane jako niezgodność z wymaganiami Zamawiającego, która uniemożliwia dokonanie prawidłowej oceny zgodności oferowanych produktów z wyma-ganiami zawartymi w SWZ. Zakres i rodzaj podanych informacji powinien jednoznacznie definiować oferowany wyrób. - Wskazane jest oznaczenie załączonych dokumentów informacyjnych w celu właściwej identyfikacji przez Zamawiającego (wskazany numer dokumentu i informacja, którego wyposażenia/parametru dotyczy). |
|  | Wymagania odnośnie instruktażu stanowiskowego i dokumentów dostarcza-nych wraz z dostawą przedmiotu zamówienia, oraz wymagania dotyczące gwarancji i serwisu wymienione są odpowiednio w załącznikach nr: 6 i 5 do swz. |
|  | Wszelkie oprogramowanie komputerowe (jeśli dotyczy) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia musi być w języku polskim i/lub języku angielskim: - Licencja lub licencje na oprogramowanie/oprogramowania przekazane Zamawiającemu muszą być nieograniczone czasowo, upoważniające do korzystania z oprogramowania w zakresie niezbędnym do wykorzystywania wszystkich funkcji urządzenia. - Aktualizacja oprogramowania (jeśli dotyczy) będzie dostarczana i instalo-wana na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji niezwłocznie po jej wprowadzeniu do obrotu, bez konieczności zwracania się o aktualizację przez Użytkownika. - Aktualizacja oprogramowania, również pochodzącego od podmiotów trzecich (jeśli dotyczy), będzie dostarczana i instalowana na koszt Wykonawcy w okresie gwarancji na urządzenie niezwłocznie po jej wprowadzeniu do obrotu, bez konieczności zwracania się o aktualizację przez Użytkownika. |

Nazwa, adres, nr tel., e-mail serwisu gwarancyjnego *) ………….……………….…………………

Oświadczam, że zaoferowany przez reprezentowanego przeze mnie Wykonawcę wskazany wyżej przedmiot zamówienia spełnia wymagania techniczne, użytkowe i funkcjonalne przedstawione w powyższych tabelach, oraz wszystkie dotyczące go pozostałe wymagania wymienione w specyfikacji  warunków zamówienia i w załącznikach do niej.

podpis Wykonawcy

*) Wypełnia Wykonawca

Załącznik nr 4 do SWZ

Część nr 1

TABELA ocenY WARUNKÓW GWARANCJI

- SYSTEM AUTOMATYCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRÓB, Z WYPOSAŻENIEM - 1 kpl

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem,  dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem

do Laboratorium Metabolomiki i Proteomiki w Centrum Badań Klinicznych

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

| Gwarancja | Oferowany okres gwarancji *) |
| --- | --- |
| Okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące. Okres punktowany od: 24 miesięcy do 36 miesięcy. Uwagi: - Długość okresu gwarancji musi zostać określona w pełnych miesiącach (w zakresie od 24 miesięcy do 36 miesięcy). - W przypadku, gdy Wykonawca: - nie wpisze żadnego okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela minimalnego okresu gwarancji. - wpisze okres gwarancji w niepełnych miesiącach, Zamawiający do obliczeń w zakresie kryterium "Okres gwarancji" przyjmie okres dokonując zaokrąglenia w dół. - wpisze okres gwarancji krótszy niż minimalny, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SWZ. |  |

podpis  Wykonawcy

*) Wypełnia Wykonawca

Załącznik nr 5 do SWZ

Część nr 1

WARUNKI GwarancjI, rękojmi I serwisu gwarancyjnego

- SYSTEM AUTOMATYCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRÓB, Z WYPOSAŻENIEM - 1 kpl

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem,  dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem

do Laboratorium Metabolomiki i Proteomiki w Centrum Badań Klinicznych

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

| Lp. | WARUNKI GwarancjI, rękojmi I serwisu gwarancyjnego |
| --- | --- |
|  | Pod określeniem "urządzenie"/system, zestaw, rozumie się wszystkie wyroby, a także oprogramowanie (jeśli dotyczy), dostarczone i uruchomione w ramach wykonania przedmiotowego zamówienia. |
|  | Okres gwarancji na urządzenie rozpoczyna się od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. |
|  | Okres rękojmi na urządzenie rozpoczyna się od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru i wynosi 24 miesiące. |
|  | Wykonawca przeprowadzi w okresie gwarancji (nie wcześniej niż 60 dni przed terminem zakończenia okresu gwarancji) jeden bezpłatny przegląd gwarancyjny całego urządzenia/systemu. Potwierdzenie przeprowadzenia przeglądu będzie odnotowane w paszporcie technicznym urządzenia. |
|  | W okresie gwarancji przeglądy konserwacyjne / serwisowe wynikające z wymagań producenta (jeśli dotyczy) będą wykonane na koszt Wykonawcy. Przeglądy będą przeprowadzane w terminie uzgodnionym z Bezpośrednim Użytkownikiem urządzenia. |
|  | W okresie gwarancji naprawy urządzenia będą wykonywane na koszt Wykonawcy, co oznacza w szczególności, że materiały i części zamienne zastosowane do napraw oraz praca i dojazd zespołu serwisowego w okresie gwarancyjnym będą na koszt Wykonawcy. |
|  | Wykonawcą ww. napraw będzie serwis potwierdzający każdorazowo swoje czynności w paszporcie technicznym dołączonym do urządzenia lub w karcie technicznej. |
|  | Niezależnie od zapisów w karcie gwarancyjnej, obowiązują zapisy zawarte w niniejszym załączniku i w specyfikacji warunków zamówienia, chyba że poszcze-gólne zapisy w karcie gwarancyjnej, paszporcie technicznym lub w karcie technicznej są korzystniejsze dla Zamawiającego. |
|  | Celem wykonania usług serwisowych, serwis Wykonawcy uzyska dostęp do urządzenia w terminie ustalonym z Bezpośrednim Użytkownikiem urządzenia. |
|  | Czas reakcji serwisu od chwili powiadomienia do rozpoczęcia naprawy – maks. w ciągu 24 godzin w dni robocze (soboty, niedziele i dni świąteczne ustawowo wolne od pracy nie są dniami roboczymi). Za reakcję serwisu uważa się także kontakt telefoniczny lub zdalną diagnozę i naprawę przez przedstawiciela serwisu. Wykonawca zapewnia Użytkownikowi także wsparcie techniczne drogą mailową i telefoniczną. |
|  | Naprawa, tj. usunięcie wad lub usterek przedmiotu zamówienia zakończy się w terminie maks. do 7 dni roboczych liczonych od dnia przystąpienia do naprawy. W przypadku, gdy awaria sprzętu będzie wymagała sprowadzenia części z zagranicy, automatycznie czas naprawy wydłuża się do 21 dni. W przypadku braku możliwości dotrzymania określonego terminu, Wykonawca musi o tym fakcie poinformować Wykonawcę przynajmniej na 4 dni wcześniej. |
|  | Jeżeli zajdzie konieczność naprawy poza miejscem zainstalowania urządzenia, Wykonawca odbierze uszkodzoną część składową urządzenia i dostarczy ją do Bezpośredniego Użytkownika po zakończonej naprawie na własny koszt i ryzyko. |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do wymiany podzespołu urządzenia na nowy (fabrycznie identyczny egzemplarz) po 3 naprawach gwarancyjnych w terminie 10 dni roboczych, liczonych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego do Wykonawcy czwartego wystąpienia wady/usterki danego podzespołu. W przypadku, gdy wymiana podzespołu będzie wymagała sprowadzenia go z zagranicy, automatycznie czas naprawy wydłuża się do 21 dni. W przypadku braku możliwości dotrzymania określonego terminu, Wykonawca musi o tym fakcie poinformować Wykonawcę przynajmniej na 4 dni wcześniej. |
|  | Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. |
|  | Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być dochodzone także po upływie terminu gwarancji, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji. |
|  | Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym niemożliwe było używanie urządzenia ze względu na jego niesprawność, przy czym każdy pełny dzień niesprawności urządzenia powoduje przedłużenie okresu gwarancji o jeden dzień. Za dzień/dni niesprawności urządzenia uważa się także dzień/dni, podczas których wykonywana jest naprawa. Czas planowych przeglądów i testów zgodnych z wymaganiami wytwórcy urządzenia nie wydłuża okresu gwarancji. |
|  | Wykonawca umowy zapewni dostęp do części zamiennych i serwisu przez co najmniej 8 lat od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. |
|  | Korzystanie z uprawnień z tytułu rękojmi nastąpi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. |

Załącznik nr 6 do SWZ

Część nr 1

PROCEDURA DOSTAWY I ODBIORU URZĄDZEŃ

- SYSTEM AUTOMATYCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRÓB, Z WYPOSAŻENIEM - 1 kpl

Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem,  dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem

do Laboratorium Metabolomiki i Proteomiki w Centrum Badań Klinicznych

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

| Lp. | PROCEDURA DOSTAWY URZĄDZEŃ |
| --- | --- |
|  | Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia (po podpisaniu umowy) Zamawiający wskaże uprawnioną osobę - Bezpośredniego Użytkownika, z którą Wykonawca będzie prowadził uzgodnienia dotyczące procedur dostawy i odbioru przedmiotu zamówienia. |
|  | Dostawa przedmiotu zamówienia wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem do wskazanych pomieszczeń, zmontowaniem, dostarczeniem instrukcji stanowiskowej i jej wdrożeniem, serwisowaniem oraz gwarancją będzie zrealizowane staraniem i na koszt Wykonawcy. Wyklucza się angażowanie pracowników UMB do czynności rozładunku lub wnoszenia przedmiotu zamówienia. Również w sytuacji, gdy Wykonawca będzie realizował dostawę przy pomocy firmy kurierskiej, dostawa, wniesienie zmontowanie oraz ustawienie w pomieszczeniu wskazanym przez Bezpośredniego Użytkownika, należy do Wykonawcy. Wyklucza się również zostawianie dostarczanych przedmiotów zamówienia przed budynkiem lub w miejscu innym niż docelowe (pomieszczeniem docelowym jest to, w którym wyposażenie będzie użytkowane). Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia dostarczonego i pozostawionego w pomieszczeniu /pomieszczeniach lub na terenie Użytkownika / Zamawiającego przed podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru. Z chwilą podpisania bezusterkowego protokołu odbioru na Zamawiającego przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia. |
|  | Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony w odpowiednich oryginalnych opakowaniach, zapewniających zabezpieczenie przed wpływem jakichkolwiek szkodliwych czynników. |
|  | Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do pomieszczeń wskazanych przez Bezpośredniego Użytkownika lub osobę upoważnioną. |
|  | Wykonawca odpowiada za to, aby instalowanie oraz uruchomienie przedmiotu zamówienia było przeprowadzone przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz uprawnienia, jeżeli są wymagane z mocy prawa. |
|  | Instalowanie i uruchamianie urządzeń/systemu musi być dokonane zgodnie z dokumentacją techniczno - ruchową, wydaną przez producenta. |
|  | Dostarczenie instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożenie obejmuje: Minimum dwuetapowy (2 x 8 godzin) instruktaż stanowiskowy w języku polskim (tj. minimum jeden dzień na uruchomienie systemu oraz minimum jeden dzień na instruktaż) w miejscu zainstalowania przedmiotu zamówienia, dla liczby osób wskazanych przez Użytkownika oraz w terminach dostosowanych do potrzeb Użytkownika. Instruktaż stanowiskowy obejmuje miedzy innymi: - Obsługę przedmiotu zamówienia: procedury uruchamiania aparatu, optyma-lizowania ustawień, codziennej kontroli poprawności pracy, nauki pracy z programem sterującym. - Przygotowanie i zbieranie próbek, analiza danych. - Konserwacji sprzętu. |
|  | Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z podłączeniem urządzeń i/lub elementów wyposażenia do istniejących instalacji i/lub koszty modyfikacji tych instalacji. W zakresie Wykonawcy jest zabezpieczenie miejsc, w których będzie prowadzony montaż, instalacja i uruchomienie sprzętu. Wykonawca zobowiązuje się do pozostawienia miejsc, w których będą prowadzone prace montażowe i instalacyjne w stanie gotowym, wykończonym i czystym. |
|  | Wykonawca jest zobowiązany do uprzątnięcia i zabrania ze sobą opakowań i innych materiałów (palet, kartonów, folii itp.) po dostarczonych urządzeniach z pomieszczeń, do których dostarczono urządzenia oraz z wszystkich innych pomieszczeń, w których znajdowałyby się powyższe opakowania i materiały. |
|  | Wszelkie uszkodzenia mienia Zamawiającego powstałe z winy Wykonawcy podczas wykonania czynności związanych z dostawą i montażem przedmiotu zamówienia Wykonawca usunie we własnym zakresie i na własny koszt. |
|  | Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia dostarczonego i pozostawionego w pomieszczeniu /pomieszczeniach lub na terenie Użytkownika / Zamawiającego przed podpisa-niem bezusterkowego protokołu odbioru. |
|  | Procedura odbioru urządzeŃ |
|  | Procedura odbioru rozpocznie się do 2 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Gotowość do odbioru może być zgłoszona Zamawiającemu wyłącznie po: dostarczeniu i uruchomieniu wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu, wdrożeniu instrukcji stanowiskowej oraz po ustaleniu dogodnego terminu z Bezpośrednim Użytkownikiem. Wyklucza się odbiór częściowy przedmiotu zamówienia. |
|  | Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru osobie uprawnionej przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami tj. osobie wskazanej w umowie jako odpowiedzialnej za realizację przedmiotu zamówienia. |
|  | Odbiór zakończy się podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru, po kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia. Ważność protokołu odbioru potwierdzą łącznie podpisy trzech osób: - Wykonawcy (lub przedstawiciela Wykonawcy). - Bezpośredniego Użytkownika (lub osoby upoważnionej). - Osoby odpowiedzialnej za realizację z Działu Zaopatrzenia UMB. |
|  | Protokół odbioru będzie sporządzony w 2 egzemplarzach. |
|  | Dokumenty dostarczone do dostawy (wraz z przedmiotem zamówienia). Z chwilą podpisania protokołu odbioru Wykonawca przekaże Użytkownikowi następujące dokumenty w języku polskim (bezwzględnym warunkiem podpisania protokołu odbioru jest dostarczenie wszystkich kompletnych niżej wymienionych dokumentów): - Deklarację zgodności na stację do przeprowadzania próbek. - Pełną instrukcję obsługi systemu i lub stacji do przeprowadzania próbek w języku polskim, w wersji papierowej i/lub w wersji elektronicznej (np.: pendrive). - Instrukcję konserwacji urządzenia/systemu w zakresie, w jakim konserwację będzie wykonywał Użytkownik w okresie gwarancji jak i w okresie pogwarancyjnym (jeśli dotyczy). - Wykaz wyposażenia zużywalnego, które Użytkownik będzie nabywał i wymieniał we własnym zakresie, z podaniem wymaganej częstotliwości wymiany, jeżeli jest określona i jeżeli dotyczy. - Paszport techniczny. - Kartę gwarancyjną. |
|  | Z chwilą podpisania bezusterkowego protokołu odbioru na Zamawiającego przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia urządzenia. |