PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEBUDOWA

wewnetrznej INSTALACJI GAZOWEJ

W ISTNIEJĄCYM

BUDYNKU MIESZKALNYM.

BUDYNEK „D”

| JEDNOSTKA PROJEKTOWA | Usługi Projektowe „ProGreS” Grzegorz Sułkowski |  |
| --- | --- | --- |
| ADRES | ul. Broniewskiego 20/6, 58-400 Kamienna Góra |  |
| OBIEKT | Istniejący budynek mieszkalny wielorodzinny Kategoria obiektu: XIII |  |
| ADRES OBIEKTU | ul. Janusza Korczaka 1D, 58-400 Kamienna Góra |  |
| DZIAŁKA NR | 10/5 obr. Kamienna Góra-8 |  |
| INWESTOR | DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACJI i ORTOPEDII Sp. z o.o. |  |
| ADRES | ul. Janusza Korczaka 1, 58-400 Kamienna Góra |  |

Niżej podpisani projektanci oświadczają, że zgodnie z art 34 ust. 2 Prawo budowlane (Dz.U.Nr 2020.1333 z dn. 13 lutego 2020) projekt sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

| INSTALACJE SANITARNE | Projektant: inż. GRZEGORZ SUŁKOWSKI nr uprawnień: 591/01/DUW nr ewid.: DOŚ/IS/0069/02 |  |
| --- | --- | --- |

DATA OPRACOWANIA: 29.07.2022

SPIS TREŚCI

- OPIS TECHNICZNY.

- Przedmiot i zakres opracowania……………………………………………………………………. str. 3

- Podstawa opracowania……………………………………………………………………………… str. 3

- Istniejący stan zagospodarowania terenu…………………………………………………………. str. 3

- Projektowane zagospodarowanie terenu…………………………………………………………...str. 3

- Obszar oddziaływania obiektu……………………………………………………………………….str. 3

- Uwagi końcowe………………………………………………………………………………………..str. 4

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA.

Rys.  	  PZT-1. 	Mapa poglądowa. Przedmiotowy budynek.	1:500……………………str. 5

Kopia uprawnień projektanta ………………………………………………………..……………………str. 6

Kopia przynależności do PIIB………………………………………………………..……………………str. 7

- I.OPIS TECHNICZNY.

- Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w obrębie istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. Janusza Korczaka 1D w Kamiennej Górze.

Adres inwestycji: ul. Janusza Korczaka 1D, 58-400 Kamienna Góra.

Zakres projektu obejmuje przebudowę instalacji gazowej od kurka głównego do odbiorników gazowych w budynku mieszkalnym oraz na odcinku od gazomierzy do lokali mieszkalnych.

- Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora;

- wizja lokalna;

- stosowne normy i wytyczne branżowe;

- Katalogi producentów i dystrybutorów urządzeń.

- Istniejący stan zagospodarowania terenu.

Przedmiotowy budynek mieszkalny wykonany jest w technologii tradycyjnej (murowany, dach kryty dachówką ceramiczną). Budynek wybudowano w 1910 roku. Budynek podpiwniczony.

Kubatura budynku: ca 5100m3.

Budynek posiada 1 główną klatkę schodową, osobne wejście do korytarza z wejściami do 2 lokali mieszkalnych oraz osobne wejście z zewnątrz do lokalu mieszkalnego w piwnicy/suterenie.

Budynek w obrębie piwnicy/suterenie posiada w sumie 3 lokale mieszkalne, na parterze – 6 lokali mieszkalnych, na I piętrze – 4 lokale mieszkalne, na poddaszu – 3 lokale mieszkalne (łącznie: 16 lokali mieszkalnych).

Budynek jest całkowicie podpiwniczony, a do pomieszczeń piwnic prowadzi odrębne wejście z zewnątrz budynku oraz z głównej klatki schodowej. Budynek posiada poddasze mieszkalne.

Budynek zlokalizowany jest na terenie kompleksu DCRiO przy ul. Janusza Korczaka w luźnej zabudowie.

Budynek wyposażony jest w przyłącze wody z zasilaniem z sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej z podłączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej, przyłącza gazowego podpiętego do sieci gazowej niskiego ciśnienia, przyłącza elektrycznego z sieci elektrycznej, przyłącza teletechnicznego oraz posiada kanalizację deszczową wpiętą do sieci kanalizacji deszczowej.

Budynek jest objęty ochroną konserwatorską.

Teren, na którym zlokalizowany jest budynek nie podlega nadzorowi archeologicznemu.

Teren inwestycji nie podlega eksploatacji górniczej.

Inwestycja nie zagraża środowisku, higienie ani zdrowiu ludzi.

Przedmiotowy budynek jest budynkiem mieszkalnym podpiwniczonym, 2-kondygnacyjnym z poddaszem użytkowym i podpiwniczeniem/sutereną, z lokalami mieszkalnymi na wszystkich kondygnacjach budynku. Kategoria pożarowa budynku: ZLIV.

Budynek posiada 1 główną klatki schodową obsługującą 13 lokali mieszkalnych z wyjściem na zewnątrz budynku, stanowiącą dla 13 lokali mieszkalnych drogę ewakuacyjną.

Na parterze zlokalizowane jest niezależne wejście do korytarza będącego komunikacją dla 2 lokali mieszkalnych stanowiącą dla tychże lokali drogę ewakuacyjną. Jeden z lokali mieszkalnych w piwnicy/suterenie posiada niezależne bezpośrednie wyjście na zewnątrz budynku, co stanowi drogę ewakuacyjną dla lokalu mieszkalnego.

Budynek posiada instalację hydrantową (prawdopodobnie niesprawną), jednak w tym przypadku nie jest ona wymagana. W pobliżu budynku zlokalizowany jest hydrant do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz zbiornik p.-poż..

- Projektowane zagospodarowanie terenu.

Ponieważ całość robót wykonywana będzie wewnątrz budynku, żadne elementy zagospodarowania terenu nie ulegną zmianie.

- Obszar oddziaływania obiektu.

Całość inwestycji zlokalizowana jest w obrębie działki Inwestora (dz. nr 10/5 obr. Kamienna Góra-8) i po jej zrealizowaniu nie pogorszą się warunki użytkowania działek sąsiednich, ponieważ instalacja wykonywana będzie w obrębie budynku Inwestora i w obrębie działki Inwestora.

Instalację zaprojektowano z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75 poz. 690, par. 156-179).

- Uwagi końcowe.

- Przy usytuowaniu urządzeń i sieci na działce budowlanej oraz instalacji w budynku obowiązują Przy usytuowaniu urządzeń i sieci na działce budowlanej oraz instalacji w budynku obowiązują wytyczne Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r., Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami.