Załącznik nr 1 do Umowy i Zapytania Ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia – „Dostawa sprężonego gazu ziemnego oraz dzierżawa urządzeń służących do transportu, magazynowania oraz tankowania paliwa gazowego CNG”

- Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprężonego gazu ziemnego (zwanego dalej „paliwem gazowym CNG”) dla potrzeb taboru Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce oraz dzierżawa urządzeń służących do transportu, magazynowania oraz tankowania paliwa gazowego CNG (zwanych dalej „Mobilną stacją tankowania”).

- Mobilna stacja tankowania będzie wykorzystywana do napełniania paliwem gazowym CNG zbiorników zamontowanych w pojazdach Zamawiającego.

- Wszystkie koszty Wykonawcy dotyczące dzierżawy, serwisu i utrzymania urządzeń wchodzących w skład mobilnej stacji tankowania CNG będą zawarte w cenie jednostkowej netto dostarczanego gazu CNG.

- Paliwo gazowe CNG dostarczane będzie na podstawie umowy przez okres 12 miesięcy od dnia 
10 grudnia 2020 r.

- Wymagania dla paliwa gazowego CNG

- Paliwo gazowe CNG musi spełniać wymagania następujących przepisów prawa i norm dotyczących paliwa metanowego do zasilania silników spalinowych:

- Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 30 czerwca 2016 r. (Dz. U. z 2016 roku poz. 1094) w sprawie wymagań jakościowych dla sprężonego gazu ziemnego (CNG).

- Wymagania jakości gazu ziemnego grupy E wg aktualnej normy PN-C-04753:2011 Gaz ziemny. Jakość gazu dostarczanego odbiorcom z sieci dystrybucyjnej.

- Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 14 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 roku poz. 1763) w sprawie metod badania jakości sprężonego gazu ziemnego (CNG).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2011 roku (Dz. U. z 2011 roku nr 153, poz. 908) w sprawie sposobu pobierania próbek sprężonego gazu ziemnego (CNG).

- Aktualna norma PN-EN ISO 15403-1 Gaz ziemny. Gaz stosowany jako sprężone paliwo do pojazdów.

- Wykonawca będzie zobowiązany dostarczać Zamawiającemu jeden raz w miesiącu lub na wezwanie Zamawiającego świadectwo jakości dostarczanego paliwa gazowego CNG, zawierające informacje o parametrach dostarczanego CNG, w szczególności gęstości i wartości opałowej.

- Kalkulacja zużycia paliwa gazowego CNG

Dane liczbowe wraz  z kalkulacją zużycia paliwa gazowego przedstawiono w poniższej tabeli. Tabela wskazuje na przyjęte przez Zamawiającego główne założenia kalkulacyjne wykorzystane do obliczenia dobowego i rocznego zapotrzebowania na CNG do napędu autobusów.

| Lp. | Parametry | Liczba | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Autobusy zasilane sprężonym gazem CNG | 10 | szt. |
| 2 | Uśrednione zapotrzebowanie na paliwo CNG dla autobusu | 100 | kg |
| 3 | Średnie dobowe zapotrzebowanie na paliwo CNG | 1000 | kg |
| 4 | Średnie miesięczne zapotrzebowanie na paliwo CNG | 25 000 | kg |
| 5 | Średnie roczne zużycie paliwa gazowego CNG | 300 000 | kg |
| 6 | Dystrybutor paliwa gazowego – przyłącze NGV 2 (jeden wąż) | 1 | szt. |
| 7 | Maksymalny czas tankowania szybkiego jednego autobusu – zatankowanie 130 kg | 15 | minut |

- Wymagania dotyczące mobilnej stacji tankowania

- Mobilna stacja tankowania będzie zlokalizowana na terenie siedziby Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 1. Lokalizacja urządzeń i instalacji mobilnej stacji tankowania musi być wcześniej uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego.

- W skład mobilnej stacji tankowania będą wchodziły następujące urządzenia:

- butlowóz rozumiany jako wieloelementowy magazyn gazu w zabudowie kontenerowej, koszowej lub innej przystosowany do przewozu kołowego lub zamontowany na stałe na naczepie;

- sprężarka lub doprężarka;

- urządzenie do osuszania gazu;

- dystrybutor.

- Wykonawca dokona wygrodzenia terenu na którym będą znajdowały się urządzenia wchodzące w skład mobilnej stacji tankowania.

- Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne decyzje administracyjne, jeśli są wymagane, zgody oraz pozwolenia jakie musi posiadać Zamawiający chcąc użytkować urządzenia do tankowania CNG w danej lokalizacji przez okres dzierżawy.

- Wykonawca odpowiada za podłączenie mediów takich jak energia elektryczna, woda czy gazów sprężonych, w wymaganym zakresie, wykonanie uziemienia dla wszystkich urządzeń mobilnej stacji tankowania oraz wszelkich prac montażowych pozwalających na korzystanie z urządzeń CNG zgodnie z ich przeznaczeniem, przy czym koszty wykonania przyłącza energetycznego oraz koszty zużywanej energii potrzebnej do zasilania urządzeń CNG obciążają Zamawiającego.

- Wykonawca zapewni sprawne i bezpieczne działanie mobilnej stacji tankowania przez cały okres umowy.

- Parametry techniczne i jakościowe mobilnej stacji tankowania

- Zastosowane w mobilnej stacji tankowania materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane świadectwa i atesty dopuszczające urządzenia do pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w trakcie trwania całego okresu umowy.

- Parametry techniczne oraz wydajność urządzeń mobilnej stacji tankowania powinny zapewnić zatankowanie 10 sztuk autobusów o długości 12 m w czasie nie dłuższym niż 4h z zastrzeżeniem, iż pojazdy powinny być zatankowane do ciśnienia 200 bar.

- Urządzenia mobilnej stacji tankowania powinny posiadać wydajność przy napełnianiu min. 1500 kg przy ciśnieniu 200 bar.

- Mobilna stacja tankowania powinna być wyposażona w jednostanowiskowy dystrybutor tankowania wyposażony w co najmniej 3 - metrowy, giętki wąż tankujący z króćcem przyłączeniowym typu NGV2. Wąż tankujący musi być połączony z dystrybutorem za pomocą złączy zrywnych.

- Dodatkowo Zamawiający wymaga, aby dystrybutor tankowania był wyposażony w osobny przepływomierz masowy z możliwością odczytu ilości tankowanego paliwa w kg.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu paliwo gazowe CNG zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.

- Dostawy powinny odbywać się naprzemiennie, przy użyciu co najmniej dwóch mobilnych magazynów gazu. Wraz z dostawą paliwa gazowego CNG Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru magazynów, z których wytankowane zostało CNG.

- Dostawy paliwa gazowego CNG do siedziby Zamawiającego odbywać się winny nieprzerwanie, całodobowo we wszystkie dni tygodnia.

- Zgłoszenia zapotrzebowania dostaw paliwa gazowego CNG dokonywane będą przez Zamawiającego drogą elektroniczną. Dostawa CNG do siedziby Zamawiającego następować winna do 8h od chwili otrzymania zgłoszenia zapotrzebowania.

- Tankowanie odbywać się będzie całodobowo, z uwzględnieniem skumulowanego zapotrzebowania na paliwo gazowe CNG w godzinach od 20:00 do 24:00.

- W trakcie trwania umowy Zamawiający dopuszcza możliwość przestawienia mobilnej stacji tankowania w inne miejsce. Koszty transportu pokryje Zamawiający. Po stronie wykonawcy będzie montaż i uruchomienie urządzeń.

- Urządzenia wchodzące w skład mobilnej stacji tankowania powinny być zabudowane w sposób zabezpieczający przed negatywnym wpływem oddziaływania warunków atmosferycznych.

- Urządzenia wchodzące w skład mobilnej stacji tankowania powinny być zaprojektowane do pracy w zakresie temperatur zewnętrznych od –(minus) 20 st. C do +(plus) 40 st. C.

- Wykonawca będzie zobowiązany do demontażu i odbioru urządzeń wchodzących w skład mobilnej stacji tankowania po zakończeniu realizacji zamówienia.

- Pozostałe informacje

- Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia 25 wskazanych pracowników Zamawiającego z obsługi mobilnej stacji tankowania. Przeprowadzenie szkolenia potwierdzone będzie pisemnym protokołem podpisywanym przez przeszkolonych pracowników Zamawiającego.

- Wykonawca dokonywał będzie wszelkich czynności związanych z odłączaniem oraz podłączaniem mobilnego magazynu do mobilnej stacji tankowania.

- Urządzenia wchodzące w skład mobilnej stacji tankowania wraz z mobilnymi magazynami muszą spełniać wszelkie obowiązujące normy oraz wymagania określone przepisami prawa i posiadać wszelkie wymagane certyfikaty, dopuszczenia itp. (kserokopie dokumentów powinny zostać przekazane Zamawiającemu przed uruchomieniem mobilnej stacji tankowania).

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sporządzoną w języku polskim dokumentację techniczną urządzeń wchodzących w skład mobilnej stacji tankowania, instrukcje dotyczące obsługi urządzeń będących na wyposażeniu mobilnej stacji tankowania, instrukcję BHP dystrybucji CNG, instrukcję bezpieczeństwa pożarowego mobilnej stacji tankowania.

- Wykonawca zapewni wyposażenie mobilnej stacji tankowania w sposób zgodny z wymaganiami przepisów prawa w zakresie ochrony p.poż. podręczny sprzęt gaśniczy oraz dokonywać będzie na swój koszt jego przeglądów w określonych przepisami prawa terminach.

- Wykonawca będzie na własny koszt, własnym staraniem i na własne ryzyko dokonywał wszelkich niezbędnych czynności związanych z obsługą, naprawą, serwisem oraz przeglądami mobilnej stacji tankowania oraz mobilnych magazynów gazu.

- Naprawy o których mowa w pkt 6 Wykonawca zobowiązany będzie usuwać w terminie 24 godzin od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego drogą telefoniczną lub drogą elektroniczną na podany przez Wykonawcę adres email lub nr telefonu. Pozostałe czynności określone w pkt. 6 Wykonawca zobowiązany jest dokonywać w terminach wynikających z zaleceń producenta urządzenia oraz obowiązujących przepisów prawa, przy czym wyłączenie urządzenia z eksploatacji nie może przekroczyć 12 godzin.

- Awaryjny, całodobowy nr telefonu Wykonawcy zostanie określony w umowie.

- Wykonawca w cenie jednostkowej netto dostarczanego paliwa uwzględni wszystkie wydatki związane z uzyskaniem decyzji administracyjnych, zgód i zezwoleń (jeżeli są wymagane), dzierżawą, uruchomieniem i bieżącym utrzymaniem mobilnej stacji tankowania, w tym koszty przeglądów serwisowych, napraw a także koszty przeszkolenia 25 pracowników Zamawiającego.