OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych w zakresie zadania: „Wzmocnienie konstrukcji jezdni drogi powiatowej 9803s (do parametrów KR3)  ulicy Hajduki w Świętochłowicach”, które obejmować będą w szczególności:

- wykonanie projektu organizacji ruchu, uwzględniającego 2 etapy realizacji zadania ( zgodnie z zaplanowanym podziałem)

- rozbiórkę istniejących warstw nawierzchni i podbudowy,

- rozbiórkę krawężników,,

- rozbiórkę chodników wraz z konstrukcją

- roboty ziemne wraz z wywozem i utylizacją mas ziemnych

- wykonanie wpustów kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami (wpusty powinny być wyposażone w ruszt uchylny ,syfon i kosz)

- wykonanie włączenia przejściem szczelnymi przykanalikami do istniejących studni kanalizacji

- wykonanie stabilizacji

- wykonanie warstwy podbudowy tłuczniowej

- zabudowę nowych krawężników i obrzeży wraz z ławą betonową i oporem

- wykonanie nawierzchni wjazdów, pasów postojowych i chodników z kostki betonowej typu 2xT

-      wykonanie warstw bitumicznych nawierzchni jezdni

-     przygotowanie , uzgodnienie i wdrożenie projektu Docelowej organizacji ruchu  na podstawie   wytycznych oraz  wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej

Zamawiający na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia dopuszcza jedynie kruszywa łamane pochodzenia naturalnego. Stosowanie kruszyw antropogenicznych oraz innych materiałów z recyclingu jest niedopuszczalne

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w części rysunkowej, przedmiarze robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załącznik nr 2 do specyfikacji.

UWAGA !!!

Zmawiający zakłada podział zadania na dwie części. Każda z części objęta będzie osobnym zleceniem. Część I zadania ( od skrzyżowania z ul. Wiśniową do skrzyżowania z ul. Plebiscytową) musi zostać zrealizowana najpóźniej do 30.10.2024. Zamawiający zakłada konieczność okresowego całkowitego zamknięcia tego fragmentu ul. Hajduki, a co za tym idzie realizacji dojazdu do pobliskich nieruchomości z wykorzystaniem ul. Hajduki i Plebiscytowej, które stanowią część II przedmiotu zamówienia. Dlatego też realizację części II zamówienia zakłada się od miesiąca listopada do maja 2025 roku. Przyspieszenie realizacji możliwe jest jedynie w przypadku koordynacji robót  Wykonawców obu części przedmiotu zamówienia i zapewnienia dojazdu do przyległych nieruchomości.  Zamawiający dzieląc przedmiot zamówienia na części założył tez, iż odbiór i rozliczenie  części I nastąpi do dnia 30.11.2024 roku , a części II nie prędzej niż w styczniu 2025 roku.

Rysunki i część opisowa dokumentacji oraz przedmiar i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie roboty budowlane i elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach i/lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w opisie oraz odpowiednio w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i/lub w przedmiarze robót, winne być traktowane tak jakby były ujęte w każdym z wymienionych dokumentów. Dokumenty te należy rozpatrywać łącznie.

Obowiązki wykonawcy, wymagania realizacyjne:

- Przed sporządzeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, w celu sprawdzenia warunków wykonania niniejszego zamówienia i właściwego oszacowania ceny ofertowej zamówienia.

- Na terenie budowy, równolegle lub wyprzedzająco, będą prowadzone roboty budowlane wodno-kanalizacyjne, nie objęte przedmiotem zamówienia, realizowane na zlecenie Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Powyższe należy uwzględnić w planowaniu terminów realizacji częściowych zakresów robót.

- Krawężniki kamienne, kostka kamienna, kostka brukowa betonowa, stanowią własność Zamawiającego. Materiał w dobrym stanie technicznym nadający się do ponownego wykorzystania (kostka, krawężniki kamienne) Wykonawca na własny koszt przewiezie na składowisko odpadów komunalnych położone przy ulicy Wojska Polskiego w Świętochłowicach lub w inne miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Świętochłowice. Kostka kamienna powinna być spakowana w worki typu big-bag, a kostka betonowa ułożona na paletach i zabezpieczona folią. Koszt worków, palet i folii należy wliczyć w cenę oferty. Pozostały materiał nie nadający się do dalszego wykorzystania Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt wywieźć i zeskładować do unieszkodliwienia. Wykonawca winien uzyskać i przekazać zamawiającemu dokument potwierdzający przekazanie odpadów do utylizacji lub składowania.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania o ewentualnych okolicznościach, które mogą spowodować niedotrzymanie terminów wynikających z umowy, przerwanie robót, zmianę zakresu robót.

- Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji zapewnić udział kierownika robót w ewentualnych naradach koordynacyjnych, organizowanych przez Zamawiającego w jego siedzibie.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej dyspozycyjności osób wchodzących w skład nadzoru nad prowadzonymi robotami w zakresie kontaktu telefonicznego oraz poczty elektronicznej.

- Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu budowy i interesów osób trzecich, zapewnienia warunków bezpieczeństwa związanego z budową oraz właściwej ochrony środowiska.

- Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za organizację i bezpieczne dojazdy i przejścia dla innych przez rejon objęty pracami oraz do ponoszenia odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z tytułu prowadzonych prac, w tym wobec osób trzecich.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w rejonie prowadzonych robót stałego i bezpiecznego dostępu w zakresie dojazdu i dojścia do wszystkich nieruchomości, w tym m.in. do posesji, budynków i obiektów budowlanych.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane w taki sposób, aby możliwe było ciągłe funkcjonowanie obiektów zlokalizowanych w rejonie prowadzenia robót.

- Wykonawca, na czas prowadzenia robót, na własny koszt wykona projekt/y organizacji ruchu wraz z jego/ich realizacją (uzgodniony/e na etapie projektowania z Wydziałem Infrastruktury Drogowej) z uwzględnieniem, że przez cały okres prowadzenia robót budowlanych , należy zapewnić dojazd do wszystkich posesji.

Zatwierdzony/e projekt/y tymczasowej organizacji ruchu należy złożyć do ZD na 7 dni przed jej/ich wprowadzeniem.

- Koszty projektów czasowej zmiany organizacji ruchu, ich wprowadzenia, zabezpieczenia robót, oraz likwidacji ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zamówienia zobowiązany jest sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą. Wykonawca zobowiązany jest przekazać do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał ww. dokumentacji.

- Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania terenu budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej (nadziemnej i podziemnej), zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegających prowadzonym robotom budowlanym oraz zlokalizowanych poza terenem budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury na własny koszt.

- W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zabrania się Wykonawcy wjeżdżania na trawniki, skupiny krzewów, kwietniki itp.

- Wykonawca zobowiązany jest do codziennego zabezpieczenia, uporządkowania i utrzymania w czystości terenu po zakończeniu robót.

- Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zamiar rozpoczęcia robót właściwym gestorom sieci, pod których nadzorem winny być wykonywane roboty.  Koszt nadzorów branżowych leży po stronie Wykonawcy.

- W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych, wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót przy użyciu materiałów nowych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przy wykonywaniu robót kruszyw łamanych pochodzenia naturalnego

- Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji wniosek o zatwierdzenie materiału lub urządzenia przynajmniej na 7 dni przed jego wbudowaniem. We wniosku Wykonawca powinien udokumentować, że proponowane do wbudowania materiały spełniają wymagania Zamawiającego. Zaakceptowanie przez Zamawiającego zaproponowanego przez Wykonawcę materiału z konkretnego systemu lub technologii zobowiązuje Wykonawcę do stosowania pozostałych materiałów z tego systemu lub technologii (nie dopuszcza się stosowania wybiórczo materiałów z różnych technologii lub systemów).

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, normy, warunki techniczne, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, wytyczne i wszelkie zalecenia uzgodnione do wykonania w czasie realizacji zadania ze służbami Zamawiającego (inspektorem nadzoru).

- Zamawiający nie zapewnia terenu na czasowy odkład lub składowanie materiałów oraz pomieszczeń i terenu na cele magazynowo - socjalne.

- Zamawiający nie zapewnia na potrzeby realizacji przedmiotu umowy punktów poboru energii elektrycznej i wody. Koszty przyłączenia, zainstalowania mierników i liczników oraz koszty zużycia wody i energii ponosi Wykonawca.

- Zaplecze budowy Wykonawca organizuje na własny koszt i we własnym zakresie.

- Wykonawca zlikwiduje teren budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych.

- Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego lub podmiotów i osób trzecich z tytułu prowadzonych robót.

- Wykonawca w ofercie winien uwzględnić koszty wykonania wymaganych właściwymi przepisami prób, badań i pomiarów oraz koszty uzyskania od właściwych organów i gestorów sieci odpowiednich zaświadczeń.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji i rękojmi za wady fizyczne na  minimalny wymagany okres 60 miesięcy plus ewentualny okres przedłużenia okresu gwarancji i rękojmi wskazany w  ofercie, liczony w miesiącach od daty bezusterkowego odbioru końcowego zadania.

- Wykonawca na potrzeby odbioru zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej z załączonym zbiorem atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności/właściwości użytkowych dotyczących zabudowanych materiałów i urządzeń, protokołów badań i sprawdzeń. Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku typu pendrive.

- Wykonawca powinien ująć w swojej ofercie cenowej wszystkie roboty towarzyszące i zabezpieczające a niewyszczególnione w opisie robót, przedmiarach robót, dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz inne prace umożliwiające Wykonawcy wykonanie robót podstawowych ujętych w przedmiarze oraz dokumentacji projektowej, a także koszt wszystkich ww. czynności.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i montażu w miejscu widocznym, uzgodnionym
z Zamawiającym (bezpośrednio przy terenie prowadzenia robót) dwóch tablic informacyjnych.