OPIS TECHNICZNY

do  projektu  przebudowy  drogi gminnej w miejscowości Kaleń gmina Świerzno

1.Podstawa prawna opracowania

- Zlecenie na prace projektowe  Gminy Świerzno

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2.03.1999r;

- Prawo budowlane;

- Ustawa o ruchu drogowym;

- Katalog powtarzalnych elementów drogowych;

- Katalog szczegółów drogowych

- Mapa zasadnicza w skali 1:500 dostarczona przez inwestora

- Pomiary uzupełniające w terenie.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem jest opracowanie projektu wykonawczego przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kaleń gmina Świerzno

Zakres opracowania obejmuje:

- zabezpieczenie i organizacja placu budowy;

- roboty pomiarowe;

- roboty rozbiórkowe;

- zdjęcie warstwy humusu;

- wykonanie koryta pod zjazdy i ciągi piesze;

- wykonanie rowków pod oporniki i krawężniki betonowe;

- wykonanie ław betonowych pod krawężniki, oporniki i obrzeża betonowe;

- ustawienie krawężników, oporników i obrzeży na podsypce cementowo-piaskowej;

- profilowanie i zagęszczanie podłoża;

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na ciągach pieszych i zjazdach;

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego pod konstrukcję drogi

- wykonanie warstwy wyrównawczej na istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego

- oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej

- ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego wytwarzanego i układanego na gorąco;

- ułożenie warstwy wiążącej wyrównawczej z betonu asfaltowego wytwarzanego i układanego na gorąco;

- wykonanie przebudowy  zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej;

- wykonanie nawierzchni ciągów pieszych z kostki betonowej;

- wykonanie konstrukcji spowolnienia i przejścia dla pieszych z kostki betonowej;

- wykonanie poboczy gruntowych;

- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Droga gminna włącza się do drogi powiatowej

Szerokość pasa drogowego zmienna.

Przebudowywana droga jest jednojezdniowa – dwukierunkowa.

Jednopasmowa do km 0+071 a od  km 0+094  dwupasmowa.

Szerokość jezdni o nawierzchni z bruku 3,0m.

Szerokość jezdni bitumicznej 3 – 6,2m.
      Od km 0+220,58 do zjazdu na km 0+284,66 po stronie lewej ciąg pieszy i zjazdy o nawierzchni z kostki    
      betonowej.

Od strony jezdni nawierzchnia ograniczona krawężnikiem betonowym najazdowym.

Od zjazdu po prawej stronie w km 0+260,00  istniejący ciąg pieszy z kostki betonowej.

Od jezdni ciąg pieszy ograniczony krawężnikiem betonowym wystającym a od działki sąsiedniej oddzielony   
     obrzeżem betonowym.

Zjazdy indywidualne i publiczne o zmiennej szerokości.

Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej, bitumiczna, betonowa, z płyt żelbetowych ażurowych, płyt   
      betonowych sześciokątnych oraz gruntowa,

Pobocza gruntowe, nieutwardzone

Odwodnienie drogi powierzchniowe na tereny zieleni drogowej niskiej, oraz do istniejących wpustów  
      ulicznych.

Pod warstwą ziemi roślinnej o miąższości około 15cm zalegają gliny piaszczyste.

3.1.Istniejące uzbrojenie.

- Wodociąg.

- Kable telefoniczne

- Kable energetyczne

- Linia energetyczna i oświetleniowa

- Kanalizacja sanitarna

- Kanalizacja deszczowa

Nie przewiduje się przebudowy istniejącej infrastruktury.

4. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA

Technologia wykonania robót  podana jest w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania            i odbioru robót..

4.1. Parametry techniczne i rozwiązania sytuacyjno-wysokościowe

- Kategoria obciążenia ruchem KR-1

- Droga klasy „D”

- Szerokość jezdni 5,1m

- Spadek poprzeczny jezdni i = 2%

- Skosy najazdowe zjazdów 1:1

- Promienie najazdowe R = 1m do R = 5m

- Szerokość zjazdów indywidualnych pozostaje bez zmian.

- Szerokość zjazdów publicznych pozostaje bez zmian.

- Szerokość dojść do posesji pozostaje bez zmian.

- Prędkość projektowa 30 km/h

- Prędkość dopuszczalna 40 km/h

- Pobocza o szerokości 0,75cm

- Spadek poprzeczny poboczy 6%

- Projektuje się podwyższenie niwelety drogi w stosunku do istniejącej nawierzchni o warstwę ścieralną i warstwę wiążącą, wyrównawczą o zmiennej grubości.

- Skrzyżowania proste nieskanalizowane

- Projektowane spowolnienie ruchu i przejście dla pieszych szerokości 4,0m.

4.2.Rozwiązanie sytuacyjno-wysokościowe.

Przebudowa będzie wykonana tylko w obszarze pasa drogowego na działce nr 101.

Przebudowę drogi należy rozpocząć od wykonania rozbiórek.

Rozebrana zostanie nawierzchnia jezdni z bruku na odcinku do km 0+032,00.

Sfrezowana zostanie warstwa  bitumiczna na włączeniu do drogi powiatowej.

Rozebrana zostanie konstrukcja jezdni drogi pod spowolnienie i przejście dla pieszych.

Konstrukcja ciągów pieszych przylegających do spowolnienia zostanie rozebrana. Zdemontowane zostaną krawężniki i obrzeża.

Pozostawiony zostanie ciąg pieszy  oraz zjazdy od km 0+220,00 do projektowanego spowolnienia.

Zjazd na km 0+260,00 z płyt betonowych zostanie rozebrany.  Wysokościowo zostanie nawiązany do projektowanej nawierzchni jezdni. Do wykonania nawierzchni zostaną wykorzystane płyty z rozbiórki.

Na pozostałych zjazdach zostaną wykonane nowe konstrukcje nawierzchni.

Należy zdemontować krawężniki betonowe i oporniki kamienne.

Do km 0+032,00 zostanie wykonana nowa konstrukcja jezdni.

Do km 0+071,23  projektuje się poszerzenie jezdni do szerokości 3,5m.

Na tym odcinku pobocza o nawierzchni z kruszywa.

Od km 0+71,23 pobocza gruntowe obsiane trawą.

Wykonać rowki pod ławy betonowe z oporem.

Wzmocnić podłoże pod ławami betonowymi poprzez stabilizację cementem.

Ustawić krawężniki i oporniki na ławie betonowej z oporem.

Od strony zachodniej będzie ustawiony krawężnik wystający a od strony wschodniej opornik betonowy.

Ułożyć warstwę ścieralną z betonu asfaltowego.

Następnie należy rozebrać nawierzchnię istniejących zjazdów i dojść do posesji.

Wykonać rowki pod ławy krawężnikowe i obrzeża.

Wzmocnić podłoże poprzez stabilizację cementem.

Ustawić krawężniki najazdowe od strony jezdni.

Pozostałą powierzchnię zjazdów ograniczyć opornikiem betonowym.

Następnie należy wykonać nawierzchnię zjazdów i dojścia do przejścia dla pieszych.

Nawierzchni spowolnienia zostanie wykonana z kostki betonowej.

Wyniesienie spowolnienia w stosunku do niwelety drogi wynosi 10cm.

Najazd na spowolnienie na długości 1,0m.

4.3. Zjazdy

- Zjazdy indywidualne i publiczne o zmiennej szerokości.

- Skosy najazdowe 1:1

- Łuki najazdowe o promieniu  R = 1m do R = 5m

- Wykonanie nawierzchni zjazdów od krawędzi jezdni drogi do istniejącego ogrodzenia w pasie drogowym.

4.4. Odwodnienie drogi.

Powierzchniowe  na istniejącą zieleń drogową oraz do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Kanalizacja deszczowa, studnie chłonne i wpusty uliczne zostaną wyremontowane.

4.5. Roboty ziemne.

- Roboty ziemne będą polegały na wykonaniu koryta zjazdów, poszerzeń, ciągów pieszych.

- Wykonaniu nasypów pod warstwy konstrukcyjne z kruszywa niewysadzinowego.

- Nadmiar gruntu z koryta oraz ziemi roślinnej zostanie wywieziony w miejsce wskazane przez inwestora.

Do wykonania nasypów można wykorzystać grunt z wykopów i z poszerzenia jezdni po zdjęciu warstwy ziemi roślinnej. Nie wolno wbudowywać ziemi roślinnej oraz gruntów wysadzi nowych pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

W pobliżu kabli energetycznych i telefonicznych oraz gazociągu i wodociągu należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu robót ziemnych. Należy zlokalizować ich położenie przy pomocy specjalistycznej aparatury poprzez ręczne wykonanie poprzecznych przekopów.

Istniejące kable energetyczne i telekomunikacyjne ułożyć w osłonie z rur dwudzielnych.

4.6. Umocnienie skarp oraz wykonanie zieleńców przy drodze.

Ułożyć warstwę ziemi roślinnej grubości 10cm, rozplantować i zagęścić, następnie obsiać trawą.

Wykorzystana zostanie ziemia roślinna zgromadzona na hałdzie. Nadmiar ziemi roślinnej przemieścić 
        w miejsce wskazane przez Inwestora.

5. WPŁYW NA ŚRODOWISKO.

Przebudowa  drogi nie spowoduje zwiększenia negatywnego oddziaływania na środowisko.

5.1. Wielkość ruchu drogowego ok. 80 pojazdów /dobę może wzrosnąć o ok. 20 – 30% w wyniku poprawy warunków przejazdu.

Większy wzrost ruchu wyniknie ze wzrostu wskaźnika motoryzacji

- wskaźnik motoryzacji obecnie 200 so/1000 mieszkańców

- wskaźnik motoryzacji docelowo ok. 350 so/1000 mieszkańców

Przedmiotowa droga obsługuje zbudowania na terenie miejscowości Gostyń – Dąbrowa - Redliny oraz zapewnia dojazd do pól.

Dla danego obszaru nie ma innej drogi pełniącej tę samą funkcję, nie ma możliwości alternatywnego rozwiązania.

5.2. Emisja spalin, hałasu.

Przebudowa drogi zmniejszy jednostkową emisję spalin z następujących powodów:

- obecnie prędkość jazdy wynosi ok. 10 – 20km;

jazda odbywa się na niskim biegu – występuje duża jednostkowa emisja spalin i

głośniejsza praca silnika,

- po modernizacji prędkość jazdy będzie ograniczona do 40km/godz.; jazda będzie odbywać się na wyższym biegu – wystąpi mniejsza jednostkowa emisja spalin i bardziej ekonomiczna i cicha praca silnika. Na drodze będzie mały ruch- poniżej 200 pojazdów na dobę, który nie będzie odczuwalny jako uciążliwy.

5.3. Ocena zmian w środowisku spowodowanych wykonaniem robót budowlanych

Wykonanie robót ziemnych:

Na całej trasie przewiduje się minimalny zakres robót ziemnych, który nie spowoduje zmian środowiska.

Nie naruszają one istniejącego zwierciadła wody gruntowej.

Wykonanie robót nawierzchniowych:

W okresie budowy drogi nastąpi okresowe zapylenie materiałami nieorganicznymi użytymi do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego, podbudowy zasadniczej,  warstwy ścieralnej i wiążącej z betonu asfaltowego  nie spowoduje zmian w środowisku naturalnym.

Materiały użyte do budowy drogi są powszechnie stosowane nie są szkodliwe dla środowiska naturalnego

w otoczeniu drogi.

6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.

6.1. Konstrukcja jezdni na istniejącej nawierzchni drogi

- Warstwa ścieralna grubości minimum 3cm z betonu asfaltowego AC 5S dla KR1-KR2 wytwarzanego

i układanego na gorąco

- Warstwa wiążąca wyrównawcza  grubości minimum 4cm z betonu asfaltowego AC 11W dla KR1-KR2  
        wytwarzanego i układanego na gorąco

- Warstwa wyrównawcza o grubości większej  od 6cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego 
      mechanicznie

- Istniejąca nawierzchnia drogi

6.2. Pełna konstrukcja jezdni drogi i zjazdów o nawierzchni bitumicznej

- Istniejące podłoże gruntowe

- Stabilizacja cementem na głębokość 15cm  Rm  2,5MPa

- Podbudowa pomocnicza  grubości 12cm z kruszywa łamanego  0/63mm stabilizowanego mechanicznie

- Podbudowa zasadnicza  grubości 8cm z kruszywa łamanego  0/61,5mm stabilizowanego mechanicznie

- Warstwa ścieralna grubości minimum 3cm z betonu asfaltowego AC 5S dla KR1-KR2 wytwarzanego

i układanego na gorąco

- Warstwa wiążąca wyrównawcza  grubości minimum 4cm z betonu asfaltowego AC 11W dla KR1-KR2  
  wytwarzanego i układanego na gorąco

6.3. Konstrukcja jezdni projektowanych zjazdów i ciągów pieszych o nawierzchni z kostki 
        betonowej

- Istniejące podłoże gruntowe

- Stabilizacja cementem na głębokość 15cm  Rm  2,5MPa

- Podbudowa pomocnicza  grubości 12cm z kruszywa łamanego  0/63mm stabilizowanego mechanicznie

- Podbudowa zasadnicza  grubości 8cm z kruszywa łamanego  0/61,5mm stabilizowanego mechanicznie

- Kostka betonowa grubości 8cm koloru czerwonego wibroprasowana, niefazowana, klasy 100 ułożona   
     na podsypce grubości 3cm cementowo- piaskowej 1:4

Dla  ciągów pieszych  kostka betonowa koloru szarego.

6.4. Nawierzchnia poboczy gruntowych

- Wyrównanie koryta gruntem niewysadzinowym

- Ułożenie warstwy ziemi roślinnej grubości 15cm i obsianie trawą

6.5. Nawierzchnia poboczy z kruszywa

- Wyrównanie koryta gruntem niewysadzinowym

- Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5mm  stabilizowanego     
  mechanicznie

- Wykonanie górnej warstwy nawierzchni z klińca  stabilizowanego  mechanicznie

6.6. Nawierzchnia spowolnienia i przejścia dla pieszych.

- Istniejące podłoże gruntowe

- Stabilizacja cementem na głębokość średnio  20cm  Rm  2,5MPa

- Podbudowa pomocnicza  grubości 12cm z kruszywa łamanego  0/63mm stabilizowanego mechanicznie

- Podbudowa zasadnicza  grubości 8cm z kruszywa łamanego  0/61,5mm stabilizowanego mechanicznie

- Kostka betonowa grubości 8cm koloru szarego i czewerwonego  wibroprasowana, niefazowana, klasy    
    100 ułożona  na podsypce grubości 3cm cementowo- piaskowej 1:4

7.     KRAWĘŻNIKI I OPORNIKI BETONOWE I OBRZEŻA

Jezdnię drogi ograniczają:

- krawężniki wystające 15x30cm.
             - krawężniki najazdowe 15x20cm

- oporniki 12x22cm

Krawężniki najazdowe 15x20cm ograniczają zjazdy od strony jezdni.

Oporniki betonowe 12x22cm oddzielają jezdnię zjazdów od strony poboczy, zieleńców, ciągów pieszych 
        oraz ograniczają nawierzchnię zjazdów na linii ogrodzenia w pasie drogowym.    
        Krawężniki ustawiane są na podsypce grubości 5cm cementowo-piaskowej 1:4 i ławie z oporem 
        z betonu cementowego C 12/15.
        Podłoże pod ławą wzmocnione jest poprzez stabilizację gruntu cementem na głębokość 10cm,
        Rm = 2,5MPa.
        Obrzeża betonowe 8x30cm ograniczają nawierzchnię ciągów pieszych od strony zieleńców i poboczy.

Obrzeża grubości 5cm ustawione są na podsypce cementowo piaskowej 1:4 i ławie z oporem z betonu 
        cementowego C 12/15.

Grunt pod ławami zostanie wzmocniony na głębokość 10cm warstwą stabilizowaną 
        cementem  Rm  = 2,5MPa
        Przed ustawieniem krawężników i oporników należy obciąć krawędzie jezdni

8. ROBOTY INNE.

Należy wykonać remont kanalizacji deszczowej, studni chłonnych i wpustów ulicznych.

Punkty osnowy geodezyjne zabezpieczyć – nie dopuścić do ich uszkodzenia i przemieszczenia.

OPRACOWAŁ:    inż. Jerzy Bakalarski