| OBIEKT | „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie gminy Bobowa – etap I, część I” tj.: „Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej dla m. Siedliska” |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INWESTOR: |  |  | Gmina Bobowa ul. Rynek 21 38-350 Bobowa |  |  |  |  |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: |  | TITUTO Sp. z o.o. ul. Zimowit 42 35-605 Rzeszów +48 606-726-118 +48 17 86-11-134 kontakt@tituto.pl http://tituto.pl |  |  |  |  |
| FAZA OPRACOWANIA: | OPERAT WODNOPRAWNY NA: Wykonanie urządzeń wodnych, budowę obiektów budowlanych i wykonywanie innych robót tj.: - wykonanie przekroczenia sieci kanalizacji sanitarnej pod dnem potoku Grochowa w km 2+023 poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NR.EGZ. 1 |  |  |
| BRANŻA |  |  |  | UMOWA |  |  |  |
| SANITARNA |  |  |  |  |  |  |  |
| Imię i Nazwisko |  | Specjalność Nr uprawnień Zakres |  | Podpis |  | Data |  |
| mgr inż. Józef Jamro – projektant |  | S-114/91,OŚ-114/91, w -71/78 (sanitarne, ochrona środowiska, wodno – melioracyjne) |  |  |  | 09.2022 |  |
| mgr inż. Tomasz Kobylarz – asystent projektanta |  |  |  |  |  | 09.2022 |  |
|  |  | WRZESIEŃ 2022 |  |  |  |  |  |

SPIS TREŚCI

I.	OPIS TECHNICZNY	3

1.	DANE OGÓLNE	3

1.1.	INWESTOR	3

1.2.	UŻYTKOWNIK	3

1.3.	MATERIAŁY WYJŚCIOWE	3

1.4.	UZGODNIENIA I USTALENIA	3

2.	OZNACZENIE ZAKŁADU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O WYDANIE POZWOLENIA	4

3.	CEL I ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WÓD	4

4.	RODZAJ URZĄDZEŃ POMIAROWYCH ORAZ ZNAKOW ŻEGLUGOWYCH	4

5.	STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI USYTUOWANYCH W ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WÓD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEŃ WODNYCH	4

6.	ZESTAWIENIE WŁAŚCICIELI DZIAŁEK	4

7.	OBOWIĄZKI UBIEGAJĄCEGO SIĘ O WYDANIE POZWOLENIA W STOSUNKU DO OSÓB TRZECICH	4

8.	OPIS URZĄDZENIA WODNEGO, W TYM POŁOŻENIE ZA POMOCĄ WSPÓŁRZEDNYCH GEOGRAFICZNYCH ORAZ POSTAWOWE PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE TO URZĄDZENIE I WARUNKI JEGO WYKONANIA	5

8.1.	PODSTAWOWE PARAMETRY	5

8.2.	PODSTAWOWE DANE CHARAKTERYZUJĄCE INWESTYCJĘ	5

8.3.	PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I MATERIAŁOWE	7

8.4.	OPIS PLANOWANYCH ROBÓT	8

9.	CHARAKTERYSTYKA WÓD OBJĘTYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM	13

10.	CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA ŚCIEKÓW OBJĘTEGO POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM	14

11.	USTALENIA WYNIKAJĄCE Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARZE DORZECZA	15

11.1.	WODY POWIERZCHNIOWE	15

11.2.	WODY PODZIEMNE	15

11.3.	KORZYSTANIE Z WÓD REGIONU WODNEGO	16

11.4.	USTALENIA WYNIKAJĄCE Z PLANU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM	17

11.5.	USTALENIA WYNIKAJĄCE Z PLANU PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM SUSZY	23

11.6.	USTALENIA WYNIKAJĄCE Z KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH	23

12.	OKREŚLENIE WPŁYWU GOSPODARKI WODNEJ ZAKŁADU NA WODY POWIERZCHNIOWE OPRAZ PODZIEMNE, W SZCZEGÓLNOŚCI NA STAN TYCH WÓD I REALIZACJĘ CELÓW ŚRODOWISKOWYCH DLA NICH OKREŚLONYCH	25

13.	PLANOWANY OKRES ROZRUCHU I SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIAŁALNOŚCI BĄDŹ WYSTĄPIENIA AWARII LUB USZKODZENIA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH ORAZ ROZMIAR, WARUNKI WYKORZYSTANIA WÓD I URZĄDZEŃ WODNYCH W TYCH SYTUACJACH	26

14.	INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH LUB USTANOWIONYCH NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R O OCHRONIE PRZYRODY, WYSTĘPUJĄCYCH W ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEŃ WODNYCH	26

15.	WNIOSKI	30

II.	CZĘŚĆ RYSUNKOWA	31

# OPIS TECHNICZNY

# DANE OGÓLNE

# INWESTOR

Gmina Bobowa

ul. Rynek 21

38-350 Bobowa

# UŻYTKOWNIK

Gmina Bobowa

ul. Rynek 21

38-350 Bobowa

# MATERIAŁY WYJŚCIOWE

- Ustawa z dnia 21 lipca 2017 „Prawo Wodne” (Dz. U. z 2017 r poz. 1566, 2180)

- Ustawa z dnia 27.04.2001 „Prawo Ochrony Środowiska” (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001r.) z późniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 16.04.2004r. „O ochronie przyrody” (Dz. U. Nr 92 poz. 880) z późniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

- Plan gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły z 2011 r.

# UZGODNIENIA I USTALENIA

- Pismo – KR.ZUZ.3.4218.204.2022.KS z dnia 19.09.2022r

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – RiiGK.6220.2.2020 z dnia 14.07.2020r.

- Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego:

- Uchwała nr IV/25/03 Rady Gminy Bobowa z dnia 27 stycznia 2003r.

- Uchwała nr XVII/164/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 marca 2016r.

# OZNACZENIE ZAKŁADU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O WYDANIE POZWOLENIA

Zakładem ubiegającym się o pozwolenie wodnoprawne jest:

Gmina Bobowa, ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa

# CEL I ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WÓD

Celem zamierzenia jest:

Celem zamierzonego korzystania z wód jest wykonanie przekroczenia istniejącego cieku wodnego projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej.

Projektowane przekroczenie potoku Grochowa wykonane zostanie metodą przewiertu.

Nie przewiduje się zmiany sposobu korzystania z wód w stosunku do stanu istniejącego.

# RODZAJ URZĄDZEŃ POMIAROWYCH ORAZ ZNAKOW ŻEGLUGOWYCH

Na projektowanej inwestycji nie przewiduje się urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych.

# STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI USYTUOWANYCH W ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WÓD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEŃ WODNYCH

Stan prawny terenu, na którym znajdują się urządzenia objęto operatem.

# ZESTAWIENIE WŁAŚCICIELI DZIAŁEK

| Lp. | Właściciel | Nr działki | obręb | Adres |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sowa Marcin Sławomir | 493/6 | 0001 Bobowa | Siedliska 129, 38-324 Siedliska |
| 2 | SKARB PAŃSTWA | 397 | 0001 Bobowa | - |
| 3 | SKARB PAŃSTWA | 791 | 0005 Siedliska | - |
| 4 | Chmura Andrzej | 779/5 | 0005 Siedliska | Siedliska 133, 38-350 Siedliska |
| 5 | Gmina Bobowa | 779/4 | 0005 Siedliska | - |
| 6 | Chmura Andrzej | 779/9 | 0005 Siedliska | Siedliska 133, 38-350 Siedliska |

# OBOWIĄZKI UBIEGAJĄCEGO SIĘ O WYDANIE POZWOLENIA W STOSUNKU DO OSÓB TRZECICH

Na ubiegającym się o pozwolenie ciąży obowiązek:

- utrzymanie urządzeń w należytym stanie technicznym i technologicznym zapewniającym wymaganą ochronę wód,

- dotrzymanie wszystkich warunków, pod którymi przydzielone zostaną uprawnienia określone pozwoleniem wodnoprawnym.

# OPIS URZĄDZENIA WODNEGO, W TYM POŁOŻENIE ZA POMOCĄ WSPÓŁRZEDNYCH GEOGRAFICZNYCH ORAZ POSTAWOWE PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE TO URZĄDZENIE I WARUNKI JEGO WYKONANIA

Teren objęty pozwoleniem obejmuje działki w miejscowości Bobowa i Siedliska, woj. małopolskie.

W rejonie tym istnieje czynna sieć kanalizacji sanitarnej a projektowana sieć kanalizacji sanitarnej będzie stanowić odcinki odgałęźne. Przewiduje się wykonanie wpięcia do przedmiotowej sieci kanalizacyjnej poprzez istniejącą studzienkę w rejonie torów kolejowych. Sieć kanalizacji sanitarnej projektuje się o średnicach Ø200 mm. Przewiduje się wykonanie przekroczeń potoków i rowów metodą przewiertu w rurze ochronnej.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie spowoduje zmian warunków przepływu wód, ponieważ nie występują studzienki.

Warunkiem niezbędnym dla ochrony przed powodzią jest:

1) Prace prowadzić poza okresem zagrożenia powodziowego

2) Po zakończeniu prac należy uporządkować teren robót.

Na wszystkie przekroczenia cieków dla w/w inwestycji zostało wydane Pozwolenie Wodnoprawne -DECYZJA pismo: KR.ZUZ.3.4210.711.2020.KS z dnia 19.01.2021r. Ze względu na brak możliwości wykonania przekroczenia nr 3 potoku Grochowa w km 1+846 spowodowanym brakiem zgód mieszkańców została zmieniona trasa przebiegu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, a co za tym idzie również lokalizacja przekroczenia potoku Grochowa. W związku z czym występujemy o pozwolenie wodnoprawne na wykonanie przekroczenia siecią kanalizacji sanitarnej w nowej lokalizacji – km 2+026.

# PODSTAWOWE PARAMETRY

Wykonanie przekroczenia cieku poza terenami zalewowymi

Przekroczenie potoku Grochowa poza terenami zalewowymi projektujemy metodą przewiertu w rurze ochronnej wykonanego wiertnicą w komorach przewiertowych.

W celu podłączenia z siecią zostaną wykonane komory, które po wykonaniu robót instalacyjnych zostaną zasypane i zlikwidowane.

Przekroczenie nr 3 Potoku Grochowa w km 2+023 – dz. nr ewid. 493/6, 397 obr. 0001 Bobowa; 791, 779/5, 779/4, 779/9 obr. 0005 Siedliska

- studz. S39a – X: 5508445.166; Y: 7498051,276

- studz. S39b – X: 5508433.183; Y: 7498034,819

# PODSTAWOWE DANE CHARAKTERYZUJĄCE INWESTYCJĘ

| Lp. | Wyszczególnienie robót | Głębokość |
| --- | --- | --- |
| 1. | - Przekroczenie nr 3 potoku Grochowa w km 2+023 metodą przewiertu siecią kanalizacji sanitarnej PVC-U Ø200 mm w rurze ochronnej PE HDØ350 mm o długości 20,0 m | Pod dnem – 1,25 m Studzienka S39a – 2,16 m Studzienka S39b– 3,11 m |

Sieć kanalizacji sanitarnej w zakresie średnic Ø160-200 mm wykonać z rur i kształtek PVC-U SN12 SDR34 wykonanych z litego materiału, o gładkiej powierzchni wewnętrznej i zewnętrznej wykonana z tego samego materiału 
w całym przekroju ścianki. System rur i kształtek musi być wyposażony w gumową uszczelkę wargową zintegrowaną 
w kielichu z pierścieniem z polipropylenu, olejoodporna montowaną przez producenta. Szczelność min. 2,5 bara. System o średnicach i grubości ścianek: DN/OD 160x5,5; DN/OD 200x6,6. Sztywność rur i kształtek SN 12 kN/m²; SDR 34; SLW 60. Kształtki od DN/OD 160 do DN/OD 200 muszą być produkowane metodą wtrysku bezpośredniego. Kształtki od DN/OD 160 do DN/OD 200 muszą być odporne na badanie płukanie przy ciśnieniu min. 180 bar w teście stacjonarnym. Rury i kształtki muszą posiadać Aprobatę Techniczną ITB. Zastosowane rury, kształtki muszą być ze sobą kompatybilne, a więc stanowić jeden system i  być projektowane i wytwarzane przez jednego producenta (ze względu na różnice w tolerancji wykonania). Rury lite PVC-U o średnicy od Ø200 mm znakowane są również od wewnątrz co umożliwia identyfikację podczas inspekcji telewizyjnej. Wewnętrzny napis zawiera: logo i nazwę producenta, surowiec, średnicę rury x grubość ścianki, sztywność SN, rodzaj rury, przeznaczenie. Rury PVC-U wraz z uszczelkami posiadają wysoką odporność chemiczną na działanie wielu substancji chemicznych w zakresie pH 2 (kwasy) - pH 12 (zasady).

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE RUR I KSZTAŁTEK PRODUKOWANYCH PRZEZ TEGO SAMEGO PRODUCENTA – DLA SYSTEMU GRAWITACYJNEGO

- Nazwa: PVC-U

- Typ: SN 12, SDR 34.

- Przykrycie: od 0,5 m do 6 m.

- Średnice: od DN 160 do DN 200.

- Grubość ścianki min: DN 160 x 5,5; DN 200 x 6,6;

- Montaż: na kielichy lub nasuwki (rury bose)

- Kształtki min – SN12, SDR34.

- Uszczelka: wzmocnienie z polipropylenu (PP) olejoodporna.

- Ciśnienie robocze: min 2,5 bar

- Materiał: PVC-U utwardzony niezmiękczony

Wymaga się jednolitego systemu z PVC – rury, kształtki, studnie

Rury ochronne o średnicy Ø350x32,2 mm na kanalizacji sanitarnej przy przekroczeniach przez cieki należy wykonać z materiału PE HD SDR11. Najważniejszą zaletą systemu PE HD jest szczelność, trwałość, pewność i łatwość w montażu. Do produkcji wykorzystywany jest polietylen o wysokiej gęstości oznaczony skrótem PE HD. Surowiec ten doskonale sprawdza się w wielu aplikacjach rurowych. Charakterystyczną cechą jest duża wytrzymałość na obciążenia udarowe, jakie występują na etapie układania rur. Rury i kształtki PE HD posiadają sztywność obwodową, są odporne na wysokie temperatury oraz konstrukcję ścianki zewnętrznej zapewniającą optymalną współpracę z gruntem. Również do tego przyczynia się system kształtek, który nie stanowi dodatkowych nadmiernych oporów hydraulicznych.

Właściwości fizyczne rur PE:

- gęstość – 960 kg/m3,

- wskaźnik szybkości płynięcia MFR (190°C; 5,0 kg) – 0,40 g/10 min,

- współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej a – 0,13 mm/m°C,

- ciepło właściwe cp– 1,9 kJ/kg°C,

- współczynnik przewodności cieplnej przy 20°C – 0,38 W/m°C,

- wytrzymałość na rozciąganie na granicy plastyczności – 23 MPa,

- wydłużenie względne przy zerwaniu – >600%.

# PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I MATERIAŁOWE

Rurociągi grawitacyjne

Przewiduje się wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC – U o średnicach Ø200 mm i Ø160 mm, o parametrach, średnice i jakość rur z zgodnie z PN-EN 1401-1

Rurociągi ciśnieniowe  (kanalizacja sanitarna)

Ze względu na istniejące ukształtowanie terenu, przewidziano zastosowanie przepompowni sieciowych współpracujących z siecią grawitacyjną. Przewiduje się wykonanie rurociągów tłocznych z rur PE gładkiej ściance wewnętrznej i średnicy Ø160 mm i Ø90 mm. Parametry, średnice i jakość muru z zgodnie z PN-EN 13244.

Studzienki rewizyjne, kontrolne

Dla celów podłączeniowych i w miejscach zmiany kierunków trasy przewidziano studzienki: rewizyjna, przelotowe, połączeniowe i kaskadowe z kinetą z PVC o średnicy 400 mm z rurą trzonową gładką z pokrywami. W drogach przewidziano studzienki z rurą teleskopową i pokrywą żeliwną typ ciężki, a na terenach zielonych przewidziano studzienki ze stożkiem betonowym z pokrywą betonową lub żeliwną. Konstrukcja studzienek została zaprojektowana w ten sposób, aby w najtrudniejszych warunkach zewnętrznych zagwarantować szczelność systemu oraz brak możliwości uszkodzenia studzienki, a tym samym kanału. Prawidłową pracę studzienki zapewnia wykonanie montażu ściśle wg instrukcji dostarczonej przez producenta.

Studzienki kanalizacyjne betonowe

Dla celów rewizyjnych przy przejściach pod drogami, na połączeniach kolektora głównego z kolektorami bocznymi (punkty węzłowe) przewidziano zastosowanie typowych studzienek przelotowych i kaskadowych o średnicy DN=1000mm.

Części studni z elementów betonowych prefabrykowanych powinny być wykonane z betonu o klasie nie niższej niż B-25, wodoszczelnego, mało nasiąkliwego (poniżej 4%) i mrozoodpornego. Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych, przykryty żelbetowymi płytami nad studziennymi. Komora robocza studzienki powinna być wykonana z kręgów betonowych łub żelbetowych łączonych na uszczelkę gumową (elastomerową) zapewniającą odpowiednią szczelność. Połączenia kręgów wg normy DIN-4034 cz. I na uszczelkę gumową.

Otwory  pod  rurociągi   muszą być  wykonane jako  szczelne.   Dno  studzienki  (kineta) prefabrykowane z przejściami szczelnymi, lub wykonane na placu budowy jako monolit z betonu hydrotechnicznego, wyprofilowane w ten sposób, aby w kinecie nie osadzały się piasek i zawiesiny. Włazy kanałowe należy wykonywać jako:

1) włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w korpusie drogi,

2) włazy żeliwne typu lekkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-01 umieszczane poza korpusem drogi. Pokrywy betonowe z włazem żeliwnym typu ciężkiego i pierścieniem odciążającym wykonać dla studni umieszczonych w drogach. Stopnie złazowe żeliwne wg wymagań normy PN-H-74086. Studnie betonowe i ich elementy muszą posiadać aprobatę techniczną.

Komory rozprężne

Na końcach rurociągów tłocznych z pompowni zastosowano typowe komory rozprężne Ø1000 mm.

Przepompownie ścieków sieciowe

Zadaniem przepompowni ścieków jest tłoczenie ścieków z niżej położonych terenów do usytuowanych wyżej kolektorów kanalizacji sanitarnej.

W celu odprowadzenia ścieków sanitarnych z terenów objętych opracowaniem projektuje się przepompownię ścieków.

Projektowana sucha przepompownia ścieków jest przepompownią bez separacji skratek, z suchą lokalizacją pomp zatapialnych, dzięki czemu wyeliminowano zagrożenie otrucia pracowników obsługi gazami niebezpiecznymi oraz zredukowana została emisja odorantów.

Przepompownia musi legitymować się aktualnym znakiem CE potwierdzającym spełnienie normy PN EN: 12050 „Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu” potwierdzonym przez jednostkę notyfikowaną.

Przepompownia stanowi kompletne w pełni zautomatyzowane urządzenie składające się 
z prefabrykowanego zestawu technologicznego zabudowanego wraz z pompami w betonowej komorze suchej i współpracującego z zewnętrznym zbiornikiem retencyjnym.

Projektowana sucha przepompownia ścieków składa się z suchej komory przepompowni, wykonanej z prefabrykowanych kręgów betonowych o średnicy wew. 2,0 m, układu pompowego z dwoma pompami w wykonaniu suchym, a także rozdzielnicy zainstalowanej w szafie ochronnej zlokalizowanej na terenie przepompowni.

Napływające do zbiornika retencyjnego ścieki kierowane są do rozdzielacza zespołu pompowego.

Pompy zamontowane są na kolanach żeliwnych ze stopką N. Pompy są naprzemiennie załączane po osiągnięciu odpowiedniego poziomu ścieków. Poziom ten mierzony jest czujnikami wibracyjnymi suchobiegu i wysokiego poziomu oraz przetwornikiem ciśnienia hydrostatycznego, które zainstalowane są w rozdzielaczu i współpracują z rozdzielnicą elektryczną realizującą zadany algorytm sterowania w systemie pracy automatycznej.

Przy intensywnym napływie i przekroczeniu poziomu załączenia jednej pompy, następuje załączenie drugiej pompy. Rozdzielnica wyposażona jest w modem do komunikacji dwukierunkowej z dyspozytornią.

Zagospodarowanie terenu przepompowni suchej obejmuje:

- suchą komorę przepompowni

- studnię retencyjną

- poprowadzenie przewodów sterowania i zasilania

# OPIS PLANOWANYCH ROBÓT

Roboty ziemne rozpocząć od wytyczenia trasy kanalizacji, wykonać je zgodnie z normą PN-B-10736:1999, „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania".

Dla ograniczania zniszczeń istniejącej infrastruktury technicznej oraz powierzchni użytkowanych rolniczo jak i dla zwiększenia bezpieczeństwa pracy przewiduje się wykonanie robót montażowych w wąsko przestrzennych wykopach liniowych umacnianych szalunkami płytowymi lub palami szalunkowymi - wypraskami.

Roboty ziemne w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, należy rozpocząć od ręcznego wykonania odkrywek tychże sieci przy udziale przedstawicieli ich administratorów. Zgodnie z uzgodnionymi warunkami wykonania robót z właścicielami gruntów ornych i ogrodów na trasie poszczególnych odcinków projektowanej kanalizacji przewiduje się tu ręczne zdjęcie warstwy ziemi uprawnej o gr. 15 cm. Po wykonaniu robót montażowych ostatnią warstwą zasypu winna być w/w warstwa humusu.

Przystępując do wykonania wykopów należy wytyczyć trasę przewodu i zaznaczyć wszystkie punkty charakterystyczne - załamania, odgałęzienia itp. Przewidziano wykonać je ręcznie i mechanicznie, jako wykopy liniowe i jamiste, o ścianach pionowych i skośnych (rozkop). Podczas robót zwracać bacznie uwagę na istniejące i projektowane uzbrojenie terenu. Ręczne roboty ziemne prowadzić przede wszystkim w obrębie istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz w miejscach niemożliwych do wykonania sprzętem mechanicznym.

Zwraca się uwagę na konieczność zebrania i składowania warstwy humusu. Po zakończeniu prac należy rozplantować ziemię urodzajną w pasie robót.

Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z miejscami prowadzenia robót w rejonach występowania sieci elektroenergetycznych. Należy opracować szczegółowy harmonogram wyłączeń sieci i uzgodnić go z RE - dotyczy to w szczególności odcinków gdzie odległość między sprzętem budowlano-montażowym, a liniami elektroenergetycznymi jest mniejsza od wymaganej przepisami.

Na odcinkach trasy projektowanego kolektora przecinającego istniejące ciągi komunikacji samochodowej i pieszej, niezbędne jest ograniczenie ruchu oraz wykonanie objazdów i kładek dla pieszych. Miejsca te należy zabezpieczyć i oznakować tabliczkami informacyjnymi.

Zabezpieczenie wykopów

Wykopy o ścianach pionowych umocnić za pomocą szalunków systemowych stalowych.

Wykopy liniowe i jamiste w gruntach nawodnionych w zależności od powierzchni wykopu (głębokości) i charakteru grantów projektuje się umocnić wypraskami stalowymi bądź grodzicami GZ-4.

Przed rozpoczęciem robót wykopy jamiste zabezpieczyć ściankami szczelnymi typu G62, na głębokość 2m poniżej planowanego wykopu. Mając na uwadze zmniejszenie naprężeń wewnętrznych występujących w ściankach spowodowanych parciem czynnym gruntu zastosować należy rozpory z profili stalowych na głębokości 1 m licząc od poziomu terenu. Następnie przystąpić do obniżenia poziomu wody przy zastosowaniu igłofiltrów.

Jeśli głębokość wykopu osiągnie 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejścia (wejście) do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20m.

Wykopy w pobliżu, budynków usytuować w bezpiecznej odległości od ściany fundamentowej.

Odległość wykopu od ściany budynku nie powinna być mniejsza niż głębokość wykopu.

Grunty nasypowe (urobek z wykopów), od których powstaje obciążenie, musi być oddalony od krawędzi wykopu na odległość nie mniejszą niż głębokość wykopu (poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu). W razie braku możliwości składowania urobku w miejscu bezpośredniego prowadzenia prac, urobek należy przetransportować i składować w miejscu do tego uprzednio przewidzianym.

Odwodnienie wykopów

Z uwagi na piaszczysty dobrze przepuszczalny grunt teren na którym realizowane będzie przedsięwzięcia posiada niski poziom wód gruntowych.

W przypadku występowania małej ilości wód gruntowych zastosować bezpośrednie pompowanie wody z wykopu (drenaż + studzienki). Na czas realizacji robót w miejscach występowania dużego napływu wód gruntowych przewiduje się obniżanie zwierciadła wody przy pomocy igłofiltrów (odwodnienie powinno wyprzedzać wykonanie wykopów). Z uwagi na przebieg części poszczególnych odcinków kanału przez tereny użytkowane rolniczo - po gruntach ornych i w ogrodach wskazana jest realizacja tychże odcinków poza sezonem wegetacyjnym. Wodę należy odprowadzić drenażem usytuowanym w warstwie podsypki (filtr) do studzienki, skąd będzie odprowadzana jako czysta woda pompą do istniejących rowów lub wykonanej poniżej kanalizacji.

Podsypka i obsypka

Zgodnie z wymaganiami zastosowane rury przewodowe PE i PVC należy układać na stabilizowanym mechanicznie podłożu z piasku h=10 cm. W razie wystąpienia gruntów nawodnionych praktyczniej będzie zastosować podłoże z drobnego żwiru 4-20 mm również ubijanego mechanicznie.

Grunty rodzime można zastosować jako podłoże pod rurociąg, jeżeli są to grunty sypkie, suche (normalnej wilgotności) piaszczyste, żwirowo-piaszczyste, piaszczysto-gliniaste, gliniasto-piaszczyste. Ułożone w podłożu suchym kanały należy obsypywać warstwą obsypki klasy I (piaski grube i średnie dobrze uziarnione).

W gruntach o bardzo słabej nośności (muły, granty próchniczne, torfy), posadowienie rurociągu należy wykonać poprzez wzmocnienie podłoża wykopu geowłókniną. Ponadto przypadki podobne wymagają zapewnienia stabilności podsypki oraz wzmocnienia podłoża, można zastosować ułożenie rurociągów na ławach żwirowo-piaskowych. Grunt poniżej posadowienia rurociągu należy wymienić na zagęszczony piasek ze żwirem do poziomu posadowienia rury. W celu zabezpieczenia przemieszczania i stabilizacji wymienionego gruntu należy go izolować geowłókniną. Należy zastosować geowłókninę z PP odporną na rozkład biologiczny.

Zasypywanie wykopu

Po pozytywnej próbie szczelności każdego odcinka, sprawdzeniu poprawności jego ułożenia zarówno w założonym spadku jak i kierunku, inwentaryzacji geodezyjnej oraz odbiorze technicznym można przystąpić do zasypywania wykopów. Najlepiej wszystkie wykopy zasypać tego samego dnia bez zostawiania ich na porę nocną.

Wypełnienie dookoła rurociągu może być gruntem z wykopu, jeżeli spełnia on wymagania jak w przypadku podsypki. Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, aby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został przemieszczony.

Stopień zagęszczenia zasypki zależy od przeznaczenia terenu nad rurociągiem. Dla przewodów umieszczonych pod drogami powinien, być nie mniejszy niż 95% zmodyfikowanej wartości modułu Proctora, około 90% w pozostałych przypadkach (np: po czterech przejazdach po warstwie grubości 0,15 m wibratorem płytowym (do l00kg). Nad przewodem zalecana jest minimalna warstwa ochronna o grubości 0,40m, zanim wibrator zostanie wykorzystany do zagęszczania nad wierzchołkiem rury). W przypadku grantu rodzimego składającego się z gliny, iłów, wykopy należy zasypywać ręcznie pospółką ze względu na potrzebę dokładnego zagęszczenia ziemi po ułożeniu przewodów.

Po ułożeniu rurociągów i wykonaniu prób można przystąpić do jego zasypywania. Należy rozpocząć od ręcznego, równomiernego obsypania rur z boków, z równoczesnym warstwowym zagęszczaniem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Dopiero wówczas można przystąpić do mechanicznego zasypywania wykopów z równoczesnym zagęszczaniem sprzętem mechanicznym. Po zasypaniu wykopu wykonawca robót jest zobowiązany do uporządkowania terenu na trasie kolektora   i przywrócenia   wszystkich   urządzeń   infrastruktury   technicznej   (dróg,   podwórzy, ogrodzeń, rowów, przesadzenia krzewów) do stanu pierwotnego.

Roboty montażowe

Układanie rur na dnie wykopu przeprowadza się na podłożu całkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym  dnem,  na łożysko nośne rury kanałowej  - zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.    Budowę kanalizacji rozpoczyna się od studzienek kanalizacyjnych.  Budowę kanału  prowadzi  się  z ustalonymi  spadkami  pomiędzy  punktami węzłowymi od rzędnych niższych do wyższych. Wyrównanie spadków rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest nie dopuszczalne - rura wymaga oparcia na całej długości.

Ułożony odcinek rury kanałowej - po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej spadku, wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki z piasku, przynajmniej l0 cm ponad wierzch rury (w końcowej fazie robót obsypkę uzupełnia się do 30cm).

Montaż i uszczelnienie połączeń wykonać ściśle wg „Instrukcji montażu" opracowanej przez producenta rur.

Przed rozpoczęciem, robót należy dokonać oceny stanu technicznego budynków położonych w odległości mniejszej niż 15m od projektowanej kanalizacji.

Przewiert

Proces ten polega na wydrążeniu poziomego lub o ustalonym spadku tunelu, otworu pomiędzy wcześniej wykonanymi komorami – startową a odbiorczą. Komory te najczęściej są wykonane w technologii ścianek z grodzic stalowych, ale również palisad wierconych lub ścian szczelinowych. Wymiar komory zależny jest od średnicy tunelu oraz oczywiście samej tarczy wiertniczej.

Cały proces wykonania przewiertu składa się z kilku podstawowych elementów:

- Budowa komór startowej i odbiorczej;

- Umieszczenie w komorze startowej głowicy skrawającej i elementu pchającego;

- Odbiór hydrauliczny urobku z wiercenia do zbiorników umieszczonych na powierzchni;

- Dostarczanie i przepychanie za głowicą kolejnych odcinków rur;

- Odbiór głowicy w komorze odbiorczej.

Po wykonaniu komór, robót ziemnych i instalacji maszyny w szybie rozpoczyna się proces wiercenie tunelu montażu rur osłonowych tunelu. Głowica wiertnicza, która jest napędzana silnikiem hydraulicznym powoduje wstępne rozdrabnianie gruntu, następnie grunt trafia do komory w której jest rozdrabniany na cząstki, które jest w stanie przetransportować system płuczkowy. Końcowo grunt przedostaje się do komory płuczkowej, gdzie jest mieszany z płuczką i dalej transportowany poprzez kolektory ( rurociągi ) do zbiornika płuczkowego zlokalizowanego na zewnątrz komory nadawczej. Sama tarcza porusza się dzięki stacji siłowników umieszczonych w komorze startowej.

Głównymi zaletami tej technologii są:

- zminimalizowanie niszczenia powierzchni terenu;

- ograniczenie osiadań terenu po wykonaniu przekroczenia;

- możliwość pracy praktycznie w każdych warunkach gruntowych – bez konieczności obniżania zwierciadła wody gruntowej wzdłuż trasy przewiertu , w gruntach do formacji luźnych do skalnych;

- bezpieczeństwo pracy, brak konieczności pracy ludzi na przodku tunelu.

Kontrola wykonania kanalizacji sanitarnej polega na sprawdzeniu zgodności jej budowy z projektem. Należy sprawdzić:

- Oś przewodu powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w dowiązaniu do punktów stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

- Minimalna szerokość wykopu nie powinna przekraczać szerokości określonej w normach.

- Głębokość wykopu powinna być zgodna z głębokością określoną w projekcie. Dno wykopu powinno być wyrównane do wymaganego spadku, zgodnie z rzędnymi ustalonymi w projekcie i dowiązane do reperów  ustalonych przez geodetę.

- Szalowanie ścian wykopu powinno zabezpieczać jego stateczność i powinno być usuwane w miarę postępu zasypki wykopu.

- Rury i kształtki zabezpieczone przed wewnętrznym zanieczyszczeniem powinny być składowane 
w położeniu poziomym na płaskim i równym podłożu. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych powinny być zabezpieczone przed działaniem promieni słonecznych.

- Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód opadowych. Sposób zabezpieczenia wykopów przed napływem wód opadowych powinien zabezpieczać odpowiednio wyprofilowany teren.

- Rury i kształtki przygotowane do montażu powinny być oznakowane i zgodnie z wymogami, a także zgodnie z dokumentami stwierdzającymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

- Podłoże pod rurociągi ma być: naturalne lub z podsypką polegające na wymianie gruntu na piasek.

- Przewód powinien być ułożony zgodnie z wytyczoną osią na wyrównanym podłożu wykopu 
i zinwentaryzowany przez geodetę. Na podsypce przewód powinien być zagłębiony na całej długości co najmniej na ¼ swojego obwodu.

- Obsypka przewodu powinna być przeprowadzona starannie, zagęszczana ręcznie lub mechanicznie.

Wysokość zasypki ochronnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna być mniejsza niż 30 cm. Zagęszczenie zasypki wstępnej powinno w zasadzie odbywać się ręcznie. Zagęszczenie zasypki głównej przewodu może odbywać się mechanicznie.

Wykop kolektora mechaniczny, lokalnie wg warunków ZUDP i gestorów urządzeń w okolicy urządzeń podziemnych - ręcznie. Przewiduje się w zasadzie wykopy o ścianach pionowych umocnionych i rozpartych, zabezpieczone przed napływem wód i osunięciem gruntu.

Zabezpieczenie pionowych ścian wykopów przewiduje się na całej długości np. wypraskami wraz

z rozbiórką lub umocnienie ścian wykopu pełnym szalunkiem systemowym.

Przy wykonawstwie należy przestrzegać normę branżową PN-EN 1610.

W celu odwodnienia wykopu w warstwie żwirowej ułożony będzie dren ceramiczny Ø7,5 - 10 cm lub perforowany.

Ułożony kanał należy obsypać warstwami materiałów o średnicy Ø32 mm  (przesianym gruntem rodzimym) w strefie rurociągu po obydwu stronach na wysokość rur do uzyskania min. współczynnika  0,95 wg Proctora. Pozostałą zasypkę należy do samej góry zagęszczać warstwami co 20 – 30 cm.

Montaż przewodów wykonywać zgodnie z instrukcją producenta

Skrzyżowania projektowanych kanałów z istniejącym uzbrojeniem należy wykonywać pod nadzorem właściciela - użytkownika krzyżujących się urządzeń.

Zabezpieczenie przewodów na czas wykonawstwa robót przewiduje się przez podwieszenie istniejących przewodów kanalizacyjnych, wodociągowych, kabli. Przed rozpoczęciem robót ziemnych na odcinkach, gdzie projektuje się kanał przez użytki zielone należy z pasa projektowanych robót zdjąć warstwę ziemi urodzajnej i po częściowej zasypce ponownie wbudować w wykop. W przypadku odcinkowego występowania nieplanowanych wkładem namułów lub gruntów o słabej nośności (można to stwierdzić przy wykonywaniu wykopów) należy grunt nienośny wybrać i zastąpić go warstwą żwiru lub piasku odpowiednio zagęszczonego. Wykopy pod kolektor należy wykonywać odcinkami i po założeniu kanału natychmiast je likwidować przez staranne zasypanie warstwami piasku, żwiru z każdorazowym ubiciem do uzyskania odpowiedniego stopnia zagęszczenia. Prace ziemne należy wykonywać możliwie w okresach suchych, bezopadowych. W rejonach zbliżeń do wartościowego drzewostanu, który nie został przewidziany do wycinki, roboty wykonywać w taki sposób, aby nie uszkodzić korzeni rosnących drzew. Po wykonaniu robót wykonać zasypkę ze szczególną dokładnością, a po zakończeniu robót teren zabezpieczyć przez pokrycie darniną lub obsianie trawą na całym obszarze wykopu. Na dużych spadkach aby zapobiec erozji należy wykonać przepony z darniny na mur w wykopie w odstępach około – 10 m.

Materiały zastosowane do budowy sieci kanalizacji sanitarnej muszą spełniać warunki określone

w odpowiednich normach przedmiotowych oraz posiadać atesty zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 5.08.1998 r. Roboty budowlane może wykonywać firma posiadająca odpowiednie uprawnienia.

O rozpoczęciu robót należy pisemnie powiadomić gestorów urządzeń podziemnych. Do odbioru końcowego należy przedłożyć po 2 egz. inwentaryzacji powykonawczej.

Dla realizacji inwestycji niezbędny będzie projekt organizacji robót podający również niezbędne ustalenia dotyczące BHP, harmonogramu robót itp.

Do wystąpienia o wydanie decyzji przy zamknięciu części jezdni lub chodnika należy wykonać i przedłożyć do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu związany z prowadzonymi robotami.

Uwaga:

a)	Do zabezpieczenia robót ziemnych stosować tarcze osłonowe, szalunki systemowe itp.

b)	Nie wyklucza się konieczności zastosowania do odwodnienia wykopów igłofiltrów lub studni głębinowych w przypadku wystąpienia bardziej niekorzystnych warunków wodnych.

# CHARAKTERYSTYKA WÓD OBJĘTYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM

Potok Grochowa stanowi dopływ rzeki Biała Tarnowska, która jest prawobrzeżnym dopływem Dunajca do którego uchodzi w okolicy Tarnowa. Swą nazwę wzięła od podłoża, przez które płynie – margli o jasnej, kremowej barwie. Biała ma długość 101,8 km, a powierzchnia jej zlewni wynosi około 983,3 km2. Jej źródła znajdują się w Beskidzie Niskim na północno-wschodnim stoku Lackowej, w centralnej części polskich Karpat fliszowych w okolicach wsi Ropki. Płynie dość wąską doliną, która rozpościera się od pasm górskich Beskidu Niskiego w części południowej przez wzniesienia podgórskie w części centralnej, po niskie wysoczyzny i spłaszczenia na północy, na styku z Kotliną Sandomierską. Głównymi jej lewobrzeżnymi dopływami są: Banica, Czyrnianka, Mostysza (Florynka), Binczarówka, Pławianka, Wojnarówka, Brzanka, Jastrzębianka, Kipsznianka, Mesznianka, Rychwałdzianka, Rzuchowianka, Zimna Woda, zaś do najważniejszych prawobrzeżnych należą: Lipka, Czertyżnianka, Stawiszanka, Czarna, Sudoł, Polnianka, Stróżnianka, Zborowianka, Ostruszanka, Rzepianka, Rostówka, Szwedka, Radlanka, Dębnica, Wątok, Stary Wątok i Chyszowski Rów.

W obrębie zlewni Białej Tarnowskiej wyróżnić można trzy wyraźne części:

- południową – o rzeźbie górskiej, najsilniej zalesioną, leżącą w obrębie Beskidu Niskiego, stanowiącą około 25% powierzchni zlewni;

- środkową – o rzeźbie podgórskiej, z głębokimi dolinami rzecznymi rozcinającymi na ogół wylesione i głównie rolnicze wzniesienia Pogórza Rożnowskiego i Ciężkowickiego, stanowiącą prawie 70% powierzchni całej zlewni; na Pogórzu Ciężkowickim, na prawym brzegu rzeki zlokalizowany jest znany rezerwat przyrody – Skamieniałe Miasto.

- północną – obejmującą ujściowy odcinek doliny Białej Tarnowskiej i niskie wzniesienia w obrębie Kotliny Sandomierskiej, stanowiącą około 5% powierzchni zlewni.

Potok Grochowa stanowi otwarty ciek naturalny stale płynący, zasilany wodami ze spływu powierzchniowego pochodzącymi z opadów atmosferycznych i roztopów.  Ciek ten nie powoduje zagrożenia powodziowego dla terenów, przez które przepływa. Potok bierze swój początek w terenach leśnych, natomiast jego zlewnię stanowią tereny zielone, łąki, grunty orne i leśne. Charakteryzuje się nieznacznymi spadkami podłużnymi. Jest to niewielki ciek wodny, płynący na obszarze wyżynnym w wąskim korycie. Koryto potoku Grochowa cechuje się nieregularnym biegiem, jest zaniedbane i porośnięte roślinnością. Dodatkowo widoczna jest w nim erozja denna wskutek wynoszenia przez prąd materiału skalnego i boczna na skutek podmywania i podcinania brzegów przez meandrujący ciek.

Ciek bez nazwy jest prawym dopływem potoku Grochowa w km 1 + 975. Stanowi otwarty, stosunkowo płytki  ciek naturalny stale płynący, zasilany wodami ze spływu powierzchniowego pochodzącymi z opadów atmosferycznych i roztopów. Ciek ten nie powoduje zagrożenia powodziowego dla terenów, przez które przepływa. Ciek bierze swój początek w terenach leśnych, natomiast jego zlewnię stanowią tereny zielone, łąki, grunty orne i leśne. Charakteryzuje się nieznacznymi spadkami podłużnymi. Jest to niewielki ciek wodny, płynący na obszarze wyżynnym w wąskim korycie. Koryto cieku cechuje się nieregularnym biegiem, jest zaniedbane i porośnięte roślinnością. Dodatkowo widoczna jest w nim erozja denna wskutek wynoszenia przez prąd materiału skalnego i boczna na skutek podmywania i podcinania brzegów przez meandrujący ciek.

# CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA ŚCIEKÓW OBJĘTEGO POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM

Niniejszy operat nie dotyczy odprowadzania ścieków.

# USTALENIA WYNIKAJĄCE Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARZE DORZECZA

# WODY POWIERZCHNIOWE

Wpływ na Jednolite Części Wód Powierzchniowych (JCWP)

Zgodnie z Rozporządzeniem Nr 4/2014 Dyrektywa regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Górnej Wisły rejon wchodzący w skład przedsięwzięcia wchodzi w skład Regionu wodnego Górnej Wisły.

Identyfikacja stanu wód jednolitej części wód narażonych na oddziaływanie planowanego zamierzenia

- Europejski kod JCWP – PLRW2000142148579

- Nazwa JCWP – Biała od Binczarówki do Rostówki

- Dorzecze – obszar dorzecza Wisły

- Region Wodny – Górnej Wisły

- Zlewnia - Dunajec

- S. P. EKO – dobry i powyżej dobrego

- DETER S. P. –   -

- Stan chemiczny – dobry

- DETER SCH. –   -

- Akt. stan – dobry

- CEL ST. EKO. – dobry potencjał ekologiczny

- CEL CHEM. – dobry stan chemiczny

- Użytkowana – rolna

- Ryzyko – niezagrożona

- Długość jednolitej części wód [km] – 48,19

- Powierzchnia [km2] – 144,68

- RZGW – KR

Projektowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na stan ilościowy i jakościowy wód powierzchniowych w stosunku do warunków zawartych w Planie zagospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły. Przedsięwzięcie nie będzie miało również negatywnie wpływać na osiąganie celów środowiskowych.

Cel ochrony wód wg Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły: osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego dla powierzchniowych części wód uznanych za silnie zmienione i utrzymanie stanu wód podziemnych nie jest zagrożony.

# WODY PODZIEMNE

Wpływ na Jednolite Części Wód Podziemnych (JCWPd)

Pod względem podziału na jednolite części wód podziemnych (dalej używany skrót JCWPd) przedmiotowe przedsięwzięcie leży w obszarze występowania JCWPd 150 (europejski kod JCWPd PLGW2200150). Zgodnie z PGWdW stan JCWPd 150

- Dorzecze – Wisła

- Region wodny – Górnej Wisły

- STAN CHEM. – dobry

- STAN IL. – dobry

- OCENA ST. - dobry

- CEL ST. CH. – dobry stan chemiczny

- CEL ST. IL. – dobry stan ilościowy

- Użytkowana – rolniczy

- Ryzyko – niezagrożona

- Powierzchnia jednolitej części wód podziemnych [km2] – 2042,30

- RZGW – RZGW w Krakowie

Wskazanie celów środowiskowych ochrony wód podziemnych w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia

Zgodnie z definicją umieszczoną w Ramowej Dyrektywie Wodnej (RDW) dobry stan wód podziemnych oznacza stan osiągnięty przez część wód podziemnych, jeżeli zarówno jej stan ilościowy, jak i chemiczny jest określony, jako co najmniej „dobry”.

RDW w art. 4 przewiduje dla wód podziemnych (a zatem również dla analizowanej JCWPd 150) następujące główne cele środowiskowe:

- zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych;

- zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych;

- zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych;

- wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności człowieka.

Ponadto dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla wód będących w dobrym stanie chemicznym i ilościowym (a w takim stanie są wody JCWPd 150 celem środowiskowym jest utrzymanie tego stanu.

Cel ochrony wód podziemnych wg Planu gospodarowania wodami dorzecza Wisły nie jest zagrożony.

# KORZYSTANIE Z WÓD REGIONU WODNEGO

Planowane zamierzenie nie podlega ograniczeniom w zakresie korzystania z wód regionu wodnego zgodnie z Rozdziałem 4 Rozporządzenia nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r.

Powyższe rozporządzenie w §4 oraz załączniku Nr 3 określa cele środowiskowe zgodne z celami przedstawionymi w Planie gospodarowania wodami dorzecza Wisły dlatego też ich osiągniecie nie jest zagrożone (jak opisano powyżej).

Zamierzenie nie narusza także ustaleń zawartych w §6, a w szczególności ścieki wprowadzane do odbiornika nie będą zawierać substancji priorytetowych oraz szczególnie szkodliwych dla środowiska nie będą także zmieniać właściwości fizykochemicznych i biologicznych wód odbiornika.

# USTALENIA WYNIKAJĄCE Z PLANU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM

Ustalenia wynikające z planu zarządzania ryzykiem powodziowym zgodnie z rozporządzeniem z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1841) dla obszaru dorzecza Wisły.

Obszar regionu wodnego Górnej Wisły zajmuje powierzchnię 47 515 km2. Obejmuje zlewnię Wisły od przekroju poniżej ujścia Przemszy po ujście Sanny ze zlewnią Sanny włącznie. Według podziału fizycznogeograficznego region wodny Górnej Wisły położony jest w obrębie 8 podprowincji: Centralnych Karpat Zachodnich, Zewnętrznych Karpat Zachodnich, Beskidów Wschodnich, Podkarpacia Wschodniego, Podkarpacia Północnego, Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, Wyżyny Małopolskiej oraz Wyżyny Lubelsko-Lwowskiej. Do największych prawobrzeżnych dopływów Wisły w tym regionie należy zaliczyć San i Dunajec, których zlewnie stanowią prawie połowę obszaru regionu wodnego Górnej Wisły. Pozostałe ważniejsze prawobrzeżne dopływy to: Wisłoka, Raba, Soła i Skawa. Wśród największych lewobrzeżnych dopływów Wisły w regionie Górnej Wisły należy wskazać rzeki: Nidę i Czarną. Całkowita długość sieci hydrograficznej regionu wynosi 23 800 km.

Region wodny Górnej Wisły posiada naturalne warunki sprzyjające zagrożeniu powodziowemu. Wśród nich wyróżnić należy: zbliżony do kolistego kształt zlewni, występowanie tzw. deszczy rozlewnych i nawalnych, niski poziom retencji powierzchniowej i gruntowej oraz duże spadki terenu sprzyjające szybkiemu spływowi powierzchniowemu i krótkim czasom koncentracji, co powoduje kształtowanie się gwałtownych, szybkich i wysokich fal wezbraniowych - w tym powodziowych. Powodem nasilenia skutków powodzi, w tym powiększania się strat w ich wyniku, są presje o charakterze antropogenicznym, takie jak: zmiany w użytkowaniu gruntów, eksploatacja kopalin, urbanizacja, uszczelnienie terenu, rozbudowa infrastruktury drogowej itd., mające wpływ na wzrost zagrożenia powodziowego oraz wrażliwość terenów zagrożonych powodzią. Dodatkowo na obszarze tym występują również procesy stokowe wywoływane spływem wód opadowych (np. osuwiska i spłukiwanie stoków), które stanowią zagrożenie o innym charakterze (niezwiązanym z wylewami rzek).

W regionie wodnym Górnej Wisły w WORP zidentyfikowano wyłącznie powodzie rzeczne. Większość z nich, ze względu na mechanizm zaliczona została do naturalnych wezbrań, nieliczne przypadki spowodowane były awarią urządzeń wodnych lub infrastruktury technicznej. Dla przeważającej części powodzi nie określono typu ze względu na charakterystykę. Powodzie rzeczne wywołane deszczami nawalnymi odznaczają się bardzo gwałtownym przebiegiem, krótkim czasem trwania, ale stosunkowo małym zasięgiem terytorialnym. Wielkie i katastrofalne wezbrania oraz związane z nimi powodzie w regionie wodnym Górnej Wisły są wywoływane opadami rozlewnymi, występującymi na znacznych połaciach terenu, trwającymi zazwyczaj 3 - 6 dni. Powodzie rzeczne związane z topnieniem śniegu (roztopowe) charakteryzują się niższymi kulminacjami, ale dłuższym czasem trwania od powodzi rzecznych spowodowanych opadami (wezbrań opadowych). W czasie tych wezbrań mogą tworzyć się zatory lodowe wywołujące bardzo groźne w skutkach i trudne do przewidzenia spiętrzenia wody, przerwania wałów lub uszkodzenia budowli wodnych.

Planowanie przestrzenne na obszarach zagrożonych powodzią opiera się głównie na ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904,961 i 1250), zwanej dalej „ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” oraz ustawie – Prawo wodne, które stanowią podstawę do gospodarowania na obszarach zagrożenia powodziowego.

Już przed wejściem w życie Dyrektywy Powodziowej obowiązywały w Rzeczypospolitej Polskiej przepisy dotyczące uwzględniania obszarów zagrożonych powodzią w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. dyrektorzy RZGW sporządzali studia ochrony przeciwpowodziowej, wyznaczając obszary bezpośredniego (szczególnego) zagrożenia powodzią. Na obszarach tych obowiązywały zakazy zabudowy (z możliwością uzyskania zwolnienia) wynikające z ustawy – Prawo wodne, dopiero wówczas, gdy granice tych obszarów zostały uwzględnione w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Samorządy, po uzgodnieniu z dyrektorem RZGW, wskazywały zasięg wody powodziowej w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Z badań ankietowych54) wynika, że spośród gmin, które otrzymały z RZGW studia ochrony przeciwpowodziowej, 47% gmin (157 gmin), wprowadziło ograniczenia w budowie obiektów publicznych, 55% (185 gmin) zakaz budowy budynków mieszkalnych, zaś 38% gmin (128 gmin) zakaz budowy obiektów, których zalanie może być szkodliwe dla środowiska.

Część gmin, która nie otrzymała studium z RZGW (411 gmin – 55%) wyznaczyła sama strefy zalewów i wprowadza zakazy budowy obiektów publicznych, prywatnych i szkodzących środowisku (odpowiednio 36%, 28%, 38% gmin w stosunku do tych, które zdeklarowały, że mają na swoim terenie powodzie i podtopienia).

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 159 oraz z 2014 r. poz. 850), która transponowała Dyrektywę Powodziową, wprowadziła obowiązek uwzględniania MZP i MRP w dokumentach planowania i zagospodarowania przestrzennego (pierwotnie w terminie 18 miesięcy, później zmienione na 30 miesięcy). Ustalono, że podstawę obszarów szczególnego zagrożenia powodzią stanowi obszar, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q1%).

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, na obszarach, dla których istnieje studium ochrony przeciwpowodziowej sporządzone przez dyrektora RZGW, studium to zachowuje ważność do dnia sporządzenia MZP. Natomiast zgodnie z art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, do dnia przekazania MZP o organom administracji samorządowej, przy sporządzaniu koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, planu zagospodarowania przestrzennego województwa, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy, uwzględnia się obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią określone przez właściwego dyrektora RZGW (w studiach ochrony przeciwpowodziowej) i uznaje się je za obszary szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 6c ustawy – Prawo wodne.

Zgodnie przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym istnieje konieczność uwzględniania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w:

1) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (art. 10 ust. 2 pkt 11 ustawy o plano-waniu i zagospodarowaniu przestrzennym);

2) miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (art. 15 ust. 2 pkt 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);

3) planie zagospodarowania przestrzennego województwa (art. 39 ust. 3 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);

4) decyzjach o lokalizacji inwestycji celu publicznego (art. 53 ust. 4 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) oraz decyzjach o warunkach zabudowy (art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

W celu zapewnienia prawidłowego gospodarowania wodami, w tym w szczególności ochrony zasobów wodnych oraz ochrony ludzi i mienia przed powodzią, zgodnie z art. 4a ustawy – Prawo wodne, dokumenty planowania i zagospodarowania przestrzennego podlegają uzgodnieniu z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej.

Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zabrania się wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe. Zakazy te wynikają wprost z art. 88l ust. 1 ustawy – Prawo wodne, mają charakter powszechny i obowiązują niezależnie od uchwalenia na danym terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dyrektor RZGW lub dyrektor urzędu morskiego w pasie technicznym wód morskich może, w drodze decyzji, zwolnić od zakazów, określając warunki niezbędne dla ochrony przed powodzią, jeżeli nie utrudni to zarządzania ryzykiem powodziowym.

Ustawą z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw wprowadzono następujące zmiany:

1) uchylony został art. 88f ust. 7 ustawy – Prawo wodne, który zobowiązywał samorządy do dokonania, w terminie 30 miesięcy od dnia przekazania im MZP oraz MRP, aktualizacji dokumentów planowania i zagospodarowania przestrzennego, a także decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy, uwzględniającej granice obszarów zagrożenia powodziowego, przedstawionych na mapach;

2) w art. 88f ust. 5 i 6 ustawy – Prawo wodne zrezygnowano z obligatoryjnego wymogu uwzględniania w dokumentach planowania i zagospodarowania przestrzennego granic obszarów zagrożenia powodziowego, wprowadzając w zamian tego opcję fakultatywną, dającą samorządom prawo decydowania o uwzględnianiu tych informacji.

Niewyznaczenie w dokumentach planowania i zagospodarowania przestrzennego granic obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2 ustawy – Prawo wodne, nie może stanowić podstawy do odmowy uzgodnienia tych opracowań przez dyrektora RZGW, jednakże nie oznacza to, że możliwe będzie całkowite pominięcie zagadnień ochrony przeciwpowodziowej w tych dokumentach. W części tekstowej tych planów powinna być zawarta informacja, że wykazany w planie określony obszar funkcjonalny położony jest w całości lub w części na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na którym obowiązują zakazy wznoszenia obiektów budowlanych i wykonywania szeregu innych prac, wynikające z ustawy – Prawo wodne.

W przypadku rzek, wskazanych do opracowania MZP w II cyklu planistycznym, sytuacja nie uległa zmianie, bowiem obowiązującym dokumentem pozostają nadal studia ochrony przeciwpowodziowej, opracowane przez dyrektorów RZGW.

Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw nie wprowadziła żadnych zmian do przepisów art. 88l ust. 1, określających czynności, których nie można wykonywać na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią i na jakich warunkach dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej lub dyrektor urzędu morskiego może zwolnić z obowiązujących zakazów, m.in. wznoszenia obiektów budowlanych, zmiany ukształtowania terenu, sadzenia drzew i krzewów, czy też wykonywania innych czynności utrudniających ochronę przed powodzią. Decyzja zwalniająca jest obligatoryjna i powinna być uzyskana przed decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzją o warunkach zabudowy. Brak decyzji zwalniającej z zakazów w dalszym ciągu stanowi podstawę do odmowy uzgodnienia decyzji lokalizacyjnych. Wynika to z art. 61 ust. 1 pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, który mówi, że decyzja o warunkach zabudowy musi być zgodna z przepisami odrębnymi oraz art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dopóki wnioskodawca nie uzyska decyzji dyrektora RZGW lub decyzji dyrektora urzędu morskiego zwalniającej z zakazów, istnieje stan niezgodności z przepisami odrębnymi, uniemożliwiający wydanie decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego i decyzji o warunkach

zabudowy - począwszy od tego, że już ewentualne pozytywne uzgodnienie planowanej inwestycji zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest uzależnione w pierwszej kolejności od uzyskania przez wnioskodawcę decyzji wydanej zgodnie z art. 88l ust. 2 ustawy – Prawo wodne.

W przypadku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego decyzja zwalniająca jest konieczna na etapie wniosku o pozwolenie wodnoprawne i pozwolenie na budowę. Zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165 i 1250), zwanej dalej „ustawą – Prawo budowlane”, do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć m. in. projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi, którymi są m. in. przepisy art. 122-141 ustawy – Prawo wodne (dotyczące pozwoleń wodnoprawnych).

Powyższe oznacza, że pozwolenie wodnoprawne, które zostało poprzedzone wydaniem decyzji zwalniającej (w związku z art. 88l ust. 6 ustawy – Prawo wodne), stanowi załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę.

Zgodnie z ustawą – Prawo wodne celem nadrzędnym zarządzania ryzykiem powodziowym jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej.

Przyjęta zasada selekcji zestawu różnego typu działań polega na akceptacji zbioru 3 celów głównych, którym odpowiada 13 celów szczegółowych w odniesieniu do zagrożenia od strony rzek oraz od strony morza, których osiągnięcie przyczyni się do realizacji celów głównych. Cele główne i szczegółowe przedstawiono poniżej w sposób hierarchiczny:

1. zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego:

a) utrzymanie oraz zwiększenie istniejącej zdolności retencyjnej zlewni w regionie wodnym,

b) wyeliminowanie lub unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,

c) określenie warunków możliwego zagospodarowania obszarów chronionych obwałowaniami,

d) unikanie wzrostu oraz określenie warunków zagospodarowania na obszarach o niskim (Q0,2%) prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi;

2. obniżenie istniejącego ryzyka powodziowego:

a) ograniczenie istniejącego zagrożenia powodziowego,

b) ograniczenie istniejącego zagospodarowania,

c) ograniczenie wrażliwości obiektów i społeczności na zagrożenie powodziowe;

3. poprawa systemu zarządzania ryzykiem powodziowym:

a) doskonalenie prognozowania i ostrzegania o zagrożeniach meteorologicznych i hydrologicznych,

b) doskonalenie skuteczności reagowania ludzi, firm i instytucji publicznych na powódź,

c) doskonalenie skuteczności odbudowy i powrotu do stanu sprzed powodzi,

d) wdrożenie i doskonalenie skuteczności analiz popowodziowych,

e) budowa instrumentów prawnych i finansowych zniechęcających lub skłaniających do określonych zachowań zwiększających bezpieczeństwo powodziowe,

f) budowa programów edukacyjnych poprawiających świadomość i wiedzę na temat źródeł zagrożenia i ryzyka powodziowego.

Celem zarządzania ryzykiem powodziowym, zgodnie z ustawą – Prawo wodne, jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej. W świetle tak sformułowanego celu z Dyrektywy Powodziowej, w procesie opracowywania PZRP przyjęto 3 cele główne, tj.: zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego, obniżenie istniejącego ryzyka powodziowego oraz poprawa systemu zarządzania ryzykiem powodziowym. Celom głównym przypisano łącznie 13 celów szczegółowych, a także powiązano z nimi 71 rodzajów działań.

Głównym celem strategicznym zarządzania ryzykiem powodziowym jest ograniczenie poziomu ryzyka powodziowego na obszarze dorzecza Wisły, przez podjęcie następujących działań nietechnicznych ograniczających wrażliwość obszarów zagrożenia powodziowego, a także działań wzmacniających wszystkie elementy systemu zarządzania ryzykiem powodziowym:

1) przygotowanie działań na rzecz ochrony i zwiększania naturalnej retencji oraz przywracania naturalnych warunków przepływu (zwiększanie naturalnej retencji oraz przywracanie naturalnych warunków przepływu; przywracanie naturalnych parametrów morfologicznych rzek oraz ekosystemów dolinowych; zwiększanie retencji zlewniowej przez zalesienia; wyłączanie gruntów z produkcji rolnej oraz odstąpienie od intensywnej gospodarki rolnej na terenach zagrożenia powodziowego; wprowadzanie upraw lub nasadzeń korzystnych z punktu widzenia realizacji celów zarządzania

ryzykiem powodziowym oraz likwidację upraw lub nasadzeń niekorzystnych z punktu widzenia realizacji wskazanych celów);

2) działania na rzecz racjonalnego gospodarowania obszarami zagrożenia powodziowego w celu ograniczenia wrażliwości obszarów zagrożonych powodziami, prowadzenie polityki w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego uwzględniającej, zgodnie z ustawą – Prawo wodne, poziom zagrożenia powodziowego wynikający z MZP i MRP (fakultatywnie) oraz studiów ochrony przeciwpowodziowej; wykonanie analizy uwarunkowań wdrażania programów i przedsięwzięć mających na celu relokację zabudowy z obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, w przypadku których to terenów realizacja budowli przeciwpowodziowych jest nieuzasadniona ze względów ekonomicznych, technicznych lub ze względów ochrony środowiska; wykonanie analizy uwarunkowań wdrażania programów i przedsięwzięć mających na celu zmianę sposobu użytkowania obiektów zlokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią; wykonanie analizy uwarunkowań wdrażania programów i przedsięwzięć mających na celu dostosowanie istniejących obiektów budowlanych do standardów architektonicznych odpowiadających stopniowi i charakterowi zagrożenia powodziowego; w przypadku nowo budowanych obiektów stosowanie materiałów budowlanych odpornych na działanie wody i przesiąkanie pozwalających na ograniczenie szkód powodziowych;

wdrażanie instrumentów ubezpieczeniowych, w szczególności na terenach gdzie stopień zagrożenia powodziowego nie uzasadnia realizacji technicznych lub nietechnicznych metod ochrony przeciwpowodziowej);

3) działania na rzecz realizacji i eksploatacji technicznej infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej;

4) działania na rzecz doskonalenia systemu zarządzania ryzykiem powodziowym (utrzymywanie i rozwój kompleksowego systemu informacyjnego zarządzania ryzykiem powodziowym wraz z nieograniczonym dostępem przez kompetentne służby do danych oraz produktów przetworzonych, wdrażanie lokalnych systemów monitoringu i ostrzeżeń na terenach nie objętych systemem krajowym; rozwój sieci stacji monitoringowych na rzekach oraz ujednolicenie podziału osłony hydrometeorologicznej w systemie zlewniowym prowadzonym w ramach zarządzania w gospodarce wodnej; kontynuację prac badawczo rozwojowych; rozwój systemu zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza; wzmocnienie instytucjonalne jednostek administracji odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem powodziowym);

5) działania na rzecz przygotowania do likwidacji szkód powodziowych;

6) działania na rzecz podniesienia świadomości społecznej w zakresie ochrony przed zagrożeniem powodziowym.

Kilkudziesięcioletnie zapóźnienia związane z budową i utrzymaniem systemu ochrony przeciwpowodziowej na obszarze dorzecza Wisły wpływają na konieczność wzmocnienia działaniami technicznymi, przewidzianych do wdrożenia działań nietechnicznych, które koncentrować się powinny na ograniczeniu zagrożenia powodziowego przez budowę przeciwpowodziowych zbiorników retencyjnych, w szczególności w południowym obszarze dorzecza, wzmocnionych retencją dolinową (w tym polderową) w środkowych odcinkach rzek oraz zwiększaniem przepustowości rzek na odcinkach, gdzie wody powodziowe stwarzają zagrożenie w wyniku naturalnych i sztucznych ograniczeń przepływu. Przy czym zwiększeniu przepustowości rzek służą także prace polegające na odtworzeniu przepustowości międzywala utraconej w wyniku odkładania się rumoszu na terasie lub porastających międzywale drzew i krzewów. Wszystkie te działania powinny być prowadzone w myśl zasady niedopuszczenia do „transferu ryzyka powodziowego”.

W przypadku konieczności odbudowy funkcjonalności obiektów przeciwpowodziowych lub im towarzyszących, wynikającej z nakazów wydawanych przez organy nadzoru budowlanego lub obowiązków określonych w obowiązujących przepisach prawa, możliwa jest realizacja takich przedsięwzięć niezależnie od list strategicznych i buforowych działań PZRP.

Na obszarze dorzecza Wisły zidentyfikowano ponadto zagrożenie powodziowe związane z występowaniem zatorów lodowych. Realizacja głównego celu strategicznego uwzględnia działania prowadzące do zapewnienia dobrych warunków prowadzenia akcji lodołamania i bezpiecznego odprowadzania kry lodowej, przez zapewnienie zdolności żeglugowej na odcinkach zatorogennych oraz zapewnienia floty lodołamaczy w ilości niezbędnej dla prowadzenia efektywnej akcji usuwania zatorów lodowych i śryżowych. W obszarze dorzecza Wisły występuje również wysokie zagrożenie powodziowe na obszarze Żuław. Jest ono bardzo zróżnicowane pod względem przyczyn i potencjalnych skutków, dlatego tak ważne jest zapewnienie kompleksowej i dostosowanej do warunków lokalnych osłony przeciwpowodziowej. Ochrona przeciwpowodziowa tego terenu będzie realizowana przez wdrażanie założeń "Programu Żuławskiego" oraz stałe utrzymanie istniejącej infrastruktury w należytym stanie funkcjonalności.

Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zidentyfikowano 115 zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu art. 3 pkt 48a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, 831, 903 i 1250), zwanej dalej „ustawą – Prawo ochrony środowiska” oraz instalacje lub zespoły instalacji, na których prowadzenie jest wymagane uzyskanie pozwolenia zintegrowanego w rozumieniu art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska, które w przypadku wystąpienia powodzi mogą stanowić dodatkowe zagrożenie dla środowiska. Należy podkreślić, że zakłady o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej mają obowiązek przygotowania raportu o bezpieczeństwie, który powinien zawierać szczegółowe informacje na temat zakładu, znajdowania się w nim substancji niebezpiecznych, instalacji lub obiektów magazynowych, prawdopodobnych scenariuszy poważnych awarii i analizy ryzyka środowiskowego środków zapobiegawczych i interwencyjnych oraz dostępnych systemów zarządzania, mając na względzie zapobieganie poważnym awariom i ograniczenie ryzyka ich wystąpienia oraz umożliwienie podjęcia niezbędnych działań w celu ograniczenia skutków takich awarii. Należy jednak uwzględnić przy opracowaniu scenariuszy poważnych awarii fakt lokalizacji zakładu na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Ważnym jest także aby JST na obszarze gdzie występują takie zakłady prowadziły działania edukacyjne związane z promowaniem właściwego zachowania mieszkańców w przypadku wystąpienia zagrożenia powodziowego.

Powyższa inwestycja nie narusza ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym.

Rzeka Biała Tarnowska nie posiada zbiorników retencyjnych. W całym dorzeczu istnieje monitoring powodziowy składający się z sześciu stacji pomiarowych (Grybów, Bobowa, Pławna, Golanka, Tuchów, Pleśna, Tarnów). System stanowi zabezpieczenie mieszkańców przed powodzią, jest to system wczesnego ostrzegania przez co daje względny czas na ochronę ludności, zabezpieczenie nieruchomości oraz dobytku przed żywiołem jaki stanowią wody powodziowe. Na rzece Białej Tarnowskiej nie ma zbiorników retencyjnych oraz przeciwpowodziowych mogących zatrzymać wody powodziowe.

W oparciu o mapy zagrożenia powodziowego stwierdzono, że planowana inwestycja znajduje się poza obszarem szczególnego zagrożenia powodziowego od rzeki Biała Tarnowska.

# USTALENIA WYNIKAJĄCE Z PLANU PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM SUSZY

Dla przedmiotowego terenu brak jest opracowanego planu przeciwdziałania skutkom suszy.

# USTALENIA WYNIKAJĄCE Z KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH

Podstawowym instrumentem wdrożenia postanowień dyrektywy 91/271/EWG jest Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych. Celem Programu, przez realizację ujętych w  nim inwestycji, jest ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczanych ścieków, a co za tym idzie – ochrona środowiska wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami. KPOŚK jest dokumentem strategicznym, w którym oszacowano potrzeby i określono działania na rzecz wyposażenia aglomeracji, o RLM większej od 2 000, w systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków komunalnych. Zgodnie z art. 43 ust. 4c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.), KPOŚK podlega okresowej aktualizacji przynajmniej raz na cztery lata.

Przy opracowaniu AKPOŚK2015 uwzględniono wszystkie informacje pozyskane od aglomeracji.

w AKPOŚK2015 nie uwzględniono aglomeracji:

- które nie zostały wyznaczone stosownym aktem prawa miejscowego (rozporządzeniem wojewody lub uchwałą sejmiku województwa) do dnia 28 lutego 2015 r.,

- które uległy likwidacji albo zostaną zlikwidowane w procesie weryfikacji,

- w których wielkość RLM rzeczywista wynosiła poniżej 2 000 RLM,

- które nie przekazały ankiety w formie elektronicznej i papierowej na potrzeby Master Planu w wymaganym terminie.

Zgodnie z ustaleniami i przyjętą metodyką opracowania AKPOŚK2015, aglomeracje zostały podzielone na IV priorytety wg poniższych kryteriów:

Priorytet I

Aglomeracje priorytetowe dla wypełnienia zobowiązań akcesyjnych. Są to aglomeracje powyżej 100 000 RLM, które spełniają co najmniej 2 warunki zgodności z dyrektywą a w wyniku weryfikacji wielkości RLM i po zrealizowaniu planowanych inwestycji, uzyskają pełną zgodność z dyrektywą 91/271/EWG.

Priorytet II

Aglomeracje, które w wyniku zmian prawnych musiały przeprowadzić dodatkowe inwestycje gwarantujące im spełnienie warunków dyrektywy 91/271/EWG w zakresie oczyszczania ścieków (art. 5 ust. 2 dyrektywy) do dnia 31 grudnia 2015 r.

Priorytet III

Aglomeracje, które do dnia 31 grudnia 2015 r. planowały spełnić warunki dyrektywy 91/271/EWG dotyczące jakości i wydajności oczyszczalni oraz zagwarantować wyposażenie w sieć kanalizacyjną co najmniej na poziomie:

- 95% – aglomeracje o RLM < 100 000,

- 98% – aglomeracje o RLM ≥ 100 000.

Priorytet IV

Aglomeracje, które przez realizację planowanych działań inwestycyjnych – po dniu 31 grudnia 2015 r., spełnią warunki dyrektywy 91/271/EWG dotyczące jakości i wydajności oczyszczalni oraz zagwarantują wyposażenie w sieć kanalizacyjną co najmniej na poziomie:

- 95% – aglomeracje o RLM < 100 000,

- 98% – aglomeracje o RLM ≥100 000.

Ponadto do AKPOŚK2015 włączono:

Aglomeracje poza priorytetem (PP)

Aglomeracje, które nie spełniają warunków dyrektywy 91/271/EWG, ale planują podejmowanie działań inwestycyjnych zbliżających je do wypełnienia wymogów dyrektywy, po dniu 31 grudnia 2015 roku.

Wnioski z Prognozy oddziaływania na środowisko wskazują, że realizacja AKPOŚK2015 przyczyni się ogólnie do poprawy środowiska, a zwłaszcza jakości wód, w tym Morza Bałtyckiego, co będzie pozytywnie wpływało również na funkcjonowanie ekosystemów wodnych oraz od wód zależnych. Prognoza wskazuje także na inne pozytywne skutki takie jak zwiększenie dostępności usług kanalizacyjnych ze względu na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i poprawę warunków sanitarnych ludności. Ponadto, stwierdziła zgodność Programu z celami i kierunkami podstawowych dokumentów strategicznych UE i Polski. Pozytywna ocena AKPOŚK2015 nie wyklucza jednak, że szereg przewidzianych do realizacji przedsięwzięć może znacząco negatywnie oddziaływać na niektóre elementy środowiska, w tym obszary Natura 2000 i powinny być rozwiązywane indywidualnie.

Bardzo istotnym problemem o charakterze ogólnym jest zagospodarowanie zwiększonej masy osadów powstających na oczyszczalniach ścieków. Osady te powinny być zagospodarowane zgodnie z obowiązującym prawem oraz celami określonymi w aktualizacji Krajowego planu gospodarki odpadami 2014 i wojewódzkimi planami gospodarki odpadami. Ponadto należy, przestrzegać hierarchii sposobów postępowania z odpadami oraz zapobiegać powstawaniu odpadów według zasad gospodarki cyrkulacyjnej.

Uciążliwości dla środowiska będą powodowane przez sam proces budowy systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków. Po wybudowaniu oczyszczalni ścieków mogą one stanowić źródło hałasu i zanieczyszczenia powietrza w bezpośrednim otoczeniu oczyszczalni, w czasie ich eksploatacji. Niemniej jednak, wszystkie działania związane z gospodarką ściekową powinny być prowadzone z zastosowaniem najlepszych dostępnych technik (BAT) oraz rozwiązań gwarantujących oszczędność energetyczną i surowcową. Podczas realizacji inwestycji należy również uwzględniać przepisy prawa krajowego i europejskiego dotyczących ochrony środowiska, w tym ochrony gatunkowej.

Zgodnie z postanowieniami dyrektywy 91/271/EWG warunkami koniecznymi do spełnienia jej wymogów przez aglomerację są:

- Wydajność oczyszczalni ścieków w aglomeracjach odpowiadająca przynajmniej ładunkowi generowanemu na ich obszarze.

- Standardy oczyszczania ścieków w oczyszczalniach uzależnione są od wielkości aglomeracji. Jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych z każdej oczyszczalni jest zgodna z wymaganiami Prawa wodnego i rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. W każdej oczyszczalni zlokalizowanej na terenie aglomeracji powyżej 10 000 RLM wymagane jest podwyższone usuwanie biogenów.

- Wyposażenie aglomeracji w systemy zbierania ścieków komunalnych gwarantujące blisko 100% poziom obsługi. Oznacza to wyposażenie w sieć kanalizacyjną co najmniej na poziomie:

- 95% dla aglomeracji o RLM < 100 000,

- 98% dla aglomeracji o RLM ≥ 100 000.

Przedmiotowa inwestycja polega na budowie sieci wodociągowej, w związku z czym nie będzie istniała potrzeba oczyszczania i odprowadzania ścieków, więc ustalenia wynikające z KPOŚK nie mają tu zastosowania.

# OKREŚLENIE WPŁYWU GOSPODARKI WODNEJ ZAKŁADU NA WODY POWIERZCHNIOWE OPRAZ PODZIEMNE, W SZCZEGÓLNOŚCI NA STAN TYCH WÓD I REALIZACJĘ CELÓW ŚRODOWISKOWYCH DLA NICH OKREŚLONYCH

Nie przewiduje się zmiany obecnej gospodarki wodnej, a co za tym idzie jej wpływu na obecne stan wód powierzchniowych czy podziemnych. Przewidywane przedsięwzięcie nie będzie źródłem zanieczyszczeń punktowych ani rolniczych (nie przewiduje się wprowadzenia ścieków do wód ani do ziemi). Nie zostanie również zmieniona jakość wód podziemnych i powierzchniowych.

# PLANOWANY OKRES ROZRUCHU I SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIAŁALNOŚCI BĄDŹ WYSTĄPIENIA AWARII LUB USZKODZENIA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH ORAZ ROZMIAR, WARUNKI WYKORZYSTANIA WÓD I URZĄDZEŃ WODNYCH W TYCH SYTUACJACH

Nie przewiduje się rozruchu w/w urządzeń.

Główną przyczyną wystąpienia awarii w systemie kanalizacyjnym może być rozszczelnienie rurociągu. W takim przypadku należy:

- Zamknąć dopływ ścieków do uszkodzonego odcinka.

- Wymienić uszkodzony element.

- Przywrócić normalny przepływ ścieków.

Przywrócenie funkcjonowania systemu (lub jego części) może nastąpić dopiero po stwierdzeniu całkowitego usunięcia skutków awarii.

# INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH LUB USTANOWIONYCH NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R O OCHRONIE PRZYRODY, WYSTĘPUJĄCYCH W ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEŃ WODNYCH

ZASOBY I STAN ŚRODOWISKA

a) Wody powierzchniowe

Największym ciekiem w sieci rzecznej gminy Bobowa tworzy rzeka Biała Tarnowska oraz ich dopływy. Rzeka Biała Tarnowska jest prawobrzeżnym dopływem Dunajca, o całkowitej długości 101,8 km. Wypływa na wysokości 739 m n.p.m., spod Ostrego Wierchu w Beskidzie Niskim. Przepływa między innymi przez gminę Bobowa. Zlewnia Białej graniczy ze zlewnią rzeki Ropy od zachodu, a jej powierzchnia całkowita przy ujściu do Dunajca wynosi 983 km2 .

Dolina Białej Tarnowskiej jest obszarem niezwykle cennym przyrodniczo ze względu na zachowane jeszcze bogactwo gatunkowe roślin i zwierząt. Jest korytarzem ekologicznym zarówno dla migrujących ryb,
jak i dla zwierząt lądowych. Jednak występujące tam bariery stworzone przez człowieka ograniczają sprawne funkcjonowanie rzeki i jej doliny jako korytarza ekologicznego.

Charakterystyczną cechą dla tego obszaru, wynikającą przede wszystkim z ukształtowania terenu, są wezbrania w okresie wiosennych roztopów, letnich opadów, grudniowych deszczy. Niżówki występują najczęściej we wrześniu.

Na terenie gminy Bobowa brak jest naturalnych i sztucznych zbiorników wodnych. Na terenie powiatu również nie występują naturalne zbiorniki wodne. Istnieje jeden sztuczny zbiornik zaporowy na rzece Ropa, nazywany również Jeziorem Klimkówka.

Na terenie gminy zrealizowany został przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, wspólnie z Instytutem Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk i WWF Polska, projekt „Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego doliny rzeki Biała Tarnowska”.

Projekt polegał na usunięciu barier migracyjnych dla organizmów wodnych w korycie rzeki Biała Tarnowska oraz poprawie struktury przestrzennej i funkcjonalnej siedlisk rzecznych poprzez odtworzenie korytarza swobodnej migracji rzeki. Projekt współfinansowany został przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Dolina Białej Tarnowskiej jest ekosystemem cennym przyrodniczo o znaczeniu krajowym i regionalnym, mogącym poprawić spójność sieci Natura 2000. Istniejące na tym obszarze bariery, powstałe wskutek działalności człowieka, ograniczają sprawność migracyjną korytarza ekologicznego, zarówno w odniesieniu do gatunków zagrożonych, jak i użytkowych. Przywracanie utraconych walorów przyrodniczych jest zdaniem złożonym, wymagającym pogodzenia działań projektowo - inwestycyjnych w korycie rzeki (likwidacja i modernizacja progów) oraz renaturyzacyjnych, inicjujących proces przywracania ciągłości doliny rzecznej. Realizacja tych zadań pozwoli na osiągnięcie strategicznego celu projektu, jakim jest udrożnienie korytarza ekologicznego całej doliny Białej Tarnowskiej.

W ramach projektu zrealizowane zostały następujące zadania:

- Usunięcie czterech najważniejszych barier migracyjnych rzeki (progów, stopni wodnych) mające na celu „otwarcie koryta rzeki w jej górnym biegu” dla gatunków ryb wędrownych.

- Wyznaczenie korytarza swobodnej migracji rzeki i stworzenie warunków do jego funkcjonowania. Efektem tego będzie samoczynne odtwarzanie roślinności nadrzecznej.

- Renaturyzację (odtworzenie) lasów i zarośli łęgowych oraz siedlisk nadrzecznych wzdłuż korytarza rzeki.

- Odtworzenie populacji kumaka górskiego i innych płazów w korytarzu rzeki Białej Tarnowskiej poprzez odtworzenie miejsc rozrodu i lasów łęgowych w dnie doliny rzeki.

- Przywrócenie w dorzeczu rzeki małży skójki gruboskorupowej, której populacja zagrożona jest wyginięciem ze względu na ogromne pocięcie koryta zabudową poprzeczną w całej zlewni.

- Program przywrócenia łososia w rzece Biała Tarnowska – w ramach projektu przeprowadzone zostanie kilkuetapowe zarybianie narybkiem łososia. Działania zarybieniowe stanowić będą kontynuację prac na rzecz przywrócenia łososia w dorzeczu Górnej Wisły realizowanych od 2004 roku wspólnie przez WWF Polska, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Krośnie oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, przy pomocy innych Okręgów PZW (Kraków, Rzeszów, Nowy Sącz).

Monitoring jakości wód powierzchniowych prowadzony jest przez WIOŚ w Krakowie. Na podstawie Ramowej Dyrektywy Wodnej zostały sformułowane i wyodrębnione Jednolite Części Wód Powierzchniowych, które stanowią podstawowe jednostki gospodarki wodnej, wśród nich wyróżniamy naturalne JCWP oraz sztuczne lub silnie zmienione JCWP.

Jednolitą częścią wód powierzchniowych jest oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych: jezioro (włączając w to inne naturalne zbiorniki, np. naturalne stawy), sztuczny zbiornik wodny, ciek (struga, strumień, potok, rzeka, kanał), a także fragment morskich wód wewnętrznych, przejściowych lub przybrzeżnych. Większe cieki dzielone są na mniejsze odcinki stanowiące JCWP.

Podział na JCWP naturalne i silnie zmienione lub sztuczne znajduje swoje odzwierciedlenie w klasyfikacji jakości wód – dla naturalnych części wód wyznacza się ich stan ekologiczny podczas gdy dla silnie zmienionych (np. w znacznym stopniu uregulowanych lub przekształconych w zbiornik zaporowy) i sztucznych części wód – potencjał ekologiczny.

WIOŚ w Krakowie, w latach 2010 – 2012 dokonywał oceny stanu/ potencjału ekologicznego i chemicznego na 119 wyznaczonych JCWP w ramach monitoringu operacyjnego. Gmina Bobowa przynależy do obszaru silnie zmienionej JCWP Biała od Binczarówki do Rostówki. Punkt pomiarowo – kontrolny zlokalizowany jest na rzece Biała w okolicach Lubaszowej.

b) Wody podziemne

Na terenie gminy Bobowa zasoby wód podziemnych są niewielkie. Zbiorniki wód podziemnych o znaczeniu użytkowym występują w utworach czwartorzędowych, trzeciorzędowych oraz mezozoicznym (kreda). Warunki infiltracji na terenie omawianego terenu są niekorzystne. Na terenie gminy znajduje się fragment głównego zbiornika wód podziemnych, GZWP nr 434 – Dolina Białej. Występuje on w utworach czwartorzędowych i ma porowy charakter ośrodka. Zbiornik wód podziemnych nr 434 związany jest z doliną rzeczną rzeki Białej oraz kopalnym stanem tej doliny. Został wyznaczony według kryteriów indywidualnych, ze względu na deficytowy charakter obszaru. GZWP nr 434 Dolina Białej, jest długi i wąski. Jego zasoby dyspozycyjne szacowane są na 7 tys. m3 /d, zaś średnia głębokość ujęć wynosi 6 m. Zbiornik wykorzystywany jest powszechnie do zaopatrzenia w wodę indywidualnych gospodarstw, cechuje się wysokimi wahaniami poziomu wody nawiązującymi do przebiegu opadów. W 2012 roku badania jakości wód podziemnych prowadzone były w ramach monitoringu krajowego. Badania wykonał Państwowy Instytut Geologiczny na zlecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Na terenie gminy Bobowa nie zlokalizowano punktu pomiarowego. Najbliżej terenu omawianej gminy znajduje się punkt pomiarowy w miejscowości Ciężkowice. Ocena jakości wód w tych punktach została wykonana w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 roku w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych. Klasyfikacja elementów fizykochemicznych stanu wód podziemnych obejmuje pięć następujących klas jakości wód podziemnych:

- klasa I - wody bardzo dobrej jakości, w których: o wartości elementów fizykochemicznych są kształtowane wyłącznie w efekcie naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych i mieszczą się w zakresie wartości stężeń charakterystycznych dla badanych wód podziemnych (tła hydrogeochemicznego), o wartości elementów fizykochemicznych nie wskazują na wpływ działalności człowieka;

- klasa II - wody dobrej jakości, w których: o wartości niektórych elementów fizykochemicznych są podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych, o wartości elementów fizykochemicznych nie wskazują na wpływ działalności człowieka albo jest to wpływ bardzo słaby;

- klasa III - wody zadowalającej jakości, w których wartości elementów fizykochemicznych są podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych lub słabego wpływu działalności człowieka;

- klasa IV - wody niezadowalającej jakości, w których wartości elementów fizykochemicznych są podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych oraz wyraźnego wpływu działalności człowieka;

- klasa V - wody złej jakości, w których wartości elementów fizykochemicznych potwierdzają znaczący wpływ działalności człowieka. Wody podziemne, w punkcie pomiarowym Ciężkowice, została zaklasyfikowane do klasy II, co oznacza, że są to wody dobrej jakości.

Ramowa Dyrektywa Wodna wprowadza pojęcie „części wód" poprzez implementacje przepisów unijnych do prawa polskiego zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo Wodne poprzez „jednolite części wód podziemnych" rozumie się określona objętość wód podziemnych w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnych, zatem JCWPd obejmują wody podziemne, które występują w warstwach wodonośnych o porowatości i przepuszczalności, umożliwiającej pobór znaczący w zaopatrzeniu ludności w wodę lub przepływ o natężeniu znaczącym dla kształtowania pożądanego stanu wód powierzchniowych i ekosystemów lądowych.

W sprawie wspólnego rozumienia „części wód" oraz spójnego wdrażania Dyrektywy został przygotowany projekt wytycznych zawierających praktyczne propozycje dotyczące identyfikacji części wód podziemnych (JCWPd), zamiast dotychczasowych różnych poziomów użytkowych wód podziemnych, będą przedmiotem monitoringu (WIOŚ, 2006).

Na terenie województwa małopolskiego wyznaczono 17 JCWPd, gmina Bobowa położona jest na obszarze JCWPd o numerze 153, posiadającej powierzchnię 3522,2 km2 . Stan jakościowy wód określony został jako dobry.

Obszar ten, w piętrze czwartorzędowym posiada jeden poziom wodonośny związany z utworami akumulacji rzecznej. Lokalnie może występować w łączności hydraulicznej z poziomami w utworach fliszowych. Piętro wodonośne paleogenu i kredy (fliszowe) zbudowane jest z utworów piaskowcowo – łupkowych. W strefie aktywnej wymiany wód zwykłych (do głębokości około 80 m p.p.t.) może występować kilka poziomów wodonośnych. Poziomy wodonośne występują w utworach paleogenu i kredy oraz paleogeńsko-kredowych – nierozdzielnych.

c) Wody przeznaczone do spożycia

W punkcie pomiarowo – kontrolnym zlokalizowanym na rzece Biała, w okolicach Lubaszowa, w 2013 roku WIOŚ w Krakowie przeprowadził ocenę wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Według przeprowadzonych badań wody zaklasyfikowano do kategorii A3 zarówno pod względem wskaźników bakteriologicznych i fizykochemicznych. Oznacza to, że wody te wymagają wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i chemicznego. O takim wyniku zadecydowały wskaźniki zawiesiny ogólnej, manganu, ogólna liczba bakterii coli, oraz liczba bakterii coli fekalnych. Końcowa ocena wykazała również, że wody rzeki Białej spełniają wymagania dla obszarów chronionych (do poboru w wodę do spożycia).

Kierunki działań w zakresie osiągnięcia i utrzymania dobrego stanu ekologicznego i chemicznego wód:

- Zagwarantowanie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych zgodnie z wymogami RDW,

- Realizacja inwestycji w zakresie budowy, rozbudowy i/lub oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji zbiorczej,

- Zapewnienie wszystkim mieszkańcom odpowiedniej jakości wody do picia,

- Ograniczanie wpływu zanieczyszczeń obszarowych i ścieków deszczowych na wody powierzchniowe,

- Zapobieganie spływom powierzchniowym z pól uprawnych powodującym dopływ substancji biogennych pochodzących z nawozów,

- Minimalizacja strat wody na przesyle wody wodociągowej,

- Prowadzenie kontroli eksploatacji zbiorników bezodpływowych i ich likwidacja w przypadku podłączenia się do kanalizacji zbiorczej,

- Kontrola miejsc nielegalnego odprowadzania ścieków do wód powierzchniowych i do ziemi.

d) Natura 2000 – obszary siedliskowe

Ostoja Nietoperzy okolic Bukowca – PLH120020

Ostoja położona jest na Pogórzu Rożnowskim. Podłoże skalne tego terenu zbudowane jest ze skał fliszowych. W układzie geologicznym występują tu naprzemiennie położone warstwy łupków i piaskowców. Charakterystycznym zjawiskiem są osuwiska. Dominują gleby brunatne. Na terenie ostoi znajduje się jaskinia szczelinowa nieudostępniona do zwiedzania (8310). Jest to jaskinia "Diabla Dziura" (365 m długości i 42,5 m głębokości), znajdująca się na terenie rezerwatu "Diable Skały" (utw. 30.09.1953., pow. 16,07 ha) na wzgórzu Bukowiec (503 m n.p.m.), w m. Bukowiec, gm. Korzenna, w powiecie nowosądeckim. Obszar utworzony dla ochrony kolonii rozrodczych i zimowiska podkowca małego i nocka dużego. Ostoję "Nietoperze Okolic Bukowca" tworzą cztery enklawy. Każdy z nich obejmuje obiekt, w których mieszczą się kolonie rozrodcze i ich obszary żerowania. Tymi enklawami są:- Kościół w Bobowej - rozrodcze nocka dużego i podkowca małego na strychu i wieży kościoła w Bobowej- Kościół w Bruśniku - kolonia rozrodcza podkowca małego na strychu kościoła w Bruśniku- Bukowiec - kolonia rozrodcza podkowca małego na strychu kościoła w Bukowcu, zimowisko podkowca małego w Jaskini Diabla Dziura w Bukowcu- Kościół w Paleśnicy - kolonia rozrodcza podkowca małego na strychu kościoła w Paleśnicy. Inwestycja w postaci sieci kanalizacyjnej w m. Siedliska oddalona jest od omawianego obszaru Natura 2000 około 1,0 km.

Dla powyższej inwestycji w postaci budowy rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej została wydana Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

# WNIOSKI

Biorąc pod uwagę brak wpływu inwestycji na tereny przyległe oraz stan wód wnioskuje się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

Wykonanie urządzeń wodnych, budowę obiektów budowlanych i wykonywanie innych robót tj.:

wykonanie przekroczenia sieci kanalizacji sanitarnej pod dnem potoku Grochowa poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią:

Przekroczenie nr 3 Potoku Grochowa w km 2+023 – dz. nr ewid. 493/6, 397 obr. 0001 Bobowa; 791, 779/5, 779/4, 779/9 obr. 0005 Siedliska

- studz. S39a – X: 5508445.166; Y: 7498051,276

- studz. S39b – X: 5508433.183; Y: 7498034,819

………………………………..

mgr inż. Józef Jamro

Uprawnienia w zakresie:

Sieci wod. i kan.

Nr S – 114/91

Ochrony środowiska

Nr OŚ – 114/91

Specjalność wodno-melioracyjna

Nr W – 71/78

NAZWISKO OSOBY SPORZĄDZAJĄCEJ OPERAT WODNOPRAWNY

# CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Nr 1 	Mapa poglądowa w skali 1:10 000

Nr 2	Projekt Zagospodarowania Terenu w skali 1:1000

Nr 3	Przekroczenie cieku – profil poprzeczny w skali 1:100/1000

Nr 4	Mapa zagrożenia powodziowego w skali 1:5000

Nr 5	Uproszczony wypis z rejestru gruntów