##### Część III – Opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ NR 2

Przedmiotem zamówienia jest dostawa modułowego systemu wystawienniczego do zastosowań wewnętrznych oraz przeszklonych gablot ekspozycyjnych wraz z oświetleniem. Przedmiotowy system ma umożliwiać dowolną konfigurację jego elementów składowych oraz wielokrotny montaż i demontaż, który nie będzie powodował uszczerbku dla stanu technicznego elementów.

Z uwagi na fakt, iż system ma pełnić zarówno funkcję przegrody dzielącej przestrzeń jak i umożliwiać ekspozycję grafik, które mimo iż umieszczone w oddzielnych modułach tworzyć będą spójną całość –  moduły muszą być w całości dwustronnie wypełnione płytą umożliwiającą wykonanie na niej wysokiej jakości nadruku techniką druku bezpośredniego. Sposób osadzenia wypełnienia w konstrukcji modułu ma pozwolić na uzyskanie maksymalnie jednorodnej powierzchni zestawionych modułów, tzn. elementy konstrukcyjne modułu muszą być jak najmniej widoczne. Jak najmniej widoczne musi być także mocowanie wypełnienia do konstrukcji.

System ma składać się z modułów o wymiarach 100x200 cm (szerokość x wysokość) wykonanych  z lekkich i sztywnych profili aluminiowych, anodowanych w kolorze srebrny mat, które pozwalają na jednostronny lub dwustronny montaż wypełnienia z płyty pcv. Profile muszą posiadać rozwiązania, które umożliwiają poprowadzenie w nich w sposób niewidoczny przewodów elektrycznych oraz przewodów audio, a także umożliwiać montaż oświetlenia i innych akcesoriów, tak aby nie ingerować w konstrukcję modułu.

Z uwagi, iż system będzie wielokrotnie montowany, demontowany i przewożony, jego montaż ma być możliwy bez użycia narzędzi. Elementy względem siebie muszą być więc stabilizowane przy użyciu śrub motylkowych lub innych podobnych rozwiązań technicznych, pozwalających maksymalnie skrócić czas montażu. (Pozycja nr 1 w specyfikacji)

Moduły muszą umożliwiać ich łączenie zarówno w linii prostej jak i pod kątem w sposób, który zapewni dużą sztywność i stabilność konstrukcji, przy jednoczesnym zachowaniu oczekiwanych przez Zamawiającego walorów estetycznych, tzn. elementy konstrukcyjne będą jak najmniej widoczne i pozwolą na uzyskanie możliwie najbardziej jednorodnej powierzchni ekspozycyjnej. Wchodzące w skład systemu łączniki muszą umożliwiać dowolne zestawienie modułów w zależności od potrzeb (w linii prostej, na planie krzyża, trójkąta, oraz litery U, T i L, a także pod kątem rozwartym).  W celu zabezpieczenia modułów przed uszkodzeniem ramy konstrukcji muszą być wyposażone w stopy umieszczone na spodzie dolnej części ramy, tak by rama nie dotykała bezpośrednio podłoża. (Pozycja nr 2 i 3 w specyfikacji)

W związku z faktem, iż Zamawiający zakłada możliwość ustawiania ram jako modułów wolnostojących, lub w linii prostej, zestaw musi być wyposażony w stabilizujące konstrukcję podstawy stalowe, których budowa będzie wpisywała się w ideę, by wszystkie elementy konstrukcyjne były jak najmniej widoczne. (Pozycja nr 4 w specyfikacji)

System musi być wyposażony w oświetlenie ledowe o barwie 7000 K, dwustronne w postaci metalowych listew oświetleniowych z trzema punktami świetlnymi po każdej ze stron (w przypadku listwy jednostronnej - z jednej strony) wyposażonymi w zintegrowane zasilacze. Kąt świecenia musi zapewniać oświetlenie pełnej płaszczyzny ściany na całej jej długości 200 cm. Nie dopuszcza się oświetlenia punktowego oraz osobnego montażu zasilaczy na ramach. Każda lampa wyposażona ma być w kabel pozwalający na szeregowe łączenie lamp (o długości minimum 50 cm).  Konstrukcja lamp musi pozwalać na ich bezpośredni montaż do ram systemu wystawienniczego w sposób stabilny i estetyczny. Do lamp muszą być dołączone wszystkie elementy montażowe pozwalające na ich odpowiednie przytwierdzenie do ram.  W skład zestawu muszą wchodzić trzy kable o długości 4 m każdy pozwalające na połączenie złączonych szeregowo listew oświetleniowych ze źródłem prądu. (Pozycja nr 5 i 6 w specyfikacji)

Gabloty ekspozycyjne z przeszklonym korpusem osadzonym w podstawie i zwieńczone fryzem wykonanym z profili aluminiowych anodowanych, malowanych proszkowo na kolor srebrny mat, zapewniające pełną widoczność znajdujących się w nich eksponatów. Gabloty o wymiarach: szerokość – 50 cm, głębokość 50 cm i wysokość od 180 do 200 cm muszą być wyposażone w cztery szklane półki osadzone na prętach ze stali nierdzewnej znajdujących się wewnątrz gabloty.  Dostęp do przestrzeni ekspozycyjnej gabloty musi być zapewniony przez szklane drzwi osadzone na zawiasach wyposażone w dwa zamki umożliwiające zabezpieczenie znajdujących się w niej eksponatów. Użyte w konstrukcji szkło o grubości 8 mm musi być szkłem o podwyższonej wytrzymałości i spełniać Polskie Normy dotyczących szyb wzmocnionych, hartowanych i bezpiecznych: PN-EM 12150-1; P-EN 1288-3; PN-EN 12600. Gabloty muszą być wyposażone w oświetlenie led skierowane do wnętrza gabloty umieszczone u góry i po bokach gabloty pozwalające na jej równomierne oświetlenie. (Pozycja nr 7 w specyfikacji)

Ekspozycyjne przeszklone gabloty stolikowe zbudowane z profil aluminiowych, anodowanych w kolorze srebrny mat z kopułą ze szkła osadzonego na profilach zapewniające pełną widoczność znajdujących się w nich eksponatów. Gabloty o wymiarach: szerokość - 120 cm, głębokość 70 cm, wysokość całkowita 90-110 cm, w tym wysokość kopuły 25-30 cm. Korpus gabloty musi być wyposażony w stopy umożliwiające wypoziomowanie gabloty, a kopuła montowana na uchylnych zawiasach. Użyte w konstrukcji szkło o grubości 6 mm musi być szkłem o podwyższonej wytrzymałości spełniającym Polskie Normy  PN-EM 12150-1; P-EN 1288-3; PN-EN 12600. Dno gabloty oklejone będzie folią w kolorze wskazanym przez Zamawiającego, a gablota wyposażona w zamek umożliwiający zabezpieczenie znajdujących się w niej eksponatów. Gabloty muszą być w wyposażone wewnętrzne oświetlenie w technologii led, umożliwiające regulację kąta świecenia i zapewniające równomierne oświetlenie przestrzeni ekspozycyjnej. (Pozycja nr 8 w specyfikacji)

Wymagane parametry przedmiotu zamówienia.

Poniższe tabele z parametrami wymaganymi musi wypełnić Wykonawca i dołączyć do oferty.

Parametry podane w tabeli stanowią minimalne wymagania graniczne (odcinające), których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak wpisu w rubryce „Parametry oferowane” zostanie potraktowany jako niespełnienie parametru skutkujące odrzuceniem oferty.

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

## Producent:

Urządzenie typ :

Kraj pochodzenia :

Rok produkcji : min. 2021

| LP. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Moduł złożony z ramy aluminiowej anodowanej w kolorze srebrny mat z dwustronnym wypełnieniem pcv o jakości umożliwiającej druk metodą nadruku bezpośredniego. Rama wyposażona w stopy separujące ramę od podłoża. Wymiar zewnętrzny modułu 100 cm x 200 cm, liczba sztuk: 9 | TAK |  |
|  | Łącznik lub komplet łączników (w zależności od przyjętego rozwiązania technicznego) umożliwiający zestawienie modułów (połączenie ram aluminiowych) pod kątem rozwartym. Kolor srebrny. Liczba sztuk: 8 | TAK |  |
|  | Łącznik lub komplet łączników (w zależności od przyjętego rozwiązania technicznego) umożliwiający zestawienie modułów (połączenie ram aluminiowych) na planie litery Y. Kolor srebrny.. Liczba sztuk: 3 | TAK |  |
|  | Podstawy stalowe stabilizujące moduły. Kolor srebrny. Liczba sztuk: 18 | TAK |  |
|  | Dwustronne metalowe listwy oświetleniowe ze źródłem światła w technologii led, zintegrowanym zasilaczem i kablem zasilającym pozwalającym na ich łączenie szeregowe. Liczba sztuk: 9 | TAK |  |
|  | Kabel zasilający o długości 4 pozwalający na połączenie połączonych szeregowo listew świetlnych ze źródłem zasilania. Liczba sztuk: 3 | TAK |  |
|  | Gablota przeszklona ze szkła z półkami o wymiarach: szerokość 50 cm, głębokość 50 cm i wysokość od 180 do 200 cm wraz z wbudowanym oświetleniem. Liczba sztuk: 2. | TAK |  |
|  | Gablota przeszklona stolikowa z uchylną bądź zdejmowaną kopułą o wymiarach szerokość - 120 cm, głębokość 70 cm, wysokość całkowita 90-110 cm. Liczba sztuk: 5 | TAK |  |
|  | Warunki gwarancji i serwisu |  |  |
|  | Gwarancja dla wszystkich urządzeń należących do przedmiotu zamówienia min 24 m-ce liczona od dnia podpisania protokołu odbioru całości zadania | TAK/podać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany podzespołu na nowy max 3 naprawy | TAK |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii „przyjęcie zgłoszenia – podjęcie naprawy” max 2 dni w dni robocze | TAK |  |
|  | Czas oczekiwania na usunięcie awarii max 14 dni roboczych | TAK |  |

……………………………………………….

Data oraz odpis upoważnionego

przedstawiciela wykonawcy