Realizacja zadania  inwestycyjnego pn. „Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego i budowa miasteczek rowerowych w Gminie Nowy Tomyśl”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 1 - zakup i montaż progów płytowych oraz wyświetlaczy prędkości

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie, dostawa i montaż progów płytowych i wyświetlaczy prędkości.

- Lokalizacje urządzeń:

- Progi płytowe – podwyższone przejścia dla pieszych:

- Ul. Tysiąclecia – Zał. Fot. 1.

- Ul. Musiała - – Zał. Fot. 2.

- Wyświetlacze prędkości:

- Ul. 3go Stycznia w Nowym Tomyślu – Zał. Fot. 3.

- Przedłużenie ul. Sienkiewicza w Paproci – Zał. Fot. 4.

- Ul. Zbąszyńska w Nowym Tomyślu – Zał. Fot. 5.

Przybliżone lokalizacje zostały zobrazowane na powyższych mapach i zdjęciach stanowiących załącznik do OPZ.

- Charakterystyka urządzeń:

Progi płytowe:

- Gumowe barwione w masie,

- Kolorystyka: czerwono-białe,

- Wysokość elementów wewnętrznych 10cm.

- Najazdy dostosowanymi do wjazdu na próg/przejście,

- Antypoślizgowa struktura powierzchni,

- Mocowane do nawierzchni bitumicznej przy pomocy kołków rozporowych lub analogicznie,

- Rozmiary 6m (4m szer. przejście + 2x1m najazdy)x7m – 2 szt.

Wyświetlacze prędkości:

- Kompletny system radarowego pomiaru prędkości z wyświetlaniem aktualnej prędkości pojazdu odpowiednią „buźką (  lub )” wraz z odpowiednim napisem „dziękuję” lub „zwolnij”,

- Zasilanie: panel fotowoltaiczny moc. min 100W,

- Autonomia pracy przy pełnym naładowaniu min. 7 dni – akumulator/y min. 30 Ah

- Wysięgnik słupowy dł. min 5 m., gr. Ścianki słupa min. 3mm z prefabrykowanym fundamentem betonowym, kształt słupa: prosty, malowanie: ocynk/proszkowo,

- Wyświetlacz wielkość: min. 1m x 1,5m, wysokość wyświetlacza na słupie nad gruntem min. 2,7m., wyświetlanie napisów w technologii LED, powierzchnia wyświetlacza antyrefleksyjna,

- Elementy montażowe, okablowanie i sterowniki niezbędne do właściwej pracy,

Termin realizacji do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy

Gwarancja: 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru (w tym trwałość akumulatorów)

Zaleca się Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej przed przystąpieniem do udziału w postępowaniu przetargowym po uprzednim umówieniu wizyty z przedstawicielem Wydziału Infrastruktury i Drogowego Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu pod numerem telefonu 61 44 26 641 w godzinach pracy Urzędu.

Prowadzenie montażu urządzeń powinno w jak najmniejszy sposób ingerować w funkcjonowanie ruchu drogowego na powyższym odcinku. Po stronie Wykonawcy leży zabezpieczenie i właściwe oznakowanie terenu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami BHP oraz ustawą o ruchu drogowym. Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia wszelkich nawierzchni, które muszą zostać rozebrane w celu zamontowania urządzeń. Zinwentaryzowanie ilości nawierzchni niezbędnych do odtworzenia ze względu na różnorodność urządzeń (wielkości akumulatorów i fundamentów) i ich specyfikę leży po stronie Wykonawcy.