PRZEDMIAR ROBÓT

REMONT  NAWIERZCHNI DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA  NR  EWID.  1396

W MIEJSCOWOŚCI MOSZCZANICA

KM  0 + 500 – KM  0 + 800

| Lp. | Nr katalogu SST | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOD CPV 45233141-9 |  |  |  |  |
| 1. | kalkulacja własna D – 01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach, przy wykonywaniu przebudowy nawierzchni drogi w terenie płaskim (wyznaczenie drogi w planie) oraz wyznaczenie pasa drogowego na roboczo w granicach działek o nr ewidencyjnym 1396 obręb geodezyjny Moszczanica stanowiących drogę (przed wykonaniem robót), bez ustalania stanu prawnego i bez stabilizacji pasa drogowego km 0 + 500– km 0 + 800: 300mb Razem: 300mb: 0.30km | km | 0.30 |
| WYKONANIE WYKOPÓW KOD CPV 45232452-8 |  |  |  |  |
| 2. | kalkulacja własna D – 02.03.01 | Wykonanie wykopu koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0.25m3 - 0.40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt. kat. III, wykonanie koryta średniej grubości 10cm koryto km 0 + 500 – km 0 + 800: 300mb 300mb x 3m = 900m2 x 0.10m = 90m3 Razem: 90m3 | m3 | 90.00 |
| WYKONANIE NASYPÓW KOD CPV 45233320-8 |  |  |  |  |
| 3. | kalkulacja własna D – 02.03.01 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami samowyładowczymi, grunt kat. III, grunt z wykonania koryta km 0 + 500 – km 0 + 800 pobocze str. L 300mb x 1m = 300m2 x 0.15m = 45m3 pobocze str. P 300mb x 1m = 300m2 x 0.15m = 45m3 Razem: 90m3 | m3 | 90.00 |
| 4. | kalkulacja własna D – 02.03.01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi spalinowymi warstwami o grubości do 15cm w gruncie kat. III km 0 + 500 – km 0 + 800 pobocze str. L 300mb x 1m = 300m2 x 0.15m = 45m3 pobocze str. P 300mb x 1m = 300m2 x 0.15m = 45m3 Razem: 90m3 | m3 | 90.00 |
| 5. | kalkulacja własna D – 02.03.01 | Ręczne plantowanie i profilowanie skarp i korony nasypów w gruncie kat. III pobocza km 0 + 500 – km 0 + 800 pobocze str. L 300mb x 1m = 300m2 pobocze str. P 300mb x 1m = 300m2 Razem: 600m2 | m2 | 600.00 |

| Lp. | Nr katalogu SST | Wyszczególnienie robót | Jedn. | Ilość jedn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROBOTY NAWIERZCHNIOWE KOD CPV 45233220-7 |  |  |  |  |
| 6. | kalkulacja własna D – 04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie istniejącej warstwy gruntowej, koryta pod konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie równiarką do zadanych spadków z zagęszczeniem walcem km 0 + 500 – km 0 + 800: 300mb 300mb x 3m = 900m2 Razem: 900m2 | m2 | 900.00 |
| 7. | kalkulacja własna D – 04.02.01 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 15cm, z rozścieleniem, wyprofilowaniem i zagęszczeniem km 0 + 500 – km 0 + 800: 300mb 300mb x 3m = 900m2 Razem: 900m2 | m2 | 900.00 |
| 8. | kalkulacja własna D – 04.04.04 | Wykonanie mechanicznie górnej warstwy nawierzchni z kruszywa kamiennego sortowanego gr. 15cm (0/63 - gr. 10cm, 0/32 - gr. 5cm) z rozścieleniem, profilowaniem, zaklinowaniem, zamiałowaniem na mokro i zagęszczeniem walcem km 0 + 500 – km 0 + 800: 300mb 300mb x 3m = 900m2 Razem: 900m2 | m2 | 900.00 |