Załącznik nr 10 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część 3

Zakup:

- Serwer plików – NAS + dwa serwerowe dyski twarde

- Systemu backupu dla 51 komputerów i 3 serwerów fizycznych

Parametry wskazane w tabelach są minimalnymi wymaganiami. Wykonawca w ofercie powinien wskazać parametry oferowanego produktu w następujący sposób:

- Jeżeli produkt oferowany przez Wykonawcę spełnia dany parametr, należy go potwierdzić słowem: TAK

- Jeżeli oferowany produkt posiada wyższy parametr od wskazanego w tabeli należy wpisać ten parametr.

| Serwer plików NAS + dwa serwerowe dyski twarde - opis wymagań minimalnych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa wymagania | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia wielofunkcyjnego | Parametr oferowanego oprogramowania |
| 1. | Typ | Kompaktowy, skalowalny, minimum 4-kieszeniowy serwer NAS do montażu w stelażu o wysokości 1U + dwa dyski twarde o pojemności minimum 10TB. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. |  |
| 2. | Montaż | Szafa Rack (wysokość 1U) |  |
| 3. | Kieszenie na dyski | 2,5"/3,5" - minimum 4 szt. |  |
| 4. | Obsługa RAID | Co najmniej: 0, 1, 5, 6, 10, Basic, JBOD |  |
| 5. | Rodzaje wyjść / wejść | USB 3.2 Gen. 1 – minimum 2 szt. RJ45 (LAN) 1 Gbps - minimum 2 szt. eSATA - minimum 1 szt. AC-in (wejście zasilania) - minimum 1 szt. RS232 - minimum 1 szt. |  |
| 6. | Pamięć RAM | Minimum 2 GB (DDR4) |  |
| 7. | Protokoły sieciowe | Co najmniej: AFP, HTTP, HTTPS, iSCSI, Klient VPN, CIFS, Serwer CIFS/SMB, Serwer DLNA, Serwer FTP, NFS, Serwer NFS, Serwer VPN S.M.A.R.T., WebDAV |  |
| 8. | System plików dla dysków zewnętrznych | Co najmniej: FAT, exFAT, NTFS, HFS+, EXT3, EXT4, Btrfs |  |
| 9. | System plików | Co najmniej: EXT4, Btrfs |  |
| 10. | Zabezpieczenie fizyczne | Co najmniej jedno typu Kensington lock |  |
| 11. | Ilość i pojemność dołączonych dysków twardych | Minimum 2 dyski po minimum 10000 GB |  |
| 12. | Typ dołączonych dysków twardych | Serwerowe (działanie 24/7 ), format 3,5” |  |
| 13. | Szybkość obrotowa dołączonych dysków | Minimum 7200 RPM |  |
| 14. | Standardowe rozwiązania komunikacyjne dołączonych dysków | Serial ATA III |  |
| 15. | Rozmiar bufora dysku pamięci dołączonych dysków | Minimum 256 MB |  |
| 16. | Szybkość transmisji interfejsu dołączonych dysków | Minimum 6 Gbit/s |  |
| 17. | Szybkość transmisji utrzymania dysku twardego | Minimum 260 MiB/s |  |
| 18. | Czas dostępu przy odczycie | Nie więcej niż 8 ms |  |
| 19. | Czas dostępu przy zapisie | Nie więcej niż 8,6 ms |  |
| 20. | Średnie opóźnienie | Nie więcej niż 4,16 ms |  |
| 21. | Cykle start/stop | Co najmniej 600000 |  |
| 22. | MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | Minimum 2000000 h |  |
| 23. | Zakres temperatur (eksploatacja) | Co najmniej 5 - 60 °C |  |
| 24. | Długość gwarancji | Minimum 24 m-cy |  |
| Systemu backupu dla 51 komputerów i 3 serwerów fizycznych - opis wymagań minimalnych. Lp.; Nazwa wymagania; Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia wielofunkcyjnego; Parametr oferowanego oprogramowania. 1.; Typ; Systemu backupu dla 51 komputerów i 3 serwerów fizycznych. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.. 2.; Wsparcie dla systemów oeracyjnych; Pełne wsparcie dla systemów rodziny Microsoft Windows Server: Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Storage Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 Foundation z SP2 lub wyższy, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows 2000 Server/Advanced Server (SP4 lub nowszy) Pełne wsparcie dla systemów rodziny Windows Small Business Server: Windows Server 2012 R2 (Essentials, Foundation), Windows Server 2012 (Essentials, Foundation), Windows Small Business Server 2011, Windows Small Business Server 2008 (Standard i Premium), Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Small Business Server 2003 i R2. 3.; Wsparcie dla środowisk wirtualnych; Pełne wsparcie dla środowisk wirtualnych: VMware Workstation, VMware ESX/ESXi, Microsoft Hyper-V, Microsoft Virtual PC, Microsoft Virtual Server, Oracle VirtualBox, Citrix XenServer, Linux KVM, ProxMox, Red Hat Enterprise Virtualization (RHEV), Stratos everRun.. 4.; Obsługa RAID; Co najmniej: 0, 1, 5, 6, 10, Basic, JBOD. 5.; Rodzaje wyjść / wejść; USB 3.2 Gen. 1 – minimum 2 szt. RJ45 (LAN) 1 Gbps - minimum 2 szt. eSATA - minimum 1 szt. AC-in (wejście zasilania) - minimum 1 szt. RS232 - minimum 1 szt.. 6.; Pamięć RAM; Minimum 2 GB (DDR4). 7.; Protokoły sieciowe; Co najmniej: AFP, HTTP, HTTPS, iSCSI, Klient VPN, CIFS, Serwer CIFS/SMB, Serwer DLNA, Serwer FTP, NFS, Serwer NFS, Serwer VPN S.M.A.R.T., WebDAV. 8.; System plików dla dysków zewnętrznych; Co najmniej: FAT, exFAT, NTFS, HFS+, EXT3, EXT4, Btrfs. 9.; System plików; Co najmniej: EXT4, Btrfs. 10.; Zabezpieczenie fizyczne; Co najmniej jedno typu Kensington lock. 26.; Długość gwarancji; Minimum 24 m-cy. |

Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy

Dostarczany sprzęt musi mieć okablowanie, zasilacze oraz wszystkie inne komponenty, zapewniające właściwą instalację i użytkowanie (np. przewody zasilające itp).

Dla jednoznacznej identyfikacji oferowanego sprzętu wymagane jest dołączenie do oferty informacji zawierającej: nazwę producenta, a także nazwę i model oferowanego sprzętu. Zamawiający wymaga również podania faktycznych parametrów sprzętu w taki sposób, by oceniający byli w stanie stwierdzić, czy zaoferowany sprzęt spełnia wymagania specyfikacji.