SPIS TREŚCI:

1.Podstawa formalno-prawna opracowania i informacje ogólne o przedmiocie zlecenia	4

1.1.Data opracowania, nr i data umowy oraz nazwa Zleceniodawcy	4

1.2.Dane dotyczące Zleceniobiorcy	4

1.3.Cel opracowania	4

2.Część architektoniczno – budowlana	5

2.1. Przedmiot opracowania	5

2.2.Lokalizacja przedmiotu opracowania	5

2.3.Dane ogólne	5

2.4.OPIS TECHNICZNY	5

3.Część instalacyjna	8

3.1.Instalacja wodna	8

3.2.Instalacja kanalizacji sanitarnej	8

3.3.Instalacja kanalizacji deszczowej	8

3.4.Instalacja elektryczna	8

3.5.Instalacja  centralnego ogrzewania	9

3.6.Instalacja  gazowa	9

3.7.Instalacja  wentylacji grawitacyjnej	9

3.8.Instalacja  odgromowa	9

4.Ogólne dane wynikowe z inwentaryzacji budynku	10

5.Uwagi	10

6.Załączniki	11

Rysunki – część architektoniczno - budowlana	11

# Podstawa formalno-prawna opracowania i informacje ogólne o przedmiocie zlecenia

# Data opracowania, nr i data umowy oraz nazwa Zleceniodawcy

Data opracowania	:			Kwiecień 2015r.

Podstawa opracowania :	 	Umowa nr 13/AI/4.8/UG/2014

Nazwa Zleceniodawcy :		Uniwersytet Śląski w Katowicach

# Dane dotyczące Zleceniobiorcy

Adres :					Experts Group Sp. z o.o.

ul. Sobieskiego 11/CD18

40-082 Katowice

# Cel opracowania

Celem opracowanie jest opracowanie inwentaryzacji budowlanej budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego, zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Bankowej 14.

# Część architektoniczno – budowlana

# Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowany w Katowicach przy ul. Bankowej 14, położony w dzielnicy Bogucice - Zawodzie.

# Lokalizacja przedmiotu opracowania

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w dzielnicy Katowic - Bogucice - Zawodzie. Budynek położony jest bezpośrednio przy ul. Bankowej 14 i sąsiaduje od strony północnej z ul. Uniwersytecką oraz od strony południowej z ul. Chełkowskiego. Swoim obrysem posadowienie budynku obejmuje działkę nr 3/112.

# Dane ogólne

Przedmiotowy budynek wydziału Mat.-fiz.-Chem. wzniesiono na początku lat siedemdziesiątych XX wieku.  Przedmiotowy budynek stanowi zabudowę składającą się z pięciu segmentów oznaczonych jako segment A, B, C, D i E połączonych ze sobą przewiązkami (łącznikami). Segmenty A, B i C posiadają pełne podpiwniczenie oraz cztery kondygnacje nadziemne. W swoim obrysie każdy z segmentów posiada dwie klatki schodowe, osobne wejścia do segmentów od strony północnej oraz przejścia w przewiązkach łączące z pozostałymi segmentami. Segmenty D i E posiadają pełne podpiwniczenie oraz trzy kondygnacje nadziemne. W swoim obrysie każdy z segmentów posiada dwie klatki schodowe. Wejście do segmentu D odbywa się poprzez łącznik C-D oraz B-D natomiast wejście do segmentu E odbywa się poprzez łącznik A-E, łącznik E-B wraz z windą zewnętrzną oraz odrębne wejście zlokalizowane po stronie zachodniej segmentu E.

Segment A Segment B Segment C Segment D Segment E

Rys. 1. Lokalizacja budynku i układ segmentów

# Opis techniczny

Segment C Segment D Segment E Segment A Segment B

Rys. 2. Widok Wydziału Mat.-Fiz.-Chem.

Konstrukcję piwnic obiektu jest żelbetowa monolityczna. Wykonano ją w postaci żelbetowej płyty i żelbetowych wewnętrznych i zewnętrznych ścian nośnych. Stropy nad kondygnacją piwniczną wykonano jako gęstożebrowe typu DZ-3.

Konstrukcja nadziemnych części budynków jest żelbetowa prefabrykowana.  Zastosowano tu system prefabrykacji SF-64, składający się z zewnętrznych żelbetowych ram "Z4", wewnętrznych prefabrykatów "W" praz stropów kanałowych "S" opartych na prefabrykatach zewnętrznych i wewnętrznych. Nienośne ściany zewnętrzne (wypełniające) wymurowano z bloczków PGS. Schody wewnętrzne wszystkich segmentów wykonano jako monolityczne żelbetowe.

Konstrukcję dachu wykonano z żelbetowych prefabrykowanych płyt kanałowych. Płyty takie zastosowano również nad aulami, co wymagało zastosowania stalowych dźwigarów pośrednich.

Przewiązki mają również żelbetowy fundament skrzyniowy i zaprojektowano je jako dwukondygnacyjne. Przewiązki mieszczą korytarze o szerokości 2,4 m i wysokości w świetle 2,95 m, łączące poszczególne segmenty. Stropy przewiązek są żelbetowe monolityczne. Ze stropu nad parterem wypuszczono wspornikowo płytę balkonową o wysięgu 2,9 m, płytę dachową wykonano natomiast jako dwuprzęsłową. Aby ujednolicić wygląd budynku zalecono w deskowaniach nadproży (wylewanych wraz ze stropami) umieścić pasmo płyt falistych osłonowych z betonu o wysokości 55 cm. Zapewniło to jednakową, ciągłą fakturę stref nadokiennych na elewacji budynku.

Dach łącznika wykonano w postaci płyt korytkowych i pokryto papą.

Przewiązkę E-B nadbudowano w systemie szkieletowym- słupy stalowe 200x100x5 mocowane do żelbetu poprzez blachę i śruby kotwiące. Pomiędzy słupami stalowymi zamontowano fasadę szklaną.

Do przewiązki E-B dobudowana jest konstrukcja szybu windowego dla dźwigu osobowego o udźwigu: 1275 kg.

Szyb windowy wykonano na fundamencie płytowym żelbetowym, trzon i obudowę windy wykonano jako żelbetowe z częściowym przeszkleniem kurtyną szklaną. Dach szybu wykonano w konstrukcji stalowej.

# Część instalacyjna

Instalacje techniczne występujące w budynku:

- instalacja wodna

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja kanalizacji deszczowej

- instalacja elektryczna

- instalacja centralnego ogrzewania

- instalacja gazowa

- instalacja wentylacji grawitacyjnej

- instalacja odgromowa

- dźwig osobowy

# Instalacja wodna

Budynek zaopatrywany jest w wodę z lokalnego wodociągu miejskiego. Przyłącze oraz główny wodomierz zlokalizowane są w piwnicach segmentu B (pomieszczenie P45a) i C (pomieszczenie P-1) od strony północnej. Przyłącza wykonano z rur stalowych. Instalacja wodociągowa poprowadzona jest od przyłączy rurami stalowymi do pionów głównych wykonanych z rur stalowych oraz rur PVC. Na kondygnacjach doprowadzenie wody do punktów jej poboru odbywa się instalacją podtynkową. Ciepła woda uzyskiwana jest indywidualnie przez podgrzewacze wody. Lokalizację przyłącza wodociągowego oznaczono na planie sytuacyjnym.

# Instalacja kanalizacji sanitarnej

Ścieki z poszczególnych odbiorników poprowadzone są rurami PVC do pionów kanalizacyjnych wykonanych z rur  żeliwnych i PVC. Odprowadzenie ścieków z budynku odbywa się poprzez rury żeliwne i PCV - w miejscach oznaczonych na planie sytuacyjnym.

# Instalacja kanalizacji deszczowej

Wokół budynku zlokalizowano system miejskiej kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie wody z rur spustowych odbywa się poprzez sieć podłączeń do systemu miejskiej kanalizacji deszczowej.

# Instalacja elektryczna

Główne przyłącze energii elektrycznej znajduje się w piwnicach segmentu E w którym lokalizowana jest stacja transformatorowa. Przyłącze energetyczne zlokalizowano na planie sytuacyjnym.

# Instalacja  centralnego ogrzewania

Budynek posiada instalację centralnego ogrzewania. Sieć instalacji poprowadzona jest od wymienników zlokalizowanych w segmencie A (pomieszczenie nr P- 8) oraz w pomieszczeniu P-16 segmentu C do poszczególnych segmentów za pomocąrur stalowych.

# Instalacja  gazowa

Budynek nie posiada instalacji gazowej.

# Instalacja  wentylacji grawitacyjnej

Budynek wyposażono w system wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej

# Instalacja  odgromowa

Budynek wyposażony jest w instalację odgromową. Na dachu zlokalizowane są zwody poziome i pionowe. Na wszystkich połaciach dachowych- w obu kierunkach- zastosowano zwody poziome, natomiast na kominach oraz innych elementach wymagających ochrony odgromowej wyposażono elementy w zwody pionowe, Przewody odprowadzające poprowadzone są po ścianach zewnętrznych do złączy kontrolnych, zlokalizowanych na wysokości ok. 1 m od poziomu gruntu. Od złączy kontrolnych do uziomu zabudowany jest przewód uziemiający wykonany z płaskownika.

# Ogólne dane wynikowe z inwentaryzacji budynku

- Maksymalna długość segmentu (A,B,C) – 43,00 m

- Maksymalna długość segmentu (D,E) – 40,10 m

- Maksymalna długość łącznika – 3,40 m

- Maksymalna szerokość segmentu (A,B,C) – 16,15 m

- Maksymalna szerokość segmentu (D,E) – 34,70 m

- Maksymalna szerokość łącznika – 8,95 m

- Maksymalna wysokość segmentu (A,B,C) – 16,70 m

- Maksymalna wysokość segmentu (D,E) – 13,20 m

- Maksymalna wysokość łącznika – 12,15 m

- Powierzchnia zabudowy segmentu A,B,C – 672,84 m2

- Powierzchnia zabudowy segmentu D,E – 1379,29 m2

- Powierzchnia zabudowy łącznika – 30,43 m2

- Powierzchnia zabudowy razem – 4 898,82 m2

- Powierzchnia użytkowa segmentu A – 2209,15 m2

- Powierzchnia użytkowa segmentu B – 2799,97 m2

- Powierzchnia użytkowa segmentu C – 2851,61 m2

- Powierzchnia użytkowa segmentu D – 4189,31 m2

- Powierzchnia użytkowa segmentu E – 4061,37 m2

- Powierzchnia użytkowa łączników 211,14 m2

- Łączna powierzchnia użytkowa: 16 322,55 m2

- Kubatura segmentu A – 11236,4 m3

- Kubatura łącznika A-E – 261,7 m3

- Kubatura segmentu B – 11236,4 m3

- Kubatura łącznika E-B – 369,7 m3

- Kubatura segmentu C – 11236,4 m3

- Kubatura łącznika B-D – 261,7 m3

- Kubatura segmentu D – 18206,6 m3

- Kubatura łącznika D-C – 261,7 m3

- Kubatura segmentu E – 18206,6 m3

- Kubatura razem – 71 277,2 m3

Powierzchnię zabudowy budynku obliczono przy użyciu narzędzi programu komputerowego AutoCAD w oparciu o wykonane pomiary z natury.

# Załączniki

## Rysunki – część architektoniczno - budowlana

Rys. nr 0-1 : PLAN SYTUACYJNY – skala 1:500

Rys. nr A1 : SEGMENT A - RZUT PIWNIC – skala 1:100

Rys. nr A2 : SEGMENT A - RZUT PARTERU – skala 1:100

Rys. nr A3 : SEGMENT A - RZUT I PIĘTRA – skala 1:100

Rys. nr A4 : SEGMENT A - RZUT II PIĘTRA – skala 1:100

Rys. nr A5 : SEGMENT A - RZUT III PIĘTRA – skala 1:100

Rys. nr A6 : SEGMENT A - RZUT DACHU – skala 1:100

Rys. nr B1 : SEGMENT B - RZUT PIWNIC – skala 1:100

Rys. nr B2 : SEGMENT B - RZUT PARTERU – skala 1:100

Rys. nr B3 : SEGMENT B - RZUT I PIĘTRA – skala 1:100

Rys. nr B4 : SEGMENT B - RZUT II PIĘTRA – skala 1:100

Rys. nr B5 : SEGMENT B - RZUT III PIĘTRA – skala 1:100

Rys. nr B6 : SEGMENT B - RZUT DACHU – skala 1:100

Rys. nr C1 : SEGMENT C - RZUT PIWNIC – skala 1:100

Rys. nr C2 : SEGMENT C - RZUT PARTERU – skala 1:100

Rys. nr C3 : SEGMENT C - RZUT I PIĘTRA – skala 1:100

Rys. nr C4 : SEGMENT C - RZUT II PIĘTRA – skala 1:100

Rys. nr C5 : SEGMENT C - RZUT III PIĘTRA – skala 1:100

Rys. nr C6 : SEGMENT C - RZUT DACHU – skala 1:100

Rys. nr D1 : SEGMENT D - RZUT PIWNIC – skala 1:100

Rys. nr D2 : SEGMENT D - RZUT PARTERU – skala 1:100

Rys. nr D3 : SEGMENT D - RZUT I PIĘTRA – skala 1:100

Rys. nr D4 : SEGMENT D - RZUT II PIĘTRA – skala 1:100

Rys. nr D5 : SEGMENT D - RZUT DACHU – skala 1:100

Rys. nr E1 : SEGMENT E - RZUT PIWNIC – skala 1:100

Rys. nr E2 : SEGMENT E - RZUT PARTERU – skala 1:100

Rys. nr E3 : SEGMENT E - RZUT I PIĘTRA – skala 1:100

Rys. nr E4 : SEGMENT E - RZUT II PIĘTRA – skala 1:100

Rys. nr E5 : SEGMENT E - RZUT DACHU – skala 1:100

Rys. nr F1:  ŁĄCZNIKI – RZUT - skala 1:100

Rys. nr I-1 : PRZEKROJE – skala 1:100

Rys. nr II-1 : ELEWACJA PÓŁNOCNA – skala 1:100

Rys. nr II-2 : ELEWACJA POŁUDNIOWA – skala 1:100

Rys. nr II-3 : ELEWACJA WSCHODNIA – CZ. 1 – skala 1:100

Rys. nr II-4 : ELEWACJA WSCHODNIA – CZ. 2 – skala 1:100

Rys. nr II-5 : ELEWACJA ZACHODNIA – CZ. 1 – skala 1:100

Rys. nr II-6 : ELEWACJA ZACHODNIA – CZ. 2 – skala 1:100