# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

- 29. Meble do gabinetów zabiegowych

Nazwa producenta:		.......................................................

Nazwa i typ:	         .......................................................

| L.p. | - Parametr / warunek wymagany | - parametr oferowany – podać |
| --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja mebli szkieletowa, wykonana z zamkniętych profili aluminiowych zabezpieczonych elektrolitycznie przed korozją, umożliwiającą wykonanie zabudowy „pod wymiar”. Zewnętrzna (widoczna) część profila gładka bez żadnych załamań. |  |
|  | Profile aluminiowe zabezpieczone przed korozją poprzez anodowanie. |  |
|  | Przekrój profili aluminiowych stanowiących szkielet mebla w stanowiskach nie mniejszy niż 25x25 mm. |  |
|  | W profilach typu ćwierćwałek boki min. 25 mm. |  |
|  | Wszystkie krawędzie pionowe przednie stelaży mebli, mają być wykonane z profila typu ćwierćwałek (nie dotyczy mebli dwu lub trzy sekcyjnych w tym przypadku jedynie zewnętrzne krawędzie mebla wykonane z profila typu ćwierćwałek) |  |
|  | Wszystkie profile aluminiowe muszą być połączone złączkami, (nie dopuszcza się łączenia profili bez złączek). |  |
|  | Mebel musi posiadać własne wieńce (dolny i górny) pełne z profili aluminiowych połączonych złączkami. |  |
|  | Wypełnienie szkieletu mebli – wykonane z płyty wiórowej trzy warstwowej o grubości min 18 mm obustronnie laminowanej melaminą, |  |
|  | Półki powinny być zabezpieczone przed przypadkowym wyszarpnięciem lub wypadnięciem poprzez system łączący półkę z bokiem szafy. |  |
|  | Zamontowane półki muszą posiadać pełną regulację wysokości bez konieczności użycia narzędzi. |  |
|  | W przypadku zastosowania płyt melaminowanych o strukturze drewna, słoje powinny być ułożone wzdłuż dłuższej krawędzi. |  |
|  | Sposób wypełnienia szkieletu mebla płytą umożliwiający wyjęcie danego elementu bez uszkadzania go i umożliwiający ponowne go założenie bez konieczności wymiany na nowy oraz bez widocznych śladów uszkodzeń. |  |
|  | Wszystkie krawędzie płyty nieosłonięte szkieletem aluminiowym zabezpieczone okleiną 1 mm lub gdy wymaga tego konstrukcja 2 mm (zewn. strona półki, szuflady, drzwi) |  |
|  | Zawiasy w systemie CLIP TOP z cichym domykiem. |  |
|  | Prowadnice szuflad typu SOFT CLOSE, regulacja frontu 3D, pełny wysuw. Udźwig min. 30 kg. |  |
|  | Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej rozstaw min, 128 mm. |  |
|  | W przypadku zastosowania szkła w frontach należy zabezpieczyć ramą aluminiową, szkło musi być bezpieczne lub hartowane. |  |
|  | Szafki, w których wyszczególniono występowanie zamków wykonane w systemie MASTER KEY lub równoważny. |  |
|  | Meble oparte na nóżkach o wysokości min. 100 mm z możliwością poziomowania w zakresie min. 20 mm. |  |
|  | Meble, jako gotowy wyrób muszą posiadać atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający ich stosowanie w laboratoriach, placówkach medycznych i dydaktycznych. |  |
|  | Meble muszą posiadać atest zgodności z normą PN –EN 14073:2006; 14074:2006, |  |
|  | Producent mebli musi posiadać : Certyfikat ISO 9001:2015 dla producenta mebli w zakresie projektowanie, produkcja, montaż i serwis mebli, mebli medycznych oraz mebli laboratoryjnych. |  |

UWAGI:

- Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Parametry muszą być potwierdzone folderami lub karatami katalogowymi oferowanego wyrobu.

- Brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty.

- Oświadczam, że oferowane urządzenie (sprzęt) spełnia wymagania techniczne zawarte w SWZ, jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz  gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

…………………………….

Podpis Wykonawcy