Załącznik nr 8 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w 2024 roku worków do selektywnej zbiórki surowców wtórnych oraz worków na odpady komunalne, dostarczanych sukcesywnie według harmonogramu.

- Specyfikacja worków.

- Worki koloru żółtego PLASTIK:  pojemność 140 litrów, grubość  min. 40 µm, wymiary – 
90 x110 cm, ilość - 90 000 szt.

- Worki koloru niebieskiego PAPIER: pojemność 120 litrów, grubość  min. 40 µm, wymiary – 
70 x 100 cm, ilość - 30 000 szt.

- Worki koloru zielonego SZKŁO: pojemność  80 litrów, min. 60 µm, wymiary –  50 x 100 cm,    ilość - 40 000 szt.

- Worki koloru brązowego BIO: pojemność  120 litrów, grubość  min. 45 µm,, wymiary – 
70 x 100 cm, ilość – 90 000 szt.

- Worki koloru czarnego bez nadruku:  pojemność 120 litrów, grubość  min. 45 µm, wymiary – 70 x 100 cm, ilość -150 000 szt.

II. Pozostałe wymagania.

- Worki powinny być wykonane z folii LDPE, odpornej na działanie promieni UV przez okres 1 roku, odpornej na niskie temperatury.

- Powinny być fabrycznie nowe.

- Powinny spełniać wymagania określone w PN-EN  dotyczącej worków używanych do selektywnej zbiórki odpadów w gospodarstwach domowych oraz spełniać wymagania dyrektyw.

- Powinny być oznaczone nadrukiem określonym w załączniku.

- Tworzywa sztuczne i barwniki wykorzystane do produkcji worków nie mogą zawierać  pierwiastków szkodliwych dla środowiska, powinny być obojętne dla wód gruntowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia podmiotowi zewnętrznemu wyrywkowej kontroli jakości, grubości oraz pozostałych parametrów dostarczonych worków. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy wynikami badań, a parametrami opisanych w SWZ worków, koszty pokryje Wykonawca. Poza pokryciem kosztów badań Wykonawca wymieni wadliwy towar na wolny od wad w określonym przez Zamawiającego terminie oraz zapłaci karę umowną, określoną w umowie.

- Worki do selektywnej zbiórki  powinny być cięte (nie w rolkach) konfekcjonowane w stosy np. po 100 szt. lub 200 szt. natomiast worki na odpady,  koloru czarnego mają być po 20 – 25 szt. w rolkach.

- Worki koloru żółtego, niebieskiego, zielonego oraz brązowego powinny zawierać wyraźny 
i trwały nadruk informujący o ich przeznaczeniu oraz następujące dane:

Zakład Oczyszczania Miasta w Sandomierzu

ul Przemysłowa 12

Tel. 15 832 33 12

Przykłady nadruku dla każdego rodzaju worków zamieszczono na 4 zdjęciach.