| Parametry monitora wielkoformatowego LED – w wersji mobilnej: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| 1. | Wielkość monitora wielkoformatowego | # 16 m2 przy zachowaniu proporcji obrazu 16:9 |
| 2. | Wymiar pojedynczego elementu [mm] | 500x500x73 |
| 3. | Maksymalny rozmiar piksela [mm] | 3,9 w technologii SMD |
| 4. | Enkapsulacja LED | 1516 |
| 5. | Minimalna rozdzielczość monitora [pix/m2] | 65536 |
| 6. | Jasność monitora [cd/m2] | 4 000 |
| 7. | Skala szarości | 64G (poniżej 4096 skali szarości) |
| 8. | Kąty widzenia przy 50% jasności [°] | H: 160° (+80°/80°), V: 120 (+60°/60°) |
| 9. | Odległość wizyjna [cm] | 300 |
| 10. | Pobór mocy nie większy niż (maks.) [W/m2] | 480 |
| 11. | Regulacja jasności | (skala)1- 8 poz. (ręczna), |
| 12. | Ilość kolorów | 68 mln |
| 13. | Częstotliwość odświeżania (PAL/NTSC) [Hz] | > 3840 |
| 14. | Układ kontrolny IC | nie słabszy niż DP3265S |
| 15. | Karta sterująca | nie słabsza niż A5S PLUS |
| 16. | Zasilanie (V, f) | 230V, 50Hz |
| 17. | Minimalny gwarantowany czas pracy (przy 50% jasności) | 100 000 godzin |
| 18. | Szczelność (przód / tył) | IP65 / IP54 |
| 19. | Temperatura pracy w zakresach (min. / maks.) [°C] | - 20 / +45 |
| 20. | Wilgotność pracy (min. -maks.) [% RH] | 10 / 90 |
| 21. | Metoda kontrolowania | synchroniczna |
| 22. | System skanowania nie większy niż | 1/11 skana |
| 23. | Możliwość budowy monitora wielkoformatowego LED w łuk wewnętrzny lub zewnętrzny wraz z odpowiednimi łącznikami | - 15° / + 15° |
| 24. | Waga jednego kabinetu nie większa niż [kg] | 5,9 |
| 25. | Rodzaj materiału, z którego wykonana jest obudowa (kabinet) | Wysoko polimerowy materiał nanotechnologiczny (bardzo wytrzymały i mocny) |
| 26. | Transmisja danych | UTP CAT5 (do 100m) bądź światłowód optyczny wielomodowy (do 500 m), optyczny jednomodowy (powyżej 500 m). |
| 27. | Przechowywanie i transport | Wszystkie monitory wielkoformatowe LED będą miały skrzynie transportowe na kołach do ich przechowywania i transportu. Każda skrzynia powinna mieścić minimum 2,5 m2 monitora i ważyć nie więcej niż 140 kg. |
| 28. | Okablowanie oraz wymagane certyfikaty ekranów LED | Kable łączące pomiędzy monitorami prądowe jak i sygnałowe muszą mieć możliwość łączenia poszczególnych kabinetów zarówno w pionie jak i w poziomie oraz mieć możliwość odłączanie od ekranu. Certyfikat bezpieczeństwa TUV EMC |
| 29. | Części zapasowe do monitora | Części zapasowe muszą stanowić minimum 1%, tak aby umożliwić natychmiastową wymianę przez przeszkolonego pracownika. Powinny zawierać minimum: 3 szt., moduł LED, 1szt., hub, 1 szt., karta odbiorcza, 2 szt., przewód krótki ethercon, 2 szt., przewód krótki zasilający, 2 szt., klucz do zamków, 2 szt., zamek boczny, 2 szt., zamek górny, 2 szt., zasilacz. |
| 30. | Warunki gwarancji i serwisowania | 36 miesięcy gwarancji z możliwością rozszerzenia do 60 miesięcy. Serwis na miejscu, realizowany w 24h od zgłoszenia usterki. |

| Osprzęt i pozostałe usługi do monitora wielkoformatowego LED |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Wymagane minimalne parametry |
| 1. | Skrzynia transportowa na osprzęt typu przewody, zawiesia i belki. | 1 sztuka |
| 2. | Belki do stawiania i wieszania monitora w jednym elemencie. | W ilości: długość 1 m – 5 sztuk oraz 0,5m – 1 sztuka |
| 3. | Procesor Video | Wyposażony w wejście SDI, HDMI, DVI oraz Audio i wyjściami 6x wyjście LED (RJ45), 1x wyjście HDMI, 2x Opt (10G), - szt. 1 w skrzyni transportowej |
| 4. | Odbiornik procesora Video. | 10 x wyjście LED 2 x opt ( 10 G ) |
| 5. | Przewód światłowodowy na bębnie. | długość 200m kompatybilny do połączenia urządzeń procesora i odbiornika procesora video |
| 6. | Rozdzielnia elektryczna odpowiednia do zasilania całego monitora wielkoformatowego. | wejście gniazdo 32A wyjście 6x 230V z zabezpieczeniem– odpowiednie do zasilania całego monitora wielkoformatowego – szt., 1 |
| 7. | Kabel zasilający główny. | YKY 5x4 mm 2 gniazda 32A, w gumie CE - szt., 1x30 m |
| 8. | Kabel sygnałowy główny. | UTP RJ45 KAT6 ,CE - 6 x 15 m |
| 9. | Zawiesia wężowe. | Długość 2m, udźwig 1T, z atestem bezpieczeństwa wraz z szeklami - 11 szt. |
| 10. | Konstrukcja aluminiowa typu „bramka” w systemie quadro 290 przeznaczona do monitora wielkoformatowego o wymiarach 5,5m x 3m. | Konstrukcja o wymiarach 6m x 7,6m +- 5% wraz z pasami odciągowymi pasami w kolorze czarnym / szarym – 4 szt. Elementy konstrukcyjne nie mogą przekroczyć długości 3,5m. Konstrukcja w kolorze czarnym , szpilki kotwiące – 4 szt., wbijane w ziemię |
| 11. | Wciągarki ręczne. | Udźwig 1T o długości łańcucha min. 7m. Posiadające atest. |
| 12. | Mikser Video wraz z futerałem. | Przetwarzanie wideo: 4:2:2 (Y/Pb/Pr), 8-bit, złącza wejścia: Wejścia 1-6: HDMI typ Ax6 , wsparcie dla HDCP, Wejścia 7-8: HDMI typ Ax2 , wsparcie dla HDCP, Wsparcie dla Multi-format złącza wyjściowe: Wyjścia 1-3: HDMI typ Ax3 , wsparcie dla HDCP, Wspierane formaty wideo na wejściu: INPUT 1-6:, 720/59.94p, 720/60p *1, *3 , 720/50p *1, *4 1080/59.94i, 1080/60i, 1080/59.94p, 1080/60p, 1080/29.97p, 1080/30p *2, *3 , 1080/50i, 1080/50p, 1080/25p *2, *4, 1080/23.98p, 1080/24p *2 |
| 13. | Przewody HDMI. | Standard 2.1 4K 2x2m, 2x5m |
| 14. | Szkolenie. | Montaż, demontaż oraz obsługa monitora wielkoformatowego LED dla 4 pracowników |