CZĘŚĆ OPISOWA

PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Budowa 55 miejsc postojowych na działce nr ewid. 1232/15 w m. Strzyżów w ramach realizacji projektu pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Budowa 
i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej”

# PODSTAWA OPRACOWANIA

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U. z 2023r. poz. 682)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu, formy i zawartości projektu budowlanego ( Dz. U.2012 poz.462.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  
z dnia 25 kwietnia 2012 r.w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012.463).

- Aktualna mapa do celów projektowych

- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED) - „Transprojekt” Warszawa 1979r.

- Opinia geotechniczna wykonana przez tech. geologa Stanisława Kruka

# opis stanu istniejącego

Teren na którym projektuje się budowę miejsc postojowych stanowi plac z płyt betonowych na dz. nr. ew. 1232/15 - użytek Bi oraz istniejąca droga utwardzona kruszywem kamiennym na dz. nr ew. 1232/14 – użytek Bi . Droga odwodniona jest systemem kanalizacji deszczowej.

W zagospodarowaniu terenu występują niżej wymienione urządzenia infrastruktury technicznej:

- napowietrzne i podziemne sieci elektroenergetyczne

- napowietrzna sieć telekomunikacyjna

- kanalizacja deszczowa

W projekcie nie przewiduje się rozbiórek i wyburzeń obiektów budowlanych.

# Zakres robót drogowych

W ramach inwestycji  planuje się wykonać n/w zakres robót:

- rozbiórkę elementów placu z płyt betonowych, drogi z kruszywa oraz zjazdów

- zdjęcie humusu w rejonie planowanych robót

- zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych rurami osłonowymi

- budowa przyłącza odcinka kanalizacji deszczowej wraz z separatorem

- przebudowa oświetlenia ulicznego

- wykonanie robót ziemnych

- budowa jezdni manewrowych oraz miejsc postojowych

- budowa i przebudowa zjazdu

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

# opis rozwiązań sytuacyjnych

W ramach budowy parkingu projektuje się budowę 55 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, jezdnie manewrowe, chodniki, zieleńce, miejsce oczekiwania podróżnych oraz stojaki na rowery. Nawierzchnię projektowanego parkingu (nawierzchnia miejsc postojowych oraz jezdni manewrowych) projektuje się z kostki betonowej. Dojazd do parkingu umożliwią dwa zjazdy z publicznej drogi gminnej.

Miejsca postojowe projektuje się o wymiarach 2,50m x 5,00m. Jezdnie manewrowe mają szerokość od 5,50m do 7,50m. Projektowany chodnik ma szerokość 1,65m – 2,00m.

W celu odwodnienia projektowanego parkingu projektuje się wpusty uliczne oraz przyłącz do istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez separator benzyn i olejów.

Oświetlenie parkingu poprzez przebudowę istniejącego oświetlenia będącego własnością Gminy Strzyżów. Układ pomiarowy jednofazowy, istniejący na majątku Gminy Strzyżów.

# PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO PARKINGU

- Ilość miejsc postojowych – 55, w tym 6 dla niepełnosprawnych

- Wymiary miejsc postojowych – 2,50m x 5,00m (3,60m x 5,00m – miejsca dla niepełnosprawnych)

- szerokość jezdni manewrowych – 5,50m – 7,50m

- szerokość chodników – 1,65m – 2,00m

- szerokość zjazdów – 5,50m

# PARAMETRY  TECHNICZNE  PROJEKTOWANYCH ZJAZDÓW ZWYKŁYCH

ZJAZD NA DZ. NR 1232/15 (BUDOWA ZJAZDU) – KM 0+511

- szerokość jezdni - 5.50 m;

- pobocza - 0.75 m;

- pochylenie poprzeczne jezdni - 2.0%;

- pochylenie podłużne – 3.5% (od jezdni drogi gminnej);

- wyokrąglenie krawędzi nawierzchni zjazdu łukami o promieniu 5.00 m (wjazd na drogę)  oraz 12.00 m (zjazd z drogi).

ZJAZD NA DZ. NR 1232/14 (ZJAZD PRZEBUDOWYWANY) – KM 0+609

- szerokość jezdni - 5.50 m;

- pobocza – 2 x 0.75 m;

- pochylenie poprzeczne jezdni - 2.0%;

- pochylenie podłużne – 5.00% (od jezdni drogi gminnej);

- wyokrąglenie krawędzi nawierzchni zjazdu łukami o promieniu 8.00 m (wjazd na drogę)  oraz 6.00 m (zjazd z drogi).

# przebieg  niwelety w przekroju  podłużnym i poprzecznym

Przebieg niwelety dostosowano do poziomu istniejącego terenu uwzględniając poziom istniejącej drogi gminnej.

W przekroju podłużnym  zaprojektowano pochylenia o wartości 0,50 – 5,00%.

W przekroju poprzecznym zaprojektowano pochylenia poprzeczne o wielkości 
2,00%.

# OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego – posadowienie bezpośrednie

Na podstawie badań podłoża gruntowego przez geologa Stanisława Kruka  ustalono dla terenu inwestycji następujące warunki geotechniczne posadowienia obiektu wg kryteriów określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (DZ.U. z 2012 r. poz. 463) :

Kategoria geotechniczna - Przedmiotowa inwestycja zaliczona jest do pierwszej kategorii geotechnicznej, która obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczonym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych dla których wystarcza jakościowe określenie właściwości gruntów.

Grunty zalegające w podłożu są wykształcone w postaci gruntów bardzo wysadzinowych jako glina pylasta oraz pył w stanie twardoplastycznym do głębokości 2,20 m.

Odwodnienie budowlane - teren inwestycji nie wymaga odwodnienia – nie nawiercono wody gruntowej do głębokości 2,20 m

Ocena przydatności gruntów stosowanych w budowlach ziemnych - nie dotyczy.

Projektowane bariery lub ekrany uszczelniające - nie dotyczy.

Określenie nośności i stateczności podłoża gruntowego - proste warunki gruntowe, warstwy jednorodnie genetycznie i litologicznie, równoległe do powierzchni terenu nie obejmują gruntów słabonośnych w strefie robót.

W trakcie budowy i eksploatacji nie przewiduje się wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego z obiektami sąsiadującymi.

Ocena stateczności zboczy, skarp wykopów i nasypów - nie dotyczy.

Wybór metody wzmacniania podłoża gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp, wykopów, nasypów – wzmocnienie podłoża poprzez zastosowanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem C0.4/0.5 < 2.0 MPa

Ocena wzajemnego oddziaływania wód gruntowych i obiektu budowlanego - zwierciadło wody gruntowej poniżej głębokości posadowienia obiektów budowlanych, nie nawiercono do 2,20 m.

Ocena stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego i doboru metody oczyszczania gruntów - nie dotyczy.

# przekrój  normalny  i  konstrukcja  nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych:

Przyjęto niżej wymienioną konstrukcję nawierzchni miejsc postojowych:

- 8 cm warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej z betonu C 40/50

- 4 cm podsypka cementowo – piaskowa 1:4

- 20 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3

- 15 cm warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem 
Rm= 2.5 MPa

47 cm		RAZEM

Konstrukcja nawierzchni jezdni manewrowych:

Przyjęto niżej wymienioną konstrukcję nawierzchni jezdni manewrowych:

- 8 cm warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej z betonu C 40/50

- 4 cm podsypka cementowo – piaskowa 1:4

- 20 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3

- 30 cm warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem 
Rm= 2.5 MPa

- 62 cm		RAZEM

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

Przyjęto niżej wymienioną konstrukcję nawierzchni chodnika:

- 6 cm warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej z betonu C 40/50

- 4 cm podsypka cementowo – piaskowa 1:4

- 15 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3

- 15 cm warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem 
Rm= 2.5 MPa

40 cm		RAZEM

# odwodnienie

W celu odwodnienia chodnika, jezdni i projektowanych miejsc postojowych projektuje się przyłącz do istniejącej kanalizacji deszczowej. Do oczyszczania ścieków zaprojektowano separator benzyn i olejów typ koalescencyjny z by-passem, zintegrowany z osadnikiem, Dn1800mm, Q=10/100dm3/s, pojemność osadnika 2m3.

# ORGANIZACJA RUCHU

W projektowanej organizacji ruchu ustawiono n/w znaki pionowe:

- A-7	„Ustąp pierwszeństwa”

- B-20	 „Stop”

- D-18a	„Parking – miejsce zastrzeżone”

- T-29 	Tabliczka informuje o miejscach dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne

- U-18a	Lustro drogowe okrągłe

W projektowanej organizacji ruchu zastosowano n/w znaki poziome:

- P-12 	„Linia bezwzględnego zatrzymania - stop”

- P-13 	„Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów”

- P-19	„Linia wyznaczająca pas postojowy”

- P-20	„Koperta”  - niebieskie tło

- P-24 	„Miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” - niebieskie tło

Do oznakowania pionowego należy zastosować znaki z blachy stalowej ocynkowanej 
o następującej wielkości i odblaskowości:

- znaki małe z folii odblaskowej typu 1 – droga gminna,

- znak B-20 - znaki średnie z folii odblaskowej typu 2.

Znaki należy przymocować do słupków stalowych z rur ocynkowanych, długość boku znaków  ostrzegawczych 750 mm na wysokości 2,00 m od poziomu jezdni i w odległości od 0,50 do 2,00 m od krawędzi jezdni.

Oznakowanie poziome projektowanej drogi gminnej oraz skrzyżowań z drogami gminnymi należy wykonać w technologii cienkowarstwowej.

Opracował: