CZĘŚĆ OPISOWA

PROJEKTU TECHNICZNEGO

ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.:

Budowa zjazdu zwykłego z drogi gminnej Nr 1 12326R ul. Tunelowa w km 0+511 strona prawa, na działkę nr ewid. 1232/15 
obr. 1 Strzyżów położonej w miejscowości Strzyżów

B R A N Ż A   D R O G O W A

# 1.PODSTAWA  OPRACOWANIA

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U.2022 poz.1679).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012 r. sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

- Aktualna mapa do celów projektowych.

# 2.OPIS STANU  ISTNIEJĄCEGO

- Teren przeznaczony pod inwestycję znajdują się wzdłuż drogi gminnej nr 1 12326R przy ul. Tunelowej w miejscowości Strzyżów, gminie Strzyżów, powiecie strzyżowskim, województwie podkarpackim. Projektowany zjazd posłuży do skomunikowania drogi gminnej  z projektowanym parkingiem dla samochodów osobowych.

- Droga gminna nr 1 12326R w miejscu projektowanego zjazdu posiada przekrój półuliczny 
z jednią o nawierzchni bitumicznej o szerokości 6,20 m oraz chodnikiem po stronie lewej
o szerokości 1.15 m. Jezdnia drogi gminnej jest odwodniona przy pomocy kanalizacji deszczowej. Pas drogowy w miejscu projektowanego zjazdu ma szerokość 9,30 m.

# 3. PARAMETRY TECHNICZNE ZJAZDU ZWYKŁEGO

# ZJAZD NA DZ. NR 1232/15

- szerokość jezdni - 5.50 m;

- pobocza - 0.75 m;

- pochylenie poprzeczne jezdni - 2.0%;

- pochylenie podłużne – 3.5% (od jezdni drogi gminnej);

- wyokrąglenie krawędzi nawierzchni zjazdu łukami o promieniu 5.00 m (wjazd na drogę)  oraz 12.00 m (zjazd z drogi).

# 4. PRZEBIEG NIWELETY W PRZEKROJU PODŁUŻNYM I POPRZECZNYM

Przebieg niwelety zjazdu dostosowano do poziomu drogi gminnej nr 1 12326R.

W przekroju poprzecznym zaprojektowano pochylenie jezdni 2,0%.
W przekroju podłużnym zaprojektowano pochylenie o spadku 3,5 % od jezdni drogi gminnej.

# 5. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU, ROBOTY ZIEMNE

Przedmiotowa inwestycja zaliczona jest do pierwszej kategorii geotechnicznej, która obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczonym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych dla których wystarcza jakościowe określenie właściwości gruntów jak: wykopy do głębokości 1.20 m i nasypy do wysokości 3.00 m wykonywane przy budowie dróg i pracach drenażowych.

# 6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI I PRZEKRÓJ NORMALNY

Skład technologiczny nawierzchni jezdni zjazdu przedstawia się następująco:

Konstrukcja zjazdu o nawierzchni z kostki betonowej (Zjazd na dz. nr 1232/15)

Przyjęto niżej wymienioną konstrukcję nawierzchni jezdni zjazdu:

- 8 cm warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej z betonu C 40/50

- 4 cm podsypka cementowo – piaskowa 1:4

- 20 cm warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3

- 30 cm warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C0.4/0.5 <2.0MPa

62 cm	RAZEM

# 7. ODWODNIENIE

Wody opadowe odprowadzone są na teren działki inwestora gdzie poprzez wpusty uliczne odprowadzone są do istniejącej kanalizacji deszczowej.

# 8. INFORMACJA DOTYCZĄCA INTERESÓW OSÓB TRZECICH I SPOSOBU ICH ZABEZPIECZENIACH

Zamierzenie nie narusza interesów osób trzecich.

# 9. INFORMACJE O UWARUNKOWANIACH ŚRODOWISKOWYCH

Budowa przedmiotowego zjazdu nie będzie mieć negatywnego wpływu na stan środowiska naturalnego.

W zakresie gospodarki wodno - ściekowej przewiduje się odprowadzenie wód poza teren pasa drogowego. Rozwiązania projektowe nie wpłyną na pogorszenie stanu wód powierzchniowych i podziemnych.

W trakcie budowy należy:

1.Podjąć działania zmierzające do zminimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko w zakresie klimatu akustycznego, zanieczyszczenia wód powierzchniowych 
i gruntowych oraz czystości powietrza.

2. Prace budowlano montażowe winny być prowadzone w sposób zgodny z zasadami obowiązującymi przy realizacji obiektów budowlanych.

3. Zabezpieczyć odbiorniki wód opadowych przed spływami cząstek gleby pochodzących 
z erozji odkrytej powierzchni terenu, a także ewentualnymi wyciekami substancji ropopochodnych ze sprzętu budowlanego.

4. Do pracy należy stosować sprzęt sprawny technicznie, nieuszkodzony, nie powodujący zanieczyszczeń wyciekami paliwa i smarów.

5. Dla powstających odpadów należy przewidzieć i prowadzić ich zbiórkę dążąc 
do maksymalnego odzysku i recyklingu.

6. Przed oddaniem zjazdu do użytkowania należy usunąć drzewa oznaczone na planie sytuacyjnym numerami 1 i 2 w celu poprawienia widoczności.

# 10. ZALECENIA WYKONAWCZE

- Po wykonaniu koryta pod nawierzchnię należy zagęścić podłoże do uzyskania wskaźnika zagęszczenia W=0,99.

- Roboty należy wykonywać w nawiązaniu do wysokości repera roboczego w układzie państwowym.

- Nasyp wykonać z gruntów piaszczystych o wskaźniku piaskowym WP>35.

- Wszelkie roboty na zjazdach należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami.

- Opracował: