Zagospodarowanie części działki nr 28/2 w Tuszynkach polegające między innymi na rekultywacji składowiska” – ETAP I PROJEKT REKULTYWACJI SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W MIEJSCOWOŚCI TUSZYNKI. STADIUM OPRACOWANIA; Specyfikacja techniczna robót budowlanych, rozbiórkowych i towarzyszących. LOKALIZACJA:; m. Tuszynki, gm. Bukowiec jedn. ewid. 041401_2 obr. Tuszynki, dz. nr ewid. 28/2. ZAMAWIAJĄCY:; Gmina Bukowiec ul. Dr Fl. CEYNOWY 14, 86-122 BUKOWIEC. AUTOR OPRACOWANIA:; Krzysztof Łudczak Upr. Bud. LOD/2860/PWBS/16.

Spis treści

II.	ZAŁĄCZNIKI	3

I.	CZĘŚĆ OPISOWA	4

1.1.	Przedmiot STWiOR.	4

1.2.	Zakres stosowania.	4

1.3.	Zakres robót objętych ST.	4

1.4.	Ogólne wymagania dotyczące robót.	4

1.4.1.	Przekazanie terenu budowy do realizacji.	5

1.4.2.	Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiOR.	5

1.4.3.	Zabezpieczenie terenu budowy.	5

1.4.4.	Ochrona  środowiska w czasie wykonywania robót.	5

1.4.5.	Ochrona przeciwpożarowa.	5

1.4.6.	Materiały szkodliwe dla otoczenia.	6

1.4.7.	Ochrona własności publicznej i prywatnej.	6

1.4.8.	Bezpieczeństwo i higiena pracy.	6

1.4.9.	Ochrona i utrzymanie robót.	6

1.4.10.	Stosowanie się do prawa i innych przepisów.	6

1.5.	Materiały	6

1.5.1.	Warunki dopuszczenia materiałów do wbudowania.	6

1.5.2.	Przechowywanie i składowanie materiałów.	7

1.6.	Sprzęt.	7

1.7.	Transport.	7

1.8.	Wykonanie robót.	8

1.9.	Kontrola jakości robót.	8

1.9.1.	Zasady kontroli jakości robót.	8

1.9.2.	Pobieranie próbek.	8

1.9.3.	Aprobaty techniczne materiałów.	9

1.10.	Dokumenty	9

1.10.1.	Dziennik budowy.	9

1.10.2.	Księga obmiaru.	10

1.10.3.	Dokumenty laboratoryjne.	10

1.10.4.	Pozostałe dokumenty.	10

1.10.5.	Przechowywanie dokumentów.	10

1.11.	Obmiar robót	10

1.11.1.	Ogólne zasady obmiaru robót.	10

1.11.2.	Zasady określania ilości robót i materiałów.	11

1.11.3.	Urządzenia i sprzęt pomiarowy.	11

1.11.4.	Przeprowadzanie obmiaru.	11

1.12.	Odbiór robót.	11

1.12.1.	Rodzaje odbiorów robót.	11

1.12.2.	Odbiór robót zanikających.	11

1.12.3.	Odbiór częściowy.	12

1.12.4.	Odbiór końcowy.	12

1.12.5.	Dokumenty do odbioru końcowego robót.	13

1.12.6.	Przepisy związane.	13

II.	Roboty budowlane, uprawowe i rozbiórkowe.	15

2.	Kontrola jakości i prawidłowości wykonania robót.	15

2.1.	Odbiór robót.	15

2.2.	Rekultywacja techniczna.	15

2.2.1.	Wstęp.	15

2.2.2.	Materiały.	15

2.2.3.	Sprzęt.	15

2.2.4.	Transport.	15

2.2.5.	Wykonanie robót.	16

2.2.6.	Kontrola jakości i prawidłowości wykonania robót.	16

2.2.7.	Obmiar robót.	16

2.2.8.	Odbiór robót.	16

2.2.9.	Kontrola jakości i prawidłowości wykonania robót.	16

2.2.10.	Obmiar i odbiór robót	17

3.	Rekultywacja biologiczna.	17

3.1.	Wstęp.	17

3.2.	Wykonanie zabiegów agrotechnicznych i pielęgnacyjnych mających na celu uzyskanie szaty roślin trawiastych na wierzchowinie	17

3.2.1.	Wykonanie robót.	17

3.2.2.	Materiały.	18

3.2.3.	Sprzęt i transport.	18

3.2.4.	Kontrola jakości i prawidłowości wykonania robót.	19

3.2.5.	Obmiar robót.	19

3.2.6.	Odbiór robót.	19

3.3.	Nasadzenia uzupełniające w dnie zbiornika nr 3 i w podstawach skarp	19

3.3.1.	Wykonanie robót	19

3.3.2.	Materiały	19

3.3.3.	Sprzęt i transport	19

3.3.4.	Kontrola jakości i prawidłowości wykonania robót	20

3.3.5.	Obmiar robót	20

3.3.6.	Odbiór robót	20

III.	Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające	21

4.1.	Wstęp	21

4.2.	Sprzęt i transport	21

4.3.	Kontrola jakości i prawidłowości wykonania robót.	21

4.4.	Obmiar robót	21

4.5.	Odbiór robót	21

# ZAŁĄCZNIKI

- Część opisowa.

- Przedmiar robót.

- Kosztorys ofertowy.

# CZĘŚĆ OPISOWA

## Przedmiot STWiOR.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych i rozbiórkowych przy realizacji zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w miejscowości Tuszynki, gm. Bukowiec, pow. świecki , woj. kujawsko-pomorskie

## Zakres stosowania.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót.

## Zakres robót objętych ST.

Inwestycja obejmuje roboty związane z rekultywacją zamknięciem składowiska odpadów, 
tj. przykryciem wierzchowiny ziemią, wysianiem nasion roślin ochronnych, trawiastych , nasadzeniem  sadzonek wierzby wiciowej i robót rozbiórkowych.

Roboty ogólnie określono w przedmiarze  - zał nr 1

Powyższe zestawienie wskazuje na występowanie następujących asortymentów robót:

- Roboty ziemne:

- zebranie i przemieszczenia odpadów złożonych w kwaterze i na terenie przyległym,

- zagęszczenie odpadów kompaktorem,

- wykopy z transportem urobku na odległość do 5 km,

- formowanie z dowiezionego materiału nasypu na wierzchowinie i skarpach, składowiska, w projektowanych warstwach

- wykop rowów opaskowych

- wyrównanie miejsca poboru gruntu

- Roboty z zakresu zabudowy biologicznej i terenów zieleni:

- roboty uprawowe z zagospodarowaniem terenów zielonych

- wysiew nawozów mineralnych i nasion

- nasadzenia krzewów

- Roboty rozbiórkowe i zabezpieczenia

- Rozebranie budynku socjalnego

- Rozebranie wiaty stalowej

- Rozebranie ogrodzenia

- Rozebranie nawierzchni drogi wewnętrznej

- Zabezpieczenie piezometrów kręgami betonowymi

## Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca winien prowadzić roboty zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR, obowiązującymi normami, instrukcjami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

### Przekazanie terenu budowy do realizacji.

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 
i uwarunkowaniami określonymi w umowie na wykonanie robót. W czasie przekazania terenu budowy zamawiający dostarczy Wykonawcy 2 egzemplarze Projektu rekultywacji i dziennik budowy. Grunty na których wykonywana będzie rekultywacja należą do Gminy Bukowiec.

### Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiOR.

Dokumentacja Projektowa i STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez Zamawiającego, stanowią integralną część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym 
z nich, są obowiązujące dla wykonawcy, tak jakby były zawarte w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów znajdujących się w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową i STWiOR. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą 
w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową oraz STWiOR i wpłynie to na jakość wykonanych prac, 
to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, określonymi w Dokumentacji Projektowej 
i STWiOR, a roboty rozbiórkowe lub dodatkowe będą wykonane na koszt Wykonawcy.

### Zabezpieczenie terenu budowy.

Teren budowy będzie zabezpieczony przez wykonawcę przez cały okres realizacji robót. Fakt przystąpienia do realizacji robót wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony 
z Zamawiającym oraz umieści tablice informacyjne, utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

### Ochrona  środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca, w czasie trwania robót, zapewni niepogorszenie stanu obiektu i terenu wokół niego przez:

- nieprzyjmowanie na teren odpadów poza odpadami niezbędnymi do  wykonania robót rekultywacyjnych, których rodzaje załączono w zestawieniu stanowiącym załącznik 
do STWiOR – załącznik 1A,

- unikanie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób i mienia  wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, wykonawca będzie zwracał szczególną uwagę na:

- lokalizację składowisk materiałów przeznaczonych do realizacji robót, dróg wewnętrznych 
i drogi  dojazdowej,

- sprawność, w okresie robót, przepustów drogowych,

- zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wód powierzchniowych i  podziemnych substancjami toksycznymi, szczególnie ropopochodnymi i pyłami,

- zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, umożliwiającymi powstanie wybuchu lub pożaru.

### Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie utrzymywał sprawny sprzęt p. pożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na działania w strefie emisji do atmosfery gazu składowiskowego. Materiały łatwopalne, szczególnie paliwa, będą składowane w sposób zgodny z przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. Pojazdy pracujące na obiekcie będą miały sprawną instalację przeciwiskrową i napędową. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane wybuchem i pożarem powstałym jako rezultat robót albo przez personel Wykonawcy i osoby nieuprawnione do przebywania na obiekcie.

### Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały, które w sposób trwały mogą być szkodliwe dla otocznia nie będą dopuszczone 
do użycia. Wszystkie materiały odpadowe przyjmowane na składowisko w celu ich wykorzystania 
do rekultywacji, muszą być określone zgodnie  z wykazem kodów wyspecyfikowanych w załączniku 1A. Odpady    z rozbiórek obiektów składowiska zgodne są z rodzajami odpadów określonych w załączniku.

Wykonawca jest zobowiązany do wykorzystania materiały przekazane przez Właściciela, 
pod warunkiem, że będą one zgodne  z rodzajami określonymi w załączniku Nr 1A.

### Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę piezometrów w ich całym zakresie, tj. ich części nadziemnych z zapewnieniem stałego do nich dostępu, oraz zabezpieczenie ich bezpośredniego otoczenia przed przenikaniem w ziemię substancji zanieczyszczających glebę i wody podziemne.

### Bezpieczeństwo i higiena pracy.

W czasie realizacji robót oraz w okresach przerw realizacyjnych, Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z przepisami określonymi w punkcie 1.12.6. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych, wykonawca zapewni i będzie  utrzymywał w dobrym stanie wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Powyższe wymagania dotyczą również stanu technicznego pracujących na budowie maszyn i urządzeń technicznych.

### Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za materiały, maszyny i urządzenia używane do wykonywania robót przez cały czas trwania umowy. Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone, aby przedmiot umowy był w zadawalającym stanie przez cały okres do odbioru końcowego.

### Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest do znajomości wszystkich przepisów i wytycznych związanych 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robót. 
Z uwagi na przewidywany  okres realizacji 2 lata, Wykonawca zobowiązany jest również 
do znajomości ewentualnych zmian przepisów i do wprowadzania  tych zmian podczas realizacji.

## Materiały

### Warunki dopuszczenia materiałów do wbudowania.

Wszystkie materiały powinny być wbudowane zgodnie z projektem i STWiOR. Ponieważ jednym 
z podstawowych materiałów są materiały do wykonania warstw rekultywacyjnych, ich rodzaje muszą być zgodne z określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. 
w sprawie składowisk odpadów, a zestawione w załączniku do STWiOR.

Powyższe musi być bezwarunkowo przestrzegane. Dodatkowo należy spełnić warunki ich wbudowania tj:

- gruz betonowy, ceglany, tynkarski i ceramiczny przed użyciem należy poddać rozkruszeniu i stosować w warstwie do 10cm (warstwa wyrównawcza i drenażowe),

- żużle, popioły paleniskowe i pyły przed wykorzystaniem wymieszać    z odwodnionymi osadami ściekowymi w proporcji 1 : 1 ( warstwa glebowa).

Materiały siewne – nasiona traw, winny posiadać certyfikat dopuszczający je do stosowania, określoną i potwierdzoną zdolność kiełkowania i być wbudowane zgodnie z terminem ważności. Odpowiednie certyfikaty dotyczą również takich materiałów jak:

- nawozy mineralne,

- materiały do wykonania studni odgazowania,

Materiał nasadzeniowy do wykonania pasów zieleni winien posiadać gwarancję, być dobrej jakości i wbudowany w odpowiednim okresie wegetacyjnym.

Jako materiał nasadzeniowy należy stosować  sadzonki wierzby wiciowej (salix viminalis)

Wszystkie materiały powinny posiadać pozytywną opinię higieniczną. Każdy rodzaj robót, 
w których znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i odmową ich opłacania.

### Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami zachowały swoja jakość i właściwości i były dostępne 
do  kontroli przez Zamawiającego.

## Sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie będzie wywierał niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i odpowiadać pod względem typów wskazaniom zawartym 
w STWiOR. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Musi być zgodny z normami ochrony środowiska 
i instrukcjami dotyczącymi jego użytkowania.

Jeżeli STWiOR przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzęty przy wykonywanych robotach, wówczas wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację.

Sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do zastosowania.

## Transport.

Wykonawca jest zobowiązany, podobnie jak w sprzęcie, stosować jedynie środki   transportu, których użycie nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy spełniać będą wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.

Środki transportowe nie odpowiadające warunkom Umowy, na polecenie Zamawiającego będą usunięte z placu budowy.

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

## Wykonanie robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z wymaganiami dokumentacji projektowej, STWiOR i poleceniami Zamawiającego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót. Ponieważ zagęszczona dodatkowo, bryła składowiska podlegała będzie  osiadaniu, które może być nierównomierne, ważne jest określenie początkowe rzędnych projektowych oraz spadków poprzecznych    i podłużnych. Określone w Dokumentacji Projektowej spadki należy uznawać jako spadki minimalne. Przewidywany w dokumentacji projektowej minimalny okres realizacji 1 rok, ma na celu zakończenie robót po podstawowym okresie osiadania bryły i dlatego ważne jest określenie rzędnych i spadków na początku okresu i po jego zakończeniu.

O końcowym efekcie będą decydowały:

- miąższość okrywy rekultywacyjnej,

- spadki wierzchowiny,

- dostosowanie niwelet wierzchowiny do istniejących krawędzi niecki.

Dokładnie sprawdzany będzie stan roślinności szczególnie na bryle składowiska, dlatego ważne jest uzyskanie pełnego porostu roślinności trawiastej na wierzchowinie oraz stan  zakrzaczeń 
w pasach zieleni ochronnej.

## Kontrola jakości robót.

### Zasady kontroli jakości robót.

Celem kontroli robót będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonywania prób i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej 
i STWiOR.

### Pobieranie próbek.

Na obiekcie nie zachodzi konieczność wykonywania prób materiałów. Wykonawca zapewni jedynie dostępność obiektu do wykonywania prób jakościowych wód odciekowych, podziemnych, emisji gazu składowiskowego oraz pomiarów geodezyjnych wykonywanych w ramach monitoringu składowiska, przez firmy dokonujące badań i pomiarów na zlecenie Zamawiającego i instytucji kontrolujących stan środowiska.

### Aprobaty techniczne materiałów.

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę Zamawiające może dopuścić 
do użycia materiały posiadające aprobaty techniczne właściwych instytucji lub świadectwa zgodności producenta. Powyższe dotyczy materiałów wykorzystanych do budowy systemu odgazowania 
i uszczelnienia składowiska.

## Dokumenty

### Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i wykonawcę. Mimo braku potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę dla robót rekultywacyjnych (rekultywacja jest zamknięciem obiektu i zakończeniem robót), prowadzenie dziennika budowy jest obowiązkowe. W okresie od przekazania placu budowy, do końca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialność za prowadzenie  dziennika budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia, technicznej i gospodarczej strony robót. W uzgodnieniu 
z Zamawiającym, zalecane jest  notowanie w dzienniku budowy podstawowych parametrów meteorologicznych, tj. temperatury powietrza i orientacyjnej wielkości opadów atmosferycznych. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby dokonującej wpisu z podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim bez przerw.

Załączone do dziennika budowy dokumenty i protokoły będą oznaczone kolejnym numerem, opatrzone datą i podpisami wykonawcy i Zamawiającego.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej i STWiOR,

- uzgodnienie z Zamawiającym harmonogramu robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy  i przyczyny przerw  
w robotach,

- uwagi i polecenia Zamawiającego,

- datę zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych 
i końcowych odbiorów robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

- stan pogody i temperatury powietrza oraz inne dane (np. wilgotność powietrza) 
w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

- dane dotyczące  sposobu wykonywania zabezpieczenia  robót, dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 
kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu robót,

- wszystkich zdarzeń losowych na obiekcie i bezpośrednim sąsiedztwie,

- prób zanieczyszczenia terenu obiektu i bezpośredniego sąsiedztwa z odnotowaniem wszelkich możliwych danych pozwalających na identyfikację.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się.

Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy, wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Zamawiający może zastosować inne wymogi prowadzenia dziennika tylko w porozumieniu pisemnym z Wykonawcą.

### Księga obmiaru.

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót prowadzone są w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w ślepym kosztorysie.

### Dokumenty laboratoryjne.

Nie jest przewidywana konieczność wykonywania badań laboratoryjnych.

### Pozostałe dokumenty.

Do dokumentów związanych z robotami zalicza się także następujące dokumenty:

- protokoły przekazania placu budowy,

- umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne,

- protokoły z odbioru robót,

- protokoły z narad i ustaleń,

- korespondencję związaną z robotami.

### Przechowywanie dokumentów.

Dokumenty związane z robotami będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Obowiązek zabezpieczenia spoczywa na wykonawcy. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów, spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie staraniem wykonawcy  w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty będą zawsze dostępne 
dla Zamawiającego  i przedstawiane do wglądu na jego życzenie.

## Obmiar robót

### Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres robót zgodnie z Dokumentacją Projektową 
i STWiOR, w jednostkach ustalonych w ślepym kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego 
o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.

Obmiar gotowych robót, będzie przeprowadzany z częstością wymaganą dla celów płatności 
na rzecz wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez wykonawcę 
i Zamawiającego.

### Zasady określania ilości robót i materiałów.

Długość i odległość między poszczególnymi punktami skrajnymi, będą obmierzane poziomi, wzdłuż linii osiowej.

Jeżeli STWiOR  właściwa dla danych robót nie wymaga tego inaczej, to powierzchnia wyliczana będzie w m2 jako rzut danego elementu na płaszczyznę poziomą, a objętość w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być  odmierzane wagowo, będą wyrażane 
w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami STWiOR.

### Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę. Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca zobowiązany będzie posiadać ich ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być utrzymywane w dobrym stanie  w całym okresie trwania robót.

### Przeprowadzanie obmiaru.

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, a robót podlegających zakryciu, przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia należy wykonać w sposób jednoznaczny i zrozumiały.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane o odpowiednie szkice umieszczone na karcie księgo obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika, którego wzór zostanie uzgodniony z Zamawiającym.

## Odbiór robót.

### Rodzaje odbiorów robót.

W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale wykonawcy:

- odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiory częściowe,

- odbiór końcowy (ostateczny).

### Odbiór robót zanikających.

Odbiór tych robót polega na finalnej ocenie jakości i ilości wykonanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten dokonywany będzie w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu prac.

Do robót zanikających zaliczyć należy przede wszystkim wykonanie poszczególnych warstw rekultywacji technicznej.

Odbioru dokonuje Zamawiający, a gotowość danej części robót zgłasza do odbioru wykonawca, odpowiednim wpisem do dziennika budowy,  z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Zamawiającego.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający, na podstawie dokumentów zawierających dokumentację geodezyjną (powykonawczą) oraz ocenę wizualną w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji    z Dokumentacją Projektową, STWiOR i uprzednimi ustaleniami.

### Odbiór częściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych  części robót. Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.

Do odbioru częściowego można przyjąć, w uzgodnieniu z Zamawiającym:

- wykonanie rekultywacji technicznej w niecce składowiska,

- nasadzenia w pasach zieleni,

- wykonanie rekultywacji terenu poboru ziemi.

### Odbiór końcowy.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy i bezzwłocznym powiadomieniu o tym fakcie Zamawiającego odrębnym pismem.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 1.12.5.

Odbioru końcowego robót dokona Zamawiający w obecności wykonawcy. Zamawiający dokona ich oceny jakościowej, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności  wykonania robót z Dokumentacją Projektową 
i STWiOR.

W toku odbioru końcowego robót Zamawiający zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz częściowych, zwłaszcza 
w zakresie wykonania  robót uzupełniających i poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających, niezakończenia pełnego zakresu robót lub ich niedostatecznej jakości, Zamawiający przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

Warunkiem odbioru końcowego jest wystąpienie całkowitego porostu traw 
na rekultywowanej wierzchowinie niecki i krzewów w pasach zieleni. W przypadku jesiennego wysiewu nasion Zamawiający może w odbiorze końcowym dokonać zastrzeżenia o konieczności sprawdzenia stanu roślinności i jego przeglądu w okresie wiosennym z obowiązkiem ewentualnych uzupełnień do końca maja następnego roku.

### Dokumenty do odbioru końcowego robót.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami,

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót  zanikających i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zaleceń,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i księgi obmiaru,

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnych z STWiOR,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i świadectwa zgodności wbudowanych materiałów,

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z  STWiOR,

- sprawozdanie techniczne,

- geodezyjna dokumentację powykonawczą,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:

- zakres i lokalizację wykonywanych robót,

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,

- zmiany wprowadzone w trakcie realizacji robót w stosunku do ustaleń Dokumentacji Projektowej i STWiOR,

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót.

W przypadku, gdy wg Zamawiającego, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego  nie będą gotowe do odbioru końcowego, Zamawiający w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego tych robót.

Wszystkie zarządzone przez Zamawiającego roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych 
i robót uzupełniających wyznaczy Zamawiający.

Po wykonaniu wszystkich robót poprawkowych i uzupełniających przeprowadzony zostanie odbiór ostateczny.

### Przepisy związane.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury a dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.  (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych       (Dz. U. Nr 202, poz.2072).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowli i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r., 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Ustawa – Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r.) 
z późniejszymi zmianami.

- Ustawa – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) 
z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

# Roboty budowlane, uprawowe i rozbiórkowe.

## Kontrola jakości i prawidłowości wykonania robót.

Sprawdzenie jakości robót będzie polegało na sprawdzeniu zgodności z dokumentacja projektową.

## Odbiór robót.

Odbiór robót powinien być przeprowadzony zgodnie z warunkami podanymi w punkcie 1.12. Część I – Ogólnej niniejszej specyfikacji.

## Rekultywacja techniczna.

### Wstęp.

Przedmiotem niniejszej, szczegółowej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją nasypów wierzchowiny i skarp, na ich częściach  określonych 
w dokumentacji projektowej.

### Materiały.

Materiały konieczne do realizacji rekultywacji technicznej zostały określone w punkcie 1.5. Cz. I niniejszej specyfikacji oraz w zestawieniu stanowiącym załącznik. Ponieważ należy rygorystycznie przestrzegać rodzajów materiałów stanowiących wg ustawodawstwa odpady, niezbędne jest wpisywać w dokumentach budowy kodów odpadowych przyjmowanych na składowisko w celu ich użycia do rekultywacji.

Dokumentacja projektowa zakłada, iż gromadzone odpady będą dobrej jakości. W przypadku konieczności przyjęcia odpadów wymagających mieszania z innymi tj. żużle i odwodnione osady pościelowe, materiały te należy bezwzględnie wymieszać na placu manewrowym w stosunku 1 : 1 przez przesypanie lub rozścielić warstwami do 5 cm na miejscu wbudowania i wymieszać przez użycie glebogryzarki lub brony talerzowej.

### Sprzęt.

Do wykonania warstwy rekultywacji technicznej jako podstawowy sprzęt zostaną użyte:

- Kompaktom o wadze min. 30 Mg

- spycharki gąsiennicowe o mocy 75 i100 kM,

- koparka o pojemności łyżki 0,60 m3,

- ładowarka kołowa o pojemności łyżki 1,25 m3,

- samochody wywrotki 5 ÷ 10 Mg.

- samochody wywrotki 20 Mg. Do transportu na odległości większe od 5 km

Dodatkowo, w przypadku użycia odpadów wymagających zmieszania, mogą być użyte do mieszania na wierzchowinie :

- ciągnik kołowy o mocy 50 kM,

- brona talerzowa lub glebogryzarka.

W przypadku mieszania odpadów na placu manewrowym, czynności te można wykonać ładowarką kołową.

### Transport.

Transport wewnętrzny z placu manewrowego na wierzchowinę zapewnią:

- samochody wywrotki 5 ÷ 10 Mg.

- samochody wywrotki 20 Mg. Do transportu na odległości większe od 5 km

### Wykonanie robót.

Wykonanie robót ziemnych poprzedzone musi być zebraniem odpadów z terenu przyległego 
do kwatery i przemieszczeniem odpadów z części zachodniej na część wschodnią wierzchowiny. Należy osiągnąć rzędne projektowane warstwy stropu odpadów.

Następnie, wymagane jest wykonanie:

- Warstwy wyrównawczej grubości 0,1 m z odpadów określonych w cytowanym wyżej rozporządzeniu z nadaniem spadków wierzchowiny oraz skarp,

- Warstwy drenażowej gazu o grubości 0,1 m z gruntów przepuszczalnych piasków, gruzu (rozdrobnionego), żwirów,

- Studni odgazowania z biofiltrami w obudowach,

- Uszczelnienia wierzchowiny i skarp nad groblami matą bentonitową 3 kg/m2,

- Warstwy drenażowej wód opadowych o grubości 0,1 m z gruntów przepuszczalnych piasków, gruzu (rozdrobnionego), żwirów,

- Warstwy glebowej o grubości 0,3 m z ziemi urodzajnej, która może być uszlachetniona odwodnionymi osadami z oczyszczalni ścieków komunalnych i innych odpadów użyźniających.

Miejsce poboru ziemi na poszczególne warstwy wskaże Zamawiający. Warstwa glebowa 
na wjeździe na wierzchowinę musi być ukształtowana zgodnie z projektem z obowiązującym spadkiem poprzecznym do korpusu składowiska.

Całe powierzchnie wierzchowiny, skarp i wjazdu muszą być wyrównane ze spadkami określonymi w projekcie, przy czym spadki projektowe należy uważać za minimalne.

Przy korpusie składowiska należy wykonać rowy \opaskowe ze spadkami rowów zachodniego 
i południowego do szczelnego zbiornika z PEHD, ustawionego w niecce nr 3. a także dokonać odmulenia rowu przydrożnego.

### Kontrola jakości i prawidłowości wykonania robót.

Sprawdzenie jakości i prawidłowości wykonanych robót, polegało będzie na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i zaleceniami STWiOR dotyczącymi rodzajów materiałów użytych do wykonania warstw.

### Obmiar robót.

Wielkość robót ziemnych tj. nasypy warstwy rekultywacji technicznej mierzymy w m3, 
a miąższość warstwy w metrach.

### Odbiór robót.

Odbiór robót powinien być przeprowadzony zgodnie z warunkami podanymi w punkcie 1.12. Cz. I specyfikacji technicznej i innymi ustaleniami między stronami.

### Kontrola jakości i prawidłowości wykonania robót.

Sprawdzenie jakości i prawidłowości wykonanych robót, polegało będzie na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i zaleceniami STWiOR dotyczącymi rodzaju materiału nasadzeniowego.

### Obmiar i odbiór robót

Ilość robót mierzymy w sztukach, a odbiór powinien być zgodny z pkt 1.12.

UWAGA! studnie odgazowania według projektu. Wykonanie studni należy zlecić specjalistycznej firmie

## Rekultywacja biologiczna.

## Wstęp.

Przedmiotem niniejszej, szczegółowej specyfikacji, są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z:

- Wykonaniem zabiegów agrotechnicznych, mających na celu uzyskanie szaty roślin trawiastych na wierzchowinie, skarpach, wjeździe, zdewastowanym terenie pomiędzy korpusem odpadów a ogrodzeniem zachodnim oraz na skarpach i dnach rowów, łącznie 
z pielęgnacją porostu,

- Wykonaniem nasadzeń

## Wykonanie zabiegów agrotechnicznych i pielęgnacyjnych mających na celu uzyskanie szaty roślin trawiastych na wierzchowinie

Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podstawowych robót  obrazujących wygląd i funkcję bryły składowiska 
w przyszłości.

Prace te obejmują:

- wykonanie prac uprawowych z wysiewem nawozów mineralnych i mieszanki nasion traw 
na wierzchowinie, wjeździe i skarpach

- wykonanie prac uprawowych na terenie przyległym z wysiewem nawozów i nasion traw

### Wykonanie robót.

- Skarpy

Powierzchnie skarp, okryte warstwami rekultywacyjnymi obsiać mieszanką nasion traw, 
w dawce 150 kg/ha i nawozów mineralnych, w dawce 200 kgNPK/ha. Powierzchnia skarp 
po wysiewie nasion traw powinna być przegrabiona i wałowana lekkim wałem ręcznym (lub dokładnie uklepana). Skład mieszanki traw jak dla wierzchowiny. Prace wykonać ręcznie.

- Wierzchowina i wjazd

Wykonanie płytkiej orki z włókowaniem wyrównującym spadki. Kolejno wykonać wysiew nawozów mineralnych w projektowanej dawce 200 kg NPK/ha dla gruntów lekkich, okresowo suchych z bronowaniem broną lekką. Wysiew mieszanki nasion traw o składzie projektowanym, 
w dawce 120 kg/ha (zostawiając 20% z projektowanej dawki na podsiewy) z bronowaniem broną lekką i wałowaniem lekkim wałem łąkowym.

- Teren przyległy

Wykonanie orki terenu zadarnionego (średnia głębokość), talerzowanie broną talerzową. Dalsze prace jak przy zagospodarowaniu wierzchowiny. Wysiewy nasion muszą być wykonane w okresie agrotechnicznym (maj – sierpień).

- Pielęgnacja porostów

Wykonać koszenia pielęgnacyjne porostu traw przed ich kwitnieniem w celu wyeliminowania wysiewu nasion chwastów. W następnym roku dokonać przeglądu porostu i wyrównać ewentualne lokalne zaniżenia terenu wierzchowiny i wyrwy skarp humusem lub dobrą ziemią urodzajną, wykonać podsiew mieszanka traw w dawce 30 kg/ha w miejscach uzupełnień i wypadlisk porostu. Zaleca się grosowe zasilenie nawozami azotowymi w dawce 20 kg N/ha.

### Materiały.

Nawozy mineralne dla gleb lekkich, okresowo przesychających, w dawce 200 kg NPK/ha. Ogólna ilość wagowa uzależniona jest od rodzaju stosowanych nawozów. Na obiekcie należy wykorzystać 167,2 kg czystego składnika nawozowego.

Mieszanka nasion traw według składu procentowego określonego w projekcie w dawkach ogólnych:

- Skarpy, teren przyległy i skarpy dna rowów 	–	150 	kg/ha

- Wierzchowina i wjazd	–	150 	kg/ha

Ogólna ilość mieszanki nasion traw dla obiektu to 125,4 kg.

### Sprzęt i transport.

W przyjętej technologii kołowej uprawy terenu niezadarnionego, zadarnionego oraz ręcznym wykonaniu zagospodarowania skarp do realizacji robót niezbędne są:

- Ciągnik kołowy o mocy 50 KM

- Pług do orki ciągniony lub zawieszany

- Brona talerzowa

- Brona zębata

- Włóka łąkowa

- Wał łąkowy o wadze 100 kg

- Siewnik do nawozów

- Siewnik do traw

- Narzędzia

### Kontrola jakości i prawidłowości wykonania robót.

Sprawdzenie jakości i prawidłowości wykonanych robót, będzie polegać na sprawdzeniu stopnia zadarnienia zagospodarowywanego terenu i siły wzrostu traw oraz braku udziału chwastów w runie.

### Obmiar robót.

Wielkość robót z zakresu pełnej uprawy wierzchowiny (z wjazdem), terenu przyległego mierzymy w ha. Pozostałe obsiewy skarp i dna rowów mierzymy w m2.

### Odbiór robót.

Odbiór robót powinien być przeprowadzony zgodnie z warunkami podanymi w punkcie 1.12. Cz. I – specyfikacji technicznej.

Należy zwrócić uwagę, że odbiory pełnej uprawy powinny odbywać się w okresie umożliwiającym ocenę jakości zadarnienia najlepiej po koszeniu pielęgnacyjnym.

## Nasadzenia uzupełniające w dnie zbiornika nr 3 i w podstawach skarp

Przedmiotem niniejszego rozdziału są wymagania dotyczące wykonania nasadzeń:

- uzupełniających istniejące zakrzaczenia w dnie nieeksploatowanego zbiornika nr 3. Ogólny obszar nasadzeń 0,30 ha.

- w podstawach skarp pasem szerokości 3,0 m na łącznej powierzchni 0,15 ha

Prace te obejmują:

- obsadzenia nieregularne dna sadzonkami wierzby wiciowej w średniej więźbie 5,0 x 5,0 m.

- nasadzenia w 3 rzędach, w rozstawie 1,5 m między rzędami i odstępach 5,0 m między sadzonkami, mijankowo.

### Wykonanie robót

W przypadku stosowania sadzonek wierzby wiciowej, niezbędne jest wykopanie dołów 
o wymiarach 30 x 30 x 30 cm i przysypanie włożonej sadzonki ziemią wydobytą z wykopu dołów.

W ramach pielęgnacji nasadzeń, należy w następnym okresie wiosennym ściąć porosty 
na wysokości ca 20 cm nad powierzchnią ziemi w celu lepszego rozwoju systemu korzeniowego. 
Nie jest to zabieg konieczny, gdyż warunki glebowo – wodne terenu są optymalne dla rozwoju krzewów.

### Materiały

Materiał nasadzeniowy, użyty do wykonania nasadzeń, musi być świeży, bez oznak przesuszenia i pozyskany z plantacji. Dowieziony materiał nasadzeniowy przed wbudowaniem powinien być przechowywany przez zadołowanie (przysypanie w wykonanym do głębokości 20 cm rowku).

Do wykonania wymagane jest 350 sztuk dobrze ukorzenionych sadzonek.

### Sprzęt i transport

Do wykonania robót niezbędne są wyłącznie narzędzia – łopaty, szpadle.

### Kontrola jakości i prawidłowości wykonania robót

Sprawdzenie jakości i prawidłowości wykonanych robót polegać będzie na sprawdzeniu 
tzw. „udatności” nasadzeń. Oznacza to, że w rok po wykonaniu nasadzeń, sprawdzony będzie stopień ich żywotności. W przypadku stosowania sadzonek  wymagana udatność– 80%.

### Obmiar robót

Wielkość mierzymy w sztukach.

### Odbiór robót

Odbiór robót powinien być prowadzony zgodnie z warunkami określonymi w punkcie 1.12 Część I specyfikacji technicznej.

Należy zwrócić uwagę na warunki określone w punkcie 3.3.4.

# Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające

## Wstęp

Roboty rozbiórkowe nalezą do robót prostych i nie wymagają szczególnych opisów wykonawczych. Do rozebrania jest:

–	13   	m3

- Rozbiórka metalowego garażu - magazynowej	–	2020	kg

- Ogrodzenie wysokości 1,5 m, wykonane z metalowych - siatka,

- wraz z bramą wjazdową	–	768	m2

- Nawierzchnia z płyt drogowych pełnych	–	100	m2

Do zabezpieczenia są 3 piezometry, które zabezpieczone będą przez:

- Ustawienia  kręgów betonowychØ600 mm, h= 1,0 m	–	3	szt.

Uwarunkowanie dotyczące miejsca złożenia materiałów rozbiórkowych oraz ustawienia kontenera określi Zamawiający, tj. Gmina Bukowiec.

## Sprzęt i transport

Do wykonania robót rozbiórkowych należy stosować:

- Żuraw samochodowy 5 – 6 Mg

- Samochód skrzyniowy do 5 Mg

## Kontrola jakości i prawidłowości wykonania robót.

Sprawdzenie jakości i prawidłowości wykonanych robót polegać będzie na sprawdzeniu wydobycia wszystkich elementów podziemnych, umożliwiających zagospodarowanie terenu 
i prawidłowości zabezpieczenia piezometrów.

## Obmiar robót

Stosować należy jednostki określone w punkcie 4.1.

## Odbiór robót

Odbiór robót powinien być przeprowadzony zgodnie z warunkami określonymi w punkcie 1.12. Część I niniejszej specyfikacji, oraz z dodatkowymi warunkami określonymi przez Zamawiającego, 
a dotyczącymi miejsca złożenia elementów odzyskanych w trakcie rozbiórki.

ZAŁĄCZNIK 1A

Zestawienie rodzajów odpadów do przyjęcia,  w celu ich wykorzystania  
do rekultywacji na składowisku odpadów innych  niż niebezpieczne i obojętnych 
w m. Tuszynki gm. Bukowiec.

Zestawienie opracowano w oparciu o załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49, poz. 356).

Warstwa rekultywacji technicznej

| Lp. | Kod odpadów1) | Rodzaj odpadów 1) |
| --- | --- | --- |
| I. Odpady do wykonywania tzw. warstwy wyrównawczej – w ramach porządkowania i zabezpieczenia przed erozją wodną i wietrzną powierzchni korony |  |  |
| 1. | 01 04 08 | Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07 |
| 2. | 01 04 09 | Odpadowe piaski i iły |
| 3. | 01 04 12 | Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 |
| 4. | 01 04 13 | Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07 |
| 5. | 01 04 81 | Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80 |
| 6. | 10 09 03 | Żużle odlewnicze |
| 7. | 10 09 06 | Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05 |
| 8. | 10 09 08 | Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07 |
| 9. | 10 09 10 | Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09 |
| 10. | 10 09 12 | Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11 |
| 11. | 10 10 06 | Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05 |
| 12. | 10 10 08 | Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07 |
| 13. | 10 10 10 | Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09 |
| 14. | 10 12 08 | Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana po przeróbce termicznej |
| 15. | 10 13 82 | Wybrakowane wyroby |
| 16. | 16 01 03 | Zużyte opony |
| 17. | 16 11 04 | Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03 |
| 18. | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów |
| 19. | 17 01 02 | Gruz ceglany |
| 20. | 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia |
| 21. | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 |
| 22. | 17 01 80 | Tynki |
| 23. | 17 01 81 | Elementy betonowe i kruszywa niezawierające asfaltu |
| 24. | 17 05 08 | Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 |
| II. Odpady przeznaczone do wykonywania okrywy rekultywacyjnej (biologicznej) |  |  |
| 1. | 01 04 12 | Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 |
| 2. | 02 03 80 | Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81) |
| 3. | 02 07 80 | Wytłoki i osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary |
| 4. | 10 01 0 | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) |
| 5. | 10 01 02 | Popioły lotne z węgla |
| 6. | 10 01 15 | Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14 |
| 7. | 10 01 80 | Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych |
| 8. | 17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 |
| 9. | 17 05 06 | Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 |
| 10. | 20 02 02 | Gleba i ziemia, w tym kamienie |

Wykazane w załączniku rodzaje odpadów mogą być przyjęte na składowisko lecz dokumentacja przewiduje użycie do rekultywacji ziemi z terenu działki wskazanej przez Zamawiającego, tj. Gminę Bukowiec.