|  |  | EGZEMPLARZ NR |  |
| --- | --- | --- | --- |

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Biuro Projektowo-Usługowe „eko-plan” mgr inż. Krzysztof Łudczak 97-400 Bełchatów, os. Dolnośląskie 229/9

RODZAJ OPRACOWANIA:

„Zagospodarowanie części działki nr 28/2 w Tuszynkach polegające między innymi na rekultywacji składowiska” Etap I: PROJEKT REKULTYWACJI SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W MIEJSCOWOŚCI TUSZYNKI

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

KATEGORIA XXII

ADRES OBIEKTU:

m. Tuszynki, gm. Bukowiec jedn. ewid. 041401_2 obr. Tuszynki, dz. nr ewid. 28/2

INWESTOR:

Gmina Bukowiec ul. Dr Fl. CEYNOWY 14, 86-122 BUKOWIEC

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

| BRANŻA | IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ | PIECZĘĆ, PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| INST. I SIECI SANIT. I C.O. | Mgr inż. Krzysztof Łudczak | LOD/2860/PWBS/16 |  |

DATA OPRACOWANIA:

Maj 2024

SPIS TREŚCI

- Spis treści

I.	WSTĘP	4

1.	Przedmiot opracowania	4

2.	Podstawa formalna sporządzenia opracowania	4

3.	Inwestor	4

4.	Własność obiektu	4

5.	Cel i zakres opracowania	4

6.	Materiały wyjściowe	4

7.	Przepisy prawne	5

II.	CHARAKTERYSTYKA SKŁADOWISKA	5

1.	Lokalizacja obiektu	5

2.	Położenie geograficzne i geomorfologiczne	6

3.	Warunki geologiczne i hydrogeologiczne	6

4.	Warunki meteorologiczne	7

5.	Krajobraz	7

III.	CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJĄCEGO	8

1.	Aktualny stan obiektu	8

2.	Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu	9

3.	Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu.	9

4.	Dane informujące czy działka lub teren na którym jest projektowany obiekt budowlany są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.	10

5.	Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub terenie zamierzenia budowlanego znajdującego się w granicach trenu górniczego	10

6.	Informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.	10

IV.	KONCEPCJA REKULTYWACJI KWATERY SKŁADOWISKA	11

1.	Informacje ogólne o przyjętych rozwiązaniach projektowych	11

2.	System odgazowania kwatery	13

3.	Określenie kierunku rekultywacji	13

4.	Rekultywacja techniczna	13

5.	Neutralizacja biogazu w sposób termiczny	18

6.	Rekultywacja biologiczna	20

7.	Zakres i częstotliwość monitoringu w fazie poeksploatacyjnej	23

8.	Opis stałych miejsc do prowadzenia monitoringu	25

V.	HARMONOGRAM PRAC REKULTYWACYJNYCH	26

VI.	UWAGI KOŃCOWE:	26

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Spis rysunków:

| Nr. rys. | Tytuł | Nr str. |
| --- | --- | --- |
| Z-1 | Projekt zagospodarowania terenu | 32 |
| P-1 | Profil A-A | 33 |
| P-2 | Profil I-I | 34 |
| P-3 | Szczegół – rura odgazowująca – podstawa pod pochodnię | 35 |
| P-4 | Schemat formy zmieszania gatunków | 36 |

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW DO PROJEKTU

| L.p. | Tytuł | Nr str. |
| --- | --- | --- |
| 1. | UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW | 29 |
| 2. | ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI PROJEKTANTÓW DO WŁAŚCIWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA | 30 |
| 3. | OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZĄDZENIU PROJEKTU | 31 |

# WSTĘP

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest projekt rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Tuszynki.

## Podstawa formalna sporządzenia opracowania

Umowa zawarta ze zleceniodawcą.

## Inwestor

Inwestorem przedsięwzięcia jest:

Gmina Bukowiec

86-122 Bukowiec, ul. Dr Fl. Ceynowy 14

## Własność obiektu

Przedmiotowe składowisko znajduje się na działce o nr ewid. 28/2, obręb geodezyjny Tuszynki którego  właścicielem jest Gmina Bukowiec. Zarządcą składowiska jest Gmina  Bukowiec.

## Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie sposobu rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Bukowiec, gmina Bukowiec. Konieczność

zamknięcia i wykonania rekultywacji składowiska odpadów determinowana jest wymogami

prawa ochrony środowiska oraz decyzjami administracyjnymi. Działania rekultywacyjne

mają na celu zintegrowanie bryły składowiska z otaczającym ją terenem i wyeliminowanie

negatywnego oddziaływania obiektu na środowisko.

Projekt rekultywacji składowiska obejmuje:

- podstawy prawne rekultywacji składowisk,

- aktualny stan składowiska,

- charakterystykę hydrogeologiczną obszaru, na którym znajduje się składowisko,

- przedstawienie projektowanych rozwiązań rekultywacji składowiska,

- program monitoringu zamkniętej kwatery.

Opracowanie składa się z dwóch części – opisowej i graficznej.

## Materiały wyjściowe

- Decyzja w sprawie zamknięcia składowiska odpadów komunalnych w m. Tuszynki, gmina Bukowiec;

- Decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości w Tuszynkach, gm. Bukowiec, z dnia 30 maja 2018 r.;

- Lokalny monitoring Środowiska na składowisku odpadów komunalnych Tuszynki, gm. Bukowiec za poprzednie lata;

- Decyzja pozwolenia na budowę składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Tuszynki gm. Bukowiec, na działce nr 28/2 z dn. 25.06.1993 r.;

- aktualny plan sytuacyjno-wysokościowy terenu składowiska w skali 1:1000;

- „Przegląd ekologiczny składowiska odpadów Gminy Bukowiec”, mgr inż. chem. Józef Polkowski, Warszawa, 2002 r.;

- Wytyczne w zakresie wymagań, dla procesów rekultywacji, w tym makroniwelacji, prowadzonych przy użyciu odpadów, dr inż. Piotr Manczarski i dr inż. Zbigniew Grabowski, NFOŚiGW 2008 r.,

- wnioski z przeprowadzonej wizji lokalnej,

- własne pomiary terenowe.

## Przepisy prawne

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54.);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (tj. z 2022 r. poz. 1902);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowisku (Dz. U. z 2015 r., poz. 1277);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane na składowisku odpadów w sposób nieselektywny (Dz. U. z 2015 r. poz. 110);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 796);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (tj. z 2022 r. poz. 23);

- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu

odpadów (Dz. U. z 2020 poz. 10);

- Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz. Urz. WE L 182 z 16.07.1999, str. 1, ze zm.),

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE L 312 z 22.11.2008, str. 3).

# CHARAKTERYSTYKA SKŁADOWISKA

## Lokalizacja obiektu

Składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Tuszynki, znajduje się na działce nr

28/2.

Bezpośrednie sąsiedztwo przedmiotowego składowiska stanowią:

- od strony północnego-wschodu – użytki leśne,

- od strony północnego-zachodu – użytki leśne,

- od strony południowego wschodu – użytki leśne i rolne,

- od strony południowego zachodu – użytki leśne i rolne.

Położenie administracyjne:

- województwo: kujawsko-pomorskie,

- powiat: świecki,

- gmina: Bukowiec.

## Położenie geograficzne i geomorfologiczne

Składowisko odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowane jest na działce o numerze ewidencyjnym 28/2 we wsi Tuszynki, gminie Bukowiec. Składowisko jest oddalone od wsi Bukowiec w kierunku południowo-zachodnim o 7 km i o 2 km od wsi Korytowo. Składowisko obejmuje część działki o nr ewidencyjnym 28/2 o powierzchni 2,35 ha. Północno-wschodnia część działki graniczy z drogą gruntową przylegającą do terenów zalesionych, które okalają działkę od północy i południa. Od strony południowo-zachodniej działka graniczy z gruntami rolnymi VI klasy.

Powierzchnia terenu jest płaska o lekkim nachyleniu w kierunku zachodnim. Rzędna terenu na składowisku wynoszą od 107,5 do 109,0 m n.p.m., natomiast wzdłuż drogi dojazdowej od 109,0 do 102,7 m n.p.n. przy drodze do wsi Korytowo.

Obszar składowiska jest ogrodzony.

Pod względem fizyczno-geograficznym obszar gminy Bukowiec wchodzi w strefę Wysoczyzny Świeckiej. Rzeźba terenu ma charakter młodo glacjalny i została ukształtowana podczas ostatniego zlodowacenia. Zróżnicowanie rzeźby terenu związane

jest z obecnością form akumulacyjnych i erozyjnych. Najczęściej spotykany jest krajobraz

równinny o lekko falisty. Miejscami występują moreny czołowe.

Wysoczyzna Świecka to falista równina, położona pomiędzy Doliną Brdy a Doliną Dolnej

Wisły, granicząca na południe z Kotliną Toruńską, a na północy z Równiną Tucholską.

Wysoczyznę rozcina dolny bieg Wdy, której dolina stanowiła jeden z kilku szlaków odpływu glacjofluwialnego w fazie pomorskiej zlodowacenia wiślańskiego. Oddzielona ona wschodnią częścią wysoczyzny w okolicach Laskowic. Wysoczyzna obniża się od ponad

120 m na północy do 90-100 m w części południowej.

## Warunki geologiczne i hydrogeologiczne

Na podstawie technicznego badania podłoża gruntowego stwierdza się, że podłoże

zbudowane jest z utworów czwartorzędowych wieku plejstoceńskiego i holoceńskiego. Na danym obszarze występują trzy warstwy geotechniczne:

- Warstwa I – gleba;

- Warstwa II – piaski drobne o współczynniku filtracji 1,5x10-4;

- Warstwa III – glina zwałowa.

Teren na którym powstało wysypisko jest pokryty warstwą gleby o miąższości do 20 do 40 cm. Poniżej zalegają utwory w postaci piasków drobnych miejscami pojawia się glina średnio zagęszczona. Poniżej gruntów piaszczystych występuje glina zwałowa którą podzielono na warstwę plastyczną oraz warstwę twardoplastyczną. Glina układa się na głębokości od 3,7 do 4,8 m poniżej terenu i około 1,0 m na drodze dojazdowej.

Na terenie składowiska woda gruntowa pierwszego poziom o swobodnym zwierciadle stabilizowała się na głębokości do 2,88 do 4,12 m. poniżej terenu, rzędne określające zwierciadło wody to od 104,0 do 105,8 m n.p.m.

Lustro wody wykazuje spadek w kierunku północno-zachodnim. Drugi poziom wody ujmowany przez studnie głębinowe w okolicznych wsiach występuje na głębokości kilkunastu metrów i jest dostatecznie izolowany nieprzepuszczalną gliną zwałową o miąższości ok. 10 m.

W rejonie wysypiska podłoże stanowi głównie utwory piaszczyste, dobrze przepuszczalne

i ich ogólna miąższość szacuje się od 15 do 20 m. Woda gruntowa występuje na głębokości od 5,6 do 12 m. Zaleca się dla zabezpieczenia środowiska przed szkodliwym oddziaływaniem wysypiska uszczelnić dno gliną, iłem bądź folią.

Badania jakości wód podziemnych z piezometrów przeprowadzane były na głębokości 12,32 – 12,74 mp.p.t.. Badaniu podlegała drugi poziom wodonośności.

## Warunki meteorologiczne

Z pozycji regionalizacji klimatycznej cały powiat świecki do którego należy   gmina Bukowiec  leżąca w jego północno-zachodniej  części  został zaliczony do regionu Pomorza Pomorskiego, chociaż kilka parametrów klimatycznych zmienia się wyraźne w

kierunku północno-zachodnim (temperatura, opady). Podobną sytuację możemy obserwować w przypadku parametrów hydrologicznych. Południowo-zachodnie rejony powiatu otrzymują ok. 540 mm opadu, północne - powyżej 585 mm. Czas zalegania pokrywy śnieżnej jest o ok.10-12 dni krótszy w południowych rejonach powiatu w porównaniu z częścią północną (tu dochodzi do 75 dni). Temperatury lipca maleją w kierunku północnym (południe powiatu - ok. 7,3oC, część północna ok. 6,8oC). Mniej wyraźne są zmiany termiki powietrza w miesiącu styczniu. Średnia temperatura stycznia waha się od -3,3 do -3,5oC. Tak więc południowe rejony powiatu cechują się nieco większymi ekstremami temperatur w skali roku. W części południowej   parowanie terenowe dochodzi do 465-470 mm, w części północnej waha się od 450-460 mm. Wyraźne zmiany obejmują odpływ rzeczny. W południowej strefie współczynnik odpływu wynosi ok.4 l/s/km2 przy północnej granicy powiatu osiąga prawie 5,6 l/s/km2. Ponad 75% odpływu wód opadowych i roztopowych przypada na odpływ podziemny.

Klimat w rejonie składowiska ma charakter kontynentalny z dużym wpływem oddziaływania klimatu morskiego .

Roczna suma opadów H = 500  - 600  mm/rok . Najwyższe opady występują w m – cu lipcu H = 88 i sierpniu H = 70 mm , najniższe  lutym H = 32 mm i marcu H = 26mm

Średnia roczna temperatura w rejonie składowiska wynosi T= +7,5° C, najcieplejszy miesiąc lipiec - średnia temperatura T = +17,4 °C , najchłodniejszy miesiąc styczeń -temperatura T = - 3,6 °C i luty T = - 2,6 °C .

Temperatura średnia w okresie zimowym T = +0,6 °C a w okresie letnim T = +13,4°C.

Przeważającym kierunkiem wiatrów jest kierunek zachodni i północno zachodni.

## Krajobraz

Na obszarze bezpośrednio przeznaczonym pod inwestycję brak jest obiektów cennych przyrodniczo. Na rozpatrywanym terenie i w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się także

drzewa i krzewy, realizacja inwestycji nie będzie jednak wiązać się z ich wycinką.

Teren ten nie wykazuje większych wartości jako siedliska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów. Na podstawie przeprowadzony wizji terenowych nie stwierdzono na rozpatrywanym obszarze występowania zwierząt, w szczególności gatunków chronionych. Jest to teren całkowicie przez człowieka, na którym prowadzone

jest gospodarka odpadami.

# CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJĄCEGO

## Aktualny stan obiektu

Teren przeznaczony pod rekultywacje jest to jedna kwatera zlokalizowana na działce o numerze ewidencyjnym 28/2 o powierzchni 10 154 m3. Na działce znajduje się: zbiornik

odciekowy to 0,054 h, kontener socjalno-techniczny o powierzchni 15,4 m2 oraz  garaż blaszany o powierzchni 15 m2.

Na składowisku deponowane były głównie niesegregowane odpady komunalne. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne w Tuszynki zarządzane przez Gminny Zakład Komunalny, obsługiwało gminę Bukowiec.

Teren składowiska jest ogrodzony, wyposażony w brodzik dezynfekcyjny, kontener socjalno-techniczny, garaż blaszany, system drenażu odciekowego odprowadzającego odcieki do zbiornika odciekowego. Zachowane są drogi związane z eksploatacją kwatery. Odpady składowano na składowisku były warstwami o grubości 0,5 m. Okresowo mechanicznie zagęszczane oraz przesypywane warstwą materiału izolacyjnego o grubości

około 0,15 m.

Zabezpieczenie środowiska przed destrukcyjnym oddziaływaniem wysypiska odpadów na wody gruntowe, glebę i powietrze.

Zabezpieczenie środowiska przed destrukcyjnym oddziaływaniem wysypiska odpadów na

wody gruntowe, glebę i powietrze następuje   poprzez:

a) filtr gruntowy w dnie niecki, w którym zachodzą procesy biodegradacji uwodnionych

zanieczyszczeń odpływających wraz z odciekami

b)   strefę  zieleni  ochronnej wydzielającej bakteriobójcze olejki eteryczne lasy

neutralizować będą jednocześnie ruch powietrza i zabezpieczać  przed  nadmiernym

rozprzestrzenianiem się mikroorganizmów w powietrzu,

c)    ogrodzenie obiektu zabezpieczające przed wstępem osób niepowołanych

d)    urządzenia   kontrolno-pomiarowe   w   postać trzech piezometrów (P1, P2, P3).

Uszczelnienie składowiska.

Pod powierzchnią terenu na głębokości od 3,70 do 4,80 m.p.p.t. występują nawodnione piaski drobne, poniżej których znajdują się spoiste gliny. Dla osłony wód gruntowych przed ujemnym oddziaływaniem składowanych odpadów wykonano uszczelnienie z foli PHD gr. 1 mm. Folia

na dnie składowiska została dodatkowo przykryta warstwą 65-70 cm piasku a na skarpach

warstwą 30 cm piasku miejscowego. W dnie uszczelnionej niecki na głębokości 0,50 do 0,60 m nad folią ułożono drenaż z rur PCV Ø 8 i 10 cm okryty włókniną dla przechwytywania odcieków i prowadzenia ich do zbiornika (studni zbiorczej) 1,60 m. Ze studni zbiorczej odciek odprowadzany jest do stawu biologicznego.

Do likwidacji przewiduje się następujące elementy:

  - kontener socjalno-techniczny

  - garaż blaszany

Składowisko nie posiada następujących elementów:

  - instalacji odgazowania

Przewidywane odpady powstające w wyniku rozbiórki w/w elementów:

Podczas prowadzenia prac związanych z rekultywacją składowiska powstają odpady

bezpośrednio związane z robotami rozbiórkowymi o następujących kodach:

  - 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

  - 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

Pozostałe, niewykorzystane odpady z rozbiórki zbierane będą w sposób selektywny na placu budowy w specjalnie do tego celu przeznaczonych kontenerach, a następnie wywożone przez przyszłego Wykonawcę do zakładu zajmującego się utylizacją lub na

właściwie składowisko do tego celu wyznaczone.

Uwaga

Wykonawca ma obowiązek wskazać miejsce utylizacji a następnie potwierdzić w formie pisemnej sposób utylizacji odpadów.

## Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu

Zestawienie powierzchni działki 28/2:

  - Powierzchnia niecki składowiska 10 154 m2

  - Powierzchnia skarp składowiska  277 m2

  - Powierzchnia pomocniczo-uzupełniająca 10 439 m2

  - Powierzchnia zbiornika wodnego 540 m2

  - Część działki nie objęta opracowaniem 23 700 m2

Łączna powierzchnia działki nr 28/2 - 40 720 m2

## Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu.

Na terenie kwatery składowiska projektuje się następujące elementy:

- 6000 m3 wyrównanie bryły składowiska (plantowanie i przemieszczanie zdeponowanych odpadów w niecce składowiska)

- 2031 m3 gruzu, piasku warstwa wyrównawcza;

- 1525 m3 piasku warstwa odgazowująca;

- 5077  m3 gliny na warstwa izolacyjna;

- 1525  m3 piasku warstwa drenażowa;

- 3555 m3 ziemi urodzajnej zawierającej co najmniej 2%  części organicznych;

- pochodnie  odgazowujące w ilości – 4 sztuk.

## Dane informujące czy działka lub teren na którym jest projektowany obiekt budowlany są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren na którym prowadzone będą roboty związane z zamierzeniem inwestycyjnym nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Lokalizacja i obiekt nie są objęte ochroną konserwatorską.

## Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub terenie zamierzenia budowlanego znajdującego się w granicach trenu górniczego

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje się w granicach terenu górniczego, w związku z czym nie występują dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działki.

## Informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.

Wpływ w zakresie hałasu i zanieczyszczenia powietrza.

Podczas rekultywacji składowiska odpadów wpływ na klimat akustyczny oraz powietrze są pomijalne. Składowisko zlokalizowane jest z dala od zabudowy mieszkaniowej na terenie sąsiadującym z terenami rolnymi. Dla tych terenów nie określono dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Niekorzystne oddziaływania podczas budowy będą miały charakter przede wszystkim krótkotrwały i odwracalny (hałas, emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego).

Wpływ na świat roślinny i zwierzęcy.

Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać negatywnie na wartości przyrodnicze i krajobrazowe. Projektowana inwestycja nie wytwarza pola elektromagnetycznego, nie emituje szkodliwych pyłów, gazów i innych substancji w ilościach mogących zagrażać otoczeniu.

Wpływ na powierzchnię ziemi i gleby.

Proponowane rozwiązanie projektowe nie będzie miało negatywnego wpływu na powierzchnię ziemi oraz gleby. Projektowane warstwy rekultywacyjne w skuteczny sposób zabezpieczą nieckę składowiska.

Wpływ na złoża kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne.

Ze względu na charakter inwestycji nie wystąpią niekorzystne oddziaływania w zakresie wpływu na złoża kopalin i warunki geologiczne. Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu planowane przedsięwzięcie nie będzie bezpośrednio oddziaływać na wody gruntowe i podziemne. Wody podziemne użytkowe tj. poziom czwartorzędny i trzeciorzędny są dobrze izolowane kompleksem gliny morenowej zwałowej.

Oddziaływanie negatywne przedsięwzięcia objętego niniejszym wnioskiem na środowisko będzie miało miejsce wyłącznie w czasie wykonywania robót budowlano – montażowych związanych z budową infrastruktury.

Wody podziemne w rejonie składowiska występują na głębokości 15-20  m ppt.

Kierunek spływu tych wód jest w kierunku północnym.

Realizacja przedmiotowej inwestycji pozostanie bez wpływu na realizację celów środowiskowych określonych dla wód podziemnych i powierzchniowych, lokalizacja wysypiska jest odległa od głównych zbiorników wód podziemnych o około 30 km.  Wieś Tuszynki posiada gminy wodociąg i nie istniej bezpośrednie zagrożenie dla wody pitnej.

Na podstawie monitoringu wód podziemnych dla poeksploatacyjnego składowiska odpadów komunalnych we wsi Tuszynki Gmina Bukowiec, przeprowadzonych w 2014 r. wysunięto następujący wniosek, że wody podziemne należą do wód o dobrym stanie chemicznym.

Wpływ w zakresie wód powierzchniowych

Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować zmian stosunków wodnych terenów cennych przyrodniczo oraz nie będzie naruszać lub niszczyć terenów wodno-błotnych.

# KONCEPCJA REKULTYWACJI KWATERY SKŁADOWISKA

## Informacje ogólne o przyjętych rozwiązaniach projektowych

Zgodnie z zapisem § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (tj. z 2022 poz. 1902), „rekultywację wykonuje się zgodnie z harmonogramem prac związanych z rekultywacją składowiska odpadów, określonym w zgodzie na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części w sposób zabezpieczający składowisko odpadów przed jego szkodliwym oddziaływaniem na wody powierzchniowe i podziemne oraz na powietrze, a także w sposób integrujący obszar składowiska odpadów z otaczającym środowiskiem oraz umożliwiającą obserwację wpływu składowiska odpadów na środowisko, stosując materiały niebędące odpadami lub

odpady, określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia”.

Powierzchnię składowiska porządkuje się i zabezpiecza przed erozją wodną i wietrzną przez wykonanie odpowiedniej okrywy rekultywacyjnej, której konstrukcja uzależniona jest

od właściwości odpadów.

Całość robót rekultywacyjnych na terenie składowiska w miejscowości Tuszynki podzielono na cztery etapy:

1) etap I – prace przygotowawcze,

2) etap II – rekultywacja techniczna,

3) etap III – rekultywacja biologiczna,

4) etap III – zagospodarowanie ostateczne.

Etap I Prace przygotowawcze

Celem tego etapu jest opracowanie formalnych podstaw do przeprowadzenia rekultywacji składowiska (wyłonienie wykonawcy robót rekultywacyjnych).

Zakres prac etapu I obejmuje:

    - przygotowanie dokumentacji przetargowej (SIWZ),

    - wyłonienie wykonawcy robót rekultywacyjnych na drodze przetargu publicznego.

Etap II Rekultywacja techniczna

Celem tego etapu jest zabezpieczenie środowiska naturalnego przed szkodliwym oddziaływaniem składowiska odpadów.

Rekultywacja techniczna obejmuje wykonanie następujących robót:

- uporządkowanie, wyrównanie i zagęszczenie powierzchni zdeponowanych odpadów,

- wykonanie na powierzchni składowiska warstwy wyrównawczej wraz z regulacją wysokości studni odgazowującej,

- wykonanie warstwy odgazowującej,

- wykonanie warstwy uszczelniającej,

- wykonanie warstwy drenażowej,

- wykonanie warstwy glebotwórczej,

- montaż pochodni do spalania gazu składowiskowego na studniach odgazowujących.

Dodatkowo po wykonaniu warstwy biologicznej zostaną wykonane następujące prace

Techniczne - demontaż:

  - kontener socjalno-techniczny

  - garaż blaszany

oraz wykonanie w etapie II:

- utwardzenie działki kostką betonowa gr 8 cm  – 1194 m2

- montaż kontenera socjalno-biurowego wraz ze szczelnym zbiornikiem na ścieki socjalne (szambo),

Etap III Rekultywacja biologiczna

Rekultywacja biologiczna obejmuje wykonanie następujących grup robót:

- wykonanie na powierzchni składowiska warstwy z ziemi urodzajnej - Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych.

- wykonanie obsiewu nasionami traw wraz z nasadzeniem drzew i krzewów.

Celem tego etapu jest integracja obszaru składowiska z otaczającym środowiskiem.

Przyjęto kierunek leśny rekultywacji obszaru składowiska odpadów.

Etap IV Zagospodarowanie ostateczne

Po upływie normatywnego czasu (30 lat) od zakończenia robót rekultywacyjnych, przedmiotowy teren, z uwagi na przyjęty kierunek rekultywacji, będzie porośnięty roślinnością wysoką tj. drzewami i krzewami.

Na obecnym etapie nie planuje się ostatecznego zagospodarowania terenu składowiska.

## System odgazowania kwatery

Na terenie składowiska odpadów znajduje się jedna studnia odgazowania biernego, w ramach rekultywacji projektuje się wykonanie czterech studni odgazowujących .

Na studniach St – 1 - 4 zostaną zainstalowane pochodnie do spalania gazu składowiskowego (rys. 1). Instalacja ta po uzyskaniu odpowiedniego stężenia gazu składowiskowego spala go ograniczając emisję do środowiska.

Dobór instalacji do spalania gazu składowiskowego należy powierzyć firmie z doświadczeniem, specjalizującej się w zagospodarowaniu gazu składowiskowego.

Pochodnia do spalania gazu składowiskowego umożliwia również pobór prób gazu do analiz laboratoryjnych za pomocą króćca pomiarowego. Instalację należy dobrać do ilości gazów składowiskowych ustalonych na podstawie monitoringu.

## Określenie kierunku rekultywacji

Wybrano leśny kierunek rekultywacji z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo użytków leśnych.

W pierwszej kolejności przewiduje się wysiew mieszanki roślin trawiastych i motylkowych, a następnie nasadzenie odpowiednio dobranych gatunków drzew i krzewów na całej powierzchni zrekultywowanego terenu.

## Rekultywacja techniczna

Składowisko odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowane jest na działce o numerze ewidencyjnym 28/2 we wsi Tuszynki gminie Bukowiec. Składowisko jest oddalone od wsi Bukowiec w kierunku południowo-zachodnim o 7 km i o 2 km od wsi Korytowo. Składowisko obejmuje część działki o nr ewidencyjnym 28/2 o powierzchni 2,35 ha. Północno-wschodnia część działki graniczy z drogą gruntową przylegającą do terenów zalesionych, które okalają działkę od północy i południa. Od strony południowo-zachodniej działka graniczy z gruntami rolnymi VI klasy.

Powierzchnia terenu jest płaska o lekkim nachyleniu w kierunku zachodnim. Rzędna terenu

na składowisku wynoszą od 107,5 do 109,0 m n.p.m., natomiast wzdłuż drogi dojazdowej od 109,0 do 102,7 m n.p.n. przy drodze do wsi Korytowo. Obszar składowiska jest ogrodzony.

Po zakończeniu eksploatacji, składowisko zostanie ukształtowane do wymiarów określonych na przekrojach docelowych. Przy przemieszczaniu odpadów niezbędne jest wykorzystanie sprzętu ciężkiego w celu właściwego zagęszczenia masy odpadowej. Pierwszym etapem prac budowlanych na terenie składowiska będzie niwelowanie odpadów, zalegających na terenie składowiska w celu osiągnięcia założonych rzędnych określonych w części rysunkowej.

Uporządkowanie, wyrównanie i zagęszczenie powierzchni zdeponowanych odpadów

W tym etapie prac należy zgodnie z załącznikami graficznymi zdeponowane odpady znajdujące się w czaszy składowiska wyrównać i zagęścić. Powierzchnię zdeponowanych

odpadów po przemieszczeniu należy ukształtować zgodnie z założeniami projektowymi (rys. 2 i 3) i zagęścić. Ponieważ miąższość zdeponowanych odpadów wynosi około 2,0 ÷ 3,0 m, zaleca się do zagęszczenia użyć kompaktora (~24 tony) lub opcjonalnie walca ciężkiego (~20 tony) wibracyjny okołkowany w technologii parokrotnego (minimum 4) przejazdy po tej samej trasie. Skarpy powstałe w wyniku niwelacji odpadów należy ukształtować ze spadkiem 1:3 i zagęścić. Wykonując prace niwelacyjne należy zachować szczególną ostrożność i nie doprowadzić do przerwania foli zabezpieczającej.

Zagęszczenie odpadów, ograniczy w przyszłości niekontrolowane osiadanie powierzchni zrekultywowanej kwatery. Po wykonaniu zagęszczenia, mogą powstać lokalne, soczewkowe zagłębienia, które należy zasypać odpadami z ponownego wyrównania terenu. Zasypkę nierówności należy również zagęścić. Uzyskanie wyrównanej i zagęszczonej powierzchni, ułatwi zachowanie właściwego reżimu technologicznego przy wykonywaniu kolejnych warstw okrywających.

- Warstwa wyrównawcza:. Wysokość warstwy będzie wynosić 0,15 m. Warstwę należy wykonać z gruzu, piasku lub pospółki. Dopuszcza się odpady wymienione w  tabeli powyżej.

Rzędna posadowienia wierzchu warstwy to od 107,82 do 109,65 m n.p.m. Objętość warstwy wynosić będzie ok. 2031 m3.

Wykonanie warstwy wyrównawczej

Zadaniem tej warstwy jest przykrycie odpadów uniemożliwiając ich rozwiewanie oraz uzyskanie wyrównanej i przepuszczalnej powierzchni, ułatwi to zachowanie właściwego reżimu technologicznego przy wykonywaniu następnej warstwy okrywającej. Warstwa wyrównawcza o grubości 0,15 m, zostanie wykonana z mineralnego gruntu i/lub z poniżej przedstawionych w tabeli odpadów.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (tj. z 2022r. poz. 1902) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 796) dopuszcza się wykonanie warstwy wyrównawczej (ukształtowanie korony składowiska) z następujących odpadów:

Tabela nr 1. Zestawienie odpadów możliwych do wykonania tzw. warstwy wyrównawczej

| Lp. | Kod odpadów1) | Rodzaj odpadów 1) |
| --- | --- | --- |
| I. Odpady do wykonywania tzw. warstwy wyrównawczej – w ramach porządkowania i zabezpieczenia przed erozją wodną i wietrzną powierzchni korony |  |  |
| 1. | 01 04 08 | Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07 |
| 2. | 01 04 09 | Odpadowe piaski i iły |
| 3. | 01 04 12 | Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 |
| 4. | 01 04 13 | Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07 |
| 5. | 01 04 81 | Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80 |
| 6. | 10 09 03 | Żużle odlewnicze |
| 7. | 10 09 06 | Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05 |
| 8. | 10 09 08 | Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07 |
| 9. | 10 09 10 | Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09 |
| 10. | 10 09 12 | Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11 |
| 11. | 10 10 06 | Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05 |
| 12. | 10 10 08 | Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07 |
| 13. | 10 10 10 | Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09 |
| 14. | 10 12 08 | Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana po przeróbce termicznej |
| 15. | 10 13 82 | Wybrakowane wyroby |
| 16. | 16 01 03 | Zużyte opony |
| 17. | 16 11 04 | Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03 |
| 18. | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów |
| 19. | 17 01 02 | Gruz ceglany |
| 20. | 17 01 03 | Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia |
| 21. | 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 |
| 22. | 17 01 80 | Tynki |
| 23. | 17 01 81 | Elementy betonowe i kruszywa niezawierające asfaltu |
| 24. | 17 05 08 | Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 |
| II. Odpady przeznaczone do wykonywania okrywy rekultywacyjnej (biologicznej) |  |  |
| 1. | 01 04 12 | Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 |
| 2. | 02 03 80 | Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81) |
| 3. | 02 07 80 | Wytłoki i osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary |
| 4. | 10 01 0 | Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) |
| 5. | 10 01 02 | Popioły lotne z węgla |
| 6. | 10 01 15 | Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14 |
| 7. | 10 01 80 | Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych |
| 8. | 17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 |
| 9. | 17 05 06 | Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 |
| 10. | 20 02 02 | Gleba i ziemia, w tym kamienie |

Możliwe jest wykorzystywanie jedynie odpadów gromadzonych selektywnie.

Maksymalna warstwa odpadów użyta do kształtowania skarp i korony składowiska powinna być mniejsza niż 0,15.

Zastosowanie materiałów odpadowych do rekultywacji składowiska, może w znaczący sposób wpłynąć na obniżenie kosztów projektowanej inwestycji – dotyczy to zarówno rekultywacji składowiska, jak i robót inwestycyjnych na terenie gminy.

Po wykonaniu warstwy wyrównawczej na powierzchni korony rekultywowanej kwatery, należy ją zagęścić np. kompaktorem lub walcem z wibracją – co najmniej dwukrotny przejazd.

- Warstwa odgazowująca: wysokość warstwy będzie wynosić 0,15 m. Warstwę należy wykonać z piasku lub żwiru o granulacji 2-16 mm dopuszcza się wykorzystanie odpadów o kodzie: 19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie) Rzędna posadowienia wierzchu warstwy to do   do 107,97 do 109,80   m n.p.m. Objętość warstwy wynosić będzie ok. 1525 m3.

Wykonanie warstwy odgazowującej.

Na uprzednio ukształtowaną warstwę należy równomiernie rozłożyć warstwę   odgazowująca o grubości 0,15 m,

- Warstwa uszczelniająca: warstwę należy rozłożyć bezpośrednio na wyprofilowanej i zagęszczonej warstwie piasku o grubości ca 15 cm. Warstwę należy wykonać z gliny o współczynniku filtracji mniejszym od 1 x 10-7 m/s – warstwa będzie wynosiła 0,50 m.

Rzędna posadowienia wierzchu warstwy to od 108,47 do 110,30 m n.p.m. Objętość warstwy ok. 5077 m3 .

Wykonanie warstwy uszczelniającej.

Przewiduje się usypanie warstwy  uszczelniającej  z  gliny. Grubość warstwy będzie wynosić około 0,5  m.

Po wykonaniu warstwy na powierzchni korony rekultywowanej kwatery, należy ją zagęścić np. walcem z wibracją – co najmniej dwukrotny przejazd.

- Warstwa drenażowa: dla przejęcia wód powierzchniowych, pochodzących z opadów atmosferycznych, na warstwie uszczelniającej należy wykonać warstwę drenażową o grubości 0,15 m przy współczynniku przenikalności większym niż k>1 x 10-4 m/s. Warstwę należy wykonać z piasku lub żwiru o granulacji 2-16 mm, dopuszcza się wykorzystanie odpadów o kodzie: 19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie). Rzędna posadowienia wierzchu warstwy to od 108,62 do 110,45 m n.p.m. Objętość warstwy wynosić będzie ok. 1525 m3.

Wykonanie warstwy uszczelniającej.

Na uprzednio ukształtowaną warstwę należy równomiernie rozłożyć warstwę   drenażową o grubości 0,15 m,

Po wykonaniu warstwy na powierzchni korony rekultywowanej kwatery, należy ją zagęścić np. walcem z wibracją – co najmniej dwukrotny przejazd.

- Warstwa glebotwórcza: warstwa wynosić będzie 0,35 m i ma za zadanie stworzenie podglebia dla roślin. Warstwę stanowi mieszanka ziemi urodzajnej. Objętość całkowita warstwy to ok. 5078 m3

Rzędna ułożenia wierzchu warstwy to od 109,59 do 110,55   m n.p.m.

Wykonanie warstwy glebotwórczej.

Ostatnią warstwą rekultywacyjną stanowi warstwa glebotwórcza – projektuje się wykonanie tej warstwy z tzw. ziemi urodzajnej która powinna charakteryzować się następującymi cechami:

- powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych.

- optymalny skład granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

- zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2 ,

- zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2 ,

- kwasowość pH ≥ 5,5.

Docelowo miąższość warstwy wyniesie 35 cm. Warstwę glebotwórczą należy obsiać gatunkami rośli zadarniających oraz wprowadzić gatunki lasotwórcze i biocenotyczne właściwe dla krainy przyrodniczo-leśnej w której położony jest teren – zgodnie z pkt. 6 Rekultywacja biologiczna.

Powierzchnię kwatery należy wyprofilować jako strop hałdy w postaci dachu jednospadowego w ze spadkiem 1,5 % w kierunku południowo-wschodnim (front działki).

Ukształtowanie bryły składowiska

Obszar składowiska wyznaczony jest poprzez zewnętrzny  obrys istniejących  skarp.

Skarpy wykonane są z gruntów mineralnych, rodzimych w postaci piasków średnio i drobnoziarnistych zagęszczonych. Umocnienie skarp stanowi darnina, krzewy pochodzące z samozasiewu i młode drzewa. Przy aktualnie zdeponowanej masie odpadów istniejące skarpy nie wykazują deformacji w formie pęknięć lub widocznych szczelin. Przy formowaniu i niwelacji istniejącej wierzchowiny należy pozostawić półkę od istniejącej krawędzi skarpy to jest na poziomie korony nasypu stanowiącego pierwotne obwałowanie całego terenu składowiska.

Roboty ziemne dotyczące wykonania okrywy rekultywacyjnej składowiska zostaną zrealizowane w postaci:

- Formowania bryły składowiska

- Wykonania warstwy wyrównawczej

- Wykonania warstwy odgazowującej

- Wykonania warstwy uszczelniająca

- Wykonania warstwy drenażowej

- Wykonania warstwy glebotwórczej

Dla wymienionych warstw  prowadzone będą roboty w zakresie:

- Wykonanie robót ziemnych: wyrównanie, przemieszczenie mas ziemnych,

- Skarpowanie i profilowanie warstw rekultywacyjnych

- Dowóz mas ziemnych

- Zagęszczenie podłoża gruntowego

- Wykonanie nasypów

- Badania kontrolne

Prace ziemne mają być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami, prawem budowlanym, regułami techniki oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru.

## Neutralizacja biogazu w sposób termiczny

W celu spełnienia wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (t.j. z 2022r., poz. 1902), przewiduje się wykonanie instalacji do odprowadzenia i spalenia biogazu w kolumnach nadmiarowo - upustowych, tzw. pochodniach. Na podstawie szacunku prognostycznego zasobności gazowej oraz badań jakości i ilości biogazu na terenie składowiska, wykorzystanie biogazu do produkcji energii elektrycznej uznano za nieuzasadnione ekonomicznie.

Instalacja odgazowania składowiska w Tuszynkach będzie składać się z 4 szt. pochodni

biogazowych pasywnych, zainstalowanych bezpośrednio na 4 projektowanych studniach

gazowych. Sposób montażu pochodni na studni pokazano na rysunku. P-3

Przewiduje się montaż 4 szt. pochodni pasywnych o przepływie 0,9-14 Nm3/h  produkcji firmy " Bio-Tec Sp. z o.o. Sp. K. ". Pochodnia ta jest sklasyfikowana i oznakowana jako urządzenie mogące pracować w atmosferach potencjalnie wybuchowych w zastosowaniu poza górnictwem

(Grupa II) w strefach zagrożenia 2 (kategoria 3) gazami (G):

Pochodnie pasywne wykorzystują zaawansowaną technologię spalania w celu osiągnięcia niskiego poziomu hałasu i możliwie niskich emisji w szerokim zakresie wydajności pracy. Typowy system składa się z rury doprowadzającej gaz ze studni odgazowującej, ręcznego zaworu odcinającego/regulacyjnego, przerywacza płomienia, komina, punktów poboru próbek gazu, palnika i układu zapłonowego.

Gaz wypływający ze studni odgazowującej pod własnym ciśnieniem przesyłany jest do palnika umieszczonego na wylocie rury doprowadzającej. Po stwierdzeniu odpowiedniego

ciśnienia złożowego (wyższego od atmosferycznego) operator otwiera zawór odcinający i  naciska przycisk zapalnika elektronicznego układu zapłonowego. Po zapaleniu gazu w palniku, operator ustawia stabilny płomień przy pomocy tego samego zaworu, który po zapaleniu gazu ma funkcję regulacyjną. Płomień utrzymywany jest na pochodni dopóki gaz

wypływa ze złoża pod własnym ciśnieniem. W przypadku zaniku płomienia należy powtórnie zapalić pochodnię przy pomocy układu zapłonowego. W przypadku zaniku ciśnienia gazu lub zmiany stężeń składników gazu należy odciąć dopływ gazu do pochodni przy pomocy zaworu ręcznego. Gaz z każdej studni odgazowującej jest dostarczany do palnika pochodni poprzez rurę doprowadzającą, zawór odcinający/regulacyjny oraz przerywacz płomienia. Zawór odcinający/regulacyjny służy do otwierania, zamykania i regulacji przepływu gazu do palnika, Przerywacz płomienia uniemożliwia cofanie się płomienia z palnika, zabezpieczając w ten sposób całość instalacji i składowisko przed pożarem. Jest on zasadniczym elementem bezpieczeństwa pochodni. Układ zapłonowy składający się z iskrownika elektronicznego, przewodu wysokiego napięcia i elektrody, zasilany bateryjnie, służy do zapalania gazu w palniku i inicjowania procesu spalania. Prąd niskiego napięcia, wytwarzany przez baterię typu AA przetwarzany jest przez transformator na prąd wysokiego napięcia. Naciśnięcie przycisku powoduje przeskok iskry na elektrodzie i zapalenie przepływającego gazu w bezpieczny sposób.

Pochodnia pasywna wyposażona zostanie również w samozamykający się zawór poboru próbek gazu składowiskowego i wskaźnik ciśnienia gazu w pochodni.

Prace uzupełniające

W ramach prac uzupełniających należy wykonać:

- reper pomiarowy:

W celu prowadzenia monitoringu osiadania składowiska, biorąc pod uwagę kształt obiektu, na wierzchowinie zaplanowano rozmieszczenie 1 repera wzdłuż w górnej części składowiska. Reper może być wykonany z betonu kl. C25/30. Kwadratowa podstawa reperu o wymiarach 0,60 x 0,60 m opiera się na warstwie drenażowej, którą w rejonie posadowienia reperu należy dokładnie zagęścić. Z podstawy wychodzi słupek o przekroju

0,20 x 0,20 m. W słupku należy zabetonować typową głowicę znaku wysokościowego z trzpieniem stalowym lub pręt o średnicy 20 mm ze stali nierdzewnej z półkoliście ukształtowanym końcem.

Ponadto należy udrożnić piezometr P2 oraz dokonać odtworzenia piezometru P3 zgodnie z pierwotną dokumentacją techniczną. Oznaczenie piezometrów w stosunku do dokumentacji pierwotnej różni się oznaczeniem literowym i tak: piezometr P1 odpowiada piezometrowi W1 ujętemu w dokumentacji pierwotnej, piezometr P2 odpowiada piezometrowi W2 ujętemu w dokumentacji pierwotnej, piezometr P3 odpowiada piezometrowi W3 ujętemu w dokumentacji pierwotnej.

## Rekultywacja biologiczna

Wykonanie warstwy biologicznej

Warstwa o grubości maksymalnej do 0,35 m wykonana na całej powierzchni kwatery z ziemi urodzajnej (warstwa biologiczna), umożliwiającej wzrost roślin rekultywacyjnych.

Jako materiał glebotwórczy należy zastosować ziemie urodzajna która powinna charakteryzować się następującymi cechami:

- powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych.

- optymalny skład granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

- zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2 ,

- zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2 ,

- kwasowość pH ≥ 5,5.

Powierzchnię warstwy biologicznej wykonać za spadkiem wierzchowiny zgodnie z Projektem zagospodarowania  (rys. nr 1). Spadek ten uniemożliwi stagnację wód opadowych i roztopowych oraz zminimalizuje możliwość wyrównania wierzchowiny kwatery z uwagi na osiadanie.

Wykonanie obsiewu nasionami traw wraz z nasadzeniem drzew i krzewów

Celem rekultywacji biologicznej jest integracja obszaru składowiska z otaczającym środowiskiem.

Wybrano leśny kierunek rekultywacji z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo użytków leśnych.

Rekultywacja biologiczna wstępna polegać będzie na związaniu trwałej warstwy roślinnej i nadaniu podłożu walorów podłoża  pod drzewa i krzewy, a także minimalizację procesu infiltracji wód opadowych i roztopowych w głąb warstw rekultywacyjnych i płukania zdeponowanej warstwy odpadów, co pozwoli na minimalizację ilości powstających wód odciekowych.

Podstawowym czynnikiem rekultywacji biologicznej jest doprowadzenie do zadarnienia warstwy utworzonej w wyniku rekultywacji technicznej mieszanką roślin trawiastych i motylkowych. Po wykonaniu rekultywacji biologicznej wstępnej możliwe jest wykonanie kolejnego etapu rekultywacji, polegającego na nasadzeniach odpowiednio dobranych gatunków drzew i krzewów. Przewiduje się nasadzenia drzew i krzewów na powierzchni całego zrekultywowanego terenu.

W celu użyźnienia terenu i zintensyfikowania procesów glebotwórczych, na etapie wstępnej rekultywacji należy wykonać obsiew mieszanką roślin trawiastych i motylkowych na warstwę gleby na całej powierzchni rekultywowanej kwatery. Rośliny te zwiększają parowanie wody, zmniejszając powierzchniowy i wgłębny spływ wód oraz wzbogacają podłoże w azot i substancje organiczne.

Zalecane jest wykonanie obsiewu mieszanką wielogatunkowych traw z dodatkiem roślin motylkowych.  Zgodnie z tabelą poniżej.

Tab. Nr 2. Skład i ilości mieszanki roślin trawiastych i motylkowych do obsiewu

Po upływie kilku tygodni od wykonania rekultywacji biologicznej wstępnej możliwe jest

wykonanie kolejnego etapu rekultywacji, polegającego na nasadzeniach odpowiednio

dobranych gatunków drzew i krzewów.

Zgodnie z przyjętymi zasadami wprowadzane gatunki winny być zgodne zasadami hodowli lasu w szczególności doborem gatunków do krainy przyrodniczo leśnej. Na teren objęty rekultywacją projektuje się gatunki tzw. pionierskie;

- Drzewa liściaste- brzoza brodawkowata, wierzba wiciowa.

- Drzewa iglaste - sosna zwyczajna.

- Krzewy – róża dzika, jarząb pospolity, rokitnik pospolity

Projektowana ilość drzew i krzewów:

Gatunki lasotwórcze

- Sosna zwyczajna – 5 700 szt. – udział 0,7, przy normie 8 tyś/ha

- Brzoza brodawkowata – 3045 szt. – udział 0,3, przy normie 5 tyś/ha

Gatunki biocenotyczne

- Jarząb pospolity – 100 szt.

- Wierzba wiciowa – 300 szt.

- Róża dzika – 120 szt.

- Rokitnik pospolity – 300 szt.

Zabiegi agrotechniczne i pielęgnacyjne.

Nawożenie i uprawa wierzchniej warstwy gleby – wg ogólnych zasad stosowanych w rolnictwie. W początkowym okresie ważne jest zasilanie roślin w wodę, a więc podlewanie w okresach suchych. Woda stosowana do podlewania roślinności po zakończeniu procesu rekultywacji pochodzić będzie z istniejącego przyłącza wodociągowego.

W trakcie pierwszego roku wegetacji niezbędna jest pielęgnacja prowadzona zgodnie ze sztuką łąkarską.

Drugą czynnością, również ważną jest okresowe koszenie i odchwaszczanie miejsc sadzenia drzew i krzewów.

W drugim etapie planuje się pielęgnację złożonych trawników oraz nasadzenie krzewów jesienią.

Ze względu na zastosowane uszczelnienie składowiska należy się liczyć z możliwością obumierania roślin. Dlatego też do rekultywacji biologicznej użyte będą sadzonki wierzby wiciowej, które charakteryzują się odpornością na różnego rodzaju zanieczyszczenia środowiska oraz ze względu na ich pionierski charakter na terenach zakwaszonych i na terenach z brakiem wody oraz substancji organicznej.   Mogą być sadzone wyłącznie sadzonki silne i żywotne I klasy jakości.

Stworzenie odpowiednich warunków wzrostu sadzonkom użytym do wykonania nasadzeń wymaga posadzenia ich w odpowiedniej więźbie (rozstawie).

Dodatkowo:

- Prace związane z dodatkowym nawożeniem, dla lepszego wzrostu roślin oraz ewentualne uzupełnienie nasadzeń należy przeprowadzić po upływie pierwszego półrocza wegetacji.

- Siew i sadzenie roślin stosuje się według zasad obowiązujących w uprawach na terenie lasów dotyczy to zwłaszcza norm materiału szkółkarskiego oraz techniki i pracochłonności robót.

- W warunkach zimowych prace rekultywacyjne ograniczyć wyłącznie do gromadzenia lub formowania mas zimnych, pozostały zakres robót prowadzić w sprzyjających warunkach atmosferycznych.

Należy uwzględnić kwestię gwarancji w zakresie rekultywacji biologicznej składowisk, tj.: prowadzić kontrolę jakości sadzonek, używać sadzonek certyfikowanych.

Do nasadzeń gatunków drzewiastych należy użyć sadzonki 2-letnie. Mogą być sadzone wyłącznie sadzonki silne i żywotne I klasy jakości. Stworzenie odpowiednich warunków wzrostu sadzonkom użytym do wykonania nasadzeń wymaga posadzenia ich w odpowiedniej więźbie (rozstawie) oraz formie zmierzania.

Sadzonki gatunków domieszkowych i biocenotycznych należy wprowadzać w następującej formie zmieszania:

- Brzoza brodawkowata – pasowo i drobno kępowo

- Jarząb pospolity – jednostkowo i grupowo

- Wierzba wiciowa – jednostkowo i grupowo

- Róża dzika – jednostkowo i grupowo

- Rokitnik pospolity – jednostkowo i grupowo

Przy sadzeni gatunków głównych należy zastosować rozstaw między rzędami 1,2-1,4 i odległość między sadzonkami 0,4-0,5 m. Dopuszcza się sadzenie w szparę.

Schematyczna forma zmieszania gatunków została przedstawiona na rysunku P-4.

Pielęgnacja roślinności polegać będzie na min. 1-krotnym koszeniu trawy oraz przynajmniej trzykrotnym podlaniu oraz odchwaszczeniu miejsc sadzenia drzew i krzewów. Drzewa i krzewy, które nie przyjęły się muszą być wymienione w okresie gwarancyjnym. Wykonawca dokona nasadzenia nowych sadzonek brakujących roślin.

Zabiegi pielęgnacyjne ograniczać się będą do niszczenia lub usuwania chwastów wśród traw i koło sadzonek krzewów. Ważne jest, a szczególnie w okresie początkowym zasilanie w nawozy sztuczne. Uzupełnienie nasadzeń należy dokonać tylko tymi gatunkami, które dobrze znoszą to środowisko.

## Zakres i częstotliwość monitoringu w fazie poeksploatacyjnej

Monitoring składowisk jest elementem monitoringu lokalnego, którego głównym zadaniem jest rozpoznanie i śledzenie wpływu stwierdzonych lub potencjalnych ognisk zanieczyszczeń na jakość wód podziemnych oraz powietrza atmosferycznego w celu przeciwdziałania ujemnym skutkom ich zanieczyszczenia.

Niezbędny zakres monitoringu, jaki należy prowadzić podczas eksploatacji instalacji i po jej zakończeniu, ze względu na specyfikację oddziaływania zakładu na środowisko precyzuje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. poz. 523).

| Poz. | Badania monitoringowe w roku: | Ilość | Jednostka/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - wód odciekowych - wód podziemnych - wód powierzchniowych - gazu składowiskowego - opadu atmosferycznego - osiadania powierzchni składowiska - sprawność systemu odprowadzania gazu składowiskowego | 2 2 2 2 365 1 1 | szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. |

Monitoring w fazie poeksploatacyjnej polega na (zgodnie z art. 23 Rozporządzenia Ministra

Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r.:

- badaniu wielkości opadu atmosferycznego z pomiarów prowadzonych na terenie

- składowiska odpadów lub poza nim, o ile w trakcie oceny stanu wyjściowego lub

- procedury zamknięcia składowiska odpadów wskazano stacje meteorologiczną

- reprezentatywną dla lokalizacji składowiska odpadów;

- pomiarze poziomu wód podziemnych ( w piezometrach)

- kontroli osiadania powierzchni składowiska odpadów w oparciu o ustalone repery

- badaniu parametrów wskaźnikowych w wodach:

- powierzchniowych,

- odciekowych,

- podziemnych

- gazie składowiskowym.

Dla składowiska we wsi Tuszynki po zakończeniu rekultywacji prowadzony będzie

następujący monitoring:

Monitoring wód podziemnych

Monitorowanie wód podziemnych ma na celu sygnalizowanie rozprzestrzeniania się ewentualnych odcieków i zanieczyszczeń w warstwach wodonośnych. Do monitoringu poziomu oraz składu wód podziemnych należy wykorzystać istniejące urządzenia kontrolno pomiarowe - piezometry. W celu prawidłowego monitoringu wód podziemnych należy odtworzyć piezometr P3.

Oznaczenie piezometrów w stosunku do dokumentacji pierwotnej różni się oznaczeniem literowym i tak:

piezometr P1 odpowiada piezometrowi W1 ujętemu w dokumentacji pierwotnej,

piezometr P2 odpowiada piezometrowi W2 ujętemu w dokumentacji pierwotnej,

piezometr P3 odpowiada piezometrowi W3 ujętemu w dokumentacji pierwotnej.

Badanie poziomu wód podziemnych będzie polegało na pomiarze odległości zwierciadła wody od punktu odniesienia tj. od wierzchu rury nadfiltrowej każdego piezometru.

- pomiar poziomu wód podziemnych wykonywać co 6 miesięcy.

Badanie jakości wody

Próbkę wody należy pobrać z określonej głębokości bez zmian jej jakości . W wodach

podziemnych będą badane następujące wskaźniki:

- odczyn pH

- przewodność elektrolityczna właściwa

- zawartość metali Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg

- ogólny węgiel organiczny(OWO )

- suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)

Monitoring gazu składowiskowego

Pomiar emisji gazu odbywać się będzie u wylotu  rur odgazowujących.    Częstotliwość

pomiaru emisji oraz składu gazu odbywać się będzie raz na 6 miesięcy.

Dla gazu składowiskowego wymagany jest monitoring następujących substancji:

- metan   (CH4)

- dwutlenek węgla (CO2)

- tlen (O2)

Monitoring jakości odcieków

Według dokumentacji technicznej składowisko zostało wyposażone w drenaż odcieków, który włączony jest do  studni na terenie składowiska, a następnie odcieki odprowadzane są do szczelnego, betonowego zbiornika.

Projektowane przykrycie składowiska warstwami rekultywacyjnymi ograniczy infiltrację opadu atmosferycznego w głąb kwatery, co tym samym zmniejszy znacząco ilość powstających odcieków, a zbiegiem czasu ograniczy je do minimum. Ilość i jakość odcieków monitorowana będzie w komorze , która po rekultywacji składowiska będzie zbiornikiem bezodpływowym.

Dla monitoringu odcieków badane będą następujące wskaźniki:

- odczyn pH

- przewodność elektrolityczna właściwa

- zawartość metali Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg

- ogólny węgiel organiczny(OWO )

- suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)

Monitoring osiadania składowiska

Przynajmniej raz w roku będzie  badany przebieg osiadania powierzchni składowiska    odpadów. Ocenie podlega przebieg osiadania powierzchni składowiska odpadów   wyznaczany metodami geodezyjnymi, z wykorzystaniem ustalonych reperów.

Monitoring prowadzony będzie w oparciu o   wykonany reper pomiarowy.

Badanie wielkości opadu atmosferycznego

Monitoring opadu atmosferycznego -należy korzystać z danych stacji meteorologicznej  reprezentatywnej dla lokalizacji składowiska odpadów .Dla miejscowości Tuszynki może to być stacja meteorologiczna w Świeciu.

## Opis stałych miejsc do prowadzenia monitoringu

Monitoring wód podziemnych w zakresie :

- badania poziomu wód

- pobieranie prób wody

Odbywał się będzie za pośrednictwem piezometrów. Obecnie na składowisku zlokalizowane są dwa piezometry P1 oraz P2 w oparciu o które prowadzony był monitoring. W związku z tym iż składowisko powinno posiadać 3 punkty pomiarowe należy odtworzyć piezometr P3 zgodnie z pierwotna dokumentacją techniczną oraz dokonać udrożnienia piezometru P2. Oznaczenie piezometrów w stosunku do dokumentacji pierwotnej różni się oznaczeniem literowym i tak: piezometr P1 odpowiada piezometrowi W1 ujętemu w dokumentacji pierwotnej, piezometr P2 odpowiada piezometrowi W2 ujętemu w dokumentacji pierwotnej, piezometr P3 odpowiada piezometrowi W3 ujętemu w dokumentacji pierwotnej. Lokalizacja istniejących piezometrów P1 oraz P2 jest zgodna z pierwotną dokumentacją.

Monitoring gazu składowiskowego

Pobieranie prób do badania składu chemicznego następować będzie za pośrednictwem rur  odgazowujących na wierzchowinie składowiska.

Monitoring jakości odcieków.

Pobór prób z istniejącej studni rewizyjnej odcieków.

Monitoring opadów  atmosferycznych

Należy korzystać z danych stacji meteorologicznej reprezentatywnej dla lokalizacji składowiska odpadów. Dla miejscowości Tuszynek może to być stacja meteorologiczna w Świeciu.

Monitoring osiadania składowisk

Pomiary wykonywane będą w oparciu o ustabilizowane repery , które należy wykonać

wg opisu przedstawionego w projekcie. Jeżeli z wyników monitoringu prowadzonego przez okres 5 lat od zamknięcia składowiska odpadów wynikać będzie, że składowisko nie oddziałuje na środowisko, właściwy organ będzie mógł zmniejszyć częstotliwość poszczególnych parametrów wskaźnikowych, nie rzadziej jednak niż 1 raz na 2 lata, a dla przewodności elektrolitycznej właściwej nie rzadziej niż 1 raz na rok.

Wyniki monitoringu prowadzący instalację składowiska winien przekazywać Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Raport z monitoringu powinien zawierać zbiorcze zestawienie wyników analiz.

# HARMONOGRAM PRAC REKULTYWACYJNYCH

Harmonogram rzeczowy prac rekultywacyjnych dla powyższych założeń przedstawiono

poniżej:

|  | Etapy realizacji rekultywacji: | Termin: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Początek: | Koniec: |
| 1. | Rekultywacja techniczna - formowanie kształtu czaszy przy użyciu istniejących i dostarczonych odpadów: | 15.07.2024 | 15.08.2024 |
| 2. | Rekultywacja techniczna - wykonanie studni odgazowujących składowisko: | 16.08.2024 | 31.08.2024 |
| 3. | Rekultywacja techniczna - wykonanie warstwy izolacyjnej | 01.09.2024 | 21.09.2024 |
| 4. | Rekultywacja techniczna - wykonanie warstwy podglebia: | 22.09.2024 | 31.10.2024 |
| 5. | Rekultywacja biologiczna - kształtowanie zabudowy roślinnej składowiska: | 01.11.2024 | 30.11.2024 |
| 6. | Pielęgnacja zabudowy roślinnej na powierzchni kwatery: | 01.11.2024 | 31.12.2024 |
| 7. | Monitoring poeksploatacyjny składowiska: | 30.09.2024 | 31.12.2054 |

# UWAGI KOŃCOWE:

Należy zapewnić w trakcie rekultywacji nadzór geodezyjny i geotechniczny.

Odstępstwa od przyjętych technologii winny być uzgadniane z autorem dokumentacji.

Opracował

Bełchatów, maj 2024 r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967. ), niniejszym oświadczam, że projekt rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na działce nr 28/2 w miejscowości Tuszynki wykonany dla Gminy Bukowiec  został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zespół projektowy:

| Projektant branży inst. i sieci sanit. i c.o. mgr inż. Krzysztof Łudczak LOD/2860/PWBS/16 |  |
| --- | --- |