RZp.271.1.22.2022

Gniewkowo, dnia 13.12.2022

Wyjaśnienia treści SWZ w wyniku wniesionych zapytań

Dotyczy: Budowa kompleksu lekkoatletycznego, wraz z infrastrukturą sportową przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gniewkowie

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00460031/01 z dnia 2022-11-25  zostało opublikowane 
w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00486783 z dnia 2022-12-09 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Na podstawie art. 284 ust. 2, ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców: (Zamawiający zachowuje oryginalną pisownie zadawanych pytań).

Pytanie 1: Nie dotyczy aktualnego postępowania

Pytanie 2:

W opisie wyspecyfikowana jest trawa tylko jednego producenta tj. firmy Polytan, dlatego prosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego, aby zachować zasadę uczciwej konkurencji. Prosimy o dopuszczenie trawy syntetycznej o parametrach jak niżej:

Nawierzchnia winna być wykonana z dwóch rodzajów włókien tj.:
Włókno A – proste, monofilowe , polietylenowe o grubości min. 360 mikronów, detex min 13.300 oraz włókno

Włókno B – teksturyzowane, polietylenowe o grubości włókna min. 320 mikronów, dtex min 8000.

Minimalne wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetycznej:

- długość włókna min 30mm max 35mm

- ilość pęczków min. 17.400/m2

- ilość włókien min. 380.000/m2

- waga całkowita nawierzchni min 4000 g/m2

- waga włókna min. 2500 g/m2

- wyrywanie pęczka trawy min 65 N

- włókno A – proste, monofilowe , polietylenowe o grubości min. 360 mikronów, dtex min 13.300 oraz włókno B – teksturyzowane, monofilowe, polietylenowe o grubości włókna min. 320 mikronów, dtex min 8000

- dtex całkowity min 21. 300

- rodzaj trawy: 100% polietylen

- sposób produkcji: tuftowanie

- wypełnienie piasek kwarcowy zgodnie z badaniem

- pod trawą musi być zamontowana mata prefabrykowana o grubości min 12mm max 15mm.
Prosimy o ujednolicenie środków dowodowych dla obu systemów jak niżej:
a) raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez niezależne, akredytowane laboratorium dla systemu sztucznej trawy (nawierzchnia wraz z piaskiem kwarcowym i matą), potwierdzający zgodność z aktualną normą EN 15330-1:2013/ PN-EN 15330-1:2014-02
b) karta techniczna oferowanej nawierzchni, poświadczona przez jej producenta, potwierdzająca wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry dla nawierzchni w zakresie, który nie został objęty raportem z badań zgodnie z normą EN 15330-1:2013/ PN-EN 15330-1:2014-02
c) atest PZH dla oferowanej trawy syntetycznej i maty
d) autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję
e) raport z badań testu Lisport na min. 300.000 cykli dla włókna oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania”. Badanie musi być wystawione przez laboratorium niezależne, akredytowane zgodnie z ISO/IEC 17025:2018
f) tudnozapalność dla systemu (trawa + mata) na poziomie min Cfl-s1

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zastosowanie nawierzchni z trawy syntetycznej IV generacji - bezzasypowej, posiadającej dokumenty wymagane zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej.

Pytanie 3:

W związku z faktem, że Zamawiający nie podaje żadnych minimalnych parametrów technicznych dla nawierzchni poliuretanowej typu NATRYSK, jaką należy przyjąć na modernizowanych boiskach, i mając na względzie zaproponowanie nawierzchni o jak najlepszych właściwościach jakościowych oraz technicznych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie wymagań technicznych dla nawierzchni poliuretanowej. Jednocześnie zwracamy uwagę, że zgodnie z art. 99 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia należy opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.
Mając na uwadze, że system nawierzchni poliuretanowej to kluczowy element przedmiotu zamówienia, czy dla potwierdzenia zgodności oferowanego systemu z wymaganiami postawionymi przez Zamawiającego należy przedłożyć wraz z ofertą przetargową jako PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE poniższe dokumenty?
- Kompletny raport z badań wykonanych przez niezależne akredytowane przez IAAF laboratorium badające nawierzchnie sportowe.

- Aktualne badania na zgodność z normą EN 14877:2014-02 potwierdzające wymagane parametry techniczne nawierzchni.

- Aktualny certyfikat produktowy IAAF/WA zgodny z żądaną grubością nawierzchni

- Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta

- Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji.

- Atest PZH dla nawierzchni lub dokument równoważny.

- Kompletny raport z badań na zgodność z ochroną środowiska- norma DIN 18035-6 / 2014-12 dotycząca zawartości metali ciężkich.

- Raport z badań na zawartość WWA

Uzasadnienie: Wskazujemy, że wymóg przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych stanowi jedyną metodę weryfikacji i porównania złożonych ofert. Tylko weryfikacja oferowanych produktów na etapie składania ofert pozwoli na jednoznaczną ocenę, czy wykonawcy oferują produkty spełniające wymogi Zamawiającego i czy na tej podstawie dokonali kalkulacji swojej oferty, czy tez oferują produkty o niskiej jakości niezgodne z oczekiwaniami Zamawiającego. Odpowiednia weryfikacja oferowanych rozwiązań stanowi rękojmię dostarczenia do realizacji zamówienia materiałów na poziomie założonym przez Zamawiającego, co ma istotny wpływ na realizację zamówienia i uniknięcie problemów pogorszonej jakości w stosunku do określonej w trakcie użytkowania obiektu. Pragniemy dodatkowo zwrócić uwagę, że zgodnie z Art. 107 ust. 1 Pzp , przedmiotowe środki dowodowe składane są wraz z ofertą. Zamawiający nie może przenieść tego obowiązku na późniejszy etap postępowania.

Odpowiedź:

Nawierzchnia poliuretanowa o parametrach zgodnych z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej:

Parametry nawierzchni poliuretanowej typu natryskowego:

- Grubość nawierzchni 13mm (grubość nawierzchni na bieżni nigdzie nie powinna być mniejsza niż 90% grubości warstwy wpisanej w Certyfikacie Produktu)

- wytrzymałość na rozciąganie >0,4MPa

- Wydłużenie przy zerwaniu >40%

- Amortyzacja (redukcja) siły 35%-50%

- Odkształcenie pionowe 0,6-2,5mm

- Ścieralność < 4g

- Tarcie: nawierzchnia sucha i>47 PTV, nawierzchnia mokra >0,5

Nawierzchnia zgodna z wymogami podręcznika World Athletics, a w zakresie nieobjętym tym podręcznikiem, aby spełniała wymogi PN-EN 14877:2014-02.

W związku z czym niezbędne jest posiadanie dla nawierzchni co najmniej:

-certyfikatu World Athletics dla nawierzchni (tzw. Product Certyficate), oraz,

- badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02

- badania potwierdzające trwałość wyrobu na działanie mrozu (mrozoodporność).

W zakresie bezpieczeństwa ekologicznego nawierzchnia musi spełniać wymagania określone w normie DIN-6:2014-12 Tereny sportowe – Część 6: Nawierzchnie syntetyczne (badanie pierwiastków śladowych).

Dla potwierdzenia parametrów nawierzchni należy przedstawić:

1.    Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta,

2.    Atest PZH dla oferowanej nawierzchni,

3.    Autoryzacja producenta nawierzchni syntetycznej poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchni.

Zamawiający nie wymaga na etapie składania ofert przedstawienia certyfikatów, norm i badań jako dokumentów przedmiotowych, dokumenty te należy przedstawić do akceptacji Zamawiającego na etapie realizacji przedmiotu zamówienia.

Pytanie 4:

W przetargu na roboty budowlane pn. "Budowa kompleksu lekkoatletycznego, wraz z infrastrukturą sportową przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gniewkowie", Nr postępowania: RZP.271.1.22.2022, jednym z przedmiotów zamówienia jest budowa boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy o wymiarach 26x56m .

W załączniku nr 12, w dokumencie Projekt budowlany, str. 6-7, zamieściliście Państwo wymagania dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej bezzasypowej wraz z zestawem dokumentów, wymaganych do ich potwierdzenia. Jako uznany producent sztucznej trawy pragniemy zauważyć, iż taki zestaw parametrów sztucznej trawy i dokumentów wskazuje na jednego producenta. Zamawiający, jak wynika z dyrektyw unijnych, powinien otwierać się na konkurencję i w tym celu umożliwiać składanie ofert odzwierciedlających różnorodność rozwiązań technicznych. 

Prosimy Zamawiającego o rozważenie i dopuszczenie do przetargu trawy tkanej. Trawy tkane są produktami mocnymi, wytrzymałymi, długo żywotnymi. 

Wnosimy o wymaganie sztucznej trawy o następujących parametrach:
Tkana sztuczna trawa wykonana z włókien polietylenowych do zastosowania na nawierzchnie sportowe, spełniająca normę PN-EN 15330-1. Trawa instalowana na macie elastycznej, prefabrykowanej, wykonanej z pianki poliuretanowej o grubości 10 mm, zgodnej z raportem z badań na zgodność z normą PN-EN 15330-1. Parametry trawy:

- Wysokość runa 35 mm,

- Włókna runa składające się z włókien prostych imitujących źdźbła trawy oraz dwóch warstw amortyzujących::

1) Włókna proste imitujące źdźbła trawy - polietylenowe, monofilamentowe, o przekroju diamentowym, wzmocnione rdzeniem, o grubości pojedynczego włókna min 300 mikrometrów oraz minimum2.000 dtex,

2) Pierwsza warstwa amortyzująca - warstwa dwóch włókien teksturowanych 100 % polietylenowych, monofilamentowych, o grubości pojedynczego włókna minimum 200 mikrometrów oraz minimum 1400 dtex,

3) Druga warstwa amortyzująca - warstwa dwóch włókien teksturowanych 100 % polietylenowych, monofilamentowych, o grubości pojedynczego włókna minimum 260 mikrometrów oraz 1900 dtex.

- Podkład trawy: w całości wykonany z PE (polietylen) i PP (polipropylen) – 100 % poliolefinowy
- Nie dopuszcza się zastosowania w trawie warstwy lateksu z użyciem butadienu i poliuretanu,

- Dtex pęczka – minimum 13000

- Masa włókna runa trawy min. 2800 g/m2

- Masa całkowita – minimum 3300 g/m2

- Ilość pęczków – minimum 27000 /m2

- Ilość filamentów – min. 400.000 włókien/m2

Po ułożeniu wszystkich warstw podbudowy, instalujemy matę amortyzującą, prefabrykowaną, wykonaną z pianki poliuretanowej o grubości 10 mm, a następnie instalujemy sztuczną trawę i wklejamy linie do gry w piłkę nożną. Tak wykonaną nawierzchnie należy wypełnić piaskiem kwarcowym płukanym i suszonym w ilości 10 kg/m2, w celu ustabilizowania nawierzchni.

Charakterystyka piasku: Piasek kwarcowy, płukany, suszony, okrągły, o frakcji 0,2 – 0,8 mm.

Wykonawca nawierzchni powinien potwierdzić spełnianie wymagań zamawiającego i dostarczyć:
- Autoryzację producenta nawierzchni wystawioną na wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji,

- Kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczoną przez producenta z określeniem nazwy inwestycji,

- Aktualny Atest PZH lub równoważny dla sztucznej trawy,

- Badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia wymaganych parametrów trawy syntetycznej oraz technologii produkcji oferowanej trawy,

- Raport z badań trawy syntetycznej na zawartość wielopierścieniowych węglowodanów aromatycznych (WWA) potwierdzający zgodność z Rozporządzeniem (WE) - REACH, z 2006 roku z późniejszymi zmianami,

- Raport z badań niezależnego instytutu potwierdzający, że produkt nadaje się do ponownego przetworzenia (recyclingu)

- Atest trudnopalności na oferowaną trawę,

- Gwarancja producenta na oferowaną nawierzchnię,

- Próbkę oferowanej sztucznej trawy o wymiarach min.20x15cm z metryką producenta.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zastosowanie nawierzchni z trawy syntetycznej IV generacji - bezzasypowej, posiadającej dokumenty wymagane zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej.

Pytanie 5:

Będąc na liście preferowanych dostawców Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej FIFA i jednym z najczęściej wybieranych dostawców nawierzchni syntetycznych w Europie i na świecie, zwracam się z wnioskiem o rozpatrzenie parametrów oferowanego przez nas produktu równoważnego, a następnie
o jego dopuszczenie zgodnie z wymogami Ustawy o Zamówieniach Publicznych. Jest to bardzo wysokiej jakości nawierzchnia bezzasypowa oraz konkurencyjna cenowo.
Zgodnie z powyższym, wnioskuję o rozpatrzenie i zaakceptowanie oferowanego przez nas produktu. Zestawienie wymaganych przez Zamawiającego parametrów a proponowanych przez nas została przedstawiona w poniższym zestawieniu:

Odnośnie parametru ilości włókien - pragniemy wskazać, że jesteśmy producentem nawierzchni
syntetycznej z trzydziestoletnim doświadczeniem. W związku z czym, zapewniamy, iż zastosowane
parametry dla nawierzchni bezzasypowej, są odpowiednio dobrane, gwarantując wytrzymałość oferowanej nawierzchni. Mniejsza ilość włókien, niż ta wymagana przez Zamawiającego, przy jednoczesnym zastosowaniu odpowiedniej grubości włókna prostego i skręconego, powoduje, że nawierzchnia spełni wymagania Zamawiającego i produkt będzie spełniał oczekiwania użytkowe oraz 
w ten sposób dobrane parametry zagwarantują żywotność nawierzchni.

Dokumenty wymagane dla nawierzchni, które należy dostarczyć zamawiającemu wraz z ofertą :

1. Raport z badań niezależnego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe na zgodność z norma PN-EN 15330-1 :2014 dla oferowanego systemu nawierzchni (trawa + podkład amortyzujący) potwierdzający wszystkie parametry oferowanej nawierzchni;

2. Kompletny raport z badań trawy syntetycznej według normy DIN 13501, potwierdzający trudnozapalność produktu i klasyfikacje ogniową min. CFL-S1;

3. Atest PZH lub równoważny dla trawy syntetycznej;

4. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię;

5. Karta techniczna nawierzchni oraz podkładu potwierdzona przez jej producenta;
6. Próbka nawierzchni oraz podkładu z metryką producenta o min. wymiarach 15 cm x 15 cm.

Ad. 1-6) – Bez uwag.

Podsumowując prosimy o informację:

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania system o właściwościach wymienionych powyżej i zapewni tym samym system nawierzchni o wysokiej jakości?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zastosowanie nawierzchni z trawy syntetycznej IV generacji - bezzasypowej, posiadającej dokumenty wymagane zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej.

Pytanie 6:

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na wyżej wymienione zadanie wnosimy o dopuszczenie wariantu sztucznej trawy o parametrach wskazanych poniżej. Działanie takie przełoży się na zwiększoną liczbę złożonych ofert i realniejsze wyceny Wykonawców, którzy będą mogli wybrać odpowiednią nawierzchnię spośród większej liczby produktów. W związku z powyższym w ramach rozszerzenia konkurencyjności, prosimy o dopuszczenie ogólnodostępnej na rynku trawy o poniższych parametrach:

- Rodzaj włókna: 100 % Polietylenowe, monofilamentowe. W jednym pęczku minimum dwa różne rodzaje
włókien: monofilowe proste oraz monofilowe teksturowane,

- Podkład: poliuretanowy lub lateksowy,

- Wysokość włókna ponad podkładem: 30-35 mm,

- Ciężar włókna: min. 2 800 g/m2,

- Waga całkowita: min. 4 000 g/m2,

- Ilość pęczków: min. 23 400 szt./m2,

- Ilość włókien: min. 656 000 włókien/m2

- Dtex: min. 16 600

- Wyrywność pęczka po starzeniu: 55N

- kolor: 2 odcienie zielonego

- przepuszczalność wody dla całego systemu: min. 1600mm/h
o Linie białe wklejane w nawierzchnie - zgodne w zakresie wymagań z oferowaną trawą syntetyczną

- Shock pad: mata prefabrykowana o grubości min. 10mm
Dokumenty na potwierdzenie jakości oferowanej nawierzchni
a) Raport z badań dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa, shock pad) przeprowadzonego
przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), potwierdzający
wszystkie wymagane parametry oraz potwierdzający zgodność systemu z normą EN 15330-1:2013.
b) Certyfikat FPP dla producenta trawy (FIFA Preferred Producer).
c) Karta techniczna oferowanego modelu trawy potwierdzoną przez jej producenta.
d) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej trawy syntetycznej.
e) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

f) Raport z badań z reakcji na ogień wykonana wg. normy EN 13501-1:2018 potwierdzająca zakres reakcji na ogień w klasie minimum Cfl-s1.

Oferowane rozwiązanie w żaden sposób nie spowoduje obniżenia jakości budowanego boiska. Pozytywnie rozpatrując naszą prośbę, Zamawiający jedynie poszerza grono Wykonawców i Oferentów, a co za tym idzie, jest w stanie uzyskać bardziej konkurencyjne oferty, sama jakość wykonanej nawierzchni pozostaje bez zmian. Producent oferowanej przez nas trawy jest jednym z ośmiu na świecie Preferowanych Producentów FIFA, co daje całkowitą gwarancję, że oferowany produkt jest najwyższej jakości. Nadmieniamy, że Zamawiający wydatkuje środki publiczne i jego rolą jest wybranie oferty jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak i finansowo, dlatego powinien tak opisać przedmiot zamówienia, aby jak największa ilość Oferentów mogła wystartować w tym przetargu, nie utrudniając dostępu do zamówienia potencjalnym Wykonawcom. Zamawiający winien również dołożyć wszelkich starań aby określić wymagania w sposób nie budzący jakichkolwiek podejrzeń i niezgodności z wytycznymi i standardami obowiązującymi w branży. Mając powyższe na uwadze, prosimy o przychylenie się do naszego wniosku.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zastosowanie nawierzchni z trawy syntetycznej IV generacji - bezzasypowej, posiadającej dokumenty wymagane zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej.

Pytanie 7: Nie dotyczy aktualnego postępowania

Pytanie 8: Nie dotyczy aktualnego postępowania

Pytanie 9:

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na wyżej wymienione zadanie wnosimy o dopuszczenie do udziału w przetargu nawierzchni poliuretanowej typu ,,natrysk” o poniższych parametrach:

Dokumenty na potwierdzenie jakości oferowanej nawierzchni:
1. Aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014, potwierdzające minimalne parametry oferowanej nawierzchni wymagane przez Zamawiającego w punktach 1 – 5,

2. Raport z badań na mrozoodporność dedykowane dla nawierzchni PU zgodne z procedurą ITB,
3. Raport z badań na działanie temperatury 80°C zgodnie z PN EN ISO 23999:2018

4. Atest Higieniczny PZH lub równoważny,

5. Kartę techniczną nawierzchni poświadczoną przez producenta z określeniem nazwy inwestycji,

6. Autoryzację producenta nawierzchni wystawioną na wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji i gwarancji producenta na oferowaną nawierzchnię,
7. Badania na bezpieczeństwo ekologicznie nawierzchni potwierdzające wymaganą zawartość związków chemicznych zgodnie z normą DIN 18035-6:2014.

8. Badania Wielopierścieniowych Węglowodorów Aromatycznych (WWA) dla oferowanego systemu nawierzchni PU.

Odpowiedź:

Nawierzchnia poliuretanowa o parametrach zgodnych z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej (podano parametry minimalne oraz maksymalne), Zamawiający wymaga  nawierzchnię o grubości min.13mm.

Parametry nawierzchni poliuretanowej typu natryskowego:

- Grubość nawierzchni 13mm (grubość nawierzchni na bieżni nigdzie nie powinna być mniejsza niż 90% grubości warstwy wpisanej w Certyfikacie Produktu)

- wytrzymałość na rozciąganie >0,4MPa

- Wydłużenie przy zerwaniu >40%

- Amortyzacja (redukcja) siły 35%-50%

- Odkształcenie pionowe 0,6-2,5mm

- Ścieralność < 4g

- Tarcie: nawierzchnia sucha i>47 PTV, nawierzchnia mokra >0,5

Nawierzchnia zgodna z wymogami podręcznika World Athletics, a w zakresie nieobjętym tym podręcznikiem, aby spełniała wymogi PN-EN 14877:2014-02.

W związku z czym niezbędne jest posiadanie dla nawierzchni co najmniej:

-certyfikatu World Athletics dla nawierzchni (tzw. Product Certyficate), oraz,

- badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02

- badania potwierdzające trwałość wyrobu na działanie mrozu (mrozoodporność).

W zakresie bezpieczeństwa ekologicznego nawierzchnia musi spełniać wymagania określone w normie DIN-6:2014-12 Tereny sportowe – Część 6: Nawierzchnie syntetyczne (badanie pierwiastków śladowych).

Dla potwierdzenia parametrów nawierzchni należy przedstawić:

1.    Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta,

2.    Atest PZH dla oferowanej nawierzchni,

3.    Autoryzacja producenta nawierzchni syntetycznej poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchni.

Pytanie 10: Nie dotyczy aktualnego postępowania

Pytanie 11: Nie dotyczy aktualnego postępowania

Pytanie 12:

Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.

Odpowiedź: Istniejące sieci zostały pokazane na rys. nr 01 - projekt zagospodarowania terenu zostały wykonany na  mapie do celów projektowych, na którym to pokazane są istniejące zinwentaryzowane sieci.

Pytanie 13:

Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowalnego i samochodów ciężarowych niezbędnych do wykonania robót?

Odpowiedź:

Nie występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy.

Pytanie 14:

Wnosimy o dopuszczenie płatności wynagrodzenia poprzez faktury częściowe do co najmniej 80% wartości umowy. Określenie płatności wynagrodzenia tylko fakturą końcową przy złożonym i stosunkowo długim terminie realizacji powoduje konieczność finasowania zadania przed długi okres.

Odpowiedź:

Zamawiający z uwagi na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nie dopuszcza płatności częściowych.

Pytanie 15:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostepnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkowliek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i nadaje się do realizacji zadania.

Pytanie 16:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający dysponuje wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zadania, które zachowują ważność.

Pytanie 17: Nie dotyczy aktualnego postępowania

Ponadto Zamawiający informuję, że nie wymaga na etapie składania ofert przedstawienia certyfikatów, norm i badań jako dokumentów przedmiotowych, dokumenty te należy przedstawić do akceptacji Zamawiającego na etapie realizacji przedmiotu zamówienia.