OPIS  TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY  TERENÓW REKREACYJNYCH  POŁOŻONYCH NAD RZEKĄ WARTĄ W MIEJSCOWOŚCI CZECHÓW  dz. Nr ewid.220,240, 346/2 gm.SANTOK;  jedn. ewid. SANTOK, obręb CZECHÓW

1.RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Inwestycja dotyczy PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY  TERENÓW REKREACYJNYCH  POŁOŻONYCH NAD RZEKĄ WARTĄ W MIEJSCOWOŚCI CZECHÓW – obszaru o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym znajdującym się w sąsiedztwie centrum miejscowości Czechów, położonym za torami kolejowymi , nad brzegiem rzeki Warty , na działkach o nr ewid. 220,240,346/2 .

Kategoria obiektu budowlanego wg załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Kategorie obiektów budowlanych - Kategoria VIII – inne budowle.

2.Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego

Zakres zadania  obejmuje :

1/rozbiórkę istniejącej nawierzchni z kostki betonowej i budowę nawierzchni ciągów pieszych , dojść i placów w obrębie terenu opracowania (z wyjątkiem dróg dojazdowych  w tym drogi gminnej oraz parkingów , które będą przedmiotem odrębnej dokumentacji )

2/likwidację istniejącej lampy oświetlenia typu parkowego i budowę nowego oświetlenia zewnętrznego z wprowadzeniem energooszczędnego oświetlenia typu LED

3/likwidację istniejącego punktu zasilania i budowę punktu zasilania zewnętrznego umożliwiającego prowadzenie imprez okolicznościowych i tematycznych na terenie terenu rekreacyjnego

4/budowę placu zabaw

5/uzupełnienie elementów  wyposażenia siłowni zewnętrznej

6/likwidację boisk do piłki plażowej ( dwa boiska ) i budowę nowego boiska do piłki plażowej  - nawierzchnia piaskowa

7/budowę bulodromu

8/rozbiórkę istniejących altan  rekreacyjnych ( dwie altany ) i budowę  nowych altan rekreacyjnych – 3 altany

9/budowę drewnianych platform wypoczynkowych - do 4 platform

10/likwidację istniejących miejsc do wypoczynku wyposażonych w siedziska i  stoły, i budowę miejsc rekreacyjnych ze stolikami i ławkami do siedzenia

11/budowę stanowiska na parkowanie rowerów z możliwością wprowadzenia zadaszonej wiaty

12/budowę miejsca na ognisko w formie kręgu z ławkami

13/budowę kładki nad istniejącym rowem odprowadzającym wodę deszczową

14/lokalizację stołów do gry w tenisa stołowego

15/rozbiórkę istniejącego ogrodzenia i budowę nowego

16/niwelację terenu związaną z wprowadzeniem nowego zagospodarowania , w tym nowe ukształtowanie skarpy w części południowej ( od strony rzeki )

17/budowę elementów małej architektury – ławki , kosze , tablice informacyjne , stojaki rowerowe itp.

18/budowę ścianki do gier zespołowych  (z koszem do koszykówki , rzut do celu itp. )

19/zagospodarowanie zieleni – uzupełnienie nasadzeń , uporządkowanie istniejących zakrzewień i obszaru porośniętego trzcinami ( obszar w części południowo-zachodniej działki )

20/budowa miejsc parkingowych - 4 miejsca zlokalizowane w pn.wschodniej części działki ( w tym jedno miejsca dla samochodu osoby niepełnosprawnej

3.Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Teren objęty opracowaniem ma bezpośrednie , bezkolizyjne połaczenie z trasami komunikacji samochodowej i kolejowej oraz połączenie z centrum miejscowości poprzez ciąg pieszy biegnący w układzie północ-południe.

Teren działki nr 220 i nr 240 jest częściowo ogrodzony. Północny fragment działki nr 240 oraz północny i środkowy fragment działki nr 220  jest  uporządkowany i zagospodarowany. W środkowej części działki nr 220 znajduje się schron z 1937 roku wchodzący w skład umocnień Linii Noteci

Ukształtowanie terenu jest  w większości płaskie, ze  skarpą wzdłuż linii brzegowej   - różnica poziomów w obrębie skarpy wynosi do 1,5m  . Dodatkowo skarpa występuje w obrębie działki nr 240 od strony wschodniej.  Skarpa porośnięta jest licznymi krzewami .

Przez działkę nr 240 przebiega gruntowa droga dojazdowa prowadząca na łąki ciągnące się wzdłuż rzeki Warty.

Działka nr 220 podzielona jest rowem odprowadzającym wodę deszczową z terenów miejscowości. W pn.wschodniej części działki nr 220 znajduję się droga dojazdowa prowadząca do zjazdu w kierunku rzeki.

Działka nr 346/2 w znacznej części porośnięta jest trzcinami

Układ przestrzenny z elementami zagospodarowania przedstawiono na projekcie zagospodarowania

4.Charakterystyczne parametry obiektu

Informacje uzupełniające do opisu zamieszczonego w projekcie zagospodarowania

WIDOK NA PROJEKTOWANY PLAC ZABAW OD STRONY BULODROMU

ELEMENTY WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW

Poniżej przedstawiono rysunki i zdjęcia przykładowych urządzeń zabawowych. Kolorystyka elementów urządzeń do

Strefa bepieczeństwa 29,1 m2.

- Długość 2,23m.

- Szerokość 2,87 m

- Wysokość całkowita 0,43 m.

- Przedział wiekowy 1-12 lat.

ustalenia z projektantem na etapie realizacji

1.PIASKOWNICA

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

*Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo,

*Osłony wykonane z płyty HDPE lub HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych,

*Śruby/wkręty zakryte plastikowymi kapslami i/lub śruby ze stali nierdzewnej,

*kotwienie na gruncie płaskim, na głębokości 80/70/60 cm;

2.ZESTAW ZABAWOWY – z domkami , zjeżdżalniami i panelami edukacyjnymi – 1szt.

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA
*urządzenia wyposażone w różnorodne elementy edukacyjne, panele manipulacyjne, które poprzez zabawę ćwiczą zdolności manualne, pobudzają wyobraźnię, stymulują rozwój umiejętności motorycznych oraz poznawczych.
* konstrukcja o profilu 80x80mm , stal cynkowana ogniowo i malowana proszkowo
*daszki, osłonki, panele edukacyjne wykonane z polietylenowych płyt HDPE lub HPL odpornych na działanie warunków atmosferycznych;
*wszystkie śruby, wkręty zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;
*podesty /platformy oraz schody wykonane  z trwałej antypoślizgowej i wodoodpornej sklejki lub z płyty HPL odpornej na działanie warunków atmosferycznych;
*brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umoźliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała;
*zjeżdżalnia i zjazd strażacki ze stali nierdzewnej; burty z płyty HDFE lub HPL odpornej na działanie warunków atmosferycznych•
*tunel z rury dwuściennej wykonanej z polipropylenu PP;                                                                                         *bulaje wykonane z poliwęglanu *drążki, poręcze ze stali nierdzewnej                                                                     *panele edukacyjne i manipulatory wykonane z płyty HDPE lub HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych,                                                                                                                                                      *„Głuchy telefon” - kwiatki, wykonany z płyty HDPE lub HPL odpornej na działanie warunków atmosferycznych; instalacja z tworzywa sztucznego łącząca dwa telefony ze stali nierdzewnej, umożliwia komunikację (instalowana pod powierzchnią gruntu),
*urządzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną;
*kotwienie na gruncie płaskim na głębokości 80/70/60 cm;

- Strefa bepieczeństwa 34,9 m2.

- Długość 3,31 m.

- Szerokość 3,46 m

- Wysokość całkowita 2,45 m.

- Wysokość swobodnego upadku 0,90 m

- Przedział wiekowy 1-8 lat.

*urządzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw;
*zjeżdżalnia nie powinna być usytuowana w kierunku południowym;

3. zestaw sprawnościowy z elementami do przechodzenia i wspinania

- Strefa bepieczeństwa 51,3 m2.

- Długość 7,21 m.

- Szerokość 6,25 m

- Wysokość całkowita 2,45 m.

- Wysokość swobodnego upadku 2,00 m

- Przedział wiekowy 4-14 lat.

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA                                                                                                                         *konstrukcja stalowa o profilu 100 x 100 mm cynkowana ogniowo i malowana proszkowo lub cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,
*liny stalowe w oplocie polipropylenowym, łączone trwałymi elementami z tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej lub aluminium,
*łańcuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemożliwiające zakleszczenie palców,                                              *drążki ze stali nierdzewnej,
*uchwyty z tworzywa sztucznego,
*szczeble z tworzywa sztucznego,
*śruby/wkręty zakryte plastikowymi kapslami i/lub śruby ze stali nierdzewnej, Bezpieczne zaślepki z polipropylenu,

4.KARUZELA

- Strefa bezpieczeństwa 23,80 m2

- Długość  1 ,50 m

- Szerokość  1,50 m

- Wysokość całkowita 0,68 m

- Wysokość swobodnego upadku 0,68 m

- Wysokość podestów 0,68 m

- Przedział wiekowy 3-12 lat

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, Podesty/platformy wykonane z antypoślizgowej, trwałej, wodoodpornej płyty HPL, odpornej na działanie warunków atmosferycznych,Poręcze ze stali nierdzewnej,

Śruby/wkręty zakryte plastikowymi kapslami i/lub śruby ze stali nierdzewnej,

urządzenie przeznaczone na publiczne place zabaw;

urządzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną lub deklarację zgodności;

brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała;

kotwienie na gruncie płaskim, na głębokości 80/70/60 cm;

- Strefa bezpieczeństwa 25,20 m2

- Długość 3,00 m

- Szerokość 0,40 m

- Wysokość całkowita 0,80 m

- Wysokość swobodnego upadku 0,90 m

- Przedział wiekowy 3-14 lat

5.HUŚTAWKA WAGOWA

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA
Huśtawka o jednej osi obrotu. Siedziska i pojedynczo na belce poprzecznej przenoszącej obciążenie, mogące huśtać się tam i z powrotem po łuku, prostopadle do belki poprzecznej. Liczba siedzisk: 2. Rodzaj siedzisk: - siedziska gumowane z wkładem stalowym.

*słup wykonany ze stali ocynkowanej i pomalowanej proszkowo osadzone pod powierzchnią gruntu na betonowym fundamencie min 60 cm w gruncie. Odboje gumowe (opony).
*kotwa metalowa huśtawki zabezpieczona przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych przez warstwę ocynku ogniowego oraz farbę posiadającą wymagane atesty higieniczne.
*belka metalowa huśtawki, ocynkowana i pomalowana farbami proszkowymi odpornymi na ciągłe działanie warunków atmosferycznych.
*siedziska z atestem. Elementy złączne ocynkowane .
*mechanizm obrotowy wyposażony w łożyska kulkowe
*urządzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną;
*kotwienie na gruncie płaskim na głębokości 80/70/60 cm;
*urządzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw;

6.Zestaw huśtawek - wahadłowa i bocianie gniazdo

- Strefa bezpieczeństwa 31,80 m2

- Długość 1,95 m

- Szerokość 5,01 m

- Wysokość całkowita 2,36 m

- Wysokość swobodnego upadku 1,30 m

- Przedział wiekowy 3-14 lat

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

*konstrukcja o profilu 80 x 80 mm ze stali nierdzewnej lub stalowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo lub cynkowana proszkowo i malowana proszkowo, Elementy konstrukcyjne stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo lub cynkowane proszkowo i malowane proszkowo lub ze stali nierdzewnej, Atestowane, bezpieczne siedziska,
*łańcuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemożliwiające zakleszczenie palców,
*zawiesia ze stali nierdzewnej,
*śruby ze stali nierdzewnej i/lub śruby zakryte plastikowymi kapslami,                                                              *bezpieczne zaślepki na górze drążka, wykonane z płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych, *urządzenie przystosowane dla osób niepełnosprawnych; urządzenie przeznaczone na publiczne place zabaw; *urządzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną lub deklarację zgodności;

*dostępne rodzaje siedzisk w huśtawce: R1 -płaskie, R2- koszykowe, R3- płaskie typu pas, R5- płaskie z oparciem;                                                                                                                                             *brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia: palców, głowy i innych części ciała;                                                                                                                                                 *kotwienie na gruncie płaskim, na głębokości 80/70/60 cm;

7.HAMAK

- Strefa bezpieczeństwa 21,67 m2

- Długość 4,53 m

- Szerokość 1,10 m

- Wysokość całkowita 1,60 m

- Wysokość swobodnego upadku 0,90 m

- Przedział wiekowy 3-16 lat

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

• konstrukcja o profilu 100x100 mm ze stali nierdzewnej;

• elementy drewniane z drzewa modrzewiowego;

• stalowe liny w oplocie polipropylenowym;

• śruby ze stali nierdzewnej lub przykryte kolorowymi kapslami;

Dodatkowe uwagi

• urządzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną lub deklarację zgodności;

• kotwienie na gruncie płaskim na głębokości 120/110/100 cm;

• urządzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw;

ELEMENTY ZABAWOWE POZA PLACEM ZABAW

Dane techniczne

Wymiary urządzenia (LxWxH): 0,40 x 0,70 x 1,70 m
Strefa bezpieczeństwa: 3,35 x 3,70 m

8.GŁUCHY TELEFON

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

*Urządzenie typu "głuchy telefon" - służy do rozmawiania. Dźwięk przesyłany jest za pomocą dwóch słuchawek w kształcie trąbki połączonych ze sobą podziemną rurką. Odległość między słuchawkami może wynosić nawet 50 m. Słuchawka stalowa, dolna część - filar, wykonany z elastycznego tworzywa.

*Certyfikat potwierdzający zgodność z normą DIN EN 1176-1:2008

Słuchawka ze stali nierdzewnej,
Filar: stal galwanizowana malowana proszkowo,
Betonowe fundamenty: 1 szt. 0,50 x 0,50 x 0,60 m,

9,KARUZELA O POCHYŁEJ PLATFORMIE

Dane techniczne

Wymiary urządzenia (LxWxH): 2,00 x 2,00 x 0,50 m- max 0,70 m

Strefa bezpieczeństwa: 8,00 x 8,00 m
Wysokość swobodnego upadku: 1,0 m

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

*Karuzela o pochyłej platformie z wzorem spirali nawiązującym do kształtów ślimaka.

*Konstrukcja wykonana z czarnej stali, malowanej proszkowo.

*Podłoga wykonana z tworzywa HDPE.

*Urządzenie posiada certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017 i PN-EN 1176-5:2009. C

10.KARUZELA STOJĄCA Z PRZESTRZENNYMI UCHWYTAMI

Dane techniczne

Wymiary urządzenia (LxWxH): 1,20 x 1,20 x 1,10 m
Strefa bezpieczeństwa: 5,22 x 5,22 m
Wysokość swobodnego upadku: 1,0 m

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

*Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej, odpornej na warunki atmosferyczne i intensywne użytkowanie.

stal nierdzewna z rur 133 x 2,0 mm, 42,4 x 2,0 mm i profili 40 x 40 x 2,0 mm i 40 x 20 x 2,0 mm,

*Podłoga wykonana z płyty HPL z fakturą antypoślizgową co zapewnia bezpieczeństwo użytkowania oraz zapobiega nagrzewaniu się na słońcu oraz łatwemu zmrożeniu zimą.

*Uchwyty metalowe złączone między sobą w formie dwóch obręczy i z jednym zakończeniem dekoracyjnym w kształcie kuli,

*Urządzenie posiada certyfikat potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1176-1:2017 i PN-EN 1176-5:2009. Uchwyty metalowe złączone między sobą w formie dwóch obręczy i z jednym zakończeniem dekoracyjnym w kształcie kuli,

DODATKOWE UWAGI DO URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH
- urządzenia muszą posiadać certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną - urządzenia objęte minimum 3 letnim okresem gwarancji

Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem zachowania parametrów jakościowych, estetycznych, funkcjonalnych, materiałowych, gabarytowych, kolorystycznych, technologicznych, bezpieczeństwa i gwarancji minimum zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie.
Dopuszcza się 3% odchylenia pod względem wymiarów elementów, pod warunkiem, że zmieszczą się w obrębie projektowanych stref bezpieczeństwa i nawierzchni elastycznych.

Przed zastosowaniem rozwiązań równoważnych, na etapie składania ofert na wykonanie robót budowlanych, należy uzyskać ich akceptację u Zamawiającego i Projektanta. Akceptacja dokonywana będzie na podstawie dołączonych przez oferentów kart technicznych i kopii certyfikatów proponowanych urządzeń i nawierzchni bezpiecznej.

Wyposażenie winno spełniać wymagania norm EN-1176 i EN-1177, oraz posiadać stosowne
certyfikaty wydane przez niezależne instytuty certyfikacyjne. Elementy rozmieszczono w terenie wykorzystując wytyczne producentów oraz jego najlepsze cechy i warunki naturalne, a także kierując się zasadą maksymalnego urozmaicenia i wykorzystania terenu z jednoczesnym zachowaniem stref bezpieczeństwa i wysokości upadku dla poszczególnych urządzeń podanych przez ich producenta.

ELEMENTY SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ - ZESTAW STREET WORK

- Strefa bepieczeństwa 84,4 m2.

- Długość 7,89 m.

- Szerokość 6,00 m

- Wysokość całkowita 2,45 m.

- Wysokość swobodnego upadku 2,00 m

- Przedział wiekowy 14  + lat.

Zdjęcie i rysunki zestawu

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

*konstrukcja stalowa o profilu 100x100mm cynkowana ogniowo i malowana proszkowo

*trwałe zaślepki na górze konstrukcji wykonane z tworzywa sztucznego

*aluminiowa tabliczka do ćwiczeń przykręcona do płyty HDPE, odpornej na działanie warunków atmosferycznych

*siedziska/opracia wykonane z płyty HPL odpornej na działanie warunków atmosferycznych

*drążki ze stali nierdzewnej  o śr.38mm ułatwiające wygodny wychwyt podczas wykonywania ćwiczeń

*atestowane uchwyty oraz łańcuchy kalibrowane ze stali nierdzewnej , uniemożliwiające zakleszczenie palców

*śruby ze stali nierdzewnej i /lub śruby zakryte plastikowymi kapslami

*urządzenie przeznaczone na publiczne siłownie zewnętrzne

*urządzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną lub deklarację zgodności

*brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenie palców głowy i innych części ciała

*kotwienie n gruncie płaskim , na głębokość 100cm

ALTANY REKREACYJNE

Parametry techniczne altany :

długość				5,11m
szerokość			3,15m
wysokość 			3,62m

powierzchnia zabudowy 	16,22 m2

WIDOK NA

PROJEKTOWANE

ALTANY

Przewidziano lokalizację 3 altan o konstrukcji drewnianej  o  wymiarach 3,15 x 5,11m . Konstrukcja altany wsparta na słupach z drewna klejonego. Dach jednospadowy pokryty blachą łączoną na rąbek , układaną na poszyciu z desek łączonych na wpust i pióro. Główne elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego łączonego na mikrowczepy.,Obróbki blacharskie z blachy tyt.cynk.wstępnie patynowanej na kolor szary

Konstrukcja wykonana z drewna iglastego ( wszystkie elementy o szerokości powyżej 8cm wykonane z drewna klejonego. Krawędzie elementów drewnianych fazowane  Słupy osadzone na kotwach mocowanych w żelbetowych fundamentach wykonanych z betonu B 20 wodoszczelnego. Impregnacja elementów drewnianych – środkami olejowymi   w jasnych kolorach na etapie produkcji

Konstrukcja  wykonana z drewna klejonego - wszystkie elementy powyżej 8 cm grubości. Drewno olejowane w warunkach warsztatowych przed złożeniem

Pod wiatą ustawione stoły drewniane i ławki – wykonane  z drewna iglastego/liściastego

Nawierzchnia w obrębie altany wykonana z kostki betonowej  obramowanej obrzeżem betonowym. W sąsiedztwie proponowane nasadzenia ozdobnych traw.

*PLATFORMY WYPOCZYNKOWE -

Parametry techniczne platformy :

długość				3,0m
szerokość			3,0m
wysokość 			0,35m

powierzchnia zabudowy 	9,0 m2

Przewidziano maksymalnie 4 platformy zlokalizowane  w pd. części terenu , z widokiem na rzekę

Konstrukcja platform - drewniana , drewniane słupki dębowe lub modrzewiowe o przekrojach 12

x12cm, 14x14cm . Poszycie wykonane z desek dębowych gr.3cm ryflowanych lub modrzewiowych  o szerokości  12-15cm ze szczeliną 1,5cm. Słupki osadzone na kotwach mocowanych w betonowych fundamentach wykonanych z betonu B 20 wodoszczelnego. Impregnacja elementów drewnianych – środkami olejowymi lub bejcolakierami .

ŚCIANKA DO GIER -

Parametry techniczne ścianki

długość				4,5m
szerokość			0,15-20m
wysokość 			2,00m

projektowana w sąsiedztwie istniejącego schronu i wejścia na teren rekreacyjny,

ściana wolnostojąca posadowiona na ławie fundamentowej - konstrukcja żelbetowa. W ściance zaprojektowano

otwory do wrzutu piłki, o zróżnicowanych średnicach i rozmieszczone na różnych wysokościach . Część ścianki pozbawiona jest otworów i może służyć do odbijania piłki .

Wymiary ścianki : wys. ok. 2m , długość 4,5m, szer 15cm do 20cnm

konstrukcja ściany żelbetowa wylewana w szalunku systemowym. Beton wodoszczelny

– Lico zewnętrzne ściany gładkie, szlifowane – zaleca się wykonanie szalunków systemowych z

wewnętrzną warstwą sklejki, tak aby uzyskać gładką powierzchnię betonu wolną od raków, wylewek, spękań, bruzd, nierówności. Dopuszczalna odchyłka od płaszczyzny 3mm/1mb w każdym kierunku.

– Zabezpieczenie lica ściany – malowanie farbą do betonu, otwory obramowane opaską w różnych kolorach

KOSZ DO KOSZYKÓWKI - w sąsiedztwie  schronu i miejsca na ognisko przewidziano lokalizację kosza do koszykówki z fragmentem nawierzchni utwardzonej umożliwiającej trenowanie rzutu do kosza .

Kosz do koszykówki

Opis

Kosz do koszykówki z tablicą kratownicową o standardowej wysokości 3.05 m do obręczy i wysięgu 1,65 m, 0,80 m, 0,25 m. Tablica 160 x 110 cm, z kratownicy obramowanej profilem stalowym wraz z kasetą antykradzieżową umożliwiającą montaż na statywie. Statyw kosza wykonany z rury 133 x 4. Obręcz stalowa z siatką z łańcucha ze stali nierdzewnej. W zestawie zbrojenie fundamentowe z pręta o śr.  20mm, z gwintowanymi końcówkami umożliwiającymi pionowy montaż statywu. Cała konstrukcja kosza ocynkowana metodą ogniową.

Dane techniczne :wymiary urządzenie (WxH): 1,60 x 3,05.

W sąsiedztwie pola gry  rzutu do kosza przewidziano zabezpieczenie  w formie siatki . Do wykonania siatki mocowanej do słupków  wykorzystano rozwiązanie systemowe panelowe z siatki zgrzewanej mocowanej do słupków stalowych kotwionych w betonowych stopach fundamentowych . Wysokość 3m , głębokość fundamentowania słupków 1,0- 1,1 m , beton wodoszczelny B-20.

Siatkę wykonać z drutów stalowych ocynkowanych spawanych punktowo i słupków stalowych ocynkowanych , rozmieszczonych w rozstawie co 2,5m.  Oczka o wymiarach 50x200mm, w górnej partii dopuszcza sie wymiar oczka 100x200mm. Mocowanie paneli do słupków za pomocą systemowych nierdzewnych klipsów tłumiących drgania ( min. 5szt, na słupek - przekroje słupków wg zaleceń producenta wybranego systemu). Całość   zabezpieczona antykorozyjnie cynkiem ogniowym  oraz lakierem proszkowym w kolorze wg palety RAL - zielony 6005.

W sąsiedztwie przęsła środkowego przewidziano montaż wolno stojącego kosza do koszykówki.

W osi przęseł skrajnych zaprojektowano obręcze  do celowania piłką - jeden wysokości 140 cm , druga wysokości 160cm .Obręcze wykonać z rur stalowych o śr. 50mm,  zabezpieczonych antykorozyjnie cynkiem ogniowym oraz lakierem proszkowym w kolorze wg palety RAL.

*KŁADKA

długość				9,3m
szerokość			3,0m
wysokość w maksymalnym punkcie w stosunku do pow. terenu przy wejściu na kładkę	ok. 0,28m

wysokość w stosunku do pow. terenu rowu							ok. 1,28m

powierzchnia zabudowy 		27,9 m2

- kładkę zaprojektowano nad istniejącym rowem odprowadzającym wodę deszczową. Kładka łączy  projektowany plac  główny z placem wyznaczonym pod siłownię i miejscami parkingowymi.

Konstrukcja kładki - drewniana , drewniane belki dębowe o przekrojach 16x20cm . Poszycie wykonane z desek dębowych gr.5cm ryflowanych o szerokości  12-15cm ze szczeliną 1,5cm. Pochylnie prowadzące na kładkę wsparte na drewnianej podwalinie kotwionej do betonowego fundamentu wykonanego z betonu wodoszczelnego.

Oczepy i belki główne zabezpieczone preparatem solnym.

5.Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Badania geotechnice podłoża gruntowego zostały wykonane przez mgr Zbigniewa Nowaka w styczniu 2021 i stanowią załącznik do opisu . Sposób posadowienia altan, siatki zabezpieczającej , platform wypoczynkowych , kładki , ścianki do gier podano na rysunkach technicznych i w opiach przy poszczególnych obiektach.

Sposób kotwienie elementów zabawowych w gruncie wytycznych wybranego producenta .

Poniżej podano sposoby przykładowego kotwienia urządzeń,

6.Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne

Projektowane altany i miejsca wypoczynkowe dostępne dla osób niepełnosprawnych z poziomu terenu .

Przewiduje się jedno miejsce do parkowania dla samochodu osoby niepełnosprawnej.

7.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie

Obiekty zlokalizowane na terenie rekreacyjnym nie są zródłem zanieczyszczeń , emisji gazów czy innych elementów mających wpływ na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie

8.Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Obiekty zlokalizowane na terenie rekreacyjnym nie wymagają zaopatrzenia ciepło . Zasilanie  projektowanych lamp oświetleniowych odbywać się będzie przy użyciu energooszczędnych opraw typu LED

9.Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Projektowana instalacja zewnętrzna zasilająca oprawy oświetlenia parkowego - wg opisu i rysunku PZT

Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych - odprowadzenie powierzchniowe na terenie działki.

Nie przewiduje się instalacji wody i kanalizacji sanitarnej.

10. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej

Zgodnie  z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 17 września 2021 r.w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej niniejszy projekt nie podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawcę d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych. Obiekt zaprojektowano w sposób zapewniający spełnienie wymagań podstawowych dotyczących bezpieczeństwa pożarowego (art.5 pkt. 1b Prawo budowlane).

Opracowała: Joanna Styka – Lebioda