OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTYCJA:

„BUDOWA DROGI PRZY UL. SMOLNICKIEJ W SOŚNICOWICACH WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWA I SANITARNĄ”

INWESTOR:

Gmina Sośnicowice

ul. Rynek 19

44-153

LOKALIZACJA:

Jednostka ewidencyjna nr: 240506_4 Sośnicowice

Obręb 0007 Sośnicowice

Działki nr: 1357/256, 1382/293, 1413/254, 2188/228, 2311/248, 2325/290, 2333/283, 2332/283, 2331/290, 2921/228, 2177/228, 2178/228, 2179/228, 2180/228, 2919/228, 2920/228, 2316/248, 2319/248, 2324/290, 2309/248, 2310/248, 2314/248, 2320/248, 2321/248, 2326/290, 2327/290, 2329/290, 2735/290, 1384/294, 1619/297

Wytyczne zagospodarowania zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. z 2020 poz. 1609 z późniejszymi zmianami)

- przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany – zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność realizacji obiektów:

Przedmiotem inwestycji jest:

rozbudowa sieci wodociągowej, budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego oraz budowę drogi przy ulicy Smolnickiej na działkach 1357/256, 1382/293, 1413/254, 2188/228, 2311/248, 2325/290, 2333/283, 2332/283, 2331/290, 2921/228, 2177/228, 2178/228, 2179/228, 2180/228, 2919/228, 2920/228, 2316/248, 2319/248, 2324/290, 2309/248, 2310/248, 2314/248, 2320/248, 2321/248, 2326/290, 2327/290, 2329/290, 2735/290, 1384/294, 1619/297.

Planowane zmiany w obrębie zagospodarowania terenu przedmiotowych działek nr 1357/256, 1382/293, 1413/254, 2188/228, 2311/248, 2325/290, 2333/283, 2332/283, 2331/290, 2921/228, 2177/228, 2178/228, 2179/228, 2180/228, 2919/228, 2920/228, 2316/248, 2319/248, 2324/290, 2309/248, 2310/248, 2314/248, 2320/248, 2321/248, 2326/290, 2327/290, 2329/290, 2735/290, 1384/294, 1619/297 objętych wnioskiem obejmują:

- budowę drogi,

- rozbudowę sieci wodociągowej wraz z armatura hydrantową p.poż,

- budowę kanalizacji sanitarnej,

- budowę kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi,

- budowę kanału technologicznego,

2)	istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym rozbiórek obiektów i obiektów przeznaczonych do dalszego użytkowania:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest przy ulicy Smolnickiej w Sośnicowicach. Obszar inwestycji nie jest jeszcze w całości zagospodarowany. Większość terenu pokryta jest roślinnością niską i wysoką. Na pozostałych działkach zlokalizowana jest zabudowa usługowo-handlowa.

Przedmiotowe działki, na których planowana jest budowa drogi wraz z jej odwodnieniem, a także rozbudowa sieci wodociągowej, budowa kanalizacji sanitarnej, kanału technologicznego oraz drogi stanowi działki drogowe należące w większości do Gminy Sośnicowice.

Na terenie inwestycji, w rejonie ul. Smolnickiej, znajduje się następująca infrastruktura techniczna:

- sieć elektroenergetyczna,

- sieć kanalizacyjna,

- sieć gazowa

- sieć wodociągowa

- projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpożarowym zaopatrzeniem wodnym, ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu.

Projektowana inwestycja spełnia warunki zawarte we wszystkich wymaganych decyzjach 
oraz we wszystkich pozostałych decyzjach i uzgodnieniach tj. uzgodnieniach branżowych z gestorami sieci wskazanych w powyższym punkcie.

Planowane zmiany w obrębie zagospodarowania terenu przedmiotowych działek nr 1357/256, 1382/293, 1413/254, 2188/228, 2311/248, 2325/290, 2333/283, 2332/283, 2331/290, 2921/228, 2177/228, 2178/228, 2179/228, 2180/228, 2919/228, 2920/228, 2316/248, 2319/248, 2324/290, 2309/248, 2310/248, 2314/248, 2320/248, 2321/248, 2326/290, 2327/290, 2329/290, 2735/290, 1384/294, 1619/297 objętej wnioskiem obejmują:

- budowę drogi

- budowę sieci wodociągowej wraz z armaturą hydrantową p.poż.,

- budowę kanalizacji sanitarnej,

- budowę kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi,

- budowę kanału technologicznego,

- zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektów budowlanych, powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni oraz innych części terenu niezbędnych do sprawdzenia zgodności z MPZP/decyzją ULICP.

Długość budowanej drogi – 970 [mb]

Długość budowanej sieci wodociągowej wraz z hydrantami – 932 [mb]

Długość budowanej sieci kanalizacji sanitarnej – 1044 [mb]

Długość budowanej sieci kanalizacji deszczowej – 1145 [mb]

Długość budowanego kanału technologicznego – 549 [mb]

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest obrębie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Projektowane rozwiązania są zgodne z zapisami zawartymi w Miejscowy Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sośnicowice przyjętego Uchwałą nr XLII/351/2018 z dnia 24 lipca 2018 r.

- dane informujące, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem ochrony konserwatorskiej ani nie leży na terenie objętym jakąkolwiek inną formą ochrony przyrody.

6)	informację i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia 
w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi:

Planowana inwestycja nie ma negatywnego wpływu na środowisko.

Planowa inwestycja w żaden sposób nie narusza interesów osób trzecich.

7)	inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych.

a/ Zagospodarowanie mas ziemnych –masy ziemne w całości należy przeznaczyć do utylizacji

b/ Odwodnienie wykopu – zebrane w wykopie wody odprowadzić przez drenaż odwadniający do studni odwadniających.

c/ Wszystkie prace budowlano - montażowe należy wykonać zgodnie z normami, przepisami BHP i Prawa Budowlanego oraz pod nadzorem i kierownictwem osób do tego uprawnionych.

Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich

Realizacja przedmiotowej inwestycji powoduje częściowe ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej, dostępu światła dziennego sąsiednich nieruchomości. Inwestycja nie będzie powodować uciążliwości hałasu, wibracji, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Zakres oddziaływania inwestycji zamyka się w całości na działkach planowej inwestycji.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Z uwagi na proste warunki gruntowe, charakter zabudowy oraz głębokość wykopów 
pod projektowaną sieć i przyłącza wodociągowe, planowaną inwestycję zakwalifikowano 
do II kategorii geotechnicznej. Grunt nadaje się do usytuowania projektowanej inwestycji. 
Po wykonaniu wykopów i nasypów pod inwestycję należy ocenić warunki gruntowe na całej powierzchni wykopu.

8) informacja o obszarze oddziaływania terenu

Zgodnie z art. 20 ust.1c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 2351), obszar oddziaływania projektowanej inwestycji zamyka się w granicach działki, na której jest projektowana , działki nr 1357/256, 1382/293, 1413/254, 2188/228, 2311/248, 2325/290, 2333/283, 2332/283, 2331/290, 2921/228, 2177/228, 2178/228, 2179/228, 2180/228, 2919/228, 2920/228, 2316/248, 2319/248, 2324/290, 2309/248, 2310/248, 2314/248, 2320/248, 2321/248, 2326/290, 2327/290, 2329/290, 2735/290, 1384/294, 1619/297