Opis parametrów technicznych

Modernizacja systemu telebimów znajdującego się na Stadionie Miejskim zlokalizowanym przy ul. Bułgarskiej 17 w Poznaniu, noszącego nazwę ENEA STADION w formule zaprojektuj i wybuduj.

| Wymagania Zamawiającego z Programu funkcjonalno-użytkowego | Potwierdzenie spełnienia wymagań przez rozwiązanie techniczne oferowane przez Wykonawcę – opis sprzętu i rozwiązań oferowanych przez Wykonawcę |
| --- | --- |
| - Zakres podstawowy |  |
| - Ekran LED – 2 szt. |  |
| Dane identyfikujące urządzenie: nazwa, model, producent , rok produkcji |  |
| ekran LED do zastosowań zewnętrznych o wymiarach 14400x8000 [mm] |  |
| kabinety wykonane z odlewu aluminiowego o wymiarze 1200x800 [mm] |  |
| budowa kabinetów umożliwiająca pełen dostęp serwisowy od przodu (full front service) oraz od tyłu (full rear service) jednocześnie bez konieczności demontowania kabinetów |  |
| - pasywna (bez wentylatorowa) konstrukcja kabinetu i ramek modułów wspomagająca odprowadzenie ciepła i cyrkulację powietrza wokół zintegrowanej jednostki PSU |  |
| - raster (rozstaw pikseli) wynoszący maksymalnie 8 mm |  |
| stopień szczelności kabinetu w klasie IP67 z uwzględnieniem wysokiej jakości wodoodpornego okablowania z konektorami typu EtherCon i PowerCon |  |
| jasność >= 8500 NIT |  |
| dioda SMD o konfiguracji pikseli 1R1G1B |  |
| - kąty widzenia 160o/160o (pion/poziom) |  |
| sterowniki zarządzające (IC) pozwalające na osiągnięcie częstotliwości odświeżania na poziomie min 3840 Hz oraz eliminujące niepożądane efekty migotania, poziomych pasów w trakcie nagrywania ekranu w kamerach telewizyjnych, minimalizujące efekty ghostingu oraz redukujące problemy niejednorodności przy niskich skalach szarości |  |
| karty odbiorcze spełniające normy CE-EMC class B i RoHS wspierające kalibrację pikseli i jasności, backup’u kart odbiorczych, zapisywanie i odczytywanie firmware’u, współczynników kalibracyjnych; auto kalibrację |  |
| certyfikacja akredytowanego laboratorium, będącego podmiotem z oddziałem na rynku UE, dla zaoferowanego ekranu LED w zakresie europejskich norm kompatybilności elektromagnetycznej EMC, niskoprądowych norm LVD, klasy szczelności i stopnia ochrony IP dla oferowanego rozmiaru i konfiguracji kabinetu i odpowiednich rozmiarów modułów LED |  |
| czujnik jasności dla każdego ekranu osobno dostosowujący automatycznie lub według programowalnego harmonogramu jasność wyświetlacza w zależności od pory dnia i warunków słonecznych celem optymalizacji zużycia prądu dla całej instalacji |  |
| pakiet części zapasowych w postaci wszystkich istotnych komponentów ekranu LED, włącznie z modułami LED, kartami odbiorczymi, sterownikami IC, zasilaczami, okablowaniem i diodami LED w ilości wynoszącej co najmniej 3% ilości wykorzystanych do budowy zaoferowanego ekranu LED oraz 5-letnie wsparcie serwisowe wraz z coroczną kalibracją i przeglądem ekranu |  |
| kompatybilna z czujnikiem jasności oraz kartami odbiorczymi multifunkcyjna karta sterująca wymagana w ramach przebudowy rozdzielni elektrycznej do pełnego sekcyjnego załączania, obsługi czujnika jasności oraz zdalnego wyłączania ekranu w celu oszczędzania energii elektrycznej |  |
| kompletne okablowanie zasilające i sterujące ekranu w tym uwzględnienie backup’u sygnałowego na odcinku kontroler-ekran LED w postaci zdublowanego okablowania sygnałowego opartego o typologię pierwszy/ostatni kabinet |  |
| ekrany muszą zostać skalibrowane (każdy piksel oddzielnie dostosowany do parametrów świecenia całego ekranu) na miejscu instalacji. Nie dopuszcza się ekranów skalibrowanych jedynie w fabryce – tj. przed procesem montażu w miejscu docelowym. Wymagany jest raport po kalibracji wykonany na miejscu zamontowania ekranów LED |  |
| Kontroler LED – 2 szt |  |
| Dane identyfikujące urządzenie: nazwa, model, producent , rok produkcji |  |
| kontroler tego samego producenta co karty odbiorcze – pochodzący z oficjalnego kanału sprzedaży na rynek UE. Nie dopuszcza się modeli niedopuszczonych przez producenta do dystrybucji na rynku UE |  |
| - minimum 3 złącza wejściowe: 1 × 3G-SDI, 1 × HDMI 1.3, 1 × DVI |  |
| - cyfrowe wyjście wideo dla podglądu |  |
| - obsługiwana regulacja źródła wejściowego i koloru ekranu LED, w tym jasność, kontrast, nasycenie, odcień i gamma |  |
| - zapewnia synchronizację obrazów wyjściowych wszystkich jednostek połączonych kaskadowo |  |
| - min 4 porty 1Gb |  |
| - pojedyncze urządzenie obsługuje do 3,9 miliona pikseli, przy maksymalnej szerokości 10240 pikseli i maksymalnej wysokości 8192 pikseli |  |
| - obsługa 3x warstwy wideo w tym: regulowany rozmiar i położenie warstwy oraz regulowany priorytet warstw |  |
| - kontroler ma być umieszczony w reżyserce w szafie RACK |  |
| Podkonstrukcja |  |
| - należy zastosować elementy montażowe w pełni kompatybilne z istniejącą konstrukcją ekranów LED zamontowanych na stadionie |  |
| - montaż nowych ekranów LED musi opierać się na obecnej konstrukcji i wykorzystywać obecne mocowania, otwory montażowe itp. |  |
| - nie dopuszcza się zmiany obecnej konstrukcji nośnej ekranów LED. |  |
| Prawo opcji – reżyserka stadionowa |  |
| Główny system produkcyjny wraz z dodatkowym zewnętrznym panelem sterującym |  |
| Dane identyfikujące urządzenie: nazwa, model, producent , rok produkcji |  |
| - minimum 6 jednoczesnych zewnętrznych wejść wideo, obsługujących dowolną kombinację kompatybilnych źródeł w rozdzielczościach do 4K UHD przy częstotliwości klatek do 60 klatek na sekundę |  |
| - minimum 6 wejść wideo IP przez NDI, niezależnie od rozdzielczości, z obsługą funkcji Key i Fill |  |
| - minimum 3 złącza 3G/HD/SD-SDI obsługujące wejście wideo w dowolnej kombinacji standardowych formatów, rozdzielczości i liczby klatek na sekundę. Dostępne szybkości klatek określone przez standard wideo sesji to minimum: - - 1080p: 59,94, 50, 29,97, 25 - - 1080i: 59,94, 50 |  |
| - obsługa minimum 2 jednoczesnych kamer automatycznych PTZ za pośrednictwem protokołów szeregowych i sieciowych IP ze zintegrowanym sterowaniem i systemem ustawień wstępnych |  |
| - możliwość konfiguracji minimum 3 niezależnych wyjść miksowania wideo z jednoczesnym dostarczaniem przez IP i SDI |  |
| - wyjście wideo IP poprzez NDI, opcjonalnie konfigurowalne dla: - - wszystkich niezależne wyjścia miksowania wideo - - wyjście miksowania wideo 4K UHD |  |
| - 2 niezależne od rozdzielczości wyjścia strumieniowe wideo, niezależnie konfigurowalne |  |
| - 3 wyjścia multiviewer obsługujące standardowe rozdzielczości wyświetlania - - 1 x interfejs użytkownika DVI z multiviewerem - - 1 x multiviewer HDMI - - 1 x multiviewer DisplayPort |  |
| - 4 magistrale M/E obsługujące ponowne wejście wideo - - 1 x kanał Mix/Effect na magistralę z obsługą do 4 źródeł - - 4 warstwy KLUCZOWE na magistralę - - 5 gniazd pamięci na magistralę |  |
| - 1 x magistrala konfiguracji i podglądu PREVIZ |  |
| - 4 kanały DSK |  |
| - 5 odtwarzaczy multimedialnych |  |
| - 2 x DDR |  |
| - 2 x GFX |  |
| - 1 x dźwięk |  |
| - minimum 12 buforów multimediów: - minimum 8 buforów animacji - minimum 4 buforów graficznych |  |
| - minimum 20 odtwarzaczy klipów (dostępne do wykorzystania jako przejścia lub multimedia w zależności od funkcji) |  |
| - zintegrowana technologia kluczowania chrominancji i luminancji na wszystkich kanałach źródłowych i szynach M/E - - minimum 14 kluczy wejściowych - - minimum 3 x klucze do odtwarzacza multimedialnego - - minimum 3 klucze M/E |  |
| - zintegrowany silnik kompozycji wideo w przełączniku i każdej magistrali M/E do tworzenia, przechowywania i stosowania konfiguracji warstw oraz sekwencji ruchu w stylu DVE |  |
| - zintegrowana technologia umożliwiająca automatyczne wprowadzanie danych w czasie rzeczywistym ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych, w tym stron internetowych, arkuszy kalkulacyjnych, tablic wyników, baz danych, kanałów RSS, plików obserwacyjnych, XML, CSV, ASCII i innych |  |
| - minimum 5 konfigurowalnych kanałów nagrywania wideo |  |
| - wewnętrzna pamięć na multimedia o pojemności min 4 TB pracujące w RAID |  |
| - obsługa przechwytywania nieruchomych obrazów w pełnej rozdzielczości, bez przeplotu, z zewnętrznych źródeł i wyjść wideo |  |
| - obsługa eksportu plików wideo i obrazów do mediów społecznościowych, FTP, woluminów lokalnych lub zewnętrznych oraz serwerów sieciowych, z opcjonalnym transkodowaniem |  |
| - zintegrowany wielokanałowy mikser audio z obsługą czterokanałowego dźwięku, procesorów DSP i routingu wejściowego audio 4x4x4 |  |
| - importowanie, przechowywanie i odtwarzanie plików multimedialnych z opcjonalnym transkodowaniem, w tym: - - Wideo: AVI, DV, DVCPro, DVCProHD, FLV, F4V, H.263, H.264, MOV, MKV, MJPEG, MPEG, MP4, WMV, WebM - - Obraz: PSD, PNG, TGA, BMP, JPEG, JPEG-XR, JPEG2000, EXR, RAW, TIF, WebP - - Dźwięk: AIFF, MP3, WAV |  |
| - obsługa minimum 3 wyświetlaczy typu multiviewer z konfigurowalnymi obszarami roboczymi i viewportami |  |
| - opóźnienie przetwarzania: ~1,0–1,5 klatek |  |
| - praktyczne opóźnienie przepustowości: 4 klatki |  |
| - obsługa standardowego protokołu MIDI umożliwiająca kontrolę urządzeń zewnętrznych |  |
| - interfejs sieciowy 10 Gigabit Ethernet oraz 1 Gigabit Ethernet |  |
| - Panel sterujący/konsola |  |
| Dane identyfikujące urządzenie: nazwa, model, producent , rok produkcji |  |
| zewnętrzny panel sterujący/konsola |  |
| kompatybilny z systemem produkcyjnym |  |
| duży wygodny panel do obsługi o szerokości minimum 50 cm |  |
| wyposażony w podświetlone klawisze zapewniające minimum 14 bezpośrednich przycisków do przełączania źródła na podgląd lub program oraz minimum 11 przycisków źródła M/E, rozmieszczonych w szynach |  |
| - zaawansowane sterowanie dostępne za pomocą drążka T i 3-osiowego joysticka |  |
| bezpośrednie kablowe podłączenie do systemu produkcyjnego np. poprzez port USB |  |
| Router Video SDI 20x20 |  |
| Dane identyfikujące urządzenie: nazwa, model, producent , rok produkcji |  |
| - wejścia wideo SDI: 20 |  |
| - wyjścia wideo SDI: 20 |  |
| - prędkość SDI: DVB-ASI, 270Mb, 1,5G, 3G, 6G, 12G. |  |
| - przetaktowanie SDI: Na wszystkich wyjściach SDI. |  |
| - wejścia referencyjne: Tri-Sync lub Black Burst. |  |
| wyjścia referencyjne: Wyjście pętli odcinającej sygnał referencyjny |  |
| - obsługa sieci ethernet |  |
| - interfejs do podłączenia komputera przez USB – preferowane typu C |  |
| Dwukierunkowy światłowodowy konwerter sygnału SDI – 10 szt. |  |
| Dane identyfikujące urządzenie: nazwa, model, producent , rok produkcji |  |
| - złącza 12G-SDI kompatybilne ze wszystkimi formatami SD, HD i Ultra HD aż do 2160p60 |  |
| - moduł SFP 6G |  |
| Monitor podglądowy do zastosowań profesjonalnych – 3 szt. |  |
| - Dane identyfikujące urządzenie: nazwa, model, producent |  |
| - rozdzielczość: 3840x2160 |  |
| - przekątna: >25” |  |
| - montaż na ścianie, uchwyty swobodnie regulowane |  |
| Monitor wielkoformatowy – 2 szt. |  |
| - Dane identyfikujące urządzenie: nazwa, model, producent |  |
| - rozdzielczość: 3840x2160 px. |  |
| - przekątna: >50” |  |
| - jasność: 500 NIT |  |
| - współczynnik kontrastu: 1200:1 |  |
| - paleta kolorów: BT709 95% |  |
| - głębia kolorów: 10bit(D), 1,07 mld kolorów |  |
| - stopień zamglenia: 28% |  |
| - tryb pracy: 24/7 |  |
| - wejścia wideo HDMI: minimum 3 ze wsparciem 3840x2160@60Hz, HDCP 2.2/1.4 |  |
| - wyjście wideo HDMI: minimum 1 |  |
| - złącza sterujące: RS232C IN/OUT; IR IN; RJ45(LAN) |  |
| montaż na ścianie, uchwyty swobodnie regulowane |  |
| Odtwarzacz multimedialny – 4 szt. |  |
| - Dane identyfikujące urządzenie: nazwa, model, producent |  |
| - możliwość jednoczesnego podwójnego dekodowania wideo w rozdzielczości 4K i 1080p60 |  |
| - sprzętowo akcelerowany silnik HTML5 zapewniający renderowanie wielu modułowych treści HTML5, w tym animacji CSS, Web GL |  |
| - obsługa PoE+ i Gigabit Ethernet |  |
| - wejście wideo HDMI: minimum 1 |  |
| - obsługiwane formaty wideo (4K): .ts, .mov, .mp4, .mk |  |
| - obsługiwane formaty wideo (FULL-HD): ts, .mpg, .vob, .mov, .mp4, .m2ts, .wmv |  |
| - obsługiwane formaty obrazów: BMP, JPEG, PNG |  |
| - obsługiwane formaty audio: MP2, MP3, AAC, FLAC, OGGG i WAV (AC3) |  |
| - obsługa Dolby Vision i HDR10+ |  |
| System obsługi meczu |  |
| Dane identyfikujące urządzenie: nazwa, model, producent , rok produkcji |  |
| - Jedno ze źródeł wideo systemu ma stanowić system obsługi zawodów sportowych. W ramach systemu należy dostarczyć konsolę sterująca oraz specjalistyczne oprogramowanie w szczególności do obsługi meczy piłki nożnej. |  |
| - Oprogramowanie powinno być gotowym rozwiązaniem oferowanym na rynku i przeznaczonym do zastosowania na halach sportowych, arenach i stadionach. |  |
| - Oprogramowanie zapewnić powinno: - - zarządzanie wyświetlaniem informacji sportowych na ekranach wideo dla publiczności podczas meczów i wydarzeń sportowych. Wyświetlanie działać ma w czasie rzeczywistym (min. do 7 wyjść wideo) - - łączenie animacji (wideo, obrazy, filmy, nazwy graczy i drużyn itp.) z punktacją, emisję komunikatów reklamowych z list odtwarzania i wyświetlać zdarzenia w rozgrywkach takie jak np. rzuty wolne, kary, czerwone i żółte kartki, bramki - - wyświetlanie wiadomości na żywo z serwisów społecznościowych z moderatorem (np. z platformy X (Twittera) i wiadomości z kanału RSS. - - w zależności od nośnika wyświetlania możliwe jest dostosowanie wyświetlanych informacji dla każdego z nośników. - - obsługę wielu wyświetlaczy wideo (wyświetlanie obrazu z nakładką na wynik) + regulaminowa tablica wyników + duże ekrany telewizyjne dla sal prasowych lub VIP (wyświetlanie wyników w czasie rzeczywistym) + ekran wideo LED do wyświetlania informacji multimedialnych dla publiczności. - - oprogramowanie powinno występować w języku polskim i angielskim - - pozyskiwanie informacji sportowych (wyniki, faule, czas gry itp.) z systemu wyników w czasie rzeczywistym - - graficzną organizację emitowanych informacji sportowych z możliwością łączenia ich z animacjami, komunikatami, obrazami, filmami itp. Każdy element - tekst lub obraz, logo klubu lub sponsora - można dowolnie pozycjonować i zmieniać. Wymagana jest funkcja podglądu pozwalająca sprawdzić ostateczny rendering (partytury, animacje, teksty itp.) przed ostatecznym wyświetleniem na ekranie. - - zarządzanie najważniejszymi wydarzeniami: uruchamiane podczas konkretnego zdarzenia podczas meczu. Wyróżnienie musi posiadać priorytet i wyświetlać obraz lub film przez żądany czas na jednym lub większej liczbie ekranów. |  |
| - Konsola sterująca tego samego producenta co oprogramowanie musi stanowić źródło tablicy wyników oraz zarządzanie wyświetlanymi informacjami. Wyjście HDMI konsoli sterującej musi zapewnić możliwość niezależnego od oprogramowania wygenerowania tablicy wyników. - a) konsoleta wyposażona w dotykowy wyświetlacz (minimum 7”) oraz fizyczne zewnętrzne klawisze obsługujące ważne funkcje, takie jak min. start/stop - b) klawiatura cyfrowa umożliwiać musi wykonywanie następujących operacji: - - wybór i konfiguracja sportu, tworzenie, nazywanie, usuwanie i ochrona konfiguracji za pomocą kodu klubowego - - ogólne menu konfiguracji sportowej z wyborem kluczowych przycisków i zapisem wszystkich konfiguracji użytkownika dla każdego sportu - - wprowadzanie nazwy drużyn i odpowiadające im kolory dla każdej drużyny lub wgranie istniejącej konfiguracji drużyn z imionami graczy, nazwą drużyny, kolorem i logo - - rozpoczęcie nowego meczu, uruchomienie i zatrzymanie zegarów gry za pomocą oddzielnych klawiszy na ekranie dotykowym - - zresetowanie zegara czasu gry lub zmiana okresu, wybór trybu liczenia zegara czasu gry: w górę lub w dół - - zwiększanie i zmniejszanie wyników gospodarzy i gości - - wybór wyświetlania zegara gry lub wyświetlania czasu lokalnego z ustawieniem czasu - - przydzielanie przerw na żądanie Gospodarz/Gość, Przydzielanie fauli drużyny, fauli osobistych i kontrola odmierzania czasu kar - - tryb korekcji z funkcją cofania umożliwiający wyświetlenie 3 ostatnich operacji. - - obsługa klawiatury w trybie wielostrefowym lub jednostrefowym - - komunikacja z oprogramowaniem statystycznym i grafiką telewizyjną z wyjściem sieciowym - - wgrywanie nazwy zespołów za pomocą portu USB, możliwość tworzenia i zmiany nazw nowych zespołów. - - wyświetlanie komunikatów na tablicach wyników i na wyświetlaczu HDMI - - bezpośrednie połączenie z wyświetlaczem HDMI z dedykowanym wyświetlaczem dla każdego sportu i możliwością konfiguracji za pomocą logo sponsora i programowalnej tapety - - kopia zapasowa danych z wyjściem USB - - zasilanie 100-240 V z wewnętrznym zasilaniem zapasowym i opcjonalną rezerwą akumulatorową na 4 godziny pracy - - komunikacja sieciowa z komputerem, port USB, wyjście HDMI i opcjonalnie WIFI - - zarządzanie dyscyplinami sportu wskazanymi w założeniach oprogramowania. |  |
| - Kompatybilna stacja roboczą wyposażona w minimum: - - procesor 8 rdzeniowy osiągający minimum 18 000 pkt. w teście https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) - - kartę graficzną minimum 4 wyjściową osiągającą minimum 19 000 pkt. w teście https://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html) zapewniającą prawidłowe odtwarzanie treści - - pamięć RAM 16GB DDR4 - - dysk SSD 2TB NVMe M.2 - - łączność bezprzewodową w standardzie wifi 6 oraz kablową min 1Gb/s - - system operacyjny kompatybilny z oferowanym oprogramowaniem - - monitor min. 27” o rozdzielczości min. 3840x2160, przystosowany do pracy 24/7. |  |

…………………………………..

podpis Wykonawcy