Dom Pomocy Społecznej bud nr 6 w Legnickim Polu. marzec 2022 r.

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. |  | Podst |  | Opis i wyliczenia |  | j.m. |  | Poszcz |  | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Dom Pomocy Społecznej bud nr 6 w Legnickim Polu

1  Instalacja Oświetleniowa Piwnica

- KNNR 5  Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w

d.1 1207-01  cegle

m

|  |  |  |  | 590 |  | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

590.000

RAZEM   590.000

- KNNR 5  Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm

d.1 1208-01

590

m

m

590.000

RAZEM   590.000

- KNNR 5  Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył

d.1 0205-01 do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

700

m

m

700.000

RAZEM   700.000

| 4 |  | KNNR 5 |  | Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 |  | otw. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d.1 |  | 1209-08 |  | 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły |  |  |
|  |  |  |  | 21 |  | otw. |
| 5 |  | KNNR 5 |  | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o |  | szt. |

21.000

RAZEM    21.000

| Lp. |  | Podst |  | Opis i wyliczenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |

d.1  0302-01  śr.do 60 mm

9

6 KNNR 5  Łączniki podtynkowe schodowe w puszce

d.1 0306-02  instalacyjnej

6

7 KNNR 5  Przyciski jednobiegunowe podtynkowe w

d.1 0306-02  puszce instalacyjnej

3

- KNNR 5  Łączniki natynkowo-wtynkowe w puszce

d.1 0306-01

| j.m. |  | Poszcz |  | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| szt. |  | 9.000 |  |  |
|  |  | RAZEM |  | 9.000 |
| szt. |  |  |  |  |
| szt. |  | 6.000 |  |  |
|  |  | RAZEM |  | 6.000 |
| szt. |  |  |  |  |
| szt. |  | 3.000 |  |  |
|  |  | RAZEM |  | 3.000 |
| szt. |  |  |  |  |

- KNR 5-

d.1 08

0401-21

4

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - czujnik ruchu

9

| szt. |  | 4.000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RAZEM |  | 4.000 |
| aparat |  |  |  |  |
| aparat |  | 9.000 |  |  |
|  |  | RAZEM |  | 9.000 |

- KNR-W  Montaż na gotowym podłożu opraw

d.1 5-08nastropowych COSMO APEX 49W

0511-11

kpl.

Lp.  Podst

Opis i wyliczenia

16

j.m.

kpl.

Poszcz Razem 16.000

RAZEM    16.000

| 11 |  | KNR-W |  | Montaż na gotowym podłożu opraw |  | kpl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d.1 |  | 5-08 |  | nastropowych COSMO APEX 49W z członem |  |  |
|  |  | 0511-11 |  | awaryjnym |  |  |
|  |  |  |  | 9 |  | kpl. |
| 12 |  | KNR-W |  | Montaż na gotowym podłożu opraw |  | kpl. |
| d.1 |  | 5-08 |  | nastropowych PLATO LED 23W z członem |  |  |
|  |  | 0511-11 |  | awaryjnym |  |  |

9.000

RAZEM     9.000

|  |  |  |  | 1 |  | kpl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 |  | KNR-W |  | Montaż na gotowym podłożu opraw |  | kpl. |
| d.1 |  | 5-08 |  | nastropowych , naściennych kierunkowych |  |  |
|  |  | 0511-11 |  | ewakuacyjnych MONITOR 1,1W |  |  |

1.000

RAZEM     1.000

|  |  |  |  | 15 |  | kpl. |  | 15.000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

RAZEM  15.000 2  Instalacja Oswietleniowa Parter

- KNNR 5  Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w

d.2 1207-01  cegle

m

|  |  |  |  | 1090 |  | m |  | 1090.000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

RAZEM  1090.000

- KNNR 5  Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm

d.2 1208-01

m

| Lp. |  | Podst |  | Opis i wyliczenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1090

- KNNR 5  Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył

d.2 0205-01 do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

1450

j.m.

m

m

m

Poszcz

1090.000

RAZEM

1450.000  RAZEM

Razem

1090.000

1450.000

| 17 |  | KNNR 5 |  | Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 |  | otw. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d.2 |  | 1209-08 |  | 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  | otw. |

20.000

RAZEM    20.000

- KNNR 5  Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o

d.2 0302-01  śr.do 60 mm

16

szt.

szt.

16.000

RAZEM    16.000

| 19 |  | KNNR 5 |  | Łączniki podtynkowe schodowe w puszce |  | szt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d.2 |  | 0306-02 |  | instalacyjnej |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | szt. |
| 20 |  | KNNR 5 |  | Przyciski jednobiegunowe podtynkowe w |  | szt. |
| d.2 |  | 0306-02 |  | puszce instalacyjnej |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | szt. |

4.000

RAZEM     4.000

4.000

RAZEM     4.000

| Lp. |  | Podst |  | Opis i wyliczenia |  | j.m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 |  | KNNR 5 |  | Łączniki i przyciski jświecznikowe podtynkowe |  | szt. |
| d.2 |  | 0306-02 |  | w puszce instalacyjnej |  |  |
|  |  |  |  | 8 |  | szt. |
| 22 |  | KNR 5- |  | Przygotowanie podłoża do zabudowania |  | aparat |
| d.2 |  | 08 |  | aparatów - czujnik ruchu |  |  |
|  |  | 0401-21 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 |  | aparat |
| 23 |  | KNR-W |  | Montaż na gotowym podłożu opraw |  | kpl. |
| d.2 |  | 5-08 |  | nastropowych PLATO LED 500 45W |  |  |
|  |  | 0511-11 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | kpl. |
| 24 |  | KNR-W |  | Montaż na gotowym podłożu opraw |  | kpl. |
| d.2 |  | 5-08 |  | nastropowych PLATO LED 500 45W z członem |  |  |
|  |  | 0511-11 |  | awaryjnym |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  | kpl. |
| 25 |  | KNR-W |  | Montaż na gotowym podłożu opraw |  | kpl. |
| d.2 |  | 5-08 |  | nastropowych PLATO LED mocy 23W |  |  |
|  |  | 0511-11 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | kpl. |
| 26 |  | KNR-W |  | Montaż na gotowym podłożu opraw |  | kpl. |

Poszcz   Razem

8.000

RAZEM     8.000

11.000

RAZEM    11.000

3.000

RAZEM     3.000

2.000

RAZEM     2.000

3.000

RAZEM     3.000

| Lp. |  | Podst |  | Opis i wyliczenia |  | j.m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d.2 |  | 5-08 |  | nastropowych PLATO LED mocy 23W z |  |  |
|  |  | 0511-11 |  | członem awaryjnym |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  | kpl. |
| 27 |  | KNR-W |  | Montaż na gotowym podłożu opraw liniowych |  | kpl. |
| d.2 |  | 5-08 |  | zawieszanych COSMO LED 49W |  |  |
|  |  | 0511-04 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  | kpl. |
| 28 |  | KNR-W |  | Montaż na gotowym podłożu opraw liniowych |  | kpl. |
| d.2 |  | 5-08 |  | zawieszanych FX65 OP 36W |  |  |
|  |  | 0511-04 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | kpl. |
| 29 |  | KNR-W |  | Montaż na gotowym podłożu opraw liniowych |  | kpl. |
| d.2 |  | 5-08 |  | zawieszanych FX65 OP 36W z członem |  |  |
|  |  | 0511-04 |  | awaryjnym |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  | kpl. |
| 30 |  | KNR-W |  | Montaż na gotowym podłożu opraw liniowych |  | kpl. |
| d.2 |  | 5-08 |  | zawieszanych COSMO LED 83W |  |  |
|  |  | 0511-04 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  | kpl. |
| 31 |  | KNR-W |  | Montaż na gotowym podłożu opraw liniowych |  | kpl. |

Poszcz   Razem

2.000

RAZEM     2.000

2.000

RAZEM     2.000

3.000

RAZEM     3.000

7.000

RAZEM     7.000

2.000

RAZEM     2.000

| Lp. |  | Podst |  | Opis i wyliczenia |  | j.m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d.2 |  | 5-08 |  | zawieszanych COSMO LED 83W z członem |  |  |
|  |  | 0511-04 |  | awaryjnym |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  | kpl. |
| 32 |  | mariusz |  | Montaż na gotowym podłożu opraw |  | kpl. |
| d.2 |  |  |  | nastropowych zwieszanych MODERNA 2N |  |  |
|  |  |  |  | 42W |  |  |
|  |  |  |  | 14 |  | kpl. |
| 33 |  | KNR-W |  | Montaż na gotowym podłożu opraw |  | kpl. |
| d.2 |  | 5-08 |  | nastropowych zwieszanych MODERNA 2N |  |  |
|  |  | 0511-11 |  | 35W |  |  |
|  |  |  |  | 7 |  | kpl. |
| 34 |  | KNR-W |  | Montaż na gotowym podłożu opraw |  | kpl. |
| d.2 |  | 5-08 |  | nastropowych zwieszanych MODERNA 2N |  |  |
|  |  | 0511-11 |  | 35W z członem awaryjnym |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | kpl. |
| 35 |  | KNR-W |  | Montaż na gotowym podłożu opraw |  | kpl. |
| d.2 |  | 5-08 |  | nastropowych , naściennych kierunkowych |  |  |
|  |  | 0511-11 |  | ewakuacyjnych MONITOR 1,1W |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  | kpl. |
| 36 |  | KNR-W |  | Montaż na gotowym podłożu oprawy |  | kpl. |

Poszcz   Razem

2.000

RAZEM     2.000

14.000

RAZEM    14.000

7.000

RAZEM     7.000

3.000

RAZEM     3.000

20.000

RAZEM    20.000

Lp.  Podst

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

| d.2 |  | 5-08 |  | schodowej Jnga LED o mocy 1,2W |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0511-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  | kpl. |  | 10.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 10.000 |

3  Instalacja Oświetleniowa Ppiętro

- KNNR 5  Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w

d.3 1207-01  cegle

m

|  |  |  |  | 1520 |  | m |  | 1520.000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

RAZEM  1520.000

- KNNR 5  Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm

d.3 1208-01

1520

| m |  |
| --- | --- |
| m | 1520.000 |

RAZEM  1520.000

- KNNR 5  Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył

d.3 0205-01 do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

2025

| m |  |
| --- | --- |
| m | 2025.000 |

RAZEM  2025.000

| 40 |  | KNNR 5 |  | Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 |  | otw. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d.3 |  | 1209-08 |  | 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły |  |  |
|  |  |  |  | 25 |  | otw. |
| 41 |  | KNNR 5 |  | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o |  | szt. |

25.000

RAZEM    25.000

| Lp. |  | Podst |  | Opis i wyliczenia |  | j.m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d.3 |  | 0302-01 |  | śr.do 60 mm |  |  |
|  |  |  |  | 22 |  | szt. |
| 42 |  | KNNR 5 |  | Przyciski jednobiegunowe podtynkowe w |  | szt. |
| d.3 |  | 0306-02 |  | puszce instalacyjnej |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  | szt. |
| 43 |  | KNNR 5 |  | Łączniki i przyciski jświecznikowe podtynkowe |  | szt. |
| d.3 |  | 0306-02 |  | w puszce instalacyjnej |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  | szt. |
| 44 |  | KNR 5- |  | Przygotowanie podłoża do zabudowania |  | aparat |
| d.3 |  | 08 |  | aparatów - czujnik ruchu |  |  |
|  |  | 0401-21 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21 |  | aparat |
| 45 |  | KNR-W |  | Montaż na gotowym podłożu opraw |  | kpl. |
| d.3 |  | 5-08 |  | nastropowych PLATO LED 45W |  |  |
|  |  | 0511-11 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | kpl. |
| 46 |  | KNR-W |  | Montaż na gotowym podłożu opraw |  | kpl. |
| d.3 |  | 5-08 |  | nastropowych PLATO LED 45W z członem |  |  |
|  |  | 0511-11 |  | awaryjnym |  |  |

Poszcz   Razem

22.000

RAZEM    22.000

2.000

RAZEM     2.000

20.000

RAZEM    20.000

21.000

RAZEM    21.000

4.000

RAZEM     4.000

Lp.  Podst

Opis i wyliczenia

5

j.m.

kpl.

Poszcz Razem 5.000

RAZEM     5.000

| 47 |  | KNR-W |  | Montaż na gotowym podłożu opraw liniowych |  | kpl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d.3 |  | 5-08 |  | zawieszanych COSMO LED 83W |  |  |
|  |  | 0511-04 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  | kpl. |
| 48 |  | KNR-W |  | Montaż na gotowym podłożu opraw liniowych |  | kpl. |
| d.3 |  | 5-08 |  | zawieszanych COSMO LED 83W z członem |  |  |
|  |  | 0511-04 |  | awaryjnym |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  | kpl. |
| 49 |  | KNR-W |  | Montaż na gotowym podłożu opraw |  | kpl. |
| d.3 |  | 5-08 |  | nastropowych zwieszanych MODERNA 2N |  |  |
|  |  | 0511-11 |  | 42W |  |  |
|  |  |  |  | 31 |  | kpl. |
| 50 |  | KNR-W |  | Montaż na gotowym podłożu opraw |  | kpl. |
| d.3 |  | 5-08 |  | nastropowych zwieszanych MODERNA 2N |  |  |
|  |  | 0511-11 |  | 35W |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  | kpl. |
| 51 |  | KNR-W |  | Montaż na gotowym podłożu opraw |  | kpl. |
| d.3 |  | 5-08 |  | nastropowych PLATO LED mocy 23W |  |  |
|  |  | 0511-11 |  |  |  |  |

4.000

RAZEM     4.000

5.000

RAZEM     5.000

31.000

RAZEM    31.000

10.000

RAZEM    10.000

Lp.  Podst

Opis i wyliczenia

4

j.m.

kpl.

Poszcz Razem 4.000

RAZEM     4.000

| 52 |  | KNR-W |  | Montaż na gotowym podłożu opraw |  | kpl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d.3 |  | 5-08 |  | nastropowych PLATO LED mocy 23W z |  |  |
|  |  | 0511-11 |  | członem awaryjnym |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  | kpl. |
| 53 |  | KNR-W |  | Montaż na gotowym podłożu opraw liniowych |  | kpl. |
| d.3 |  | 5-08 |  | zawieszanych FX65 OP 36W |  |  |
|  |  | 0511-04 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  | kpl. |
| 54 |  | KNR-W |  | Montaż na gotowym podłożu opraw liniowych |  | kpl. |
| d.3 |  | 5-08 |  | zawieszanych FX65 OP 36W z członem |  |  |
|  |  | 0511-04 |  | awaryjnym |  |  |
|  |  |  |  | 11 |  | kpl. |
| 55 |  | KNR-W |  | Montaż na gotowym podłożu opraw |  | kpl. |
| d.3 |  | 5-08 |  | nastropowych , naściennych kierunkowych |  |  |
|  |  | 0511-11 |  | ewakuacyjnych MONITOR 1,1W |  |  |
|  |  |  |  | 26 |  | kpl. |
| 56 |  | KNR-W |  | Montaż na gotowym podłożu oprawy |  | kpl. |
| d.3 |  | 5-08 |  | schpdowej Jnga LED o mocy 1,2W |  |  |
|  |  | 0511-11 |  |  |  |  |

1.000

RAZEM     1.000

5.000

RAZEM     5.000

11.000

RAZEM    11.000

26.000

RAZEM    26.000

| Lp. |  | Podst |  | Opis i wyliczenia |  | j.m. |  | Poszcz |  | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 10 |  | kpl. |  | 10.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 10.000 |
| 4 |  | Instalacja Oswietleniowa Strych |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 57 |  | KNNR 5 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył |  | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d.4 |  | 0206-04 |  | do 7.5 mm2 układane n.t. na podłożu innym niż |  |  |
|  |  |  |  | betonowe |  |  |
|  |  |  |  | 480 |  | m |

480.000

RAZEM   480.000

- KNNR 5  Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył

d.4 0209-01  do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania

150

m

m

150.000

RAZEM   150.000

| 59 |  | KNNR 5 |  | Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 |  | otw. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d.4 |  | 1209-08 |  | 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  | otw. |
| 60 |  | KNNR 5 |  | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o |  | szt. |
| d.4 |  | 0302-01 |  | śr.do 60 mm |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  | szt. |
| 61 |  | KNNR 5 |  | Łączniki i przyciski schodowy podtynkowe w |  | szt. |
| d.4 |  | 0306-02 |  | puszce instalacyjnej |  |  |

5.000

RAZEM     5.000

1.000

RAZEM     1.000

Lp.  Podst

Opis i wyliczenia

2

j.m.

szt.

Poszcz Razem 2.000

RAZEM     2.000

- KNR 5-

d.4 08

0401-21

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - czujnik ruchu

6

aparat

aparat

6.000

RAZEM     6.000

- KNR-W  Montaż na gotowym podłożu opraw

d.4 5-08nastropowych PLATO LED mocy 23W

0511-11

kpl.

1

- KNR-W  Montaż na gotowym podłożu opraw

d.4 5-08nastropowych COSMO APEX 49W

0511-11

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM     1.000

|  |  |  |  | 24 |  | kpl. |  | 24.000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

RAZEM  24.000 5  Instalacja oświetleniowa Rehabilitacja

- KNNR 5  Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w

d.5 1207-01  cegle

m

|  |  |  |  | 350 |  | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

350.000

RAZEM   350.000

- KNNR 5  Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm

d.5 1208-01

m

| Lp. |  | Podst |  | Opis i wyliczenia |  | j.m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 350 |  | m |
| 67 |  | KNNR 5 |  | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył |  | m |
| d.5 |  | 0205-01 |  | do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych |  |  |
|  |  |  |  | bruzdach w podłożu innym niż betonowe |  |  |
|  |  |  |  | 480 |  | m |
| 68 |  | KNNR 5 |  | Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 |  | otw. |
| d.5 |  | 1209-08 |  | 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  | otw. |
| 69 |  | KNR-W |  | Montaż na gotowym podłożu opraw PLATO |  | kpl. |
| d.5 |  | 5-08 |  | LED o mocy 23W z członem awaryjnym |  |  |
|  |  | 0511-11 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  | kpl. |
| 70 |  | KNR-W |  | Montaż na gotowym podłożu oprawy |  | kpl. |
| d.5 |  | 5-08 |  | zwieszanej awaryjnej FX65 LED o mocy 36W z |  |  |
|  |  | 0511-11 |  | członem awaryjnym |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  | kpl. |
| 71 |  | KNR-W |  | Montaż na gotowym podłożu opraw COSMO |  | kpl. |
| d.5 |  | 5-08 |  | LED 1587 83W z członem awaryjnym |  |  |
|  |  | 0511-11 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  | kpl. |

Poszcz   Razem

350.000

RAZEM   350.000

480.000

RAZEM   480.000

5.000

RAZEM     5.000

1.000

RAZEM     1.000

2.000

RAZEM     2.000

2.000

| Lp. |  | Podst |  | Opis i wyliczenia |  | j.m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 |  | KNR-W |  | Montaż na gotowym podłożu opraw |  | kpl. |
| d.5 |  | 5-08 |  | MODERNA 2 N 600 35W |  |  |
|  |  | 0511-11 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  | kpl. |
| 73 |  | KNR-W |  | Montaż na gotowym podłożu opraw |  | kpl. |
| d.5 |  | 5-08 |  | MODERNA 2 N 600 35W z członem |  |  |
|  |  | 0511-11 |  | awaryjnym |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | kpl. |
| 74 |  | KNR-W |  | Montaż na gotowym podłożu opraw COSMO |  | kpl. |
| d.5 |  | 5-08 |  | LED 1587 49W |  |  |
|  |  | 0511-11 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  | kpl. |
| 75 |  | KNNR 5 |  | Podłączenie przewodów kabelkowych o |  | szt.żył |
| d.5 |  | 1203-10 |  | przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce |  |  |
|  |  |  |  | 9 |  | szt.żył |
| 76 |  | KNR-W |  | Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji |  | pomiar |
| d.5 |  | 4-03 |  | elektrycznych w obwodzie 1-fazowym |  |  |
|  |  | 1208-01 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  | pomiar |

Poszcz	Razem

RAZEM     2.000

5.000

RAZEM     5.000

3.000

RAZEM     3.000

1.000

RAZEM     1.000

9.000

RAZEM     9.000

1.000

RAZEM     1.000

| Lp. |  | Podst |  | Opis i wyliczenia |  | j.m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 |  | KNR-W |  | Następny pomiar rezystancji izolacji instalacji |  | pomiar |
| d.5 |  | 4-03 |  | elektrycznych w obwodzie 1-fazowym |  |  |
|  |  | 1208-02 |  |  |  |  |

Poszcz

Razem

|  |  |  |  | 2 |  | pomiar |  | 2.000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

RAZEM  2.000 6  Instalacja gniazdowa Piwnica

- KNNR 5  Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w

d.6 1207-01  cegle

m

|  |  |  |  | 450 |  | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

450.000

RAZEM   450.000

- KNNR 5  Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm

d.6 1208-01

450

m

m

450.000

RAZEM   450.000

- KNNR 5  Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył

d.6 0205-01 do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

600

m

m

600.000

RAZEM   600.000

- KNNR 5  Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o

d.6 0302-02  śr.do 60 mm

30

szt.

szt.

30.000

RAZEM    30.000

| Lp. |  | Podst |  | Opis i wyliczenia |  | j.m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 |  | KNNR 5 |  | Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 |  | otw. |
| d.6 |  | 1209-08 |  | 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły |  |  |
|  |  |  |  | 12 |  | otw. |

Poszcz   Razem

12.000

RAZEM    12.000

- KNNR 5  Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem

d.6 0308-03 ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

|  |  |  |  | 30 |  | szt. |  | 30.000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

RAZEM  30.000 7  Instalacja gniazdowa Parter

- KNNR 5  Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w

d.7 1207-01  cegle

m

|  |  |  |  | 585 |  | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

585.000

RAZEM   585.000

- KNNR 5  Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm

d.7 1208-01

585

m

m

585.000

RAZEM   585.000

- KNNR 5  Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył

d.7 0205-01 do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

790

m

m

790.000

RAZEM   790.000

| Lp. |  | Podst |  | Opis i wyliczenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- KNNR 5  Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o

d.7 0302-02  śr.do 60 mm

39

j.m.

szt.

szt.

Poszcz   Razem

39.000

RAZEM    39.000

| 88 |  | KNNR 5 |  | Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 |  | otw. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d.7 |  | 1209-08 |  | 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  | otw. |

10.000

RAZEM    10.000

| 89 |  | KNNR 5 |  | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem |  | szt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d.7 |  | 0308-03 |  | ochronnym podtynkowe 2-biegunowe |  |  |
|  |  |  |  | przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i |  |  |
|  |  |  |  | przekroju przewodów do 2.5 mm2 |  |  |
|  |  |  |  | 36 |  | szt. |

36.000

RAZEM    36.000

- KNNR 5  Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem

d.7 0308-03 ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

|  |  |  |  | 39 |  | szt. |  | 39.000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

RAZEM  39.000 8  Instalacja gniazdowa Pietro

- KNNR 5  Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w

d.8 1207-01  cegle

m

|  |  |  |  | 1140 |  | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1140.000

RAZEM  1140.000

| Lp. |  | Podst |  | Opis i wyliczenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- KNNR 5  Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm

d.8 1208-01

1140

j.m.

m

m

Poszcz   Razem

1140.000

RAZEM  1140.000

- KNNR 5  Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył

d.8 0205-01 do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe

1520

| m |  |
| --- | --- |
| m | 1520.000 |

RAZEM  1520.000

- KNNR 5  Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o

d.8 0302-02  śr.do 60 mm

88

szt.

szt.

88.000

RAZEM    88.000

| 95 |  | KNNR 5 |  | Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 |  | otw. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d.8 |  | 1209-08 |  | 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły |  |  |
|  |  |  |  | 15 |  | otw. |

15.000

RAZEM    15.000

- KNNR 5  Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem

d.8 0308-03 ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

|  |  |  |  | 88 |  | szt. |  | 88.000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

RAZEM  88.000 9  WLZ do budynku.

| Lp. |  | Podst |  | Opis i wyliczenia |  | j.m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 |  | KNR-W |  | Ręczne wykonanie podkopu pod złącze |  | m |
| d.9 |  | 2-01 |  | kablowe. |  |  |
|  |  | 0701-08 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | m |
| 98 |  | KNR-W |  | Ręczne zasypanie podkopu pod złącze |  | m |
| d.9 |  | 2-01 |  | kablowe. |  |  |
|  |  | 0704-08 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | m |
| 99 |  | KNR-W |  | Przewierty ręczne pod obiektami dla rury PCW |  | m |
| d.9 |  | 5-10 |  | o śr.do 150 mm |  |  |
|  |  | 0324-04 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 |  | m |

Poszcz   Razem

3.000

RAZEM     3.000

3.000

RAZEM     3.000

14.000

RAZEM    14.000

- KNR-W  Montaż przep.rurow.w stropach i ścianach z

d.9 5-10betonu o gr. do 40 cm z mechanicznym 0315-11 przebij.otworów - rura o śr.zew.do 80 mm

30

| przepust. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| przepust. |  | 30.000 |  |  |
|  |  | RAZEM |  | 30.000 |

- KNR 5-  Montaż uchwytów pod rury winidurowe

d.9 08układane pojedynczo z przygotowaniem

0101-04 podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym

110

m

m

110.000

RAZEM   110.000

| Lp. |  | Podst |  | Opis i wyliczenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |

j.m.

Poszcz   Razem

- KNR 5-

d.9 08

0110-04

Rury winidurowe o śr. do 75 mm układane n.t. na gotowych uchwytach

110

m

m

110.000

RAZEM   110.000

- KNR-W  Układanie kabli wielożyłowych o masie do 5.5

d.9 5-10kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w 0114-04  rurach,pustakach lub poniżej zamk.

170

m

m

170.000

RAZEM   170.000

| 104 |  | KNR-W |  | Montaż głowic kablowych - zarobienie na |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| d.9 |  | 5-10 |  | sucho końca kabla 5-żyłowego o przekr.do 120 |
|  |  | 0601-15 |  | mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z |
|  |  |  |  | tworzyw szt. |

szt.

|  |  |  |  | 2 |  | szt. |  | 2.000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

RAZEM  2.000 10  Rozdzielnia R0

- KNNR 5  Montaż rozdzielni R0 ( poziom Piwnica}

d.10 0404-05

szt.

|  |  |  |  | 1 |  | szt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 106 |  | KNR-W |  | Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do |  | szt. |
| d.10 |  | 4-03 |  | 0.75 dm3 w podłożu ceglanym |  |  |
|  |  | 1010-10 |  |  |  |  |

1.000

RAZEM     1.000

|  |  |  |  | 1 |  | szt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.000

Lp.  Podst

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

RAZEM

Razem

1.000

| 107 |  | KNNR 5 |  | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w |  | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d.10 |  | 0714-04 |  | bruzdzie |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  | m |
| 108 |  | KNNR 5 |  | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm |  | m |
| d.10 |  | 1208-01 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  | m |
| 109 |  | KNNR 5 |  | Podłączenie przewodów kabelkowych o |  | szt.żył |
| d.10 |  | 1203-10 |  | przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce |  |  |
|  |  |  |  | 33 |  | szt.żył |

5.000

RAZEM     5.000

3.000

RAZEM     3.000

33.000

RAZEM    33.000

| 110 |  | KNNR 5 |  | Podłączenie przewodów pojedynczych o |  | szt.żył |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d.10 |  | 1203-04 |  | przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce |  |  |
|  |  |  |  | 12 |  | szt.żył |

12.000

RAZEM    12.000

| 111 |  | KNNR 5 |  | Podłączenie przewodów pojedynczych o |  | szt.żył |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d.10 |  | 1203-05 |  | przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  | szt.żył |  | 5.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 5.000 |
| 11 |  | Rozdzielnia RP, Wył. P.poż 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. |  | Podst |  | Opis i wyliczenia |  | j.m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 |  | KNNR 5 |  | Montaż rozdzielni RP (rozdzielnia PARTER) |  | szt. |
| d.11 |  | 0404-05 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  | szt. |
| 113 |  | KSNR 5 |  | Montaż szafki z wyłącznikiem P.poż |  | kpl. |
| d.11 |  | 0101-01 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  | kpl. |
| 114 |  | KNNR 5 |  | Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 |  | otw. |
| d.11 |  | 1209-08 |  | 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  | otw. |
| 115 |  | KNNR 5 |  | Przebijanie otworów śr. 80 mm o długości do |  | otw. |
| d.11 |  | 1209-12 |  | 40 cm w ścianach lub stropach z betonu |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  | otw. |
| 116 |  | KNNR 5 |  | Wykucie bruzd dla rur RS75 w cegle |  | m |
| d.11 |  | 1207-15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 |  | m |
| 117 |  | KNR 5- |  | Rury winidurowe o śr. do 75 mm układane w |  | m |
| d.11 |  | 08 |  | bruzdach |  |  |
|  |  | 0110-04 |  |  |  |  |

Poszcz   Razem

1.000

RAZEM     1.000

1.000

RAZEM     1.000

1.000

RAZEM     1.000

1.000

RAZEM     1.000

20.000

RAZEM    20.000

Lp.  Podst

Opis i wyliczenia

20

j.m.

m

Poszcz Razem 20.000

RAZEM    20.000

- KNR-W

d.11 5-10

0118-05

| Układanie kabli wielożyłowych o masie do 5.5 |  | m |
| --- | --- | --- |
| kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w bruzdzie z |  |  |
| mocowaniem-analogia. |  |  |
| 22 |  | m |

22.000

RAZEM    22.000

- KNNR 5  Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o  szt.

d.11 0726-11 przekroju żył do 120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

|  |  |  |  | 10 |  | szt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 |  | KNNR 5 |  | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy |  | odc. |
| d.11 |  | 1302-04 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  | odc. |
| 121 |  | KNNR 5 |  | Podłączenie przewodów kabelkowych o |  | szt.żył |
| d.11 |  | 1203-10 |  | przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce |  |  |
|  |  |  |  | 69 |  | szt.żył |
| 122 |  | KNNR 5 |  | Podłączenie przewodów kabelkowych o |  | szt.żył |
| d.11 |  | 1203-11 |  | przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce |  |  |
|  |  |  |  | 24 |  | szt.żył |

10.000

RAZEM    10.000

1.000

RAZEM     1.000

69.000

RAZEM    69.000

24.000

Lp.  Podst

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

RAZEM

Razem

24.000

| 123 |  | KNNR 5 |  | Podłączenie przewodów pojedynczych o |  | szt.żył |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d.11 |  | 1203-05 |  | przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce |  |  |
|  |  |  |  | 5 |  | szt.żył |
| 124 |  | KNNR 5 |  | Podłączenie przewodów pojedynczych o |  | szt.żył |
| d.11 |  | 1203-07 |  | przekroju żyły do 240 mm2 pod zaciski lub |  |  |
|  |  |  |  | bolce |  |  |

5.000

RAZEM     5.000

|  |  |  |  | 10 |  | szt.żył |  | 10.000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

RAZEM  10.000 12  Rozdzielnia R1

- KNNR 5  Montaż rozdzielni R1 ( Piętro , Strych)

d.12 0404-05

1

szt.

szt.

1.000

RAZEM     1.000

- KNR-W

d.12 4-03

1010-10

Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 0.75 dm3 w podłożu ceglanym

szt.

|  |  |  |  | 1 |  | szt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 127 |  | KNNR 5 |  | Przebijanie otworów śr. 80 mm o długości do |  | otw. |
| d.12 |  | 1209-12 |  | 40 cm w ścianach lub stropach z betonu |  |  |

1.000

RAZEM     1.000

|  |  |  |  | 1 |  | otw. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.000

Lp.  Podst

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

RAZEM

Razem

1.000

| 128 |  | KNNR 5 |  | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w |  | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d.12 |  | 0714-04 |  | bruzdzie |  |  |
|  |  |  |  | 15 |  | m |
| 129 |  | KNNR 5 |  | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm |  | m |
| d.12 |  | 1208-02 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 |  | m |

15.000

RAZEM    15.000

15.000

RAZEM    15.000

| 130 |  | KNNR 5 |  | Podłączenie przewodów kabelkowych o |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| d.12 |  | 1203-10 |  | przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce |
|  |  |  |  | 66 |

szt.żył

szt.żył

66.000

RAZEM    66.000

| 131 |  | KNNR 5 |  | Podłączenie przewodów pojedynczych o |  | szt.żył |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d.12 |  | 1203-04 |  | przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce |  |  |
|  |  |  |  | 36 |  | szt.żył |

36.000

RAZEM    36.000

- KNNR 5  Podłączenie przewodów pojedynczych o

d.12 1203-07 przekroju żyły do 240 mm2 pod zaciski lub bolce

szt.żył

|  |  |  |  | 5 |  | szt.żył |  | 5.000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

RAZEM  5.000 13  Pomiary elektryczne

| Lp. |  | Podst |  | Opis i wyliczenia |  | j.m. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 133 |  | KNR-W |  | Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji |  | pomiar |
| d.13 |  | 4-03 |  | elektrycznych w obwodzie 1-fazowym |  |  |
|  |  | 1208-01 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  | pomiar |
| 134 |  | KNR-W |  | Następny pomiar rezystancji izolacji instalacji |  | pomiar |
| d.13 |  | 4-03 |  | elektrycznych w obwodzie 1-fazowym |  |  |
|  |  | 1208-02 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 67 |  | pomiar |
| 135 |  | KNR-W |  | Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji |  | pomiar |
| d.13 |  | 4-03 |  | elektrycznych w obwodzie 3-fazowym |  |  |
|  |  | 1208-03 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  | pomiar |
| 136 |  | KNR-W |  | Następny pomiar rezystancji izolacji instalacji |  | pomiar |
| d.13 |  | 4-03 |  | elektrycznych w obwodzie 3-fazowym |  |  |
|  |  | 1208-04 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  | pomiar |
| 137 |  | KNR-W |  | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia |  | prób. |
| d.13 |  | 4-03 |  | zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika |  |  |
|  |  | 1209-01 |  | różnicowoprądowego |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  | prób. |

Poszcz   Razem

1.000

RAZEM     1.000

67.000

RAZEM    67.000

1.000

RAZEM     1.000

2.000

RAZEM     2.000

1.000

RAZEM     1.000

| Lp. |  | Podst |  | Opis i wyliczenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- KNR-W  Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia

d.13 4-03zasilania - następna próba działania

1209-02  wyłącznika różnicowoprądowego

156

- KNR-W  Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania

d.13 4-03

1205-05

1

- KNR-W  Następny pomiar skutecznosci zerowania

d.13 4-03

1205-06

156

j.m.

prób.

prób.

pomiar.

pomiar.

pomiar.

pomiar.

Poszcz   Razem

156.000

RAZEM   156.000

1.000

RAZEM     1.000

156.000

RAZEM   156.000