KOSZTORYS OFERTOWY

Rozbudowa drogi gminnej G230908W relacji Windyki – Wieczfnia Kościelna

| L.p |  | Nr SST Kod pozycji CPV | Opis rodzaju robót |  | Jedn. Miary | Ilość Jedn. |  | Cena jedn. zł. | Wartość robót w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 |  | CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z zabezpieczeniem geodezyjnych punktów wysokościowych w pasie drogowym oraz wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej |  | Km | 5,00 |  |  |  |
| 1.2. |  | 01.02.01. | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy drzew 26-35 cm wraz z zagospodarowaniem karpiny, dragowizny i gałęzi przez wykonawcę |  | Szt. | 1,00 |  |  |  |
| 1.3. |  | 01.02.01. | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy drzew 36-45 cm wraz z zagospodarowaniem karpiny, dragowizny i gałęzi przez wykonawcę |  | Szt. | 5,00 |  |  |  |
| 1.4. |  | 01.02.01. | Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni przy średnicy drzew 66-75 cm wraz z zagospodarowaniem karpiny, dragowizny i gałęzi przez wykonawcę |  | Szt. | 2,00 |  |  |  |
| 1.5. |  | 01.01.02. | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy przy grubości warstw 15 cm ze złożeniem w hałdę |  | m2 | 11000,00 |  |  |  |
| 1.6. |  | 02.01.01. | Mechaniczny załadunek ziemi zgromadzonej w hałdę (humus) ładowarkami i odwiezienie na odkład na odległość do 5 km |  | m3 | 1650,00 |  |  |  |
| 1.7. |  | 01.02.04. | Rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem w palety i przekazaniem Inwestorowi |  | m2 | 27,00 |  |  |  |
| 1.8. |  | 01.02.04. | Rozebranie podbudowy betonowej (podbudowa pod nawierzchnia z kostki na zjazdach) gr. 15 cm ze złożeniem gruzu obok |  | m2 | 115,50 |  |  |  |
| 1.9. |  | 01.02.04. 05.03.11. | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej (asfaltowej) gr. 12 cm przez frezowanie ze złożeniem frezowizny na hałdę i przekazanie Inwestorowi |  | m2 | 412,00 |  |  |  |
| 1.10. |  | 01.02.04. 05.03.11. | Mechaniczne frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm przez frezowanie z załadunkiem i odwozem na plac składowy Zamawiającego na odległość do 10 km Odcinek od km 2+230,00 do km 2+600,00 |  | m2 | 1369,00 |  |  |  |
| 1.11. |  | 01.02.04. | Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa naturalnego 20 cm w miejscach przebudowy drogi ze złożeniem gruzu na hałdę i odwozem na odległość do 10 km |  | m2 | 412,00 |  |  |  |
| 1.12. |  | 03.02.01. | Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów sieci wodociągowej |  | Szt. | 8,00 |  |  |  |
| 1.13. |  | 01.02.04. | Wywiezienie nadmiaru gruzu na plac składowy na odległość do 10 km. Gruz pochodzący z rozbiórki elementów dróg |  | ton | 653,96 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | CPV-45111200-0 RONBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ – ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | 02.01.01. | Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni koparkami podsiębiernymi wraz z załadunkiem materiału i odwozem na odkład na odległość do 10 km Koryto głębokości 35 cm |  | m3 | 447,51 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | CPV-45232452-5 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | 02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 ze złożeniem urobku obok wykopu Roboty związane z wykopami pod studnię chłonną i studnie ściekowe | m3 |  | 53,64 |  |  |  |
| 3.2. |  | 03.04.01. | Budowa studni chłonnej z kręgów żelbetonowych (gotowych elementów prefabrykowanych) o średnicy 1200 mm z wypełnieniem studni kruszywem łamanym o uziarnieniu 0/31,5 - 0,63 mm włazem kanałowym żeliwnym | Szt. |  | 3,00 |  |  |  |
| 3.3. |  | 03.02.01. | Budowa studni ściekowych z żelbetonowych WIPRO o średnicy 500 mm z wpustem żeliwnym | Szt. |  | 3,00 |  |  |  |
| 3.4. |  | 03.02.01. | Wykonanie przykanalika z rur z tworzywa sztucznego PCV o średnicy 200 mm | m |  | 6,00 |  |  |  |
| 3.5. |  | 03.02.01. | Zasypanie wykopów gruntem niewysadzinowym z zagęszczeniem warstwami gr. 30 cm | m3 |  | 4,80 |  |  |  |
| 3.6. |  | 06.02.01. | Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych z rur z tworzywa sztucznego HDPE SN 8 o średnicy 400 mm w gotowym wykopie z zastosowaniem pospółki | m |  | 10,00 |  |  |  |
| 3.7. |  | 06.02.01. | Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych o średnicy 40 cm pod zjazdami z betonu klasy C20/25 z gotowych elementów prefabrykowanych | Szt. |  | 2,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | 04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na poszerzeniach i mijankach | m2 |  | 1278,60 |  |  |  |
| 4.2. |  | 04.02.01. | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod konstrukcję nawierzchni na poszerzeniach i mijankach | m2 |  | 1278,60 |  |  |  |
| 4.3. |  | 04.04.02. | Wykonanie podbudowy z kruszywa niezwiązanego łamanego o uziarnieniu frakcji 0/31,5 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm na poszerzeniach i mijankach | m2 |  | 1278,60 |  |  |  |
| 4.4. |  | 04.03.01. | Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm na drodze głównej, na poszerzeniu i mijankach | m2 |  | 836,20 |  |  |  |
| 4.5. |  | 05.03.26 | Wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni siatką wstępnie przesączona asfaltem o nośności 120 kN/m | m2 |  | 1369,00 |  |  |  |
| 4.6. |  | 04.03.01. | Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,20 – 0,30 kg/m2 przed wykonaniem warstwy wiążącej i wyrównawczej nawierzchni | m2 |  | 14360,10 |  |  |  |
| 4.7. |  | 04.03.01. | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego | m2 |  | 14360,10 |  |  |  |
| 4.8. |  | 06.03.01. | Wykonanie uzupełnienia poboczy kruszywem łamanym o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 9 cm | m2 |  | 11370,50 |  |  |  |
| 4.9. |  | 04.02.01. | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod konstrukcję nawierzchni na zjazdach | m2 |  | 2112,00 |  |  |  |
| 4.10. |  | 04.04.02. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niezwiązanego o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm na zjazdach | m2 |  | 1931,50 |  |  |  |
| 4.11. |  | 04.03.01. | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego na zjazdach | m2 |  | 412,50 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | 05.03.05. | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 przy grubości warstwy pozagęszczaniu 5 cm |  | m2 | 14387,00 |  |  |  |
| 5.2. |  | 05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S 50/70 przy grubości warstwy pozagęszczaniu 4 cm |  | m2 | 14080,10 |  |  |  |
| 5.3. |  | 05.03.05. | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 przy grubości warstwy pozagęszczaniu 5 cm na zjazdach |  | m2 | 440,00 |  |  |  |
| 5.4. |  | 05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S 50/70 przy grubości warstwy pozagęszczaniu 4 cm na zjazdach |  | m2 | 366,50 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | 07.01.02. 01.02.04. | Demontaż istniejącego oznakowania pionowego |  | Szt. | 13,00 |  |  |  |
| 6.2. |  | 07.02.01. | Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm |  | Szt. | 44,00 |  |  |  |
| 6.3. |  | 07.02.01. | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A - Znaki typu B - Znaki typu D. - Znaki typ D42/D43 - Znaki typu E17a. - Znaki typu E18a - Znaki typu E4 - Tabliczki typu T (T1, T4,T6b ) |  | Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. | 7,00 13,00 4,00 4,00 2,00 2,00 1,00 9,00 |  |  |  |
| 6.4. |  | 07.06.06. | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – barierka energochłonna typu U-14a N2W3A; |  | m | 104,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | 08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą |  | m | 49,50 |  |  |  |
| 7.2. |  | 08.01.01. | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 |  | m3 | 3,26 |  |  |  |
| 7.3. |  | 08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą |  | m | 30,00 |  |  |  |
| 7.4. |  | 08.01.01. | Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 |  | m3 | 1,98 |  |  |  |
| 7.5. |  | 08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych 15x22x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą w linii wjazdów |  | m | 16,00 |  |  |  |
| 7.6. |  | 08.01.01. | Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 |  | m3 | 0,96 |  |  |  |
| 7.7. |  | 04.01.01. | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników i wjazdów |  | m2 | 115,00 |  |  |  |
| 7.8. |  | 04.02.01. | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu 15 cm pod chodnik |  | m2 | 95,50 |  |  |  |
| 7.9. |  | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod chodnik |  | m2 | 95,50 |  |  |  |
| 7.10. |  | 08.02.02. | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem |  | m2 | 95,50 |  |  |  |
| 7.11. |  | 08.03.01. | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem |  | m | 70,00 |  |  |  |
| 7.12. |  | 08.01.01. | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeże z betonu klasy C12/15 |  | m3 | 2,10 |  |  |  |
| 7.13. |  | 04.02.01. | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu pod zjazdy gr. 20 cm |  | m2 | 19,50 |  |  |  |
| 7.14. |  | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod zjazdy do posesji |  | m2 | 19,50 |  |  |  |
| 7.15. |  | 08.04.01. | Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem |  | m2 | 19,50 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  |  |  |  | % | 23,00 |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |